OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Korzenna

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu przeciwpowodziowego oraz ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Korzenna.

Zakup realizowany jest w ramach projektu:
„Razem dla bezpieczeństwa / Spoločne pre bezpečnosť” realizowanego w Programie Interreg Polska–Słowacja 2021–2027.

Celem zamówienia jest zwiększenie zdolności operacyjnych jednostek ratowniczych w zakresie reagowania na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w szczególności powodziami, podtopieniami oraz innymi zdarzeniami o charakterze klęsk żywiołowych.

Sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia działań ratowniczych podczas powodzi i podtopień, ewakuacji ludności z terenów zagrożonych, usuwania skutków zalania oraz zabezpieczania mienia i infrastruktury.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa.

2. Zakres zamówienia

2.1 Sprzęt przeciwpowodziowy

1. Zapora przeciwpowodziowa – 100 mb

Minimalne wymagania:

- system zapory przeciwpowodziowej modułowej lub napełnianej wodą

- wysokość robocza min. 40 cm

- możliwość łączenia segmentów

- materiał odporny na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne

- przeznaczona do wielokrotnego użycia

- szybki montaż bez użycia ciężkiego sprzętu

- zawory umożliwiające napełnianie i opróżnianie

2. Rękawy wodne przeciwpowodziowe – 150 mb

Minimalne wymagania:

- średnica po napełnieniu min. 60 cm

- materiał PVC o wysokiej odporności mechanicznej

- możliwość łączenia odcinków

- zawory napełniające i spustowe

- odporność na promieniowanie UV

- przeznaczone do wielokrotnego użytku

3. Pompy zanurzeniowe do wody brudnej – 2 szt.

Minimalne wymagania:

- zasilanie elektryczne 230 V

- wydajność min. 500 l/min

- wysokość podnoszenia min. 10 m

- dopuszczalna średnica zanieczyszczeń min. 25 mm

- króciec tłoczny umożliwiający podłączenie węży pożarniczych (np. nasada 52 lub 75)

- zabezpieczenie termiczne silnika

- przewód zasilający min. 8 m

- możliwość pracy ciągłej

4. Workownica ręczna – 1 szt.

Minimalne wymagania:

- konstrukcja stalowa lub aluminiowa

- obsługa przez minimum 2 osoby

- wydajność min. 300 worków na godzinę

- kompatybilność z workami o wadze 25–30 kg

5. Plandeki ochronne – 20 szt.

Minimalne wymagania:

- rozmiar min. 4 × 6 m

- materiał PE min. 120 g/m²

- wodoodporne

- wzmocnione krawędzie

- metalowe oczka montażowe

2.2 Sprzęt ratowniczy

1. Ponton ratowniczy – 1 szt.

Minimalne wymagania:

- długość całkowita min. 4,0 m

- szerokość min. 1,7 m

- konstrukcja pontonu pneumatycznego ze sztywną podłogą lub kadłubem

- materiał PVC lub Hypalon o podwyższonej odporności

- liczba komór powietrznych min. 3

- pawęż przystosowana do montażu silnika zaburtowego

- nośność umożliwiająca transport min. 4 osób dorosłych

- linki asekuracyjne wokół pontonu

- uchwyty transportowe

Wyposażenie pontonu:

- silnik zaburtowy spalinowy o mocy min. 20 KM

- zbiornik paliwa

- wiosła

- pompka

- zestaw naprawczy

- pokrowiec transportowy

2. Pilarki spalinowe lekkie – 2 szt.

Minimalne wymagania:

- masa maks. 5 kg

- długość prowadnicy 30–35 cm

- moc silnika min. 1,5 kW

- hamulec bezpieczeństwa

- system antywibracyjny

- przeznaczone do prac ratowniczych i porządkowych

3. Wkrętarko-wiertarki akumulatorowe – 4 szt.

Minimalne wymagania:

- napięcie min. 18 V

- moment obrotowy min. 50 Nm

- regulacja momentu obrotowego i prędkości

- uchwyt wiertarski min. 13 mm

- w zestawie min. 2 akumulatory

- ładowarka sieciowa

- walizka transportowa

4. Namiot techniczno-ratunkowy – 1 szt.

Minimalne wymagania:

- namiot stelażowy szybkorozkładalny

- powierzchnia min. 9 m²

- konstrukcja metalowa

- materiał wodoodporny

- torba transportowa

5. Wciągarka ręczna linowa – 1 szt.

Minimalne wymagania:

- uciąg min. 1,5 t

- lina stalowa lub syntetyczna

- długość liny min. 10 m

- hak z zabezpieczeniem

- mechanizm zapadkowy

6. Kołowrót ratowniczy – 1 szt.

Minimalne wymagania:

- lina pływająca

- długość min. 50 m

- średnica min. 8 mm

- stelaż z korbą

7. Rzutki ratownicze – 2 szt.

Minimalne wymagania:

- lina pływająca

- długość min. 20 m

- średnica min. 8 mm

- worek transportowy z materiału odpornego na wodę

3. Warunki realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego

- przekazania instrukcji obsługi w języku polskim

- udzielenia gwarancji minimum 24 miesiące

- zapewnienia serwisu gwarancyjnego

- Dostarczenia asortymentu, który będzie posiadał właściwe atesty i certyfikaty. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru

4. Równoważność

W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, producenta lub konkretne modele urządzeń, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych.

Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć sprzęt spełniający co najmniej wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych oraz jakościowych, a także zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz standardami właściwymi dla danego rodzaju sprzętu, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany do wykazania, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności poprzez przedłożenie stosownych dokumentów, takich jak karty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów.

-//-