Załącznik nr 1

Znak sprawy: RK-22

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

Specyfikacja techniczna zapytania ofertowego „Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym” (minimalne wymagania):

Ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym:

- rok produkcji 2025 lub 2026,

- silnik o mocy znamionowej minimum 110 KM,

- pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 130 l,

- akumulator z elektronicznym odłącznikiem,

- silnik z normą emisji spalin Stage V,

- minimalna liczba przełożeń skrzyni 24 przód i 24 tył,

- udźwig tylnego TUZ minimum 4700 kg,

- prędkość jazdy drogowej nie mniej niż 40 km/h,

- tylny WOM minimum 540/540E/100,

- zewnętrzne przyciski sterowania tylnym TUZ i WOM na błotnikach kół tylnych,

- funkcja automatycznego włączania i wyłączania wałka WOM,

- pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku minimum 80 l/min,

- minimum 3 zawory hydrauliki zewnętrznej, w tym 1 para wyjść hydraulicznych na przedni TUZ,

- przesuwny zaczep transportowy automatyczny,

- dolny zaczep polowy,

- fotel z amortyzacją pneumatyczną,

- pneumatyka hamulcowa przyczep,

- kabina amortyzowana, klimatyzowana i ogrzewana,

- pomarańczowa lampa LED ostrzegawcza montowana na dachu kabiny,

- przedni TUZ + WOM,

- gniazdo elektryczne na przedni TUZ,

- oświetlenie ledowe minimum 4 reflektory przód + 4 reflektory tył,

- 2 duże teleskopowe lusterka zewnętrzne ograniczające martwą strefę,

- ogumienie tył 540/65 R34 lub większe,

- felgi spawane,

- ładowacz (nowy) zintegrowany z ciągnikiem, o wysokości podnoszenia minimum 3,5 m, udźwigu minimum 1600 kg, sterowany joystickiem, z amortyzatorem drgań, chwytakiem do balotów, szuflą z krokodylem, widłami do balotów (4 szpilki), szuflą i widłami do palet,