Załącznik nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych

| Zestaw pozycjonerów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| Pozycjoner głowy i ramion do pozycji urologicznych |  |  |  |  |
|  | Pozycjoner o wymiarach: 500x270x200 mm (+/- 10 mm), wykonany z wysokiej jakości pianki poliuretanowej o zróżnicowanej gęstości dobranej odpowiednio do pozycjonera. Powłoka wykonana z wodoodpornego i oddychającego materiału Dartex powleczonego poliuretanem. Pokrowiec zgrzewany wyposażony w dodatkową matę antypoślizgową. Produkt wielorazowego użytku, możliwość dezynfekcji produktami na bazie alkoholu, chloru. Wyrób medyczny klasa I – 1 szt. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Para uchwytów |  |  |  |  |
|  | Para uchwytów do podtrzymania pozycjonera głowy i ramion kompatybilna ze stołem Zamawiającego (m.in. firmy Getinge). Regulowana długość wraz z suwakami, które stanowią część zestawu. – 1 para | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Dwuczęściowe pasy mocujące |  |  |  |  |
|  | Dwuczęściowe pasy mocujące do systemu hakowego wraz z hakami (700x100 mm +/- 10 mm) z każdej strony. Kompatybilne ze stołem Zamawiającego (m.in. firmy Getinge) – 1 kpl. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Pozycjoner głowy i ochrona uszu |  |  |  |  |
|  | Pozycjoner głowy i ochrona uszu (270x230x70 mm +/-10%). Pozycjoner wykonany w 100% z termoplastycznego poliuretanu o gęstości 0,99 g/cm³, dodatkowo wzmocniony co najmniej podwójną folią poliuretanową oraz szerokimi zgrzewami. Odporny na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia, upadki i działanie klejów chirurgicznych. Przezierny dla promieniowania CR, RTG oraz MRI. Materiał jest ognioodporny oraz odporny na wchłanianie potu i wilgoci, co zapobiega namnażaniu się bakterii. Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, w tym również w autoklawie (do 40°C, 15 min). Zakres temperatur użytkowania od −11 °C do +38 °C (±10%). Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów ani parafenylenodiaminy (PPD), co czyni go bezpiecznym także dla pacjentów z alergiami. Wyrób medyczny klasy I (zgodnie z MDR), posiada dodatkowo: Certyfikat ISO-13485:2016 Medical Devices Quality Management System. Certyfikowane testy biokompatybilności, w tym cytotoksyczność, podrażnienie skóry oraz uczulenie – gwarantują pełne bezpieczeństwo dla pacjenta podczas zabiegu. Raport z oceny klinicznej oraz raport z testu rozkładu nacisku (pressure mapping) – potwierdzające skuteczność działania i bezpieczeństwo użytkowania – 4 szt. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Profilowany pozycjoner głowy |  |  |  |  |
|  | Profilowany pozycjoner głowy (o wym. 240x270x90 mm +/-10%) wykonany w 100% z termoplastycznego poliuretanu o gęstości 0,99 g/cm³, dodatkowo wzmocniony podwójną folią poliuretanową oraz szerokimi zgrzewami. Odporny na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia, upadki i działanie klejów chirurgicznych. Przezierny dla promieniowania CR, RTG oraz MRI. Materiał jest ognioodporny oraz odporny na wchłanianie potu i wilgoci, co zapobiega namnażaniu się bakterii. Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, w tym również w autoklawie (do 40°C, 15 min). Zakres temperatur użytkowania od −11 °C do +38 °C (±10%). Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów ani parafenylenodiaminy (PPD), co czyni go bezpiecznym także dla pacjentów z alergiami. Wyrób medyczny klasy I (zgodnie z MDR), posiada dodatkowo: Certyfikat ISO-13485:2016 Medical Devices Quality Management System. Certyfikowane testy biokompatybilności, w tym cytotoksyczność, podrażnienie skóry oraz uczulenie – gwarantują pełne bezpieczeństwo dla pacjenta podczas zabiegu. Raport z oceny klinicznej oraz raport z testu rozkładu nacisku (pressure mapping) – potwierdzające skuteczność działania i bezpieczeństwo użytkowania – 4 szt. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Podpora dłoni i nadgarstka |  |  |  |  |
|  | Podpora dłoni i nadgarstka (o wym. 280x80,3x60 mm +/- 10%) wykonana w 100% z termoplastycznego poliuretanu o gęstości 0,99 g/cm³, dodatkowo wzmocniona podwójną folią poliuretanową oraz szerokimi zgrzewami. Odporna na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia, upadki i działanie klejów chirurgicznych. Przezierna dla promieniowania CR, RTG oraz MRI. Materiał jest ognioodporny oraz odporny na wchłanianie potu i wilgoci, co zapobiega namnażaniu się bakterii. Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, w tym również w autoklawie (do 40°C, 15 min). Zakres temperatur użytkowania od −11 °C do +38 °C (±10%). Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów ani parafenylenodiaminy (PPD), co czyni ją bezpieczną także dla pacjentów z alergiami. Wyrób medyczny klasy I (zgodnie z MDR), posiada dodatkowo: Certyfikat ISO-13485:2016 Medical Devices Quality Management System. Certyfikowane testy biokompatybilności, w tym cytotoksyczność, podrażnienie skóry oraz uczulenie – gwarantują pełne bezpieczeństwo dla pacjenta podczas zabiegu. Raport z oceny klinicznej oraz raport z testu rozkładu nacisku (pressure mapping) – potwierdzające skuteczność działania i bezpieczeństwo użytkowania – 10 szt. | Tak, podać |  | Podpora dłoni i nadgarstka |
| Półwałek tułów dorośli |  |  |  |  |
|  | Półwałek tułów dorośli (o wym. 300x150x100 mm +/- 10mm) wykonany w 100% z termoplastycznego poliuretanu o gęstości 0,99 g/cm³, dodatkowo wzmocniony podwójną folią poliuretanową oraz szerokimi zgrzewami. Odporny na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia, upadki i działanie klejów chirurgicznych. Przezierny dla promieniowania CR, RTG oraz MRI. Materiał jest ognioodporny oraz odporny na wchłanianie potu i wilgoci, co zapobiega namnażaniu się bakterii. Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, w tym również w autoklawie (do 40°C, 15 min). Zakres temperatur użytkowania od −11 °C do +38 °C (±10%). Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów ani parafenylenodiaminy (PPD), co czyni go bezpiecznym także dla pacjentów z alergiami. Wyrób medyczny klasy I (zgodnie z MDR), posiada dodatkowo: Certyfikat ISO-13485:2016 Medical Devices Quality Management System. Certyfikowane testy biokompatybilności, w tym cytotoksyczność, podrażnienie skóry oraz uczulenie – gwarantują pełne bezpieczeństwo dla pacjenta podczas zabiegu. Raport z oceny klinicznej oraz raport z testu rozkładu nacisku (pressure mapping) – potwierdzające skuteczność działania i bezpieczeństwo użytkowania – 4 szt. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Półwałek tułów dorośli (o wym. 510x180x150 mm +/-10mm) wykonany w 100% z termoplastycznego poliuretanu o gęstości 0,99 g/cm³, dodatkowo wzmocniony podwójną folią poliuretanową oraz szerokimi zgrzewami. Odporny na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia, upadki i działanie klejów chirurgicznych. Przezierny dla promieniowania CR, RTG oraz MRI. Materiał jest ognioodporny oraz odporny na wchłanianie potu i wilgoci, co zapobiega namnażaniu się bakterii. Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, w tym również w autoklawie (do 40°C, 15 min). Zakres temperatur użytkowania od −11 °C do +38 °C (±10%). Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów ani parafenylenodiaminy (PPD), co czyni go bezpiecznym także dla pacjentów z alergiami. Wyrób medyczny klasy I (zgodnie z MDR), posiada dodatkowo: Certyfikat ISO-13485:2016 Medical Devices Quality Management System. Certyfikowane testy biokompatybilności, w tym cytotoksyczność, podrażnienie skóry oraz uczulenie – gwarantują pełne bezpieczeństwo dla pacjenta podczas zabiegu. Raport z oceny klinicznej oraz raport z testu rozkładu nacisku (pressure mapping) – potwierdzające skuteczność działania i bezpieczeństwo użytkowania – 4 szt. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Pozycjoner uniwersalny |  |  |  |  |
|  | Pozycjoner uniwersalny (o wym. 140x200x13 mm +/-10%) wykonany w 100% z termoplastycznego poliuretanu o gęstości 0,99 g/cm³, dodatkowo wzmocniony podwójną folią poliuretanową oraz szerokimi zgrzewami. Odporny na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia, upadki i działanie klejów chirurgicznych. Przezierny dla promieniowania CR, RTG oraz MRI. Materiał jest ognioodporny oraz odporny na wchłanianie potu i wilgoci, co zapobiega namnażaniu się bakterii. Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, w tym również w autoklawie (do 40°C, 15 min). Zakres temperatur użytkowania od −11 °C do +38 °C (±10%). Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów ani parafenylenodiaminy (PPD), co czyni go bezpiecznym także dla pacjentów z alergiami. Wyrób medyczny klasy I (zgodnie z MDR), posiada dodatkowo: Certyfikat ISO-13485:2016 Medical Devices Quality Management System. Certyfikowane testy biokompatybilności, w tym cytotoksyczność, podrażnienie skóry oraz uczulenie – gwarantują pełne bezpieczeństwo dla pacjenta podczas zabiegu. Raport z oceny klinicznej oraz raport z testu rozkładu nacisku (pressure mapping) – potwierdzające skuteczność działania i bezpieczeństwo użytkowania – 5 szt. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Piankowo – żelowy pozycjoner pod szyję |  |  |  |  |
|  | Piankowo – żelowy pozycjoner pod szyję (o wym. 305x465x90 mm +/-10%) warstwa żelowa wykonana w 100% z termoplastycznego poliuretanu o gęstości 0,99 g/cm³, dodatkowo wzmocniona podwójną folią poliuretanową oraz szerokimi zgrzewami. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia, upadki i działanie klejów chirurgicznych. Przezierne dla promieniowania CR, RTG oraz MRI. Materiał jest ognioodporny oraz odporny na wchłanianie potu i wilgoci, co zapobiega namnażaniu się bakterii. Łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji, w tym również w autoklawie (do 40°C, 15 min). Zakres temperatur użytkowania od −11 °C do +38 °C (±10%). Nie zawierają silikonu, lateksu, ftalanów ani parafenylenodiaminy (PPD), co czyni je bezpiecznymi także dla pacjentów z alergiami. Warstwa piankowa to wysokiej jakości 100% pianka poliuretanowa (PU Foam, CAS 9009-54-5) o gęstości 35,7 kg/m³, wysokiej sprężystości i trwałości. Produkt, nietoksyczny, antyalergiczny, bezwonny, bezpieczny w kontakcie ze skórą. Nie zawiera lateksu i ftalanów. Wszystkie parametry spełniają normy KS i ISO dotyczące wytrzymałości mechanicznej, bezpieczeństwa oraz stabilności fizykochemicznej – ISO 1798, ISO 8307, ISO 6518, KS M 6672. Ocena NFPA: Produkt nietoksyczny; pianka wykazuje niską palność i nie ulega zapłonowi poniżej 93 °C; stabilna termicznie do 200 °C. Materiał spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR) dotyczące wyrobów medycznych. ISO 10993 – ocena biologiczna materiałów medycznych (biokompatybilność) – 1 szt. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Żelowy pozycjoner pod szyję z integralnym wałkiem |  |  |  |  |
|  | Żelowy pozycjoner pod szyję z integralnym wałkiem (o wym. 500x380x142 mm +/-10%) warstwa żelowa wykonana w 100% z termoplastycznego poliuretanu o gęstości 0,99 g/cm³, dodatkowo wzmocniona podwójną folią poliuretanową oraz szerokimi zgrzewami. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia, upadki i działanie klejów chirurgicznych. Przezierne dla promieniowania CR, RTG oraz MRI. Materiał jest ognioodporny oraz odporny na wchłanianie potu i wilgoci, co zapobiega namnażaniu się bakterii. Łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji, w tym również w autoklawie (do 40°C, 15 min). Zakres temperatur użytkowania od −11 °C do +38 °C (±10%). Nie zawierają silikonu, lateksu, ftalanów ani parafenylenodiaminy (PPD), co czyni je bezpiecznymi także dla pacjentów z alergiami. Podstawa piankowa - 100% pianka poliuretanowa (PU Foam, CAS 9009-54-5) o gęstości 35,7 kg/m³, wysokiej sprężystości i trwałości. Produkt, nietoksyczny, antyalergiczny, bezwonny, bezpieczny w kontakcie ze skórą. Nie zawiera lateksu i ftalanów. Wszystkie parametry spełniają normy KS i ISO dotyczące wytrzymałości mechanicznej, bezpieczeństwa oraz stabilności fizykochemicznej – ISO 1798, ISO 8307, ISO 6518, KS M 6672. Ocena NFPA: Produkt nietoksyczny; pianka wykazuje niską palność i nie ulega zapłonowi poniżej 93 °C; stabilna termicznie do 200 °C. Materiał spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR) dotyczące wyrobów medycznych. ISO 10993 – ocena biologiczna materiałów medycznych (biokompatybilność) – 1 szt. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Poduszka barierowa zmywalna |  |  |  |  |
|  | Poduszka barierowa zmywalna (o wym. 400x400 mm +/-10mm) kolor biały lub piaskowy. 100% barierowości dla drobnoustrojów. Wodoodporny, cienki i specjalnie impregnowany, elastyczny poliuretan. Stanowi całkowitą barierę dla płynów oraz szczepów wielolekoopornych (MRSA, C.diff, CPE). Trudny do rozerwania, łatwy w myciu i dezynfekcji, nie wymaga prania. Wewnętrzny pokrowiec z polikotony wypełniony kulką silikonową – 4 szt. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Lp. | Dodatkowe wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Gwarancja na cały oferowany zostaw min. 36 miesięcy | Tak, podać |  | Zgodnie z kryterium nr 2 zapytania |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu. | Tak |  | Bez punktacji |