Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna narzędzi

| NARZĘDZIA DO MIKROCHIRURGII |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Wymagana ilość |  | Punktacja |  |
|  | Koszt sterylizacyjny kompatybilny z wkładem narzędziowym |  | 1 |  | Bez punktacji |  |
|  | Wkład narzędziowy na 8 narzędzi od 9 do 15 cm |  | 1 |  | Bez punktacji |  |
|  | Nożyczki dyssekcyjne delikatnie zakrzywione, końcówki zaokrąglone, wykonane ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm, średnica uchwytu 8 mm, długość ostrzy nożyczek 15 mm, uchwyt okrągły, powierzchnia uchwytu karbowana. |  | 1 |  | Bez punktacji |  |
|  | Imadło wykonane ze stali nierdzewnej, bez zamka długość całkowita 150 mm, szerokość uchwytu 8 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, delikatnie zakrzywiona, uchwyt okrągły, powierzchnia uchwytu karbowana. |  | 1 |  | Bez punktacji |  |
|  | Dilatator zakrzywiony 45 st, wykonany ze stali nierdzewnej, długość całkowita 135 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, długość końcówki roboczej 4 mm, uchwyt płaski szerokość uchwytu 9 mm, powierzchnia uchwytu karbowana. |  | 1 |  | Bez punktacji |  |
|  | Pęseta mikrochirurgiczna wykonana ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, plateau końcówek roboczych, uchwyt zbalansowany uchwyt okrągły, średnica uchwytu 8 mm, powierzchnia uchwytu karbowana. |  | 1 |  | Bez punktacji |  |
|  | Pęseta mikrochirurgiczna dyssekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, długość całkowita 145 mm, średnica końcówki roboczej 0,5 mm, końcówka delikatnie zakrzywiona, uchwyt pierścieniowy. |  | 1 |  | Bez punktacji |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DOTYCZĄCE NARZĘDZI |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany |  | Punktacja |
|  | Wszystkie narzędzia fabrycznie nowe, rok prod. min. 2025 | Tak, podać |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Zapewnienie dostępności części i akcesoriów oraz serwisu na min. 10 lat. | Tak, podać |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Dopuszcza się tolerancję wszystkich rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 2%, nie dopuszcza się zmiany nazwy typu narzędzia oraz oferowania narzędzi w niższym standardzie niż wymagany. | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| Gwarancja na oferowany sprzęt min. 36 miesięcy |  | Tak, podać |  |  |  | Zgodnie z kryterium nr 2 zapytania |
| Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi oferowanego asortymentu przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu. |  | Tak |  |  |  | Bez punktacji |