Załącznik nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych sprzętu

| - Aparat EKG - 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Zapis 12 odprowadzeń EKG |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Odrzucanie sygnałów powszechnych >125 dB |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | 24 bitowa akwizycja sygnału EKG |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości od 0,04 do 300Hz |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar akcji serca w zakresie 30 – 300/min |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych lub z wykorzystaniem zasobu sieciowego |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Analiza i interpretacja wyników EKG. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach; |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Próbkowanie stymulatora serca 75 000 Hz |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150 Hz |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Korekcja QT wedle: Bazett, Framingham, Fridericia |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia standardu odprowadzeń: • Standard • Cabrera • inne, własne użytkownika |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
| DRUKARKA |  |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
| EKRAN |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy dotykowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany ekran graficzny kolorowy 10.1”, podświetlenie LED, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość 1280 x 800); |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie (3 stopniowa) |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Akumulator zapewniający 170 jednostronicowych zapisów spoczynkowego EKG lub 6 godzin (typowo) ciągłego monitorowania bez drukowania |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć 1000 pomiarów |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w opcję Rytmu cyfrowego dającą możliwość zapisu do pamięci aparatu do 5 min rytmu sygnału EKG. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w opcję Full Disclosure w celu oceny arytmii |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w opcję obsługi zleceń i pobierania danych pacjenta |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w opcję wartości krytycznych umożliwiającą powiadomienia operatora podczas akwizycji zapisu o wykryciu wartości krytycznych, min.: Wysoki / Niski HR, STEMI, Niedokrwienie, Blok AV, wydłużony QTc |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku; |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Export danych poprzez SFTP oraz folder współdzielony do formatu PDF |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Łatwy dostęp i wymiana akumulatora bez potrzeby używania narzędzi |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) – max. 7,0 kg |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary urządzenia zamykające się w bryle o rozmiarach 220 mm x 330 mm x 405 mm |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie wyposażone w port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury lub czytnika kodów kreskowych |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obsługi czytników kodów kreskowych. Na wyposażeniu czytnik kodów kreskowych przeznaczony do zastosowania w środowisku medycznym; |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca i export badań do nośników USB typu PenDrive |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs komunikacyjny LAN |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana opcja WiFi Obsługa Interfejsów WLAN 802.11a/b/g/n |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Protokoły uwierzytelniania połączenia WiFi: WEP/ WPA/ WPA2 |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Metody uwierzytelniania: PSK / Enterprise / PEAP-MSCHAPV2 / PEAP-GTC / EAP – TLS / TTLS-MSCHAPV2 / TTLS-GTC |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość konfigurowania adresacji IP ręczej lub poprzez DHCP |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana obsługa LDAP |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria oraz uchwyt na czytnik kodów kreskowych; |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o: opcje automatycznego EKG z automatycznym wybraniem najlepszego fragmentu do pamięci i analizy; zaawansowana analiza ostrego zespołu wieńcowego; obsługę wydruku badania na zewnętrznej drukarce sieciowej LAN/WiFi, |  | Tak |  |  | Bez punktacji |

| B. System do zarządzania danymi kardiologicznymi z oprzyrządowaniem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Zaawansowany, zintegrowany System Zarządzania Danymi Kardiologicznymi umożliwiający gromadzenie, zarządzanie i archiwizację danych kardiologicznych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Instalacja Systemu możliwa zarówno na serwerze fizycznym, jak i w środowisku zwirtualizowanym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System pracujący w środowisku sieciowym, składający się z: - Serwera Aplikacji - Serwera Bazy Danych - Serwera Web - Serwera Interfejsu Komunikacji HL7 | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Poszczególne komponenty Systemu kompatybilne z oprogramowaniem: - Microsoft Windows Server 2019 (x64) - Standard - Microsoft Windows Server 2022 (x64) - Standard | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Baza danych oparta o: - MS SQL Server 2019 (x64) – Standard lub Enterprise lub - MS SQL Server 2022 (x64) – Standard lub Enterprise | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System pozwalający na jednoczesne uruchomienie minimum 10 instancji klienckich pozwalających na analizę, opis i podgląd aktualnych i przeszłych spoczynkowych badań EKG z bazy danych. Możliwość rozbudowy o kolejne licencje dostępowe. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Nielimitowana ilość licencji dostępowych do podglądu badań poprzez klienta WEB | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Nielimitowana ilość licencji dostępowych do edycji i opisu badań poprzez klienta WEB. Opcja umożliwia także ręczne przypisywanie zleceń do badań pacjentów znajdujących się w bazie danych systemu przy użyciu klienta WEB | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Klient WEB obsługiwany przez przeglądarki: Google Chrome, Edge, Safari | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Definiowanie kont profili użytkownika z nadaniem praw dostępu i ról w systemie, | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pracy w środowisku domenowym, uwierzytelniania logowania użytkowników LDAP z wykorzystaniem Active Directory | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość definiowania grup domenowych dla użytkowników z nadaniem praw dostępu i ról w systemie | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wysłanie danych pacjenta do aparatu EKG tego samego producenta co system w następstwie ręcznego wpisania na aparacie lub odczytania ID pacjenta z kodu kreskowego szpitalnego systemu identyfikacji pacjentów Automatyczne wysyłanie zleceń badań dla danego pacjenta, na konkretny aparat EKG tego samego producenta co system użyty do identyfikacji tego pacjenta lub na aparat przypisany do danej lokalizacji zgodnej z lokalizacją ze zlecenia | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przyjmowanie badań nagłych z aparatów EKG (bez danych pacjenta) - możliwość późniejszej edycji i uzupełnienia danych demograficznych pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany moduł administracyjny systemu pozwalający na kontrolę stanu pracy systemu oraz wykorzystania zasobów min.: Dzienniki: - dziennik akwizycji danych, edycji i zmian w obrębie badania oraz danych demograficznych, - dziennik danych odrzuconych, - dziennik drukowania, danych wyeksportowanych - dziennik zdarzeń aplikacji, - dziennik zdarzeń komunikacji HIS, - dziennik procesów, - dziennik zmian konfiguracji systemu. Zarządzanie: - kontami, grupami użytkowników, - rolami użytkowników, - lokalizacjami i systemami do eksportu danych i raportów badań, - formatami raportów i wydruków, - lokalizacjami, - dystrybucją raportów, - biblioteką wyrażeń, - zadaniami planowanymi | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość importu do systemu m.in. badań: - spoczynkowego EKG, - wysiłkowego EKG, - Holtera EKG / holtera ABPM, - Ergospirometrii, - Spirometrii, | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość definiowania w systemie dowolnych typów badań (minimum 30 typów) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość automatycznego importu wyników badań (format: PDF, TIFF, JPG, DOC) z dowolnych urządzeń / systemów medycznych z automatycznym przyporządkowaniem do odpowiedniego pacjenta w bazie danych przy spełnieniu odpowiednich warunków formatu danych określonych w dostarczonej dokumentacji systemu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ręcznego importu przez użytkownika na stacji klienckiej wyników badań (format: PDF, TIFF, JPG, DOC) z dowolnych urządzeń / systemów medycznych i przypisania ich do odpowiedniego pacjenta w bazie danych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeszukiwania bazy badań spoczynkowego EKG pod kątem parametrów klinicznych badania, takich jak: długości odcinka QT, diagnozy, pomiary, występujące zaburzenia w EKG oraz parametrów ogólnych czy demograficznych pacjentów takich jak: wiek, płeć, czas wykonania badania, lokalizacja, lekarz zlecający | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość definiowania osobistych skrzynek dla użytkowników z automatycznym transferem badań pacjenta do lekarza opisującego/prowadzącego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca systemu z kodami kreskowymi pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość definiowania własnych akronimów i opisów badań zgodnych z najnowszymi zaleceniami towarzystwa kardiologicznego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zdefiniowania automatycznego porównywania poprzez algorytm wykonanych badań EKG na urządzeniach tego samego producenta co system, bieżących z poprzednio wykonanymi. Pełna historia wykonanych badań pacjenta z automatycznie wykonywanymi pomiarami i porównaniem. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wygenerowania raportu o aktywności danego urządzenia połączonego z systemem (ilości wykonanych zapisów) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu w przyszłości o moduł umożliwiający dogłębną analizę pojedynczych zespołów QRS w trybie beat-by-beat lub zespołów uśrednionych w trybie rozszerzonym, pozwalając na zaawansowane pomiary w obrębie pojedynczego pobudzenia. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu w przyszłości o moduł automatycznego przekierowywania badań przesyłanych do systemu do zdefiniowanych koszyków użytkowników. System umożliwia konfigurowanie własnych parametrów brzegowych do przekierowania uwzględniając m.in. dane pacjenta (wiek, płeć), dane testu (lokalizacja, przyczyna testu), parametry analizy automatycznej (wyrażenia, pomiary); | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System wyposażony w moduł XML zapewniający możliwość exportu badań spoczynkowego EKG w formacie XML. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System wyposażony w moduł XML zapewniający możliwość importu badań spoczynkowego EKG w formacie XML (przy spełnieniu odpowiednich warunków formatu XML zapisu źródłowego) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System wyposażony w moduł DICOM zapewniający m.in. możliwość importu badań spoczynkowego EKG w formacie DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System wyposażony w moduł HL7. W ramach modułu zapewniona możliwość komunikacji w następującym zakresie: - odbioru i rejestracji zleceń (ORM) generowanych w systemie HIS na badania różnego typu, - odbioru i rejestracji informacji o ruchu chorych (ADT), - generowania i obsługi komunikatów ADT Query (zapytania o dane pacjenta), - odesłania wyników badań (ORU) do systemu HIS w formie opisowej i/lub pliku PDF z raportem z badania i/lub linku do danego badania w aplikacji WEB Systemu. | Tak |  | Bez punktacji |
| MODUŁ WYKONYWANIA POMIARÓW I ANALIZY – STACJA KLIENCKA PC |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyszukiwania testu lub pacjenta wykorzystując: ID pacjenta, nazwisko, imię | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonywanie następujących czynności w systemie: - włączenie filtru antyaliasingu pozwalający na wygładzanie linii przebiegów EKG, - zwiększenie lub zmniejszanie wzmocnienia dla odprowadzeń kończynowych i piersiowych, - możliwość eliminacji nakładania się krzywych EKG na skutek dużej rozbieżności amplitud, - zwiększanie lub zmniejszanie prędkości przesuwu, - filtry dolnoprzepustowe usuwające zakłócenia z zapisu, - prezentacja krzywych EKG w postaci: ogólnej, median lub w formie prezentacji rytmu, - prezentacja krzywych z wyświetlaniem punktów próbkowania na zapisie, - manualne dokonywanie pomiarów za pomocą kalipera pomiarowego: pomiar odcinka PR, czas trwania QRS, pomiar czasu trwania QT, pomiar interwałów RR, - wykorzystanie zmierzonych odstępów RR do korekty obliczeń odstępu QT dla wartości QTc: Bazetta, Fridericii’ego, Framingham’a - wizualizacja linii odniesienia wedle której wykonywane są aktualne pomiary, - włączanie i wyłączanie siatki milimetrowej na ekranie, | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Okna analiz pozwalające na min.: - podgląd EKG w różnych formatach, - podgląd EKG w układzie seryjnym, - prezentację median EKG, - prezentację rytmu EKG, - wybór badania EKG w odniesieniu do daty wykonania u danego pacjenta, - zmianę filtracji EKG, - zmianę szybkości przesuwu, - zmianę wzmocnienia sygnału, - zmianę odprowadzeń EKG, - wykonywanie pomiarów za pomocą cyrkla kalipera pomiarowego, | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Okno kliniczne podglądu i analizy pozwalające na min.: - zapoznanie się z danymi pacjenta i danymi badania, - wyświetlenie trzech badań EKG tego samego pacjenta: bieżące, pierwsze poprzednie, najstarsze; - wyświetlanie EKG tego samego pacjenta w układzie seryjnym, - wyświetlenie pomiarów z możliwością sortowania wartości, | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Narzędzia pomiarowe pozwalające na min.: - powiększanie fragmentu przebiegu EKG w celu dokładniejszej wizualizacji, - ustawienie wzmocnienia pozwalające na zmianę między 1/8 normalnego wzmocnienia poprzez ¼, ½ do wzmocnienia x2, x4, x8; - Włączenie / wyłączenie siatki pomiarowej, - możliwość włączenia wyłączenia filtru antyaliasingowego, - włączenie wyłączenie do pomiarów filtracji 20/40/80/100/150 Hz, - automatyczne oddzielenie nakładających się kanałów EKG, - włączenie narzędzia pomiarów interwałów, - włączenie narzędzia pomiarowego QT, pomiar QT, - włącznie narzędzia pomiarowego interwału RR dla QTc, | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość edycji ekranów, kolorów krzywych oraz widocznych narzędzi, tworzenie profili dla różnych użytkowników. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie drzewa najczęściej wykorzystywanych wyrażeń użytych do opisu badania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rozbudowane drzewo podpowiedzi gotowych opisów badań | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie listy podobnych lub pokrewnych wyrażeń dla wyrażenia wybranego w diagnozie | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przywracanie oryginalnego opisu diagnozy w miejsce bieżących zmian edycji opisu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja pobudzeń stymulatora na zapisie EKG z wykorzystaniem dedykowanego kanału | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Edytor odstępów, wykonywanie szczegółowej analizy poszczególnych zespołów QRS w zapisie EKG, w tym pomiar odcinka QT (pomiar manualny z wykorzystaniem markerów pomiarowych oraz pomiar automatyczny) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przełączanie między swobodnym tekstem a trybem wprowadzania akronimów/zgodności w oknie interpretacji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie pomiarów w zakresie QRS dla każdego odprowadzenia osobno: PA, PPA, QA, QD, RA, SA, SD, RPA, RPD, SPA, STJ, STM, STE, TA, TPA. | Tak |  | Bez punktacji |
| MODUŁ WYKONYWANIA POMIARÓW I ANALIZY – Klient WEB |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyszukiwania testów pacjenta wykorzystując: ID pacjenta, nazwisko. Dynamiczne okno podpowiedzi wyszukiwania z bieżącymi rezultatami | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Okno analiz pozwalające na: - zwiększenie lub zmniejszanie wzmocnienia dla odprowadzeń kończynowych i piersiowych, - zwiększanie lub zmniejszanie prędkości przesuwu, - ustawienie filtrów dolnoprzepustowych usuwających zakłócenia z zapisu, - prezentację krzywych EKG w różnych formatach: 4x2.5s + 1 kanał rytmu, 4x2.5s, 4x2.5s + 3 kanały rytmu, 12 kanałów rytmu, 2x5s rytmu, H1 (mediany + rytm), - dokonywanie pomiarów za pomocą kalipera pomiarowego prezentującego odstęp oraz amplitudę, - ręczną korektę wartości częstości rytmu, odcinka PR, czasu trwania QRS, odstępu QT, - wyświetlanie EKG tego samego pacjenta w układzie seryjnym, - wprowadzenie interpretacji badania, | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Okno danych pacjenta pozwalające na min.: - zapoznanie się z danymi pacjenta i danymi badania, - przypisanie / odpięcie wizyty z systemu zewnętrznego - przypisanie / odpięcia zlecenia z systemu zewnętrznego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Narzędzia analizy pozwalające na min.: - narządzie powiększania fragmentu przebiegu EKG w celu dokładniejszej wizualizacji, - narzędzie wzmocnienia pozwalające na zmianę wzmocnienia: 5 / 10 / 20 (mm/mV) - zmiana poziomu filtracji zapisu krzywej: 20/40/100/150 Hz, - dokonywanie pomiarów za pomocą kalipera pomiarowego prezentującego odstęp oraz amplitudę, w tym możliwość powielenia zaznaczonego danego odstępu na cały zapis w kanale do szybkiej oceny zmienności rytmu, - wykonanie analizy porównawczej dwóch wybranych badań tego samego pacjenta „na życzenie” operatora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość edycji ekranów (wybór wyświetlanych kolumn i ich kolejności, sortowania), możliwość tworzenia nowych widoków dla wybranych typów badań | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rozbudowane drzewo podpowiedzi gotowych opisów badań. Podpowiedzi wyświetlane w momencie rozpoczęcia pisania diagnozy na podstawie rozpoznanych wyrażeń. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przywracanie oryginalnego opisu diagnozy w miejsce bieżących zmian edycji opisu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja pobudzeń stymulatora na zapisie EKG z wykorzystaniem dedykowanego kanału | Tak |  | Bez punktacji |

|  | Dodatkowe wymagania dla całego asortymentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na cały oferowany zostaw min. 36 miesięcy | Tak, podać |  | Zgodnie z kryterium nr 2 zapytania |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu. | Tak |  | Bez punktacji |