Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – modernizacja lokomotyw w system ETCS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie w pełni fabrycznie nowego systemu ETCS,, instalacja sytemu na 17 lokomotywach typu JT42CWR oraz przeprowadzanie w imieniu Zamawiającego procesu homologacji i uzyskanie zezwolenia dla typu pojazdu dla prototypowej lokomotywy oraz zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu dla pozostałych lokomotyw zgodnych z typem, dla wszystkich obszarów użytkowania, dla których lokomotywy posiadały zezwolenie przed modernizacją, wraz z urządzeniami do wykonywania utrzymania i legalizacji dostarczonego sytemu ETCS wraz z niezbędnym oprogramowaniem i okablowaniem niezbędnym do podłączenia urządzeń diagnostycznych do oferowanego systemu.

System powinien spełniać wymagania TSI CCS (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 2023r.), Single Set of Specifications SRS 4.0.0, system version SV 2.1. lub wyższą, zapewniać współpracę z systemami klasy B i rejestratorem prawnym zainstalowanymi na pojeździe, pracować w zakresie temperatur -30˚C do 40˚C wg EN 50125-1, jego instalacja i późniejsze użytkowanie nie powinno mieć negatywnego wypływu na aspekty środowiskowe (DHNS), oraz zapewniać ergonomie pracy maszynisty. System musi być ponadto wykonany w taki sposób, aby można było po jego zainstalowaniu przeprowadzić wszystkie niezbędne scenariusze testów kompatybilności ESC dla obszarów użytkowania, dla których pojazd posiada zezwolenie. Za wykonanie testów kompatybilności w imieniu Zamawiającego odpowiada Wykonawca. Montaż systemu ETCS nie może skutkować przekroczeniem masy modernizowanych lokomotyw o więcej niż 3% zadeklarowanej masy całkowitej pojazdu danego typu, zgodnie z TSI LOC&PAS 1302/2014 punkt 6.2.3.1. . Lokomotywy po instalacji systemu powinny mieć zapewnioną możliwość eksploatacji pod kontrolą ETCS w trakcji wielokrotnej. Wykonawca dodatkowo dostarczy urządzenia do wykonywania utrzymania i legalizacji dostarczonego sytemu ETCS wraz z niezbędnym oprogramowaniem i okablowaniem niezbędnym do podłączenia urządzeń diagnostycznych do oferowanego systemu.

Wraz z systemem ETCS wykonawca wykona i dostarczy dokumentację zainstalowanego systemu: Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu (w skrócie DTR) i Warunki techniczne wykonania i odbioru systemu  zabudowy na lokomotywie (w skrócie WTWiO) oraz dokona modyfikacji Dokumentacji Systemu Utrzymania modernizowanej lokomotywy w zakresie dotyczącym modernizacji sytemu ETCS na pojeździe lub dostarczy Suplement Dokumentacji Systemu Utrzymania zawierający szczegółowy opis zmian/aktualizacji dla czynności/poziomów utrzymaniowych pojazdu, które Zamawiający powinien wprowadzić do Dokumentacji Systemu Utrzymania, w związku z zamontowanym na pojeździe systemem ETCS (w skrócie DSU). Opracowanie DTR, WTWiO, DSU, nastąpi najpóźniej w terminie 2 (dwa) miesięcy przed dostarczeniem zezwolenia dla typu pojazdu dla prototypowej lokomotywy. Przedmiotowa dokumentacja DTR, WTWiO oraz DSU ustanawiająca cykl utrzymania systemu ETCS skojarzona ma być z obecnym cyklem utrzymania modernizowanych lokomotyw (czynności utrzymaniowe oferowanego systemu powinny być wykonywane w terminie istniejących czynności utrzymaniowych lokomotywy).

Wykonawca dostarczy dodatkowo dokumentację konstrukcyjną instalacji sytemu ETCS na pojeździe umożliwiającą na jej podstawie weryfikację zabudowy systemu na pojeździe oraz przeprowadzenie diagnostyki/ napraw lub wymiany komponentów systemu oraz wykaz wszystkich komponentów zamontowanego systemu ETCS.

Dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim w wersjach PDF oraz edytowalnych, w szczególności w formatach: docx, xls, csv, hms, dwg 2D oraz 3D  (lub innym formacie umożliwiającym przetwarzanie w systemie CAD) oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formatach typu: pdf, jpg, tif, - obok polskiej wersji językowej i wraz z jej dostarczeniem - dokumentacja ta może być dostarczona także w innym języku (tj. w języku angielskim lub niemieckim), co nie narusza uprawnień Zamawiającego opisanych w §11. ust. 4 umowy. Rysunki konstrukcyjne (np. schematy blokowe, ideowe, montażowe, rysunki złożeniowe, detali oraz wykresy) mogą natomiast zostać dostarczone wyłącznie w oryginalnej wersji językowej. DTR, WTWiO oraz DSU mają być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 226 z późn. zm., dalej: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków) oraz wymogami dla dokumentacji technicznej na potrzeby utrzymania zgodnie z TSI CSS (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 2023r.) punkt 4.2.20. Dokumentacja Techniczna na potrzeby utrzymania.

Z chwilą przekazania ww. dokumentacji lokomotyw, Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, bezterminowej, bez możliwości wypowiedzenia licencji na korzystanie z tej dokumentacji na zasadach i w zakresie określonym w § 19 umowy. Ponadto dostarczy oprogramowanie komputerowe niezbędne do monitorowania/eksploatacji oraz w procesie obsługi i diagnostyki lokomotyw pod kontrolą systemu ETCS zainstalowane w systemie (w języku polskim) oraz oprogramowanie komputerowe serwisowe niezbędne do diagnostyki i utrzymania lokomotyw i ich podzespołów (w języku polskim lub angielskim lub niemieckim), wraz z instrukcjami obsługi do każdego wyżej opisanego oprogramowania komputerowego w języku polskim. Zamawiający otrzyma oprogramowanie na własność wraz z bezterminową licencją na korzystanie z tego oprogramowania na zasadach i w zakresie określonym w § 19 umowy.

Wykonawca dostarczy identyfikację wymogów zgodną z art. 13 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającego uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 90, str. 66 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie 2018/545), w tym także po-twierdzenie zapewnienia bezpiecznej integracji części niemodernizowanej przedmiotowego pojazdu z częścią modernizowaną, zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt c) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. (Dz. U. L 138 z 26.5.2016, s. 44), oraz analizę ryzyka zmian przeprowadzanych w stosunku do pojazdu bazowego wykonywaną w oparciu o wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zgodnie z art. 13 ust. 3 Rozporządzenia 2018/545 jako metodologię określenia obowiązujących wymogów odnośnie do zasadniczych wymagań „bezpieczeństwa” dla pojazdu i podsystemów oraz bezpiecznej integracji podsystemów dla aspektów nieobjętych TSI i przepisami krajowymi, i Raport AsBo w sprawie oceny bezpieczeństwa w zakresie wprowadzonej zmiany z uwzględnieniem procesu określenia obowiązujących wymogów w oparciu o wymagania art. 13 Rozporządzenia 2018/545, przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w za-kresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 z późn. zm., opracowanego dla zmiany.

Dodatkowo Wykonawca dostarczy: Deklaracje WE zgodności, Certyfikaty WE, Raporty/Dokumentację Techniczną z badań dla zastosowanych w projekcie składników interoperacyjności. Deklaracje WE zgodności oraz Certyfikaty WE dla zastosowanych w projekcie składników interoperacyjności muszą być umieszczone i ogólnodostępne w bazie ERADIS prowadzonej przez Agencję Kolejową UE; Deklaracja weryfikacji WE podsystemu sterowanie zastosowanego w pojeździe wraz z przywołaną dokumentacją towarzyszą deklaracji; Potwierdzenie zgodności (raporty, certyfikaty itp.) z wymaganymi normami i przepisami prawa mającymi zastosowanie dla zainstalowanego na prototypie systemu ETCS i jego komponentów; Deklaracja/potwierdzenie zgodności z typem dla systemu zastosowanego w pojeździe.

Dokumentacja oraz oprogramowanie, o których mowa powyżej dostarczone zostaną na fizycznych nośnikach danych, np. pendrive lub zewnętrzny dysk.

Do budowy systemu ETCS należy zastosować wyłącznie fabrycznie nowe moduły, komponenty i elementy.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest ponadto przygotować materiały szkoleniowe i przeprowadzić szkolenie dla maksymalnie 10 (dziesięciu) pracowników Zamawiającego w zakresie:

- obsługi lokomotywy pod kontrolą zainstalowanego sytemu ETCS

- utrzymania naprawy i konserwacji zainstalowanego obejmującego diagnostykę systemu ETCS na lokomotywach obsługę dostarczonych urządzeń diagnostycznych do sytemu ETCS, oraz wgrywania oprogramowania sterującego do systemu ETCS i urządzeń diagnostycznych do tego systemu., w wymiarze min. 6 godzin, przy czym dokładny termin, miejsce oraz zakres szkolenia Strony uzgodnią nie później niż 14 (czternaście) dni przed terminem rozpoczęcia odbiorów technicznych pierwszej lokomotywy. Szkolenie może zostać przeprowadzone bezpośrednio u Zamawiającego lub w inny sposób, np. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub w formie wirtualnej.

Lokomotywy powinny mieć zapewniony przez producenta pojazdu dostęp do części zamiennych niezbędnych do wykonania napraw i utrzymania prewencyjnego przez okres gwarancji jakości, jak również po tym okresie przez okres 30 lat liczonych od daty uzyskania zezwolenia dla ostatniej zmodernizowanej lokomotywy.

Dostawy sytemu jego montaż i homologacja oraz niezbędne testy ESC odbywać się będą zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie harmonogramem jednak czynności te zakończą się nie później niż do dnia 30.09.2029 to znaczy, że do powyższej daty każdy modernizowany pojazd uzyska nowe zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, a wykonane testy ESC z wynikiem pozytywnym dla wszystkich obszarów użytkowania lokomotyw zostaną wpisane do ERATV.

- Wykaz dokumentów wymaganych i zatwierdzonych przez jednostkę notyfikowaną wymaganych wraz z dostarczeniem systemu:

| Lp. | Wymóg |  |  | Dokumentacja *) |  |  |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja wymagana do wprowadzenia pojazdu do eksploatacji wg art. 23b ustawy o transporcie kolejowym |  |  | Zezwolenie dla typu pojazdu dla wszystkich obszarów użytkowania dla których lokomotywy posiadały zezwolenie przed modernizacją, wydane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 |  |  |  | Producent zobowiązany jest dostarczyć DB Cargo Polska S.A. zezwolenie dla typu pierwszej wyprodukowanej lokomotywy |
|  |  |  |  | Kolejne zezwolenia na wprowadzenie do obrotu dla lokomotyw zgodnych typem. |  |  |  | Kolejne zezwolenia Producent zobowiązany jest dostarczać dla DB Cargo Polska S.A. sukcesywnie wraz z protokołami przekazania lokomotyw |
|  |  |  |  | Dokumentacja stanowiąca podstawę dla wydania zezwolenia, o którym mowa w wierszu pierwszym powyżej: |  |  |  | Producent zobowiązany jest dostarczyć DB Cargo Polska S.A. w polskiej wersji językowej komplet oryginalnej dokumentacji stanowiącej podstawę dla wydania zezwolenia dla lokomotyw |
|  |  |  |  | 1. Deklaracje WE zgodności, Certyfikaty WE, Raporty/Dokumentację Techniczną z badań dla zastosowanych w projekcie składników interoperacyjności. Deklaracje WE zgodności oraz Certyfikaty WE dla zastosowanych w projekcie składników interoperacyjności muszą być umieszczone i ogólnodostępne w bazie ERADIS prowadzoną przez Agencję Kolejową UE, |  |  |  | Przekazywana dla DB Cargo Polska S.A. dokumentacja podlega weryfikacji przez jednostkę notyfikowaną/wyznaczoną wybraną przez Producenta lokomotyw. |
|  |  |  |  | 2. Deklaracja weryfikacji WE podsystemu sterowanie zastosowanego w pojeździe wraz z przywołaną dokumentacją towarzyszą deklaracji |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 3. Potwierdzenie zgodności (raporty, certyfikaty itp.) z wymaganymi normami i przepisami prawa mającymi zastosowanie dla zainstalowanego na prototypie systemu ETCS i jego komponentów, |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 4. Deklaracja/potwierdzenie zgodności z typem dla systemu zastosowanego w pojeździe |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 5. Dokumentacja techniczna, która potwierdza zgodność lokomotywy z siecią kolejową Rzeczpospolitej Polskiej; |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 6. Deklaracja zgodności z dopuszczonym typem pojazdu wydana dla każdej lokomotywy |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 7. Certyfikaty WE dla podsystemu |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 8. Program badań, protokoły, wyniki obliczeń prototypu; |  |  |  | j.w |
|  | Dokumentacja techniczna na potrzeby utrzymania |  |  | Dokumentacja techniczna na potrzeby utrzymania zgodna z TSI CSS (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 2023r.) punkt 4.2.20. Dokumentacja Techniczna na potrzeby utrzymania. |  |  |  | Na 2 miesiące przed planowanym przekazaniem pierwszej lokomotywy z zainstalowanym systemem ETCS Wykonawca przekaże dla DB Cargo Polska S.A. dokumentację techniczną na potrzeby utrzymania zgodną z TSI CCS (Rozp. UE 2023/1695) punkt 4.2.20. |
| 2. | Dokumentacja techniczna i utrzymaniowa systemu (rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków) |  |  | Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu , jego zespołów i podzespołów (DTR) wg § 11 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków: |  |  |  | Na 2 miesiące przed planowanym przekazaniem pierwszej partii lokomotyw Producent przekaże dla DB Cargo Polska S.A. dokumentację techniczną systemu wymienioną w § 11 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków |
|  |  |  |  | 1) Określenie przeznaczenia systemu |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 2) Dane techniczne |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 3) Opis budowy i zasady działania |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 4) Instrukcja obsługi (w tym instrukcja obsługi systemu oraz instrukcje obsługi programów diagnostycznych i rejestrujących parametry pracy systemu) |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 5) Rysunki poglądowe |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 6) Wymagania dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa obsługi |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 7) Wytyczne dotyczące utrzymania i konserwacji |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 8) Opis metod sprawdzania stanu technicznego i zestawienie parametrów |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 9) Opis charakterystycznych usterek i metod ich usuwania (w tym opis kodów diagnostycznych pojazdów) |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 10) Wykaz części zamiennych |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 11) Załączniki obejmujące w szczególności: schematy blokowe, ideowe, montażowe, wykresy, rysunki i algorytmy oprogramowania |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 12) Zasady recyklingu |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | Dokumentacja konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania (rysunki zestawieniowe i wykonawcze podzespołów i części) |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | Warunki techniczne odbioru systemu, jego zespołów i podzespołów (WTO) wg § 11 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków: |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 1) Określenie przedmiotu warunków |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 2) Zakres stosowania |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 3) Wykaz stosowanych określeń, jeśli nie są one zawarte w odpowiednich normach krajowych |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 4) Wzory kart pomiarowych i protokołów odbioru |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 5) Wymagania techniczne, których dotrzymanie podlega sprawdzeniu pod kątem zapewnienia wymaganego poziomu jakości w procesie przygotowania produkcji, w produkcji i eksploatacji |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 6) Program, opis i ocenę wyników badań. |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 7) Plan utrzymania wg § 12 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków |  |  |  | Na 2 miesiące przed planowanym przekazaniem pierwszej partii lokomotyw Producent przekaże dla DB Cargo Polska S.A. plan utrzymania wymieniony w § 12 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków |
|  |  |  |  | - opis metod planowania utrzymania, zestawienie rodzajów przeglądów i napraw; - wykaz czynności utrzymania zapobiegawczego mającego na celu ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia lub pogorszenia funkcjonowania pojazdu kolejowego; - wykaz czynności utrzymania naprawczego wykonywanych po stwierdzeniu niezdatności pojazdu kolejowego lub jegoczęści składowych do korzystania z pojazdu zgodnie z przeznaczeniem; - wykaz i sposób wykonywania warunkowych czynności utrzymania zapobiegawczego i naprawczego; - wykaz czynności wynikających ze szczególnych warunków użytkowania. |  |  |  | j.w. |
|  |  |  |  | 8) Dokumentacja systemu utrzymania lub suplement do DSU wg § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków zawierająca: 1) opis funkcjonalny systemu z podziałem na jego elementy składowe w procesie utrzymania; 2) dokumentację zawierającą: a) opisy czynności przeglądowych i naprawczych, instrukcje technologiczne do opisów czynności demontażu lub montażu podzespołów lub komponentów z podaniem koniecznych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, wykorzystywanych narzędzi, odbiorów jakościowych oraz zachowania zasad bezpieczeństwa pracy, aa) strukturę cyklu przeglądowo-naprawczego, b) zestawienie parametrów mierzonych w procesie przeglądu lub naprawy i opisy metod pomiarowych, c) wzory kart pomiarowych z wykazem wartości konstrukcyjnych, po naprawczych i kresowych parametrów dla zespołów, podzespołów i elementów systemu, d) wykazy urządzeń i narzędzi specjalistycznych, e) wykazy testów wykonywanych w trakcie utrzymania, f) wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników oraz wymagania szczególne w zakresie czynności spawania i badań nieniszczących; 3) ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla podzespołów lub części istotnych dla bezpieczeństwa i interoperacyjności, określające limity, których nie można przekroczyć w czasie eksploatacji, łącznie z eksploatacją w trybie awaryjnym; 4) wykaz podzespołów objętych dozorem technicznym. |  |  |  | Na 2 miesiące przed planowanym przekazaniem pierwszej partii lokomotyw Producent przekaże dla DB Cargo Polska S.A. dokumentację systemu utrzymania lokomotyw wymienioną w § 13 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków |
| 3. | Wykazanie zgodności technicznej ETCS |  |  | Raport z przeprowadzonych testów kompatybilności ESC |  |  |  |  |
| 4. | Dokumentacja z procesu oceny znaczenia zmiany i oceny ryzyka |  |  | Analiza ryzyka zmian wraz z identyfikacją wymogów |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Raport AsBo w sprawie oceny bezpieczeństwa w zakresie wprowadzonej zmiany z uwzględnieniem procesu określenia obowiązujących wymogów |  |  |  |  |
| Uwagi : |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) całość przekazywanej dokumentacji sporządzona w języku polskim. Dodatkowo - obok polskiej wersji językowej i wraz z jej dostarczeniem - dokumentacja ta może być dostarczona w innym języku (tj. w języku angielskim lub niemieckim), co nie narusza uprawnień Zamawiającego opisanych w § 11 ust. 4 umowy. Rysunki konstrukcyjne (np. schematy blokowe, ideowe, montażowe, rysunki złożeniowe, detali oraz wykresy) mogą natomiast zostać dostarczone wyłącznie w oryginalnej wersji językowej.

Dokumentacja techniczna lokomotywy wolna od wad prawnych i podlega zatwierdzeniu do stosowania w DB Cargo Polska S.A.

- Wymagania dla zakładów odnośnie realizacji zamówienia „Modernizacja lokomotyw JT42CWR DB CARGO POLSKA S.A poprzez instalację  systemu ETCS”

Wykonawca odpowiada za zapewnienie jakości w spawalnictwie zgodnie z wymogami norm EN 15085-2 oraz EN ISO 3834-2. Wykonawca odpowiada za zarządzanie jakością przedmiotu umowy i zobowiązany jest posiadać i utrzymać System Zarzadzania Jakością poświadczony certyfikatem na zgodność z normą ISO 9001 lub ISO 9001 lub certyfikatem IRIS.

- Źródło przepisów i norm przywołanych w SIWZ:

- Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności- www.eur-lex.europa.eu

- Normy PN, EN –Polski Komitet Normalizacyjny- www.pkn.pl

- Karty UIC- www.uic.org