Załącznik nr 9 do umowy nr ………

z dnia …………………

PRODUKTY OBJĘTE OBOWIĄZKIEM KONTROLI JAKOŚCI

POJAZDY SZYNOWE

CZĘŚĆ A I B

Wskazówka:

jeśli tekst jest zaznaczony na niebiesko i napisany kursywą – nie dotyczy, jeśli nie jest przedmiotem umowy

CZĘŚĆ A	3

1.	Cel	3

2.	Podstawy zapewnienia jakości	3

3.	Działania na rzecz zapewnienia jakości	4

4.	Dokumentacja	9

5.	Wnioski dodatkowe o dokonanie kontroli	11

6.	Definicje pojęć i skróty	11

CZĘŚĆ B	17

1.	Lista: Materiały ogólne	18

2.	Lista pojazdów szynowych	21

3.	Lista części pojazdu szynowego	24

# CZĘŚĆ A

# Cel

Opis

### Dokument ten opisuje minimalne działania na rzecz zapewnienia jakości, które w procesie zakupu pojazdów szynowych i ich komponentów należy na całej długości łańcucha dostaw zrealizować i udokumentować w stosunku do Zamawiającego.

Rozgraniczenie

### Ważność innych wytycznych, których należy przestrzegać, nie jest naruszona przez podane tutaj regulacje.

# Podstawy zapewnienia jakości

Odpowiedzialność

### Wykonawca (AN) w całym łańcuchu dostaw musi zrealizować, zachować i udokumentować własne odpowiednie działania na rzecz zapewnienia jakości.

### DB Cargo Polska S.A. przeprowadza własne działania na rzecz zapewnienia jakości, które m.in. obejmują kontrolę działań na rzecz zapewnienia jakości po stronie Wykonawcy.

Czynniki oddziaływania

### Zakres działań na rzecz zapewnienia jakości DB Cargo Polska S.A. co do zasady zależny jest od trzech czynników:

- Zdolność Wykonawcy do działań na rzecz zapewnienia jakości (kategoria Q)

- Procedury produkcji oraz

- Stabilność ważnych procesów Wykonawcy

Zdolność do zapewnienia jakości

### Ocena zdolności do zapewnienia jakości jest wykonywana przez dział jakości DB Cargo Polska S.A. na zlecenie działu zakupów i kończy się zaszeregowaniem do kategorii Q1, Q2 lub Q3.

- Q1: Spełnia wymagania DB Cargo Polska S.A.

- Q2: Spełnia wymagania DB Cargo Polska S.A.; konieczna poprawa w pewnych dziedzinach

- Q3: Nie spełnia wymagań DB Cargo Polska S.A.; zdolność do zapewnienia jakości niewystarczająca

Obowiązywanie
oceny Q

### Przy zakupie pojazdów szynowych ocena Q obowiązuje przez cały czas projektu.

##### Ocena zdolności do zapewnienia jakości prowadzona jest zgodnie z następującymi kryteriami:

- Wyniki audytów,

- Dane oceny produktu,

- Dane reklamacyjne,

- Dane jakościowe oraz

- Wyniki z QFU, EMP, STBP 2.

##### Zmiana zaszeregowania przez Zamawiającego przy zmianie zdolności Wykonawcy do zapewnienia jakości wzgl. jakości produktów i usług możliwa jest w każdym czasie.

Deklaracja zapewnienia jakości (QSE)

### Deklaracja zapewnienia jakości (QSE) jest narzędziem Zamawiającego, przy pomocy którego może wezwać Wykonawcę do wdrożenia ukierunkowanych działań korekcyjnych i zapobiegawczych za zgodą Zamawiającego. Ta QSE ma zastosowanie w przypadku Wykonawcy o zaszeregowaniu Q2.

### Działania korekcyjne i zapobiegawcze mogą odnosić się zarówno do produktu jak i do procesu i są zorientowane na standardy zapewnienia jakości.

### Skuteczne wdrożenie działań korekcyjnych i zapobiegawczych uzgodnionych w deklaracji zapewnienia jakości jest objęte zakresem działań Wykonawcy i Wykonawca jest zobowiązany do poświadczenia go w stosunku do DB Cargo Polska S.A.

### Na bazie skutecznej QSE DB Cargo Polska S.A. może zakres kontroli i częstość kontroli dostosować do wymagań i ewentualnie zredukować.

# Działania na rzecz zapewnienia jakości

Quality Gates (QG)

### Quality Gates (QG) są to standardowe metody zarządzania projektem i ryzykiem i przy systematycznym stosowaniu zapewniają efektywną realizację projektów. Przy tym w ustalonych momentach istotne wyniki są synchronizowane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym i dokumentowane. Celem jest unikanie ryzyka, które mogłoby zwłaszcza powodować zagrożenia dla jakości oraz ram czasowych i kosztowych. Jeżeli QG odpowiednio wcześnie zidentyfikuje ryzyko, należy podjąć odpowiednie działania przeciwdziałające.

Zakres stosowania QG

### Quality Gates są uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w formie umowy w Załączniku nr 5 do umowy.

Quality Engineering (QE)

### Quality Engineering (QE) oznacza ukierunkowane i systematyczne stosowanie zasad, metod, analiz itd., które mają na celu zidentyfikowanie ryzyka i błędów produktów już w fazie projektowania i zapobieganie im w odpowiedni sposób, ich minimalizowanie lub opanowywanie.

Zakres zastosowania QE

### QE należy stosować w odniesieniu do każdego produktu zgodnie z ustaleniami umowy. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu co najmniej planu metod QE.

Elementy planu metod QE

### W planie metod QE muszą być przykładowo ujęte:

- Wszystkie systemy, komponenty i podzespoły (każdorazowo włącznie z oprogramowaniem), które posiadają udział projektowy lub integracyjny

- Planowane w danym przypadku metody QU w celu minimalizacji ryzyka

- Ich planowanie czasowe

- Projektowanie wymaganych nakładów

Stopień dojrzałości i doświadczenie zakładowe

### Przy stosowaniu QE należy uwzględniać:

- Stopień dojrzałości zastosowań

- Stopień dojrzałości integracyjnej oraz

- Doświadczenie zakładowe

FMEA procesu

### Dostawca jest zobowiązany do realizacji przed uruchomieniem produkcji seryjnej FMEA procesu zgodnie z  EN 60812 i do dokumentowania go jako jednego z warunków dla wewnętrznego dopuszczenia do produkcji.

Wymagania dla zabezpieczenia systemów IT

### Wymaganiami przy wdrażaniu systemów IT w pojazdach szynowych lub ich komponentach są:

- Dokumentacja architektury informatycznej pojazdu (Wykonawca przedkłada do CDR), z której Zamawiający może dowiedzieć się, że granice systemu między SIL są rozłączone i pozbawione oddziaływań zwrotnych

- Przeglądy w odniesieniu do architektury informatycznej pojazdu (architektura logiczna, architektura techniczna) w fazie projektowania

- Wykaz RAMS dla istotnych dla bezpieczeństwa systemów częściowych i podsystemów (Wykonawca przedkłada do CDR)

- Dokumentacja istotnych dla bezpieczeństwa funkcji/procedur/automatyzmów (Wykonawca przedkłada do CDR) Zamawiający na bazie przedstawionej dokumentacji decyduje, dla jakich funkcji/procedur/automatyzmów należy przeprowadzić wspólne omówienia Use-Case. Omówienia Use-Case wybranych funkcji/procedur/automatyzmów w istotnych dla bezpieczeństwa systemach częściowych i podsystemach są obowiązujące w fazie projektowania.

Kwalifikacja produktowa ze względu na producenta (HPQ)

### Kwalifikacja produktowa ze względu na producenta (HPQ) jest świadectwo kwalifikacji, którego DB Cargo Polska S.A. żąda od swoich Zleceniobiorców i ich podwykonawców (UAN) dla określonych procesów wzgl. produkcji określonych produktów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie regulacji technicznych takich jak normy EN i normy kolejowe, oraz instrukcje UIC.

Dziedzina zastosowań HPQ

### Przez HPQ DB Cargo Polska S.A. kwalifikuje producenta do dostawy ustalonych produktów. Odpowiednie wskazówki zawiera część B niniejszego dokumentu w kolumnie „HPQ”.

### Wykonawca przed przyjęciem zlecenia zobowiązany jest do upewnienia się, że niezbędne kwalifikacje są dostępne. Wykonawca jest zobowiązany do upewnienia się, że także jego UAN posiadają niezbędne kwalifikacje (HPQ).

Minimalne elementy HPQ

### Kwalifikowanie zdolności fachowych obejmuje z reguły kontrolę procesu produkcyjnego i produktu. Stopień uszczegółowienia produktów, dla których wymagane jest HPQ, wynika z wymagań odnośnych norm (normy EN, kolejowe i instrukcje UIC), w których uregulowane są szczegóły dla odpowiednich produktów i warunków wykonawczych dostawcy.

Realizacja HPQ

### Realizacja HPQ u producentów odbywa się przez zapewnienie jakości DB Cargo Polska S.A. na podstawie wniosku producenta.

### HPQ z reguły obowiązuje przez 3 lata. Jednorazowe przedłużenie jest możliwe. Poza tym HPQ należy zawsze wykonać ponownie przy:

- Przeniesienie produkcji

- Zmiana procesu produkcyjnego i/lub procedur

### Pozbawienie kwalifikacji możliwe jest w każdej chwili w razie problemów jakościowych lub niedotrzymywania istotnych warunków.

### Koszty kwalifikacji produktowych ze względu na producenta ponosi wnioskodawca.

Kontrola sposobu wytwarzania elementów przez spawanie (STBP)

### Kontrola sposobu wytwarzania elementów przez spawanie (STBP) jest elementem zapewniania jakości w DB Cargo Polska S.A. W ramach STBP Wykonawca zgodnie z regulacjami umowy i przy przestrzeganiu wytycznych norm zobowiązany jest do wykazania w następujący sposób, że spełnia wymagania spawalnicze:

- Dla spełnienia wytycznych konstrukcyjnych zgodnie z dyrektywą 951.0010Z03 z STBP część 1 i

- Dla spełnienia wymagań wykonawczych przez spawanie według dyrektywy 951.0010Z04 z STBP część 2

### STPB służy DB Cargo Polska S.A. jako świadectwo, że postawione wymagania pod względem zaopatrzenia, konstrukcji i wykonania produktów spawanych są spełnione.

Dziedzina zastosowań STBP

### Wykonawca jest zobowiązany do wykazania działowi zapewnienia jakości Zamawiającego dla określonych produktów w ramach STBP, że spełnia postawione wymagania. Dla UAN Wykonawca zapewni, że niezbędne wymagania są spełnione i że odpowiednie świadectwa są dostępne.

### Dalej idące informacje odnośnie do STBP podano w części B niniejszego dokumentu

Kontrola sposobu wytwarzania elementów przez klejenie (KTBP)

### Kontrola sposobu wytwarzania elementów przez klejenie (KTBP) jest elementem zapewniania jakości w DB Cargo Polska S.A. W ramach KTBP Wykonawca zgodnie z regulacjami umowy i przy przestrzeganiu wytycznych norm zobowiązany jest do wykazania w następujący sposób, że spełnia wymagania klejenia:

- Dla spełnienia wytycznych konstrukcyjnych zgodnie z dyrektywą 951.0040Z03 z kontrolą sposobu wytwarzania elementów przez klejenie (KKP) i

- Dla spełnienia wymagań wykonawczych przez klejenie według dyrektywy 951.0040Z04 z (KFP) poprzez kontrolę sposobu wytwarzania elementów przez klejenie (KFP)

### KTPB służy DB Cargo Polska S.A. jako świadectwo, że postawione wymagania pod względem zaopatrzenia, konstrukcji i wykonania produktów klejonych są spełnione.

Dziedzina zastosowań KTBP

### Wykonawca jest zobowiązany do wykazania działowi zapewnienia jakości Zamawiającego dla określonych produktów w ramach KTBP, że spełnia postawione wymagania. Dla UAN Wykonawca zapewni, że niezbędne wymagania są spełnione i że niezbędne świadectwa są dostępne.

Badania typu (Typ)

### Badania typu (Typ) są zdefiniowane jako badanie jednego lub większej liczby urządzeń, układu lub kompletnego pojazdu jako dowód, że konstrukcja odpowiada wymogom specyfikacji i odpowiednim normom.

Dziedzina zastosowań Typ

### Produkty, dla których są konieczne badania typu, nie są oznaczone w części B niniejszego dokumentu. Konieczność atestów typów i związanych z tym badań typu wynika z umowy i z wymagań normatywnych, urzędowych wzgl. innego rodzaju.

### Prowadzenie badań typu zapewni Wykonawca/Podwykonawca przed badaniem pierwowzoru wzgl. przed podjęciem produkcji seryjnej.

Minimalne elementy Typ

### Z Zamawiającym należy uzgodnić plan badań (typów). Dla UAN Wykonawca zapewni, że niezbędne badania typów zostaną uwzględnione w planie badań.

### Poprzez badania typu Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany do wykazania w stosunku do DB Cargo Polska S.A., że wykonany przez niego produkt posiada funkcje i właściwości wymagane zgodnie ze specyfikacją. Należy przedstawić odpowiedni atest typu lub raport z badań typu z oceną, sporządzony przez badającego rzeczoznawcę.

### Badania typu wykonywane są w stosunku do części i systemów w konfiguracji zgodnej z późniejszym stanem przy dostawie, aby możliwe było złożenie deklaracji zgodności właściwości produktu z warunkami. Jeżeli konfiguracja części lub systemu ulegnie zmianie, to Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy istniejące zaświadczenia mogą być uznane lub przedstawienia nowych. Kontrolę należy udokumentować do Zamawiającego.

Badania pierwowzoru (EMP)

### Pierwowzór są to części, komponenty, moduły i systemy, które pierwszy raz zostały wykonane w całości z pomocą środków roboczych do produkcji seryjnej i w warunkach produkcji zgodnych z warunkami seryjnymi. Badania pierwowzoru (EMP) są z reguły wykonywane na pierwszym produkcie/komponencie/systemie wykonanym w warunkach seryjnych. Przed rozpoczęciem produkcji seryjnej mają one wykazać, że wymagania jakościowe ustalone na rysunkach i w specyfikacji są spełnione.

Dziedzina zastosowań EMP

### Produkty, dla których są konieczne EMP, nie są oznaczone w części B niniejszego dokumentu. Dalsze wymagania odnośnie badań pierwowzoru wynikają ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy). Jeśli w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) znajdują się wymagania z przeprowadzeniem dowodu odnośnie EMP i wymagania tego nie można przyporządkować do EMP zgodnie z częścią B niniejszego załącznika, należy zrealizować dodatkowe lub uzupełniające EMP.

### Odpowiedzialność za realizację EMP spoczywa na Wykonawcy.

### Jeżeli na podstawie części B tej umowy, umowy lub innych stosowanych regulacji nie jest formułowane wymaganie EMP we wstępnym stanie realizacji, to nie zwalnia to Wykonawcy z konieczności prowadzenia własnych EMP i z prezentacji wyniku DB Cargo Polska S.A.

### Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia działowi jakości Zamawiającego, że w ciągu ujawnionego Zamawiającego łańcucha dostaw (włącznie z etapami realizacji i cechami krytycznymi) zostały zidentyfikowane i zrealizowane niezbędne EMP. Przy kontroli jakości pierwowzorów przez Zamawiającego mamy do czynienia z działaniem, które m.in. zapewnia, że procesy produkcji i kontroli są opanowane.

Zezwalanie na dostawy w projekcie zaopatrzenia w pojazdy szynowe

### Dostarczone produkty, które wymagają EMP, otrzymują zezwolenie na dostawę. Zezwolenie na dostawę odbywa się na bazie przeprowadzonego i zatwierdzonego EMP (patrz kolumna LF w części B) i z reguły jest ograniczone czasowo do 1 roku lub 2 lat. Po upływie terminu ważności Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o przedłużenie zezwolenia na dostawy (także dla swoich podwykonawców w ciągu łańcucha dostaw).

### DB Cargo Polska S.A. sprawdzi, czy warunki EMP w dalszym ciągu są zachowane i zdecyduje, czy konieczne jest uznanie, ewentualnie powtórzenie EMP lub Delta-EMP. W wyniku decyzji i wynikającego z tego trybu postępowania następuje przedłużenie zezwolenia na dostawy.

### Jeśli dostępne są już obowiązujące zezwolenia na dostawę identycznych lub niezmienionych komponentów z wcześniejszych zakupów pojazdów lub istnieją obowiązujące zezwolenia na dostawę z zakupu części zamiennych DB Cargo Polska S.A., można je wykorzystać także do zezwolenia na dostawę dostarczonych komponentów zgodnie z niniejszą umową, po kontroli uznaniowej przez DB Cargo Polska S.A.

### Wykonawca może wysyłać dostawy do Zamawiającego tylko wówczas, gdy dział zapewnienia jakości DB Cargo Polska S.A. wystawi zezwolenie na dostawę (wyjątki stanowią produkty, dla których zezwolenie na dostawę nie jest wymagane.

### Zezwolenie na dostawę należy dołączyć do każdej dostawy, aby umożliwić pobranie przez dział przyjęcia towaru u Zamawiającego lub Podwykonawcy. Działy przyjęcia towaru wykorzystają je jako poświadczenie, że wszystkie niezbędne działania na rzecz zapewnienia jakości zostały zrealizowane.

Odmowa lub cofnięcie zezwolenia na dostawę

### Jeżeli w ramach badania produktu zostaną stwierdzone istotne wady, dostawa nie otrzyma zezwolenia na realizację. Dostawę po działaniach korygujących należy ponownie przedstawić. Jeżeli przy badaniu zostaną stwierdzone wady seryjne, zezwolenia na dostawy już wystawione przez DB Cargo Polska S.A. zostaną w razie konieczności cofnięte.

Zależny od jakości monitoring produkcji (QFU)

### Zależny od jakości monitoring produkcji zawiera stałe badania w rozumieniu kamieni milowych (tzw. punkty postoju i komunikatów) oraz zmienne, zorientowane procesowo badania (monitoring procesowy) w całym procesie produkcji pojazdów szynowych. Kontrole są sterowane w zależności od jakości.

Dziedzina zastosowań QFU

### QFU znajduje zastosowanie zasadniczo w produkcji pojazdów szynowych i rozpoczyna się od produkcji pudła pojazdu lub ramy wózka. Produkty wzgl. punkty badań dla których wymagany jest QFU (punt A/M), są zaznaczone w części B tego dokumentu.

### Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia do działu kontroli jakości Zamawiającego zgodnie z wytycznymi z wystarczającym wyprzedzeniem czasowym, kiedy jego produkcja osiągnie jeden z punktów badań, aby ewentualne sprawdzenie było możliwe.

Elementy QFU

### Puntami badań są:

- Punkt postoju objęty obowiązkiem uzgodnienia (punkt A) i

- Punkt komunikatu (punkt M).

### Punkty badań uzgadniane i sygnalizowane dla procesu produkcji należy uzgodnić w ramach planowania jakości między Zamawiającym i Wykonawcą zgodnie z załącznikiem B tego dokumentu.

### Zakres dotrzymywanych punktów badań jest definiowany przez zdolność procesową i jakość produktu i sterowany we właściwym procesie zaopatrzeniowym. Na początku projektu przy ustalaniu częstości i zakresu badań uwzględniane jest zaszeregowanie Q.

Warunki ramowe QFU

### Obowiązują przy tym następujące warunki ramowe: Punkty A i M są to kamienie milowe w procesie badań Wykonawcy, które zamykają poprzedzający etap produkcji lub proces częściowy. Mają on zapewnić, że etap produkcji u Wykonawcy został zrealizowany pomyślnie i wyniki przynależnych procesów kontrolnych są zgodne z wymaganymi specyfikacjami technicznymi.

### Poprzedzające badania (punkty M) mogą być skompresowane i w porozumieniu z QPI nadrobione w ramach odpowiednich punktów A. QPI w zależności od udokumentowanej zdolności procesowej i jakości produktów może zredukować częstość badań wzgl. pozwolić na rezygnację z badania.

### QPI decyduje o swoim udziale i badaniu dla bezpośredniego terminu badania.

### W razie rezygnacji z badania przez QPI w trakcie produkcji i uruchamiania, należy przy kolejnym punkcie A w procesie produkcji, który umożliwia odpowiednią kontrolę uzupełniającą, w uzgodnieniu ze Wykonawcą powtórzyć to badanie przez QPI wzgl. sprawdzić dokumentację.

### Komunikat o oczekującym punkcie badania przekazywany jest w formie pisemnej przez Wykonawcę do właściwego QPI. W pierwszej kolejności Wykonawca powinien uzgodnić z QPI termin badania.

### Terminy dla punktów kontrolnych podlegających obowiązkowi uzgadniania należy ustalać w czasie od godz. 7.00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Jeżeli w tej samej godzinie zbierze się kilka badań, to Wykonawca jest zobowiązany do takiego uzgodnienia terminów z inżynierem do spraw kontroli jakości, aby możliwe było korzystanie z terminów badań.

### W razie stwierdzenie istotnych wad, punkt kontrolny (po przeprowadzeniu działań korygujących producenta) jest powtarzany.

# Dokumentacja

Dokumentacja jako świadectwo dla jednostki odbioru

### Dla określonych produktów Wykonawca dostarczy dokumentację, zaświadczenie wzgl. świadectwo. Jednostki odbioru wykorzystają je jako poświadczenie, że wymagane działania na rzecz zapewnienia jakości zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi.

Świadectwo odbioru 3.1 (APZ 3.1)

### Certyfikat próby odbiorczej 3.1 (zgodnie z normą  EN 10204.) Wykonawca potwierdzi u Zamawiającego zgodność z zamówieniem podając wyniki specyficznych badań oraz stan zmian produktu. Wszystkie różnice i zezwolenia specjalne oraz dokumenty uzgodnione w umowie należy dołączyć do APZ 3.1 jako załącznik.

Zaświadczenie o kontroli gotowego pojazdu szynowego:

### Zaświadczenie o kontroli gotowego produktu: Dokumentacja końcowej kontroli zapewnienia jakości DB Cargo Polska S.A. dla potwierdzenia, że wszystkie uzgodnione wymagania są spełnione i że pojazd szynowy został wykonany zgodnie z warunkami zgodnie z umową. Przez kontrolę gotowego produktu potwierdza się, że warunki gotowości do odbioru zgodnie z umową są spełnione.

### W momencie rozpoczęcia kontroli gotowego produktu spełnione muszą być następujące warunki:

- Wszystkie przewidziane badania muszą być wykonane w całości i udokumentowane,

- Rozpoznane wady muszą być usunięte,

- Otwarte punkty z wcześniejszych procesów muszą być zamknięte,

- Brakujące części muszą być zamontowane,

- Złożone wnioski o tolerancję muszą być zatwierdzone,

- Stan zmiany i konfiguracja nie zmieniły się względem stanu pojazdów podczas badań lub wykonano odpowiednie badania dodatkowe, umożliwiające potwierdzenie zgodności,

- Pojazd został doprowadzony do stanu dostawy zgodnie z umową,

- Wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane,

- Wszystkie elementy ochronne są zabezpieczone przed śladami użytkowania, np.: foliami i osłonami,

- Pojazd jest wyczyszczony i wyposażony zgodnie z ustaleniami,

- Materiały eksploatacyjne są napełnione do wymaganego i/lub ustalonego poziomu,

- Pojazd nie zawiera uszkodzeń,

- Usunięto resztki materiałów pomocniczych i kontrolnych (resztki kleju, odrutowanie pomocnicze...),

- Ewent. wymagane prace naprawcze są ukończone.

Zaświadczenie o nadzorze produkcji (FuB)

### Zaświadczenie o nadzorze produkcji: Jeżeli warunki do kontroli gotowego produktu zgodnie z działaniami w celu zapewnienia jakości DB Cargo Polska S.A. jeszcze nie występują lub produkt ma być przekazany do innego ośrodka produkcji, to z reguły QPI wystawiania FuB. FuB jest wystawiany także wówczas, jeżeli pojazd szynowy ma być dostarczony a warunki gotowości do zgodnej z umowa kontroli odbiorczej nie są jeszcze spełnione.

Zaświadczenie o zgodnej z umową kontroli odbiorczej (VA)

### Zaświadczenie o zgodnej z umową kontroli odbiorczej: Po pomyślnym zakończeniu kontroli odbiorczej Zamawiający z reguły deklaruje odbiór według umowy, jeżeli warunki odbioru w dalszym ciągu zachodzą w sposób możliwy do potwierdzenia i Wykonawca wymienione reklamacje uznaje na piśmie i potwierdza usunięcie ich jak najszybciej w wyznaczonym terminie.

# Wnioski dodatkowe o dokonanie kontroli

Wnioski dodatkowe o dokonanie kontroli

### Jeżeli produkty, dla których wymagane jest EMP, STBP część 2 lub, są przez Wykonawcę dostawy głównej produkowane w innych lokalizacjach produkcyjnych lub sprowadzane od podwykonawców, to Wykonawca powinien wystawiać wnioski dodatkowe. Uznanie kontroli i zezwoleń dostawy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku złożenia dodatkowych wniosków o dokonanie kontroli.

### Jeżeli nie można przeprowadzić kontroli u Wykonawcy (np. brak urządzeń produkcyjnych i kontrolnych), także dla przeprowadzenia kontroli Wykonawca powinien wystawić wniosek dodatkowy.

# Definicje pojęć i skróty

Pojęcia i znaczenie

### Przegląd stosowanych pojęć i ich znaczenie w ramach niniejszego dokumentu:

| Definicja | Znaczenie |
| --- | --- |
| Zamawiający | Jest to DB Cargo Polska S.A. |
| System zapewniania jakości zamawiającego | Jest to właściwy dział kontroli jakości DB Cargo Polska S.A. |
| Wykonawca | Jest to bezpośrednia strona umowy z DB Cargo Polska S.A. |
| Podwykonawcy | Są to dostawcy Wykonawcy Sami podwykonawcy mogą mieć dalszych podwykonawców w ciągu łańcucha dostaw Dostawców wstępnych i pomocniczych należy w rozumieniu niniejszej regulacji traktować tak jak podwykonawców Uwaga: Podwykonawca przy zakupie kompletnego pojazdu szynowego może być Wykonawcą przy zakupie części pojazdu szynowego |

Skróty i znaczenie

Część A

### Przegląd stosowanych skrótów i ich znaczenie w ramach niniejszego dokumentu A:

| Skrót | Znaczenie |
| --- | --- |
| Punkt A | Punkt zatrzymania wymagający uzgodnienia |
| Zamawiający (DB) | Zamawiający |
| AIAG | (engl.) Automotive Industry Action Group |
| Wykonawca AN | Wykonawca |
| APZ 3.1 | Świadectwo badania odbiorczego 3.1 |
| CDR | Conceptual Design Review |
| DB Cargo Polska S.A. | DB Cargo Polska S.A. |
| Badanie pierwowzoru | Badanie pierwowzoru |
| EN | Norma europejska |
| FDR | Final Design Review |
| FMEA | (engl.) Failure Mode and Effects Analysis - analiza rodzajów i skutków możliwych błędów |
| FuB | Zaświadczenie o nadzorze produkcji |
| Kwalifikacja produktowa producenta | Kwalifikacja produktowa ze względu na producenta |
| IT | Informatyka |
| KFP | Kontrola sposobu wytwarzania elementów przez klejenie |
| KKP | Kontrola konstrukcji wytwarzanych przez klejenie |
| KTBP | Kontrola sposobu wytwarzania elementów przez klejenie |
| LgP | Lista produktów objętych obowiązkiem kontroli jakości |
| Punkt M | Punkt komunikowania |
| QE | Quality Engineering |
| QFU | Zależny od jakości monitoring produkcji |
| QG | Quality Gates |
| QPI | Inżynier kontroli jakości DB Cargo Polska S.A. lub działająca na zlecenie organizacja kontrolna |
| QSE | Deklaracja działań na rzecz zapewnienia jakości |
| RAMS | (ang) Reliability, Availability, Maintainability, Safety“ - niezawodność, dostępność, możliwość konserwacji, bezpieczeństwo |
| SIL | (ang.) Safety integrity level – Poziom nienaruszalność i bezpieczeństwa |
| STBP | Kontrola sposobu wytwarzania elementów przy użyciu technologii spawania |
| Typ | Badanie typu |
| UAN | Podwykonawcy |
| UIC | (fr.) Union Internationale de Chemins de Fer (międzynarodowa organizacja kolejnictwa) |
| VA | Zaświadczenie o zgodnej z umową kontroli odbiorczej |

Skróty i znaczenie

Część B

### Przegląd stosowanych skrótów i ich znaczenie w ramach niniejszego dokumentu część B:

| Skrót | Znaczenie |
| --- | --- |
| 4 QS | Mostek H |
| AFB | Automatyczne sterowanie jazdą i hamowaniem |
| AQF | Aktywne resorowanie poprzeczne |
| AQZ | Aktywne centrowanie poprzeczne |
| AS | Strona napędowa |
| ASG | Urządzenie sterowania napędem |
| ASR | Wyjściowy przekładnik prądowy |
| ATB | Holenderski system kierowania pociągiem |
| BS | Stronia nie napędowa |
| CAN | Controller Area Network |
| CCU | Configurable Control Unit |
| CL 1 | Stopień certyfikacji zgodnie z normą PN EN 15085-2 |
| CL 2 | Stopień certyfikacji zgodnie z normą PN EN 15085-2 |
| DC / DC | Przetwornica napięcia stałego |
| DCPU | Diagnostic Central Processing Unit |
| DG | Wózek |
| DSE | Cyfrowe urządzenie rejestracyjne |
| DSK | Kaseta pamięci danych |
| DU | Przesyłanie danych |
| Część E | Część elektryczna |
| UTK | Urząd Transportu Kolejowego |
| EBICAB | System zabezpieczenia pociągu |
| EBULA | Elektroniczny rozkład jazdy |
| EFA | Sprzęg z amortyzatorem elastomerowym |
| EFG | Przegub z amortyzatorem elastomerowym |
| ESG | Szyba bezpieczna pojedyncza |
| ETCS | European Train Control System |
| EVA | Urządzenie do pomiaru i rejestracji prędkości |
| FIS | System informowania pasażerów |
| GTO | Gate Turn Off |
| DSK | Kaseta pamięci danych |
| DU | Przesyłanie danych |
| Część E | Część elektryczna |
| EBICAB | System zabezpieczenia pociągu |
| EBULA | Elektroniczny rozkład jazdy |
| EFG | Przegub z amortyzatorem elastomerowym |
| EIU | Przedsiębiorstwo infrastruktury kolejowej |
| EP | Elektro-pneumatyczny |
| ESG | Szyba bezpieczna pojedyncza |
| ETCS | European train control system (europejski system kierowania pociągiem) |
| EVC | European Vital Computer |
| FIS | System informowania pasażerów |
| FMZ | Sterowanie pociągiem z multipleksowaniem częstotliwości |
| GME | Urządzenie do pomiaru i rejestracji prędkości |
| GNT | Kontrola prędkości wychylnego nadwozia |
| GMR | Urządzenie do pomiaru i rejestracji prędkości |
| GPRS | General Packet Radio Service |
| GSM-R | Global System for mobile Communication Rail |
| GTO | Gate Turn Off |
| HBU | Przetwornica urządzeń pomocniczych |
| HF | Wysoka częstotliwość |
| HGST | Moduł sterowania dla wychylnego nadwozia |
| HLK | Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja |
| HSM | Sterowany mikroprocesorowo układ hamulcowy |
| HWR | Falownik pomocniczy |
| IBIS | Zintegrowany pokładowy system informacyjny |
| IFZ | Zintegrowana magistrala pojazdu |
| ISG | Jednostka sterująca pociągiem |
| JRU | Juridical recorg System |
| KWS | Konwencjonalne sterowanie pociągiem push-pull |
| KVB | Francuski system kierowania pociągiem |
| LAR | Location added routing |
| LTE | Long Term Evolution |
| LWL | Światłowód |
| LZB | Liniowa automatyka bezpieczeństwa pociągu |
| Część M | Część mechaniczna |
| MBS | Modularne sterowanie hamulców |
| MFA | Modularny wskaźnik kabiny maszynisty |
| MFD | Wyświetlacz wielofunkcyjny |
| Mg | Magnetyczny hamulec szynowy |
| MMS | Interfejs człowiek-maszyna |
| MPK | Sprzęgi ze zderzakiem centralnym |
| MTD | Techniczny wyświetlacz maszyny |
| MVB | Multifunction Vehicle Bus |
| NBÜ | Mostkowanie hamulca awaryjnego |
| PZB | Punktowy system kierowania pociągiem |
| RIS | System informowania podróżnych |
| SB | Szybkie hamowanie |
| Urządzenie SE | Urządzenie nadawczo-odbiorcze |
| SDU | Speed and Distance Unit |
| SIFA | Obwód jazdy bezpieczeństwa |
| SO | Główka szyny |
| STM | Specific Transmission Module |
| TAV | Techniczna procedura odprawiania |
| TCC | Train Control Computer |
| TEMA | Pomiar energii trakcji i rozliczenie |
| UG | Podwozie |
| UMTS | Univeral Mobile Telecommunication System |
| UV | Ultrafiolet |
| VB | Pełne hamowanie |
| VSG | Zespolona szyba bezpieczna |
| VCU | Centralne urządzenie sterujące pociągu |
| WK | Pudło lokomotywy |
| WLAN | Wireless Local Area Network |
| WR | Falownik |
| WB | Hamulec elektromagnetyczny |
| ZBF | Radio pociągowe |
| ZDS, ZWS, ZMS | Sterowanie trakcją z podziałem czasu pociągu podwójne, push-pull, wielokrotne |
| ZS | Szyna zbiorcza prądu stałego |
| ZSU | Przetwornica szyny zbiorcza prądu stałego |
| ZSG, ZFG, VCU, ZWF | Centralne urządzenia sterujące pociągu (różne stosowane oznaczenia) |
| ZUB | System kierowania pociągiem dla Szwajcarii i Danii |
| Zub | Konduktor |
| ZWG | Centralna rejestracja drogi i prędkości |

# CZĘŚĆ B

Cel

### W części B niniejszego dokumentu dla poszczególnych działań na rzecz jakości opisanych w części A zostaną podane informacje uzupełniające. Są one przy tym podzielone trzy działy:

- Materiały ogólne, które są kupowane do pojazdów szynowych,

- Całe pojazdy szynowe,

- Części pojazdów szynowych, które są kupowane do pojazdów szynowych.

- Lista: Materiały ogólne

| Lp | Grupa produktów | Wymagania minimalne DB Cargo Polska S.A. / Informacje uzupełniające |
| --- | --- | --- |
| A1a | Śruby: - Od klasy wytrzymałości 8.8 od M 16; od klasy wytrzymałości 10.9 wszystkie (także śruby sprężynujące i pasowane) - Od klasy wytrzymałości Grade 5 od 5/8 cala; od klasy wytrzymałości 8 wszystkie (także śruby sprężynujące i pasowane) Nakrętki: - Od klasy wytrzymałości 8 od M 16; od klasy wytrzymałości 10 wszystkie | APZ 3.1 |
| A1b | Śruby: - Wszystkie nie objęte przez A1a Nakrętki: - Wszystkie nie objęte przez A1a | brak |
| A2a | Blachy / półwyroby / profile (stale konstrukcyjne): - Stale i wyroby stalowe zgodnie z EN 10025 | Świadectwa zgodnie z EN 10025 |
| A2b | Blachy / półwyroby / profile (metale nieżelazne) |  |
| A3a | Materiały powłokowe (lakiery mokre): - Materiały powłokowe zgodnie z projektowymi załącznikami i załącznikami dla części dołączanych i dostarczanych przez Zamawiającego według DBS 918 301 (warunek produkcyjny) |  |
| A3b | Materiały powłokowe (malowanie proszkowe): - Kwalifikacja malowania proszkowego zgodnie |  |
| A3c | Opis pojazdów szynowych (na zewnątrz): - Folie samoprzylepne do opisów i reklam na zewnątrz zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy | Świadectwa dla kwalifikacji produktu i poszczególnych dostaw |
| A3d | Opis pojazdów szynowych (wewnątrz): - Folie samoprzylepne do opisów wewnątrz | Świadectwa dla kwalifikacji produktu i poszczególnych |
| A3e | Pozostałe materiały powłokowe: - Np. markery, tymczasowe lakiery kryjące | Brak |
| A4a | Smary: - Smary do łożysk zestawów kołowych |  |
| A4b | Smary: - Wszystkie nie objęte przez A4a | Z zasady należy kupować wyłącznie takie smary, których stosowanie jest legalizowane przez dokumenty DB dotyczące konserwacji (np. Dokumentacji konserwacji producentów komponentów lub pojazdów, DSB, plany smarowania itp.) W razie zakupu lub zastosowania smarów, które w istotnym momencie nie zostały dopuszczone przez dokumenty konserwacyjne DB, należy zakup i zastosowanie uzgodnić z działem jakości |
| A5 | Dodatki spawalnicze: - Dodatki spawalnicze zgodnie z EN 15085-4 | Świadectwa zgodnie z dyrektywą 951.0010Z04, oznakowanie dostawy na etykiecie: Oznakowanie CE + numer dopuszczenia DB |
| A6 | Części znormalizowane i części o charakterze znormalizowanym z niespecyficznym przeznaczeniem - Np. sworznie, gniazda, tuleje | brak |

# Lista pojazdów szynowych

Kontrola pojazdów szynowych

Kompletne pojazdy, jak np. lokomotywy, zespoły trakcyjne, wagony silnikowe, wagony sterownicze, wagony osobowe, wagony towarowe, pojazdy poboczne podlegają zasadniczo kontroli jednostkowej.

| Struktura listy |  |  | Działania na rzecz zapewnienia jakości |  |  |  |  |  | Informacje dla spawania (o ile wersja spawana) |  |  |  |  |  |  |  | Uzupełniające wskazówki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Poziom struktury | Nazwa | wolny | Badanie pierwowzoru | QFU | wolny | DOK |  | Zaszeregowanie spawalnicze |  | STBP 1 |  | STBP 2 |  | DOK |  |  |
| 1 | 0 | Pojazd (kompletny) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 2 | 0.1 | Proces wykonywania pudła wagonu do piaskowania (stan surowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 9 | 0.2 | Proces wykonywania pudła wagonu po stanie surowym do zakończenia montażu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 12 | 0.2.1.2 | Gruntowanie powierzchnie dla punktów łączenia istotnych pod względem bezpieczeństwa (np. śruby, klejenie) |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0.2.1.3 | Gruntowanie innych powierzchni |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0.2.1.4 | Dobór barw |  |  | Punkt A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0.2.3 | Montaż |  | X | X (zgodnie z punktami A/M) |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0.2.3.2 | Układanie przewodów (przewody komponentów istotnych pod względem bezpieczeństwa) |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0.2.3.3 | Montaż z połączeniami śrubowymi klasy ryzyka H |  |  | Punkt A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0.2.3.4 | Montaż z połączeniami śrubowymi klasy ryzyka M |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 0.2.4.1 | Wymiarowanie pudła wagonu (EN 13775-x; EN 25043 i in.) |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 0.2.4.3 | Wymiarowanie punktów krytycznych obliczeń ograniczeń |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0.2.5 | Zakończenie montażu wszystkich istotnych pod względem bezpieczeństwa połączeń, instalacji i agregatów w części trakcyjnej i pasażerskiej pudła wagonu przed nałożeniem na wózek |  | X | Punkt A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 0.2.6 | Poświadczenie wymaganych świadectw i dokumentacji kontroli części od dostawców |  |  | Punkt M |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 0.3 | Proces wykonywania wózka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 35 | 0.3.1.2 | Badanie po spawaniu (po piaskowaniu) |  |  | Punkt A |  |  |  | EN 15085-2 - CL 1 |  | X |  | X |  | 3.1 |  |  |
| 36 | 0.3.1.3 | Wymiarowanie ramy wózka |  |  | Punkt M |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 0.3.1.4 | Badanie po piaskowaniu |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 0.3.1.5 | Powlekanie powierzchni dla punktów połączeń istotnych ze względów bezpieczeństwa (np. śruby, klejenie) |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 0.3.2 | Montaż wózka |  | X | X (zgodnie z punktami A/M) |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0.3.2.1 | Montaż z połączeniami śrubowymi klasy ryzyka H |  |  | Punkt A |  | Dowód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 0.3.2.2 | Montaż z połączeniami śrubowymi klasy ryzyka M |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 0.3.4 | Badanie końcowe wózka |  | X | Punkt A |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 0.4 | Nakładanie i zakończenie montażu pojazdu wzgl. pociągu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 45 | 0.4.1 | Nakładanie pudła wagonu na wózki; montaż pudło wagonu/wózek |  |  | Punkt A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 0.4.1.1 | Montaż z połączeniami śrubowymi klasy ryzyka H |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 0.4.1.2 | Montaż z połączeniami śrubowymi klasy ryzyka M |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 0.4.1.3 | Wymiarowanie pudła wagonu po nałożeniu |  |  | Punkt M |  | Karta pomiarowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0.4.3 | Kontrola końcowa montażu |  | X | Punkt A |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 0.5 | Uruchamianie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 52 | 0.5.1 | Uruchomienie elektryczne systemów (gotowe) |  | X | Punkt A |  | Protokół badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 0.5.1.2 | El. badania oporności wzgl. zwarciowe |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 0.5.1.3 | Kontrola komunikacji systemów magistrali |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 0.5.1.6 | Uruchomienie urządzeń pomocniczych |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0.5.2 | Uruchomienie układu hamulcowego (gotowe) |  | X | Punkt A |  | Protokół badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 0.5.3.9 | Ważenie / obciążenia kół |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 0.5.4 | Uruchomienie funkcjonalne (gotowe) |  | X | Punkt A |  | Protokół badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 0.5.4.2 | Systemy bezpieczeństwa jazdy próbnej (instalacja pożarowa, pętle bezpieczeństwa, SIFA, PZB, LZB, itd.) |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 0.5.4.3 | Funkcje stanowiska maszynisty (panel maszynisty, urządzenia obsługowe, wyłączniki zakłóceniowe) |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0.5.4.7 | Trakcja wielokrotna |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 0.5.5 | Uruchomienie dynamiczne (zakładowa jazda próbna i/lub tor próbny) |  | X | Punkt A |  | Protokół badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 0.5.5.2 | Systemy sterowania pociągiem (PZB, LZB,SHP,Mirel ETCS) |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 0.5.5.3 | Automatyczne sterowanie jazdą i hamowaniem |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 0.5.5.4 | Sprzęganie/odsprzęganie |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 0.5.5.5 | Sterowanie pociągiem push-pull (trakcja podwójna/wielokrotna) |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 0.5.5.13 | Działanie pojazdu ze wszystkich stanowisk maszynisty |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 0.5.5.14 | Sterowanie jazdą, hamulec i sterowanie pociągiem |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 0.5.5.23 | Kontrola po jeździe próbnej (n.: Szczelność przekładni, agregaty, uszkodzenia, zgubione części) |  |  | Punkt A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 0.6 | Kontrola gotowego produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |  |
| 134 | 0.6.1 | Pojazd całkowicie gotowy |  | X | Punkt A |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 0.6.1.1 | Elementy wyposażenia (kompletność, data badania) |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 0.6.1.2 | Kontrola wad obróbki |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 0.6.1.3 | Stan przy dostawie (stan zmian, konfiguracja) |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 0.6.1.4 | Adresy |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 0.6.1.5 | Dokumentacja (atest EBEA, lista oprogramowania, książka pokładowa, itd.) |  |  | Punkt M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Lista części pojazdu szynowego

Kontrola części pojazdów szynowych

### Kontrola części pojazdów szynowych obejmuje odpowiednio określone niżej działania na rzecz zapewnienia jakości badań pierwowzoru (EMP) i dostawę dokumentacji (DOK z reguły, certyfikat próby odbiorczej 3.1).

### Dla poszczególnych wierszy listy jest poza tym zapisany QFU, który jest wykonywany przy uwzględnieniu punktów postoju i zgłaszania (patrz 2. Lista pojazdów szynowych). Konieczność HPQ także należy przyjąć z listy.

### Wymagania zapisane dla spawania są ujęte ze względu na kompletność, wiodącą regulacją jest w tym przypadku PN-EN 15085-2:2007 oraz EN ISO 3834-2:2007; dyrektywa 951.0010 (wzgl. dodatki stosowane w danym przypadku) DB Cargo Polska S.A.

| Struktura listy |  |  | Działania na rzecz zapewnienia jakości |  |  |  |  | Informacje dla HPQ |  | Informacje dla spawania (o ile wersja spawana) |  |  |  | Uzupełniające wskazówki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Poziom struktury | Nazwa | LF (lata) | Badanie pierwowzoru | QFU | wolny | DOK | Kwalifikacja produktowa producenta | Informacja | Zaszeregowanie spawalnicze | STBP 1 | STBP 2 | DOK |  |
| 1102 | 7 | Wnętrze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1103 | 7.1 | Wyposażenie wnętrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1142 | 7.1.7.1 | Pulpit / stolik maszynisty | 2 | X |  |  | 3.1 |  |  | EN 15085-2 - CL 2 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 2.2 |  |
| 1166 | 7.1.8.13 | Opis, oznakowanie, piktogramy dla urządzeń bezpieczeństwa / funkcji bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1315 | 8 | Centralne sterowanie i komunikacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1316 | 8.1 | Sterowanie pociągu i pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1317 | 8.1.1 | Komponenty sterowania centralnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1343 | 8.1.8 | Elementy obsługi i wskazań dla systemów sterowania pociągiem i pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1344 | 8.1.8.1 | Wyświetlacze w kabinie maszynisty (np.: MFD, MTD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1345 | 8.1.8.2 | Modularny wyświetlacz stanowiska maszynisty MFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1365 | 8.2 | System diagnostyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1366 | 8.2.1 | Komponenty centralnego systemu diagnostycznego (np.: DCPU, CCU-Diagnostic, DAVID, ZEUS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1367 | 8.2.1.1 | Komputer diagnostyczny z oprogramowaniem operacyjnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1368 | 8.2.2 | Elementy wskaźnikowe systemu diagnostycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1369 | 8.2.2.1 | Wyświetlacz systemu diagnostycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1370 | 8.2.2.2 | Komponenty wyjścia dźwiękowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1372 | 8.2.3 | Interfejs serwisowy dla konserwacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1378 | 8.4 | Systemy informacyjne i komunikacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1379 | 8.4.1 | Urządzenia do sygnalizacji zagrożeń i monitoringu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1414 | 8.4.6 | Elektroniczna książka rozkładu jazdy (kompletna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1415 | 8.4.6.1 | Wyświetlacz EBuLa (rozkład jazdy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1416 | 8.4.6.2 | Komputer EBuLa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1417 | 8.4.6.3 | Zasilanie elektryczne EBuLa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1418 | 9 | Technika sterowania ruchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1487 | 9.4 | Radiowe sterowanie pociągiem, European Train Control System ETCS (kompletny) | 2 | X |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1488 | 9.4.1 | Komponenty do rejestracji sygnałów i przesyłania informacji dla ETCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1489 | 9.4.1.1 | Czytnik/antena balis dla ETCS włącznie z połączeniami przewodowymi | 2 | X |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1490 | 9.4.1.2 | Czujniki radarowe dla ETCS włącznie z połączeniami przewodowymi | 2 | X |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1491 | 9.4.1.3 | Czujnik impulsów koła, drogi dla ETCS włącznie z połączeniami przewodowymi |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1492 | 9.4.2 | Komponenty do przetwarzania informacji i oceny dla ETCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1493 | 9.4.2.1 | Urządzenie w pojeździe/szafa ETCS kompletna z oprogramowaniem systemowym | 2 | X |  |  | 3.1 |  |  | EN 15085-2 - CL 3 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 2.2 |  |
| 1494 | 9.4.2.1.1 | Karta wtykowa, podzespół dla urządzenia w pojeździe ETCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1495 | 9.4.2.1.2 | Specjalne komponenty dla ETCS, np. pole przyłączeniowe, filtr sieciowy, wentylatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1496 | 9.4.2.1.3 | Moduły sprzętowe dla ETCS, np. TCC, EVC, BTM, STM, SDU, STU, LTM, KBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1497 | 9.4.2.1.4 | Specjalne przekaźniki zabezpieczające dla ETCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1498 | 9.4.2.2 | Urządzenie do rejestracji danych dla ETCS, np. Juridical Recorg Unit (JRU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1499 | 9.4.2.3 | Bezprzewodowa transmisja danych GSM-R dla ETCS patrz 9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 | 9.4.3 | Urządzenie do kierowania dla ETCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1501 | 9.4.3.1 | Grupa hamulca, element hamulca EP, wyjście hamulca nagłego dla ETCS włącznie z połączeniami przewodowymi | 2 | X |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1502 | 9.4.3.1.1 | Specjalne zawory dla wyjścia hamowania nagłego ETCS | 2 | X |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1503 | 9.4.3.1.2 | Specjalne przekaźniki bezpieczeństwa dla wyjścia hamowania nagłego ETCS | 2 | X |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1504 | 9.4.3.1.3 | Filtry powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1505 | 9.4.3.1.4 | Specjalne zawory odcinające/zawory przelotowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1506 | 9.4.3.1.5 | Regulator ciśnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1507 | 9.4.4 | Elementy obsługi i wskazań dla ETCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagłówek |
| 1508 | 9.4.4.1 | Wyświetlacz ETCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1509 | 9.4.4.2 | Zewnętrzne elementy obsługi dla ETCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1510 | 9.4.4.3 | Akustyczne urządzenia sygnalizacyjne dla ETCS, np. wyjście dźwiękowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |