Załącznik nr 2a do Zapytania Ofertowego

Oznaczenie postępowania: 17/IV/Z/2026

Nazwa Projektu: Dostawa komputerów, kolorowych drukarek, skanerów, oprogramowania do backup i macierzy w projekcie pod nazwą: „Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki kardiologicznej w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach” w ramach projektu KPO D.1.1.1 OK I (nr KPOD.07.02-IP.10-0288/25).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Pakiet I

- Komputer AIO – 3 szt. - 36 miesięcy gwarancji

Minimalne wymagania dla komputera typu AIO (All In One) wraz z wyposażeniem:

| Nr parametru/wymagania | Parametry i Wymagania |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Minimalne wymagania (nie gorsze niż wskazane) |
| 1 | Przedmiot | Nazwa i typ oferowanego urządzenia Producent Rok produkcji (nie starszy niż 2025) |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x64 zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 5400pkt. w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie hhhp://www.cpubenchmark.net |
| 3 | Pamięć RAM | 16GB w postaci jednego układu (modułu pamięci) |
| 4 | Ilość gniazd pamięci RAM | 2 |
| 5 | Dysk twardy | Dysk typu SSD, wielkość pamięci 480 GB |
| 6 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana karta dźwiękowa z obsługą co najmniej 2 kanałów (stereo) w formacie HD Audio |
| 7 | Łączność |  |
| 8 | LAN (karta sieciowa) | 10/100/1000Mb |
| 9 | Złącza dla urządzeń peryferyjnych | USB - 3 złącza w tym co najmniej 2 w standardzie 3.0, HDMI - 1 złącze, LAN (RJ45)- 1 złącze, wejście/wyjście audio (combo) - 1 złącze |
| 10 | System operacyjny | W ramach zamówienia komputery mają być dostarczone z systemem operacyjnym Windows w polskiej wersji językowej, w najnowszej wersji dostępnej na rynku, która umożliwi podłączenie komputerów do domeny, a tym samym do bazy danych medycznych, |
| 11 | Wyposażenie | Klawiatura w układzie klawiszy QWERTY, mysz komputerowa |
| 12 | Oznaczenia/ Certyfikaty | Oznakowanie CE na dostarczonym sprzęcie lub jego tabliczce znamionowej. W przypadku braku możliwości oznakowania CE na sprzęcie lub jego tabliczce znamionowej – oznakowanie CE na jego opakowaniu oraz na dołączonych do niego dokumentach. Deklaracja Zgodności WE (dopuszczalna Deklaracja Zgodności UE, Deklaracja Zgodności WE/UE) lub oświadczenie o posiadaniu certyfikacji CE przedmiotu zamówienia. |
| 13 | Ekran AIO |
| 14 | Wielkość | 27" |
| 15 | Format (proporcje) | 16:9 lub 16:10 |
| 16 | Matryca | LED wykonana w technologii IPS lub VA |
| 17 | Częstotliwość odświeżania | Min. 60 Hz |
| 18 | Rozdzielczość | 1920x1080 (FHD) |
| 19 | Jasność | 250 cd/m2 |
| 20 | Kontrast | 1000:1 |
| 21 | Kąt widzenia w poziomie i pionie | min. 170 stopni |
| 22 | Funkcje dodatkowe | Zamawiający wymaga możliwości montażu ściennego w systemie VESA lub równoważnym |
| 23 | Oznaczenia / Certyfikaty | Oznakowanie CE na dostarczonym sprzęcie lub jego tabliczce znamionowej. W przypadku braku możliwości oznakowania CE na sprzęcie lub jego tabliczce znamionowej – oznakowanie CE na jego opakowaniu oraz na dołączonych do niego dokumentach. Deklaracja Zgodności WE (dopuszczalna Deklaracja Zgodności UE, Deklaracja Zgodności WE/UE) lub oświadczenie o posiadaniu certyfikacji CE przedmiotu zamówienia. |

2. Komputer stacjonarny – 1 szt. – 36 miesięcy gwarancji

Minimalne wymagania dla komputer klasy PC z monitorem i wyposażeniem:

| Nr parametru/wymagania | Parametry i Wymagania |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania (nie gorsze niż wskazane) |  |
| 24 | Przedmiot | Nazwa i typ oferowanego urządzenia Producent Rok produkcji (nie starszy niż 2025) |  |
| 25 | Procesor | Procesor klasy x64, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 5400pkt. w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net, |  |
| 26 | Pamięć RAM | 16GB w postaci jednego układu (modułu pamięci), |  |
| 27 | Ilość gniazd pamięci RAM | 2 |  |
| 28 | Dysk twardy | Dysk typu SSD, wielkość pamięci 480 GB |  |
| 29 | Karta graficzna | Zintegrowana |  |
| 30 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana karta dźwiękowa |  |
| 31 | LAN (karta sieciowa) | 10/100/1000Mb |  |
| 32 | Złącza dla urządzeń peryferyjnych | USB - 4 złącza w tym co najmniej 2 w standardzie 3.0, HDMI - 1 złącze, LAN (RJ45)- 1 złącze, wejście/wyjście audio (combo) - 1 złącze, |  |
| 33 | System operacyjny | W ramach zamówienia komputery mają być dostarczone z systemem operacyjnym Windows w polskiej wersji językowej, w najnowszej wersji dostępnej na rynku, która umożliwi podłączenie komputerów do domeny, a tym samym do bazy danych medycznych |  |
| 34 | Obudowa | Typ ATX |  |
| 35 | Wyposażenie | Klawiatura w układzie QWERTY oraz mysz komputerowa, |  |
| 36 | Gwarancja | Wykonawca zapewni minimum 3-letnią gwarancję. |  |
| 37 | Oznaczenia/ Certyfikaty | Oznakowanie CE na dostarczonym sprzęcie lub jego tabliczce znamionowej. W przypadku braku możliwości oznakowania CE na sprzęcie lub jego tabliczce znamionowej – oznakowanie CE na jego opakowaniu oraz na dołączonych do niego dokumentach. Deklaracja Zgodności WE (dopuszczalna Deklaracja Zgodności UE, Deklaracja Zgodności WE/UE) lub oświadczenie o posiadaniu certyfikacji CE przedmiotu zamówienia. |  |
| 38 | Monitor (ekran) |  |
| 39 | Przedmiot | Nazwa i typ oferowanego urządzenia Producent Rok produkcji (nie starszy niż 2025) |  |
| 40 | Wielkość | 27" |  |
| 41 | Format (proporcje) | 16:9 lub 16:10 |  |
| 42 | Matryca | LED wykonana w technologii IPS lub VA |  |
| 43 | Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD) |  |
| 44 | Jasność | 250 cd/m2 |  |
| 45 | Kontrast | 1000:1 |  |
| 46 | Częstotliwość odświeżania | Min. 60 Hz |  |
| 47 | Kąt widzenia w pionie i poziomie | Minimum 170 stopni |  |
| 48 | Złącza | HDMI - 1 złącze |  |
| 49 | Funkcje dodatkowe | Regulacja wysokości, regulacja kąta nachylenia. Zamawiający wymaga możliwości montażu ściennego w systemie VESA lub równoważnym |  |
| 50 | Gwarancja | Wykonawca zapewni minimum 3-letnią gwarancję. |  |
| 51 | Oznaczenia / Certyfikaty | Oznakowanie CE na dostarczonym sprzęcie lub jego tabliczce znamionowej. W przypadku braku możliwości oznakowania CE na sprzęcie lub jego tabliczce znamionowej – oznakowanie CE na jego opakowaniu oraz na dołączonych do niego dokumentach. Deklaracja Zgodności WE (dopuszczalna Deklaracja Zgodności UE, Deklaracja Zgodności WE/UE) lub oświadczenie o posiadaniu certyfikacji CE przedmiotu zamówienia. |  |