Załącznik nr 2c do Zapytania Ofertowego

Oznaczenie postępowania: 17/IV/Z/2026

Nazwa Projektu: Dostawa komputerów, kolorowych drukarek, skanerów, oprogramowania do backup i macierzy w projekcie pod nazwą: „Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki kardiologicznej w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach” w ramach projektu KPO D.1.1.1 OK I 
(nr KPOD.07.02-IP.10-0288/25).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet III

1. Oprogramowanie do backupu - Veeam Data Platform Essentials Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) – 
60 –miesięcy gwarancji

2.  Macierz backup – 1 szt. – 36 miesięcy gwarancji

Minimalne wymagania dla macierzy:

| Nr parametru/ wymagania | Parametry i Wymagania |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| 1 | Przedmiot | Nazwa i typ oferowanego urządzenia Producent Rok produkcji (nie starszy niż 2025) |
| 2 | Procesor | 4 rdzeniowy min. 2.1 GHZ |
| 3 | Pamięć systemowa | min. 16 GB DDR4 |
| 4 | Możliwość rozbudowy pamięci | do 32 GB |
| 5 | Kieszenie na dyski | 8 kieszeni na dyski |
| 6 | Obsługiwane typy dysków | 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD |
| 7 | Zainstalowane dyski | 8 dysków o minimalnej pojemności 12TB każdy Możliwość wymiany dysku podczas pracy |
| 8 | Porty zewnętrzne | 4x LAN RJ-45 1 GbE z obsługą agregacji łącza , 2x LAN RJ-45 10 GbE z obsługą agregacji łącza 2x USB 3.0, gniazdo rozszerzeń |
| 9 | Obsługiwany system plików | (dyski wewnętrzne) Btrfs, EXT4 |
| 10 | Obsługiwany system plików | (dyski zewnętrzne) Btrfs, EXT4, EXT3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT |
| 11 | RACK | Wyposażenie pozwalające na montaż w szafie RACK Zajętość szafy 2U |
| 12 | RAID | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| 13 | Wymagania | Minimalna liczba lokalnych kont użytkownika 1024 Minimalna liczba lokalnych grup 256 Minimalna liczba folderów udostępnionych 256 Minimalna liczba zadań synchronizacji folderów udostępnionych 8 |
| 14 | Obsługiwane protokoły sieciowe | AFP, SMB, NFS, FTP |
| 15 | Obsługiwane przeglądarki | Chrome, Firefox, EDGE |
| 16 | Gwarancja | Wykonawca zapewni minimum 3-letnią gwarancję. |
| 17 | Oznaczenia / Certyfikaty | Oznakowanie CE na dostarczonym sprzęcie lub jego tabliczce znamionowej. W przypadku braku możliwości oznakowania CE na sprzęcie lub jego tabliczce znamionowej – oznakowanie CE na jego opakowaniu oraz na dołączonych do niego dokumentach. Deklaracja Zgodności WE (dopuszczalna Deklaracja Zgodności UE, Deklaracja Zgodności WE/UE) lub oświadczenie o posiadaniu certyfikacji CE przedmiotu zamówienia. |