Specyfikacja 
(charakterystyka, wymagania minimalne)

- Zestaw I – Szkło laboratoryjne i drobny sprzęt (Poz.1-36)

- Zestaw II – Wyciąg laboratoryjny z zapasowym filtrem (Poz.1)

- Zestaw III – Sprzęt laboratoryjny (Poz.1-7)

- Zestaw IV – Inkubator laboratoryjny z naturalnym obiegiem powietrza 53 l (Poz.1)

- Zestaw V – Waga precyzyjna (Poz.1)

| Lp. | Nazwa odczynnika/sprzętu | L. szt. | Charakterystyka, wymagania minimalne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW I Szkło laboratoryjne i drobny sprzęt (Poz.1-36) |  |  |  |  |
| 1. | naczynko wagowe 25 x 25 | 30 | - Średnica zew: 25 mm - Wysokość: 25 mm - Szlifowana pokrywka gwarantuje szczelność - Dostępne w różnych rozmiarach, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb laboratoryjnych - Łatwe do czyszczenia i dezynfekcji - Idealny do zastosowań laboratoryjnych, badawczych i w przemyśle Materiał: szkło Boro 3.3. |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/naczynko-wagowe-25-x-25-chemland.html |  |  |  |  |
| 2. | łyżeczka - szpatułka chemiczna stal 18-8 dł 250mm | 10 | Łyżeczka-szpatułka wykonana ze stali nierdzewnej 18-8 Wysokiej jakości stal nierdzewna, zawierająca 18% chromu i 8% niklu DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 250 mm WYMIAR ŁYŻECZKI: 50x 35 mm WYMIAR SZPATUŁKI: 45x 32 mm GRUBOŚĆ: 2 mm MATERIAŁ: stal nierdzewna 18-8 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/lyzeczka-szpatulka-chemiczna-stal-18-8-dl-250mm.html |  |  |  |  |
| 3. | mieszadełko owalne PTFE 10 x 30 | 15 | Mieszadełko PTFE z rdzeniem magnetycznym o wysokiej trwałośc. średnica: 10 mm dł. całkowita: 30 mm |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/mieszadelko-owalne-ptfe-10-x-30-chemland.html |  |  |  |  |
| 4. | Butla szklana 250ml gwint GL45/zakr.(nakrętka niebieska) | 30 | Wymiary 70x143 mm - Gwint 45 Butelka laboratoryjna z gwintem i niebieską nakrętką. Szkło borokrzemowe typ 3.3. Nakrętka jest odporna na temperatury do 140°C. ISO 4796 - 1. |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://alchem.com.pl/butelka-szklana-z-niebieska-nakretka.html |  |  |  |  |
| 5. | Butla szklana 500ml gwint/zakr.(nakrętka niebieska GL45) | 30 | Wymiary 86x182 mm - Gwint 45 - Butelka laboratoryjna z gwintem i niebieską nakrętką. Szkło borokrzemowe typ 3.3. Nakrętka jest odporna na temperatury do 140°C. ISO 4796 - 1. |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://alchem.com.pl/butelka-szklana-z-niebieska-nakretka.html |  |  |  |  |
| 6. | Butla szklana 1000ml gwint/zakr.(nakrętka niebieska) | 30 | Wymiary 101x203 mm - Gwint 45 - Butelka laboratoryjna z gwintem i niebieską nakrętką. Szkło borokrzemowe typ 3.3. Nakrętka jest odporna na temperatury do 140°C. ISO 4796 - 1. |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://alchem.com.pl/butelka-szklana-z-niebieska-nakretka.html |  |  |  |  |
| 7. | Kolby płaskodenne, z wąskim gwintem 250 ml | 30 | - pojemność: 250 ml - wysokość: 140 mm - średnica kolby: 85 mm - średnica szyi: 34 mm - materiał: szkło borokrzemowe BORO 3.3 Zgodne z normą: DIN/ISO 1773 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-podstawowe/kolby-plaskodenne/kolby-plaskodenne-waska-szyja/kolba-plaskodenna-w-sz-00250ml-chemland.html |  |  |  |  |
| 8. | Kolby płaskodenne, z wąskim gwintem 500 ml | 30 | POJEMNOŚĆ: 500 ml WYSOKOŚĆ: 170 mm ŚREDNICA KOLBY: 105 mm ŚREDNICA SZYI: 34 mm MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3.3 ZGODNE Z NORMĄ: DIN/ISO 1773 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-podstawowe/kolby-plaskodenne/kolby-plaskodenne-waska-szyja/kolba-plaskodenna-w-sz-00250ml-chemland.html |  |  |  |  |
| 9. | Kolba stożkowa Erlenmeyera wąska szyja 500 ml | 30 | Kolba szklana, stożkowa (Erlenmeyera) z wąską szyją, bez szlifu POJEMNOŚĆ: 500 ml WYSOKOŚĆ: 180 mm ŚREDNICA: 105 mm ŚREDNICA SZYJI: 34 mm MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3.3 ZGODNE Z NORMĄ: ISO 1773 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/kolba-stozkowa-waska-szyja-00500-ml-chemland.html |  |  |  |  |
| 10. | Kolba stożkowa Erlenmeyera wąska szyja 300 ml | 50 | Kolba szklana, stożkowa (Erlenmeyera) z wąską szyją, bez szlifu POJEMNOŚĆ: 300 ml WYSOKOŚĆ: 160 mm ŚREDNICA: 87 mm ŚREDNICA SZYJI: 34 mm MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3.3 ZGODNE Z NORMĄ: ISO 1773 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/kolba-stozkowa-waska-szyja-00500-ml-chemland.html |  |  |  |  |
| 11. | kolba stożkowa Erlenmeyera wąska szyja 500 ml | 30 | Kolba szklana, stożkowa (Erlenmeyera) z wąską szyją, bez szlifu POJEMNOŚĆ: 500 ml WYSOKOŚĆ: 180 mm ŚREDNICA: 105 mm ŚREDNICA SZYJI: 34 mm MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3.3 ZGODNE Z NORMĄ: ISO 1773 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/kolba-stozkowa-waska-szyja-00500-ml-chemland.html |  |  |  |  |
| 12. | zlewka niska 10 ml borokrzem z wylewem | 10 | POJEMNOŚĆ: 10 ml WYSOKOŚĆ: 35 mm ŚREDNICA: 26 mm MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3.3 ZGODNE Z NORMAMI: ISO 3819, DIN 12331 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/zlewka-niska-00010-ml-borokrzem-chemland.html |  |  |  |  |
| 13. | zlewka niska 50 ml borokrzem z wylewem | 20 | POJEMNOŚĆ: 50 ml WYSOKOŚĆ: 60 mm ŚREDNICA: 42 mm MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3.3 ZGODNE Z NORMAMI: ISO 3819, DIN 12331 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/zlewka-niska-00050-ml-borokrzem-chemland.html |  |  |  |  |
| 14. | zlewka niska 100 ml borokrzem z wylewem | 20 | POJEMNOŚĆ: 100 ml WYSOKOŚĆ: 70 mm ŚREDNICA: 50 mm MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3.3 ZGODNE Z NORMAMI: ISO 3819, DIN 12331 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/zlewka-niska-00100-ml-borokrzem-chemland.html |  |  |  |  |
| 15. | zlewka niska 250 ml borokrzem z wylewem | 20 | POJEMNOŚĆ: 250 ml WYSOKOŚĆ: 90 mm ŚREDNICA: 65 mm MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3.3 ZGODNE Z NORMAMI: ISO 3819, DIN 12331 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/zlewka-niska-00250-ml-borokrzem-chemland.html |  |  |  |  |
| 16. | zlewka niska 500 ml borokrzem z wylewem | 20 | POJEMNOŚĆ: 500 ml WYSOKOŚĆ: 120 mm ŚREDNICA: 85 mm MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3.3 ZGODNE Z NORMAMI: ISO 3819, DIN 12331 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/zlewka-niska-00250-ml-borokrzem-chemland.html |  |  |  |  |
| 17. | Zlewki niskie, 600 ml | 10 | Pojemność: 600 ml Wymiary: 125x90 mm Zgodne z normami DIN 12 331 i ISO 3819. Z podziałką i wylewem. |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://www.bionovo.pl/p/zlewki-laboratoryjne-ze-szkla-duran-niskie-schott/ |  |  |  |  |
| 18. | Zlewki laboratoryjne ze szkła – niskie, 400 ml | 10 | Pojemność: 400 ml Wymiary: 110 x 80 mm Z podziałką i wylewem. Zgodne z normami DIN 12 331 i ISO 3819. |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://www.bionovo.pl/p/zlewki-laboratoryjne-ze-szkla-duran-niskie-schott/ |  |  |  |  |
| 19. | pipeta wielomiarowa (0,05) kl AS certyfikat serii, skala Brązowa, poj. 5 ml | 10 | Wielomiarowa pipeta szklana klasy AS, przeznaczona do precyzyjnego odmierzania objętości cieczy. POJEMNOŚĆ: 5 ml PODZIAŁKA: 0,05 ml TOLERANCJA: +/- 0,030 ml MATERIAŁ: szkło sodowo-wapniow |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/pipeta-wielomiar-czeska-005-0-05-kl-as-cert-ser-b.html |  |  |  |  |
| 20. | pipeta wielomiarowa kl AS certyfikat serii, skala Brązowa, poj. 10 ml | 10 | Wielomiarowa pipeta szklana klasy AS, przeznaczona do precyzyjnego odmierzania objętości cieczy. POJEMNOŚĆ: 10 ml PODZIAŁKA: 0,1 ml TOLERANCJA: +/- 0,050 ml MATERIAŁ: szkło sodowo-wapniowe |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/pipeta-wielomiar-czeska-010-0-1-kl-as-cert-ser-b.html |  |  |  |  |
| 21. | pipeta wielomiarowa kl AS certyfikat serii, skala Brązowa, poj. 20 ml | 10 | Wielomiarowa pipeta szklana klasy AS, przeznaczona do precyzyjnego odmierzania objętości cieczy. POJEMNOŚĆ: 20 ml PODZIAŁKA: 0,1 ml TOLERANCJA: +/- 0,1 ml MATERIAŁ: szkło sodowo-wapniowe |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/pipeta-wielomiar-czeska-020-0-1-kl-as-cert-ser-b.html |  |  |  |  |
| 22. | biureta prosta kran szkł.s/nib. kl B 050ml | 10 | Biureta prosta, klasa B, wykonana zgodnie z normami DIN 12700, to precyzyjne narzędzie laboratoryjne przeznaczone do dokładnych pomiarów objętości cieczy - POJEMNOŚĆ: 50 ml - TOLERANCJA: 0,10 ml Zapewnia dobrą dokładność i zgodność z normami. - PODZIAŁKA: Niebieska. Ułatwia dokładne odczytywanie wyników, zapewniając precyzyjne pomiary. - MATERIAŁ: Szkło Boro 3.3 Wysoce odporne na chemikalia i wysokie temperatury, zapewniając długowieczność i niezawodność produktu. - KRAN: Szklany umożliwia płynne i kontrolowane dozowanie, co jest niezbędne w precyzyjnych operacjach laboratoryjnych. - KLASA: B. Zapewnia dobrą dokładność - NORMY: DIN 12700. Spełnia rygorystyczne standardy jakości, co potwierdza jej niezawodność i dokładność. |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/biureta-prosta-kran-szkl-s-nib-schelb-kl-b-050ml.html |  |  |  |  |
| 23. | cylinder miarowy 25ml klasa B stopa PP | 10 | POJEMNOŚĆ: 25 ml TOLERANCJA: 0,5 ml MATERIAŁ: cylinder- szkło borokrzemowe (BORO 3.3), stopa i znacznik- polipropylen (PP) |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/cylinder-miarowy-0025ml-klasa-b-stopa-pp-chemland.html |  |  |  |  |
| 24. | cylinder miarowy 250ml klasa B stopa PP | 10 | Szklany cylinder miarowy klasy "B", wykonany zgodnie z normą DIN/ISO 4788, z wysokiej jakości szkła Boro 3.3, POJEMNOŚĆ: 250 ml PODZIAŁKA: 2,0 ml TOLERANCJA: 2,0 ml MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3.3 ZGODNE Z NORMAMI: DIN/ISO 4788 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/cylinder-miarowy-chemland-new-line-0250ml-klasa-b-stopa-pp.html |  |  |  |  |
| 25. | cylinder miarowy 500ml klasa B stopa PP | 10 | Szklany cylinder miarowy klasy "B", wykonany zgodnie z normą DIN/ISO 4788, z wysokiej jakości szkła Boro 3.3, POJEMNOŚĆ: 500 ml PODZIAŁKA: 5,0 ml TOLERANCJA: 5,0 ml MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3.3 ZGODNE Z NORMAMI: DIN/ISO 4788 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/cylinder-miarowy-chemland-new-line-0500ml-klasa-b-stopa-pp.html |  |  |  |  |
| 26. | kolba okrągłodenna w/sz 250ml | 15 | Kolba szklana, okrągłodenna z wąską szyją, bez szlifu, to podstawowe narzędzie w laboratoriach chemicznych. POJEMNOŚĆ: 250 ml WYSOKOŚĆ: 140 mm ŚREDNICA KOLBY: 85 mm ŚREDNICA SZYJI: 34 mm MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3.3 ZGODNE Z NORMĄ: ISO 1773 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/cylinder-miarowy-chemland-new-line-0250ml-klasa-b-stopa-pp.html |  |  |  |  |
| 27. | bagietka - pręciki szklane fi 4-5 x 300 długość | 20 | Bagietka to cienki pręcik szklany wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 300 mm ŚREDNICA: 4- 5 mm MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3.3 |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/bagietka-preciki-szklane-fi-4-5-x-300-dlugosc.html |  |  |  |  |
| 28. | rozdzielacz gruszkowy z korkiem PP szlif 19/26 kran PTFE0250m | 10 | TYP: Rozdzielacz gruszkowy z korkiem PP MATERIAŁ: Szkło borokrzemowe BORO 3.3 SZLIF: 19/ 26 KRAN: PTFE POJEMNOŚĆ: 250 ml |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/rozdzielacz-gruszkowy-z-korkiem-pp-kran-ptfe0250ml.html |  |  |  |  |
| 29. | probówka okrągłodenna bakteriologiczna 15*150 | 500 | Probówka okrągłodenna bakteriologiczna to specjalistyczne narzędzie laboratoryjne, wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego Boro 3.3. Charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną - Skład chemiczny: Zawiera około 80% dwutlenku krzemu (SiO₂) i 13% trójtlenku boru (B₂O₃). - Właściwości: Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością chemiczną i termiczną. Ma niski współczynnik rozszerzalności cieplnej (3.3 x 10⁻⁶ K⁻¹), co zapewnia wysoką odporność na szoki termiczne. #### PARAMETRY: POJEMNOŚĆ: 17 ml WYSOKOŚĆ: 150 mm ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 15 mm MATERIAŁ: szkło borokrzemowe BORO 3. |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/probowka-okraglodenna-bakteriologiczna-15-150.html |  |  |  |  |
| 30. | korek-niebieski kapsel z wentylacją do probówek 15 op=10szt | 50 | Korek wentylowany w kolorze niebieskim, wykonany z wytrzymałego polipropylenu (PP), przeznaczony do probówek, probówek hodowlanych oraz kolb Erlenmeyera z prostą szyjką o zewnętrznej średnicy 15 mm. Dzięki swojej budowie z polipropylenu, kapsel jest odporny na działanie wysokiej temperatury, co pozwala na jego autoklawowanie i wielokrotne użytkowanie w warunkach laboratoryjnych. Wentylacja w kapslu zapewnia odpowiednią wymianę gazów, co jest szczególnie istotne w przypadku przechowywania hodowli mikroorganizmów. Autoklawowalny ROZMIAR: 15 mm ILOŚĆ: 10 sztuk MATERIAŁ: polietylen (PE) |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/korek-niebieski-kapsel-z-wentylacja-do-probowek-15-op-10szt.html |  |  |  |  |
| 31. | aparat do destylacji - PROFESJONALNY z wyposażeniem | 1 | ZESTAW ZAWIERA: - Kolba płaskodenna 1000 ml, 29/32 - Kolba płaskodenna 500 ml, 29/32 - Korkowa podstawa do kolb o poj. 500 ml - Chłodnica spawana - Liebiega ze szlifem 2 x 29/32, dł. 400 mm - Termometr bagietkowy płyn 00+360°C, 2/1 L-300 - Osłona termometru - Nasadka, zgięta z tubusem próżniowym PP, 1 x 29/32 + 1 x 29/32 - Nasadka prosta, trójramienna, kąt 75°, 29/32 + 29/32 + 14/23 - Klamra do szlifów z POM #29 (4 szt.) - Palnik spirytusowy, stal nierdzewna 18-8 - Trójnóg okrągły z z zeliwa, h-150 mm, fi 75/110 mm - Siatka z krążkiem ceramicznym 120 x 120 mm - Podstawa statywu, wzór angielski, 200 x 125 mm, pręt 10 x 600 mm - Łapa 3 palce, uniwersalna z mimosrodem i łącznikiem, 0-70 mm |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/aparat-do-destylacji-prozniowej-profesjonalny-z-wyposazeniem.html |  |  |  |  |
| 32. | aparat do ekstrakcji Soxhleta 250ml z wyposażeniem | 4 | Aparat do ekstrakcji Soxhleta 250ml z płaszczem grzewczym to kompletny zestaw laboratoryjny, który umożliwia efektywną ekstrakcję substancji chemicznych. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy, aby przeprowadzić proces ekstrakcji zgodnie z najlepszymi standardami. SPECYFIKACJA: - Aparat Soxhleta: - Długość efektywna ekstraktora: 140 mm - Długość całkowita: 280 mm - Szlify: 24/29 + 40/38 - Chłodnica: - Długość efektywna: 185 mm - Długość całkowita: 320 mm - Szlif: 40/38 - Kolba płaskodenna: - Pojemność: 250 ml - Szlif: 24/29 - Płaszcz grzewczy SXKW: - Z regulatorem mocy - Podstawa statywu: - Wzór angielski, 250 x 160 mm - Pręt: 10 x 800 mm - Łapa 3 palce chromowana: - Rozchył: 100 mm - Łapa uniwersalna półokrągła: - Do przedmiotów o średnicy 6-9 cm - Długość: 16 cm - 2 x Łącznik elementów statywu: - Rozchył: 4-20 mm - Wąż PVC przezroczysty 5m: - Fi wewnętrzne: 8 mm - Fi zewnętrzne: 11 mm - Ścianka: 1,5 mm - Odporny na grzanie do 60°C |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/aparat-do-ekstrakcji-soxhleta-250ml-z-wyposazeniem.html |  |  |  |  |
| 33. | Kosze laboratoryjne ze stali nierdzewnej – prostokątne | 3 | Kosze laboratoryjne ze stali nierdzewnej. Autoklawowalne. 180 mm x 180 mm x 180 mm |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://www.bionovo.pl/p/kosze-laboratoryjne-ze-stali-nierdzewnej-prostokatne/ |  |  |  |  |
| 34. | Statyw na probówki z PP 20 miejsc o śr. 20 mm | 10 | Statyw na probówki z PP 20 miejsc o śr. 20 mm Statyw z PP trzypółkowy rozkładany na 20 probówek o śr. 20 mm, autoklawowalny, dł. 225 mm, szer. 47 mm, gł. 115 mm |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/statyw-na-probowki-z-pp-20-miejsc-o-sr-20-mm.html |  |  |  |  |
| 35. | statyw laboratoryjny z wyposażeniem 250 x 160 mm - wersja Uniwersalny | 5 | ### CECHY PRODUKTU: - WYMIARY STATYWU: 250 X 160 MM: Solidna konstrukcja zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy. - 11 CZĘŚCI W ZESTAWIE: Zawiera łapy, uchwyty do statywu, podstawę do statywu - WSZECHSTRONNOŚĆ MONTAŻU I ŁATWOŚĆ KONFIGURACJI: Zestaw umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie do różnych potrzeb laboratoryjnych. - PROFESJONALIZM: Idealny dla profesjonalistów, którzy cenią sobie dokładność i niezawodność. - EKONOMICZNOŚĆ: Kompletny zestaw w atrakcyjnej cenie, zapewniający wszystkie niezbędne narzędzia w jednym pakiecie. ### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: - Podstawa statywu wzór angielski, 250 x 160 mm pręt - 1 szt. - Pierścień otwarty chromowany wraz z łącznikiem fi 050 - 1 szt. - Pierścień otwarty chromowany wraz z łącznikiem fi 080 - 1 szt. - Pierścień otwarty chromowany wraz z łącznikiem fi 100 - 1 szt. - Łapa uniwersalna półokrągła 0-8 cm - 1 szt. - Łapa uniwersalna półokrągła 20-40 mm - 1 szt. - Łapa 3 palce chromowana rozchyl 30 - 1 szt. - Łącznik elementów statywu chromowany 4-16 mm - 3 szt. - Łapa żeliwna trójpalczasta z łącznikiem - 1 szt. - Łapa do biuret typ C podwójna - typ FISHERA - 1 szt. - Łapa do lejków podwójna zamknięta z PP - 1 szt. |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/statyw-laboratoryjny-z-wyposazeniem-250-x-160-mm-wersja-uniwersalny.html |  |  |  |  |
| 36. | Plastikowy kanister na odpady chemiczne 5 litrów | 20 | Plastikowy kanister na niebezpieczne ciecze 5 l kanistry są atestowane, co umożliwia użycie ich do składowania i transportu niebezpiecznych cieczy wytwarzane są z polietylenu, odporne na promienie UV kanistry nadają się w pełni do recyklingu konstrukcja kanistrów umożliwia łatwą manipulację i ustawianie warstwowe |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://www.reoamos.pl/plastikowy-kanister-na-niebezpieczne-ciecze-5-l?gad_source=1&gad_campaignid=17556456138&gbraid=0AAAAADDbBi9UIRNsdzBJAAVzRz87oZzff&gclid=CjwKCAjwjtTNBhB0EiwAuswYhpxdZXAutbsiuZ3rG6SXgb-2eukKvC5J5-pg4J8AI84ezZCkIhGpexoCJK0QAvD_BwE |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa odczynnika/sprzętu | L. szt. | Charakterystyka, wymagania minimalne | Parametr oferowany |
| ZESTAW II WYCIĄG LABORATORYJNY z zapasowym filtrem (Poz.1) |  |  |  |  |
| 1. | Wyciąg laboratoryjny zestawie z Filtrem węglowym | 1 | - Konstrukcja komory wykonana ze stali, elektro-galwanizowanej, pomalowanej epoksydowo z pokryciem proszkowym hamującym wzrost bakterii dla zapewnienia wysokiego poziomu higieny. - Wbudowany deflektor zapewniający jednorodność kierunku strumienia powietrza przepływającego przez komorę główną. - Przepływ powietrza – przynajmniej 230m3/h - dotyczy wbudowanego wentylatora który wymusza obieg powietrza zasysanego przez okno frontowe, filtrowanego przez wbudowany w wyciąg filtr i wydmuchiwanego w sufitowej części urządzenia z powrotem do pomieszczenia w którym umieszczone jest dygestorium. - Dygestorium przetestowane na zgodność z regulacjami prawnymi ASHRAE 110-1995 - Filtr na bazie węgla aktywnego neutralizującym chemiczne opary wraz z wbudowanym filtrem wstępnym – przeciw kurzowym. - Wysoce wydajny wentylator zapewniający niski poziom szumów i lepsza jednorodność przepływu powietrza. - Pochylone o 13 - 16° okno frontowe w celu zwiększenia komfortu pracy. - Okno frontowe, ściany boczne wykonane z akrylu o grubości 6 – 10 mm - Dzielona pokrywa frontowa, odchylana na zawiasach, pracująca w 3 trybach: 1 – zamknięta z dwoma otworami na ręce, 2 - uchylona na wysokość robocza gwarantująca ochronę operatora podczas pracy wentylatora, 3 - w pełni otwarta dla rutynowych celów konserwacyjnych. - Mikroprocesorowe sterowanie z alarmami dźwiękowymi i wizualnymi nieprawidłowości pracy. - Panel sterowania z wyświetlaczem LCD umieszczony na płycie czołowej miejscu nad oknem frontowym. - Wziernik na płycie czołowej umożliwiający określenie typu założonego filtra oraz daty jego montażu. - Sterowanie mikroprocesorowe z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem parametrów pracy: - prędkości przepływu powietrza odczytywanej przez wbudowany termoanemometr. - poziomu szyby frontowej, - temperatury, - łącznego czasu pracy filtrów, - zegara 24-godzinnego, - timera doświadczenia, - funkcja oczyszczania wyciągu przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. - Na panelu sterowanie indywidualne włączniki poszczególnych funkcji takich jak: - wentylator - oświetlenie - Standardowo wbudowane oświetlenie powierzchni roboczej min. 340 lux. - Możliwość zastosowania opcjonalnego kołnierza umożliwiającego podłączenie do instalacji wentylacyjnej dla zwiększenia bezpieczeństwa operatora. - Niski poziom szumów (<58 dBA). - Wymiary komory (bez szafki – statywu) – szer. x gł. x wys. 820 – 850 x 690 – 700 x 1100 – 1150mm - Zapasowy filtr na bazie węgla aktywnego neutralizującym chemiczne opary wraz z wbudowanym filtrem wstępnym – przeciwkurzowym |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://www.exapro.pl/esco-ascent-opti-spd-3a1-p260219019/ |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa odczynnika/sprzętu | L. szt. | Charakterystyka, wymagania minimalne | Parametr oferowany |
| ZESTAW III SPRZĘT LABORATORYJNY (Poz.1-7) |  |  |  |  |
| 1. | Łaźnia wodna z zestawem: Pokrywa z fajerkami oraz Pokrywa wypukła do łaźni WTB15 oraz WTB24 | 1 | - Zakres regulacji temperatury od +100C do +1000C. - Roboczy zakres temperatury od+50C od temperatury otoczenia do +1000C. - Dokładność odczytu temperatury 0,10C - Wahania temperatury komory roboczej maks.+/-0,250C - Pojemność komory roboczej minimum 17 l. - Operacyjny zakres poziomu cieczy: od 20-114mm. - Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż dł/szer. wys 480/270/150 - Wymiary zewnętrzne nie większe niż dł/szer. wys 750/350/380 (z pokrywą) - Wymagane wyposażenie: - Płyta posiadają ca 6 otworów „fajerkowych” o średnicy 107m m - Pokrywa wypukła. - Sterownie mikroprocesorowe z systemem kontroli PID i autodiagnostyki. - Graficzny wyświetlacz temperatury LCD o przekątnej nie mniejszej niż 3,5” z panelem dotykowym. - Sterownik zapewniający cyfrowy odczyt temperatury zadanej, aktualnej oraz w trybie pracy czasowej wskazanie pozostałego czasu pracy urządzenia. - Programowalny minutnik czasu pracy nastawny w zakresie od 1 min. do 99h. 59min. - Funkcja kalibracji sensora temperatury. - Dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem: - termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem - ciśnieniowy czujnik poziomu wody - Całość wykonana ze stali nierdzewnej, wnętrze jak i obudowa zewnętrzna. - Wnętrze bez narożników i krawędzi. - Elementy grzewcze równomiernie rozłożone na całym obwodzie komory łaźni. - Posiada możliwość zamontowania wytrząsarki lub statywy na probówki. - Zawór spustowy. - Moc maksymalna grzania min. 1400W. - Gwarancja minimum 24 miesiące - Dostawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z towarem |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://labid.com.pl/ogrzewanie-i-suszenie/laznie-wodne/laznia-wodna-memmert-wtb-15 |  |  |  |  |
| 2. | mieszadło magnetyczne MS-PB bez grzania, manualna regulacja | 4 | LICZBA STANOWISK: 1 ZAKRES PRĘDKOŚCI MIESZANIA: 0–1500 obr./min WYŚWIETLACZ PRĘDKOŚCI: skala analogowa MAKS. ILOŚĆ MIESZANEGO MEDIUM (H₂O): 3 L TYP SILNIKA: bezszczotkowy silnik prądu stałego (DC) MATERIAŁ PŁYTY: nylon + włókno szklane (GF) ŚREDNICA PŁYTY: Ø135 mm (5 cali) MAKS. DŁUGOŚĆ MIESZADEŁKA: 50 mm MOC SILNIKA: 3 W MOC CAŁKOWITA: 10 W ZASILANIE: 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz STOPIEŃ OCHRONY: IP42 WYMIARY URZĄDZENIA (SZER. × GŁ. × WYS.): 150 × 260 × 80 mm WAGA: 1,8 kg DOPUSZCZALNA TEMP. OTOCZENIA: 5–40°C DOPUSZCZALNA WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA: do 80% RH |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep-chemland.pl/pl/mieszadlo-magnetyczne-ms-pb-bez-grzania-manualna-regulacja.html |  |  |  |  |
| 3. | Czasza grzejna, do kolb okrągłych 250 ml, z regulatorem, 0-450 °C, 150 W | 4 | Moc: 150 W Temperatura robocza 0... 450 °C Krótki czas nagrzewania, Do kolby okrągłodennej o pojemności 250 ml z przełącznikiem obrotowym Z wbudowanym kontrolerem Pojemność kolby okrągłej: 250 ml Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalna temperatura robocza 0 °C do +450 °C Moc: 150 W Czas pracy w sposób ciągły Wymiary wewnętrzne Ø 200 mm x 160 mm Wymiary zewnętrzne Ø 230 mm x230 mm x170 mm Waga ok. 2,5 kg |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://www.conrad.pl/pl/p/pokrywa-grzewcza-pce-hm-250-2813603.html?experience=b2c&gclsrc=aw.ds&&qwer=CjwKCAjwjtTNBhB0EiwAuswYholSG21QNGa_C6piRhN3tHoUf0nt3w5Q8srwX0BZfBxYV_b80rf5oBoCyBkQAvD_BwE&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PL+-+PMAX+-+NonBrand+-+Invisibles+3_&utm_id=22782742558&gad_source=1&gad_campaignid=22773101922&gbraid=0AAAAADj8Oy6sAxxUIbjLuISvmQI6YsvK5&gclid=CjwKCAjwjtTNBhB0EiwAuswYholSG21QNGa_C6piRhN3tHoUf0nt3w5Q8srwX0BZfBxYV_b80rf5oBoCyBkQAvD_BwE |  |  |  |  |
| 4. | PH-METR terenowy ZESTAW | 2 | W skład zestawu wchodzi: - pH-metr - wybrana elektroda pH - czujnik temperatury CT2B-121 - Bateria 9V* - Pojemnik plastykowy - Pendrive z instrukcją i filmem obsługi przyrządu - Duży, czytelny wyświetlacz umożliwia jednoczesny odczyt mierzonej funkcji i temperatury. - Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach. - Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie. - Możliwa długotrwała praca w laboratorium z wykorzystaniem zasilacza (w opcji). - Kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów (pH: 4,00, 7,00, 9,00). - Automatyczne wykrywanie wartości pH buforu. - Automatyczna kompensacja temperatury. - W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp. - Możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera. - Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru potencjału redox elektrodą chlorosrebrową na elektrodę wodorową. - Szeroki zakres pomiaru temperatury. - Pamięć wewnętrzna do 50 wyników. - Wyjątkowo prosta obsługa. - Współpracuje z czujnikiem temperatury z rezystorem Pt-1000B. - Zasilanie bateryjne (9 V) lub przez zasilacz 12 V. - Automatyczne wyłączanie zabezpiecza przed rozładowaniem baterii. - Gwarancja na przyrząd 24 miesiące. - Do przyrządu dołączany pendrive z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi. |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://sklep.elmetron.com.pl/strona-glowna/21-294-ph-metr-cp-411-zestaw.html#/1-wybierz_elektrode_ph-eps_1_do_wod_czystych_w_obudowie_szklanej |  |  |  |  |
| 5. | Lodówka | 1 | - Wymiary (wys.x szer.x gł.): 185,3 x 59,5 x 65,8 cm - Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 230 l / 114 l - Roczne zużycie energii: 204 kWh = 210,12 zł rocznie - Poziom hałasu: 35 dB - Bezszronowa (No Frost): tak pełny No Frost - Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://www.euro.com.pl/lodowki/samsung-rb34c675ds9-pelny-no-frost-185-3cm-szuflada-z-kontrola-wilgotnosci.bhtml?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=agd_pla&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=23150468100&gbraid=0AAAAAD6k90GjaOQu1rzG-homXfR-r-jSb&gclid=CjwKCAjwjtTNBhB0EiwAuswYhnDgBaC6aMEvpVoz59uoLxVynH9UrB33a1aXFwIkVBiH8kNi0bVbaxoCRcsQAvD_BwE |  |  |  |  |
| 6. | Licznik kolonii | 1 | Urządzenie podświetla płytkę, zwiększając tym samym kontrast pomiędzy koloniami bakterii i podłożem. Wykorzystuje nowoczesny system oświetlenia Dark Field 2, oparty na lampach LED ustawionych wewnątrz urządzenia w taki sposób, by nie narażać oczu obserwatora na zbyt intensywne światło. Istnieje możliwość regulacji natężenia światła (5 poziomów). Licznik odnotowuje każdorazowe zaznaczenie markerem kolonii na płytce i wyświetla ich sumę, którą dodatkowo można skorygować ręcznie. Umożliwia zliczanie do 1999 kolonii. Odnotowanie zaznaczenia kolonii jest sygnalizowane poprzez sygnał świetlny lub dźwiękowy (9 wariantów, 5 poziomów głośności). Wyniki można zgrać poprzez port USB w formacie CSV lub jako plik tekstowy lub przesłać do systemu LIMS/SIL. Licznik jest kompatybilny z szalkami Petriego o średnicy od 55 do 90 mm, a także systemami PetrifilmTM, MC-media PadsTM, Compact DryTM, easyPlateTM oraz filtrami membranowymi (z odpowiednim adapterem). Wymiary urządzenia to 27,3 cm x 29,5 cm x 15,1 cm, waga wynosi 4,05 kg. W zakresie dostawy, oprócz licznika, leżą: przewód zasilający, kabel USB, czarny marker, instrukcja obsługi, nakładka biała ze wzorem dzielącym szalkę na segmenty – ułatwiająca liczenie. |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://www.bionovo.pl/p/licznik-kolonii-scan-50-interscience/ |  |  |  |  |
| 7. | Składany wózek transportowy 730 x 470 x 820 mm | 1 | Wózek ręczny wykonany z nierdzewnych materiałów gwarantuje długotrwałe użytkowanie nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Wózki ręczne są lekkie, a jednocześnie niezwykle proste w obsłudze. Łatwe manewrowanie Wózek wyposażony jest w dwa obrotowe koła z osłonką i hamulcem oraz dwa koła stałe. Bieżniki z kauczuku sprawiają, że wózek nie pozostawia śladów na podłożu. Dodatkowo, specjalny pałąk służy jako uchwyt do prowadzenia pojazdu oraz pełni rolę stelażu, który zabezpiecza produkty przed zsunięciem się z platformy. Wytrzymały: stalowy blat z powłoką antypoślizgową oraz gumowa krawędź ochronna. Oszczędność miejsca: składany pałąk ze stali umożliwia łatwe przechowywanie i transport. Łatwe manewrowanie: wyposażony w 2 stałe i 2 obrotowe kółka z hamulcami, Ø 10 cm, wykonane z poliuretanu. Udźwig: 150 kg. |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://www.rajapack.pl/wyposazenie-magazynu/wozki-magazynowe/wozek-stolowy-stalowy/ekonomiczny-skladany-wozek-transportowy/ekonomiczny-skladany-wozek-transportowy-730x470x820mm_skuECOSTO.html?&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5bPMax%5d_/_%5bGS%5d_/_Wyprzedaż&gad_source=1&gad_campaignid=19971358319&gbraid=0AAAAADqj41UhnDYf63GCM-86W72eNLwYA&gclid=CjwKCAiAqprNBhB6EiwAMe3yhoSuJFY3-l_P7SJT4iDd3zrsX4Jf-CKMvBCUGBRIMD12NGbYJTVDYBoCxfgQAvD_BwE |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa odczynnika/sprzętu | L. szt. | Charakterystyka, wymagania minimalne | Parametr oferowany |
| ZESTAW IV Inkubator laboratoryjny z naturalnym obiegiem powietrza 53 l (Poz.1) |  |  |  |  |
| 1. | Inkubator laboratoryjny z naturalnym obiegiem powietrza 53 l | 1 | - Inkubator z konwekcją naturalną. - Posiada funkcję wstępnego ogrzania świeżego powietrza do komory inkubacyjnej. - Obieg wstępnie ogrzewanego świeżego powietrza ma być ograniczany przez elektronicznie regulowaną klapkę wentylacyjną z krokiem nastawy nie większym niż 10% - Adaptacyjny, wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy typu PID z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości typu TFT oraz graficznym interfejsem z ikonami symbolizującymi możliwe do nastawienia funkcje urządzenia. - Funkcja samo-diagnostyki do oceny błędów - 1 sensor typu Pt100 wg. normy DIN klasy A w obwodzie czteroprzewodowym - Zegar cyfrowy nastawny w zakresie od 1 minuty do 99 dni. - Sterownik urządzenia z panelem dotykowym umożliwiający nastawę temperatury w stopniach Celsjusz lub Fahrenheit’a, pozycję klapy wentylacyjnej z jej graficznym przedstawieniem na wyświetlaczu urządzenia, programowanie czasu pracy, programowania strefy czasowej, wybór pomiędzy czasem letnim i zimowym. - Funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu dopóki dopóty temperatura w komorze nie osiągnie zadanej wartości. - Język obsługi sterownika – polski. - Interfejs sieciowy Ethernet z tyłu urządzenia do odczytywania dziennika protokołu. - Wewnętrzny rejestrator danych o pojemności co najmniej 10 lat. - Zakres temperatury roboczej od 5°C (lub mniej) powyżej temp. otoczenia do minimum +80°C - Jednorodność temperatury w komorze dla +37°C nie gorsza niż ±0,5°C - Odchylenie temperatury w czasie dla +37°C nie większe niż ±0,2°C - Rozdzielczość wyświetlacza dla nastawy temperatury nie większa niż 0,1°C w zakresie do +80,0°C oraz dla temp. aktualnej nie większa niż 0,1°C - Kalibracja urządzenia bezpośrednio w sterowniku dla dowolnie wybranych trzech punktach temperatury - Zapisywanie programu na wypadek zaniku napięcia - Certyfikat kalibracji dla +37°C - Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu podwójne: - Nastawny elektroniczny organicznik monitorujący dla dowolnie wybranej temperatury - Oraz mechaniczny organicznik klasy TB, ochrona klasy pierwszej wg. DIN 12 880, wyłącza grzałki po osiągnięciu temp. 20°C powyżej temp. nominalnej - Obudowa ze stali nierdzewnej teksturowanej - Tył ze stali ocynkowanej - Wymiary zewnętrzne maksymalne - szer. x wys. x gł.: 600 x 800 x 520 mm - W pełni izolowane drzwi zewnętrzne ze stali nierdzewnej z podwójnym zamknięciem (zamek kompresyjny) - Uchwyt do zamykania i otwierania drzwi zewnętrznych umożliwiający wykonanie tych czynności łokciem lub biodrem. - Wewnętrzne drzwi szklane - Wymiary wewnętrzne komory minimum szer. x wys. x gł.: 400 x 400 x 330 mm, pojemność robocza min. 53 L, - Łatwe do utrzymania w czystości wnętrze, wykonane ze stali nierdzewnej, tłoczone i wzmocnione prowadnice oraz miejsca na grzałki usytuowane z czterech stron (grzanie w ściankach boczne, górna i dolna) - Minimum 1 półka typu ruszt w dostawie. - Możliwość zainstalowania minimum 4 półek - Ładowność półek minimum 20 kg - Ładowność inkubatora minimum 80 kg - Zasilanie 230 V (± 10%), 50/60 Hz - Moc około 1000W (podczas ogrzewania) - Masa netto inkubatora nie większa niż 60 kg |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://labid.com.pl/ogrzewanie-i-suszenie/cieplarki-laboratoryjne/cieplarka-memmert-in55 |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa odczynnika/sprzętu | L. szt. | Charakterystyka, wymagania minimalne | Parametr oferowany |
| ZESTAW V Waga precyzyjna (Poz.1) |  |  |  |  |
| 1. | Waga precyzyjna | 4 | Obciążenie maksymalne [Max] - 3100g Dokładność odczytu [d] - 0,1g Zakres tary= -3100g Powtarzalność -0,1g Liniowość - ±0,3g Czas stabilizacji - 2s Adiustacja - zewnętrzna System poziomowania - manualny Wyświetlacz - 4,3” LCD (z podświetleniem) Stopień ochrony - IP 43 Interfejs - RS232, USB-A, USB-B Zasilanie - Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waga: 10 – 15VDC 0,6A max Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym - 15 godzin (średni czas) Temperatura pracy -+15 – +30°C Wilgotność względna powietrza - 10% – 85% RH bez kondensacji Wymiar szalki- 128×128mm Wymiary opakowania S x G x W - 330×230×140mm Masa netto - 1,65kg Masa brutto - 2kg |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji: https://wagiradwag.pl/p/waga-precyzyjna-wtc/802/DQV |  |  |  |  |