## Załącznik nr 3

## do zapytania ofertowego

## Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu w obiekcie CWBK (na istniejącej infrastrukturze drzwiowej)

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu kontroli dostępu (KD) w obiekcie CWBK, wykonywana na istniejących drzwiach oraz z wykorzystaniem wskazanej infrastruktury instalacyjnej w obiekcie.

Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie i wykonanie kompletnego, działającego systemu KD, gotowego do eksploatacji po odbiorze.

- Założenia realizacyjne

- Zamówienie realizowane jest w działającym obiekcie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych CWBK.

- Montaż urządzeń końcowych systemu KD należy wykonać na istniejących drzwiach w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (w ramach jednego piętra i jednego ciągu komunikacyjnego).

- Kontrolery KD (3 szt.) należy zamontować nad sufitem podwieszanym na ciągu komunikacyjnym.

- Połączenia instalacyjne (skrętki) należy wykonać/zakończyć z wykorzystaniem punktu dystrybucyjnego:

  - okablowanie prowadzone i zasilane PoE z PPD na piętrze (zgodnie z warunkami lokalnymi obiektu i wskazaniami Zamawiającego).

- Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszej wizji lokalnej / inwentaryzacji wykonawczej w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

- Zakres zamówienia

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących czynności:

  - Dostawa

Dostawa wszystkich elementów niezbędnych do wykonania i uruchomienia systemu KD, w tym w szczególności:

- sterownik sieciowy systemu kd — 1 szt.

- zasilacz do sterownika (montaż na szynie din) — 1 szt.

- akumulator — 1 szt.

- obudowa do sterownika/zasilania — 1 szt.

- bramka bezprzewodowa (gateway) — 3 szt.

- elektroniczny szyld/okucie drzwiowe online — 15 szt.

- cylinder jednostronny (pozycja opcjonalna) — 0 szt.

- klucz/narzędzie serwisowe do instalacji i wymiany baterii — 1 szt.

- licencje na czytniki/punkty kd online — 15 szt.

- uprawnienie/licencja dodatkowa systemowa — 1 szt.

- oprogramowanie konfiguracyjne — 1 szt.

- programator usb — 1 szt.

- usługa wdrożeniowa — 1 szt.

- elementów wykonawczych i pośredniczących (w zależności od potrzeb danego przejścia),

- okablowania, złącz, osprzętu montażowego i materiałów pomocniczych,

- elementów zasilania i zabezpieczeń wymaganych do poprawnej pracy systemu.

  - Montaż i instalacja

- montaż urządzeń KD na istniejących drzwiach

- montaż sterowników, zasilaczy, akumulatorów w pomieszczeniu technicznym,

- montaż 3 szt. bramek KD nad sufitem podwieszanym,

- prowadzenie i zakończenie okablowania (skrętka kat 6) od punktów dostępowych do kontrolerów / PPD na piętrze,

- wykonanie niezbędnych przepustów, mocowań i uporządkowanie tras kablowych,

- oznaczenie przewodów i urządzeń w zakresie niezbędnym do późniejszej eksploatacji i serwisu.

  - Uruchomienie i konfiguracja

- uruchomienie systemu KD,

- konfiguracja kontrolerów i punktów dostępowych,

- konfiguracja podstawowych uprawnień dostępu według wytycznych Zamawiającego,

- wykonanie prób działania i testów funkcjonalnych,

- usunięcie usterek i nieprawidłowości stwierdzonych podczas testów.

  - Przekazanie do użytkowania

- przekazanie podstawowej dokumentacji powykonawczej (co najmniej: zestawienie urządzeń, opis lokalizacji urządzeń, schemat połączeń wykonawczych / połączeń rzeczywistych, podstawowe ustawienia),

- przekazanie instrukcji obsługi i kart katalogowych zastosowanych urządzeń,

- przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu.

- Wymagania techniczne i funkcjonalne

- Wszystkie urządzenia muszą być:

  - fabrycznie nowe,

  - wolne od wad,

  - kompletne i gotowe do pracy po uruchomieniu.

- System KD musi stanowić spójną i kompatybilną całość, umożliwiającą prawidłową kontrolę dostępu dla przejść objętych zamówieniem.

- Rozwiązanie zastosowane na drzwiach istniejących musi być dobrane do warunków montażowych i eksploatacyjnych obiektu, z uwzględnieniem:

  - rodzaju i stanu istniejącej stolarki drzwiowej,

  - możliwości montażu osprzętu bez pogorszenia funkcjonalności drzwi,

  - bezpieczeństwa użytkowania oraz trwałości montażu.

- Jeżeli w ramach realizacji zastosowane zostaną elektroniczne klamki/szyldy online, urządzenia powinny spełniać wymagania funkcjonalne i eksploatacyjne nie gorsze niż rozwiązanie referencyjne wskazane w dokumentacji (obsługa RFID/NFC, praca online, parametry użytkowe i środowiskowe).

- Wymagania wykonawcze i organizacyjne

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór sposobu montażu do warunków istniejących w obiekcie (brak projektu).

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do:

  - dokonania oględzin miejsc montażu,

  - potwierdzenia tras prowadzenia przewodów i sposobu zasilania z PPD na piętrze,

  - uzgodnienia z Zamawiającym lokalizacji urządzeń i kolejności prac.

- Prace należy prowadzić w sposób ograniczający zakłócenia w funkcjonowaniu obiektu.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca montażu i usunięcia odpadów.

- Odbiór

Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie łączne spełnienie poniższych warunków:

- wykonanie dostawy i montażu wszystkich elementów objętych zamówieniem,

- montaż 3 bramek nad sufitem podwieszanym zgodnie z ustaleniami,

- uruchomienie i prawidłowe działanie systemu KD,

- pozytywny wynik prób i testów funkcjonalnych,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej,

- przeszkolenie użytkownika,

- podpisanie protokołu odbioru.

- Gwarancja i serwis

- Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane prace montażowe na okres określony w ofercie.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatnie usuwanie wad i usterek systemu.

- Szczegółowe warunki zgłaszania awarii i czas reakcji został określony w pkt. 11.

- Rozwiązania równoważne

Przedmiot zamówienia stanowi rozszerzenie istniejącego systemu kontroli dostępu (KD) eksploatowanego przez Zamawiającego w innych obiektach, realizowanego w środowisku funkcjonującym na istniejących bazach danych użytkowników, uprawnień i konfiguracji. Zamawiający posiada wdrożone rozwiązania systemowe dostarczane i utrzymywane w dotychczasowym standardzie eksploatacyjnym, dlatego wymagane jest zachowanie pełnej spójności technicznej, funkcjonalnej i organizacyjnej z już użytkowanymi obiektami i rozwiązaniami. Oznacza to w szczególności, że dostarczane urządzenia, licencje i oprogramowanie muszą być przeznaczone do pracy jako element rozwijanego (istniejącego) systemu, umożliwiać włączenie do aktualnie eksploatowanego środowiska KD oraz współpracować z istniejącą strukturą baz danych i zasadami zarządzania dostępem, bez tworzenia odrębnego, niezależnego systemu. Zamawiający przyjął kalkulację i zakres rzeczowy jako rozwiązanie kompatybilne z istniejącym środowiskiem, w tym z rozwiązaniami zastosowanymi dotychczas w obiektach Zamawiającego.

W przypadku wskazania w dokumentacji zamówienia nazw własnych, symboli, producentów, typów urządzeń, licencji lub oprogramowania, należy je traktować jako wzorzec funkcjonalno-techniczny i kompatybilnościowy, służący określeniu minimalnych wymagań Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem że Wykonawca wykaże, iż oferowane rozwiązanie zapewnia parametry techniczne, funkcjonalne i eksploatacyjne nie gorsze od wskazanych oraz gwarantuje pełną kompatybilność z istniejącym systemem KD Zamawiającego, w szczególności w zakresie integracji z aktualnie użytkowaną platformą, pracy na istniejących bazach danych, obsługi w dotychczasowym środowisku administracyjnym oraz gotowości do uruchomienia i eksploatacji w istniejącej infrastrukturze. Ciężar wykazania równoważności i kompatybilności spoczywa na Wykonawcy.

- Zestawienie sprzętu i oprogramowania, na którym Zamawiający opracował koncepcję rozwiązania

Zamawiający informuje, że koncepcja rozbudowy systemu kontroli dostępu, stanowiąca podstawę opisu przedmiotu zamówienia, została opracowana w oparciu o rozwiązanie funkcjonujące w istniejącym środowisku systemowym Zamawiającego oraz z uwzględnieniem kompatybilnych elementów sprzętowych, licencyjnych i programowych, odpowiadających standardowi eksploatowanemu w innych obiektach Zamawiającego.

W ramach przyjętej koncepcji Zamawiający posługiwał się następującym zestawieniem referencyjnym (sprzęt / licencje / oprogramowanie / usługi), wynikającym z analizowanego rozwiązania kompatybilnego:

1. Urządzenia i osprzęt

– sterownik sieciowy PLUTO (kontroler systemu KD) – 1 szt.

– zasilacz Pluto/Orion (1-2) DIN 12V – 1 szt.

– akumulator 7Ah – 1 szt.

– obudowa XL do Pluto/Orion/Solar – 1 szt.

– bramka bezprzewodowa GatewayNode – 3 szt.

– szyld AX, profil A0, rozmiar S, WO Online – 15 szt.

– cylindry jednostronne – 0 szt. (pozycja opcjonalna / nieuwzględniona ilościowo w zakresie podstawowym)

– klucz/narzędzie instalacyjne i serwisowe – 1 szt.

2. Licencje i oprogramowanie

Licencja IPROTECT: 1x czytnik KD ONLINE – 15 szt.

UPRAWNIENIA_SMS – 1 szt.

– oprogramowanie konfiguracyjne SV – 1 szt.

– programator USB – 1 szt.

3. Usługi wdrożeniowe

WDROZENIE_SMS – 1 szt.

Zamawiający wskazuje, że powyższe zestawienie ma charakter referencyjny i służy opisaniu standardu rozwiązania, na podstawie którego opracowano koncepcję rozbudowy systemu. Wskazanie konkretnych nazw handlowych, symboli lub oznaczeń nie oznacza obowiązku zaoferowania rozwiązań tożsamych, z zastrzeżeniem wymogu zachowania pełnej kompatybilności z istniejącym systemem KD Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi równoważności.

- Sposób prowadzenia prac w czynnym obiekcie

Prace objęte zamówieniem będą prowadzone w czynnym obiekcie CWBK PUM, tj. w jednostce prowadzącej działalność związaną z organizacją i koordynacją badań klinicznych, funkcjonującej w strukturze Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz współpracującej z podmiotami szpitalnymi (konsorcjum PUM/USK). Biuro CWBK PUM mieści się w kompleksie szpitalnym USK nr 1 PUM w Szczecinie (Budynek A, 4 piętro), w określonych godzinach pracy.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób niepowodujący zakłóceń w bieżącym funkcjonowaniu obiektu, w szczególności pracy personelu, obsługi dokumentacji oraz realizowanych procesów organizacyjnych związanych z działalnością CWBK. Terminy, zakres i kolejność prac w poszczególnych pomieszczeniach/strefach, a także każdorazowe wejścia do pomieszczeń objętych pracami, muszą być uprzednio uzgadniane z użytkownikiem obiektu (CWBK / przedstawicielem Zamawiającego).

Wykonawca jest zobowiązany do:

uzgadniania harmonogramu wejść i prac z odpowiednim wyprzedzeniem,

dostosowania organizacji robót do godzin i warunków pracy użytkownika,

prowadzenia prac etapowo, w sposób ograniczający wyłączenia pomieszczeń do niezbędnego minimum,

zachowania porządku, zabezpieczenia miejsca prac i niezwłocznego przywracania pomieszczeń do stanu umożliwiającego normalne użytkowanie po zakończeniu danego etapu.

Wszelkie prace powodujące zwiększony hałas, zapylenie, czasowe ograniczenia dostępu lub przerwy w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej wymagają odrębnego, wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu.

Zasady dostępu do pomieszczeń i prowadzenia prac w czynnym obiekcie

Z uwagi na prowadzenie prac w czynnym obiekcie, użytkownik obiektu (CWBK / przedstawiciel Zamawiającego) zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia pomieszczenia / strefy do prac, bez podawania przyczyny.

Odmowa wejścia może dotyczyć łącznie maksymalnie:

do 10 dni w całym okresie realizacji zamówienia,

przy czym przyjmuje się limit do 8 godzin dziennie.

Czas odmowy dostępu będzie rozliczany godzinowo, tj. do wskazanego limitu wlicza się rzeczywistą liczbę godzin, w których Wykonawca nie mógł prowadzić prac z powodu braku zgody na wejście do pomieszczeń/stref objętych realizacją.

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania wejść z użytkownikiem obiektu, a w przypadku odmowy — do niezwłocznego dostosowania organizacji robót i kontynuowania prac w innych dostępnych lokalizacjach lub zakresach, o ile jest to możliwe. Odmowa wejścia w granicach wskazanych powyżej nie stanowi nienależytego współdziałania Zamawiającego i nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy, z zastrzeżeniem skutków przewidzianych w umowie dla rozliczenia terminu realizacji, jeżeli takie postanowienia zostaną w niej przewidziane.

- Serwis w okresie gwarancji

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego dla przedmiotu zamówienia w trybie 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu (24/7).

Czas reakcji serwisu (czas przyjazdu na miejsce i faktycznego rozpoczęcia usuwania awarii) wynosi:

do 1 godziny od zgłoszenia – w przypadku, gdy użytkownik obiektu / Zamawiający zakwalifikuje awarię jako zagrożenie dla procesu / ciągłości działania,

do 2 godzin od zgłoszenia – w przypadku zwykłej awarii.

Przez czas reakcji serwisu rozumie się czas liczony od chwili skutecznego zgłoszenia awarii telefonicznie lub e-mailowo do chwili:

przyjazdu serwisu na miejsce realizacji zamówienia, oraz rzeczywistego rozpoczęcia czynności usuwania awarii.

W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego urządzenia/elementu systemu, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wymiany w terminie:

do 24 godzin od zgłoszenia awarii,

a w przypadku braku możliwości dostarczenia urządzenia przez producenta/dostawcę – do 72 godzin, pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu potwierdzenia od dostawcy/producenta o braku możliwości wcześniejszej dostawy.

Zgłoszenia awarii mogą być dokonywane przez Zamawiającego / użytkownika obiektu telefonicznie oraz pocztą elektroniczną, na dane kontaktowe serwisu wskazane przez Wykonawcę.

W przypadku niedotrzymania czasu reakcji serwisu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości:

500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, przy czym kara ta naliczana jest maksymalnie za pierwsze 2 godziny opóźnienia, oraz dodatkowo 2 000,00 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia – w przypadku dalszego braku przyjazdu serwisu / nierozpoczęcia usuwania awarii.

Kary umowne, o których mowa powyżej, nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższa wartość naliczonych kar (jeżeli Zamawiający przewidzi taki zapis w umowie).

Adresy mailowe i numery telefonów do zgłaszania awarii Wykonawca przekaże za pismem podczas czynności odbiorowych.

- Odbiór przedmiotu zamówienia

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu dostawy i montażu wszystkich elementów objętych zamówieniem, uruchomieniu i konfiguracji systemu, przeprowadzeniu prób i testów funkcjonalnych z wynikiem pozytywnym oraz przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania. Warunkiem odbioru jest także przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego oraz potwierdzenie, że system działa prawidłowo w istniejącym środowisku systemu KD Zamawiającego. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Strony.