Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa projektu: Klejnoty Przyszłości - młodzi projektanci dla branży fashion.

Numer projektu: FELD.09.02-IZ.00-0026/25

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy zadania nr 1 Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej specjalizacji ZŁOTNICTWO w specjalności PROJEKTOWANIE UŻYTKOWE.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis/Parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala warsztatowa C o pow. 49,27 m2 |  |  |  |
| 1. | Wykonanie sufitu podwieszanego g-k | 49,27 m2 | Podwójna płyta g-k ognioodporna na ruszcie krzyżowym z siatkowaniem, gładzeniem, wełna mineralna nad sufitem grubości min. 5cm – materiały i robocizna - na gotowo do malowania. |
| 2. | Wykonanie przedścianek g-k | 100 m2 | Płyta g-k na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych CW 50, siatkowanie, gładzenie – materiały i robocizna - na gotowo do malowania. |
| 3. | Instalacje internetowe | 1 kpl. | Dostawa i montaż kompletnej instalacji sieci (LAN/WLAN) – 1 router, 2 gniazda, (doprowadzenie/rozprowadzenie/zamaskowanie kabli) wraz z materiałami. |
| 4. | Wykonanie oraz modernizacja instalacji elektrycznej | 1 kpl. | Wykonanie/modernizacja wraz z materiałami instalacji elektrycznej obejmująca także modernizację tablicy rozdzielczej - wg zasad sztuki bud. gniazda 10 podwójnych, 1 szt. wymiana włącznika, odpowiednie zabezpieczenia, zasilanie 8 lamp led |
| 5. | Montaż klimatyzacji | 1 kpl. | Zakup i montaż 1 kpl. klimatyzacji 7kW (jednostka zewnętrzna, wewnętrzna, sterowanie pilotem, przewody, rurki, przyłącza) – chłodzenie/grzanie, silnik inverterowy, klasa energetyczna chłodzenia od A++, grzania od A+, filtr katalityczny oraz HD. Ponadstandardowy montaż jednostki zewnętrznej (konieczność wykonania przekłuć/przewiertów wraz z zamaskowaniem przewodów i otworów, płyta g-k/maskownice/piana spec., gwarancja 24 mies. |
| 6. | Wymiana lamp na ledowe | 8 szt. | Zakup, demontaż i montaż nowych lamp, 8 szt. paneli led 60x60 cm, min. 5200 lm, barwa światła 4000K, max 40W, natynkowa obudowa i stelaż do montażu na powierzchni sufitu. |
| 7. | Wykonanie wentylacji | 1 kpl. | Wykonanie wentylacji, przekłucie/przewiert, przewody PCV, kratka went. Obróbka na gotowo wewnątrz i na zewnątrz kamienicy, |
| 8. | Malowanie z gruntowaniem | 149,27 m2 | Malowanie na gotowo (po uprzednim gruntowaniu) farbą atestowaną, lateksową wraz z materiałami i sprzątaniem. Kolor jasny do ustalenia z Zamawiającym. |
| 9. | Montaż 2 parapetów | 2 szt. | Zakup i Montaż wraz z materiałami 2 szt. parapetów plastikowych 140x60-65cm z wytrzymałego i estetycznego mat, kolor jasny/wzór do uzgodnienia z zamawiającym |
| 10. | Osłony grzejników | 2 szt. | Dostawa i montaż osłon grzejnikowych o wymiarach 140cm x 60cm. Konstrukcja o zaokrąglonych narożnikach, zapewniająca swobodną cyrkulację powietrza oraz dostęp do głowic termostatycznych. Materiał: płyta MDF lub płyta meblowa o grubości min. 12-18 mm. Montaż trwały do grzejnika/ściany, uniemożliwiający przypadkowe przesunięcie. Wzór i kolorystyka (jasna) do uzgodnienia z Zamawiającym. |
| 11. | Likwidacja progu |  | Usunięcie/demontaż metalowych progu oraz wyrównanie uzupełnienie podłogi i montaż listew aluminiowych w miejscach progów. Materiał i robocizna |
| 12. | Malowanie kontrastowych pasów na ścianach przy podłodze | 27,32 m/b | Wykonanie pasów przy podłodze szer. 30 cm grafitową ceramiczną farbą atestowaną. Materiał i robocizna. |
| Sala warsztatowa B o pow. 39,58 m2 |  |  |  |
| 1. | Wykonanie sufitu podwieszanego g-k w jednym pomieszczeniu | 17,69 m2 | Podwójna płyta g-k ognioodporna na ruszcie krzyżowym z siatkowaniem, gładzeniem, wełna mineralna nad sufitem grubości min. 5cm – materiały i robocizna - na gotowo do malowania. |
| 2. | Wykonanie przedścianek g-k | 55,8 m2 | Płyta g-k na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych CW 50, siatkowanie, gładzenie – materiały i robocizna - na gotowo do malowania. |
| 3. | Malowanie z gruntowaniem | 192,97 m2 | Malowanie na gotowo (po uprzednim gruntowaniu) farbą atestowaną, lateksową wraz z materiałami i sprzątaniem. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. |
| 4. | Wykonanie oraz modernizacja instalacji elektrycznej | 1 kpl. | Wykonanie/modernizacja wraz z materiałami instalacji elektrycznej wg zasad sztuki bud. gniazda 10 podwójnych, 2 szt. wymiana włącznika, odpowiednie zabezpieczenia, doprowadzenie obwodu siłowego 30m i instalacja trójfazowego punktu poboru w celu zasilenia specjalistycznych urządzeń jubilerskich. |
| 5. | Wykonanie wentylacji oraz montaż okapu-wyciągu | 1 szt. | Wykonanie wentylacji, przekłucie/przewiert, montaż i materiały. Okap z wentylatorem - z aluminium i stali, moc min 170W, przepływ powietrza min 270 m3/h, ciśnienie powietrza min.130 Pa. Obróbka na gotowo wewnątrz i na zewnątrz kamienicy. |
| 6. | Wymiana lamp na ledowe | 8 szt. | Zakup, demontaż i montaż nowych lamp, 8 szt. paneli led 60x60 cm, min. 5200 lm, barwa światła 4000K, max 40W, natynkowa obudowa i stelaż do montażu na powierzchni sufitu. |
| 7. | Likwidacja progu | 1 szt. | Usunięcie/demontaż metalowych progu oraz wyrównanie uzupełnienie podłogi i montaż listew aluminiowych w miejscach progów. Materiał i robocizna |
| 8. | Malowanie kontrastowych pasów na ścianach przy podłodze | 20,75 m/b | Wykonanie pasów przy podłodze szer. 30 cm grafitową ceramiczną farbą atestowaną. Materiał i robocizna. |