Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa projektu: Klejnoty Przyszłości - młodzi projektanci dla branży fashion.

Numer projektu: FELD.09.02-IZ.00-0026/25

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy zadania nr 2 Zakupy wyposażenia na potrzeby utworzenia nowej specjalizacji ZŁOTNICTWO  w specjalności PROJEKTOWANIE UŻYTKOWE.

| Lp. |  | Nazwa | Ilość | Opis/Parametry techniczne |  |  |  | Cena jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT [%] | Wartość BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. |  |  |  | 5. | 6. | 7. |
| CZĘŚĆ I - PARK MASZYNOWEGY I URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Odlewarka indukcyjna z systemem próżniowo-ciśnieniowym wraz z zestawem akcesoriów eksploatacyjnych. | 1 szt. | - Rodz. pieca /moc pieca: Indukcyjny / 3,5 kW - Max. temp. Topienia: 2000°C - Objętość (18ct Au): 100 g (18ct. Au) - Rodzaj tygla, Ceramika/grafit - Maks. rozm. Kuwety: śr. 80 mm / h 80 mm - Zasilanie: 230 V - Urządzenie musi posiadać system chłodzenia cieczą (wymagane przyłącze do obiegu zewnętrznego lub zintegrowana chłodnica) - Wymagany zestaw akcesoriów (startowy): - Tygle grafitowe i ceramiczne: Zestaw co najmniej 3 sztuk dedykowanych do różnych typów metali. - Pierścienie redukcyjne do kuwet: Komplet umożliwiający stosowanie różnych średnic tulei odlewniczych. - Uszczelki wysokotemperaturowe: Zestaw uszczelek pod kuwety zapewniający szczelność układu próżniowego. - Szczypce do kuwet: Narzędzie do bezpiecznego przenoszenia gorących form. - Pompa próżniowa: O wydajności dostosowanej do kubatury komory urządzenia (jeśli nie jest wbudowana). - Olej do pompy próżniowej: Zapas na pierwsze napełnienie i wymianę serwisową. - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Walcarka elektryczna | 1 szt. | - Zasilanie: 220 V - Szybkość walcowania: 5 m/min - Reduktor: bezobsługowy - Grubość walcowanej blachy: do 4mm, szer. 100 mm - Walcowanie drutu: od 7,5 mm do 0,9 mm - Wymiary walców: ø 52 x 100 mm - Przełożenie: 1:5 - Łożyska: samo smarowne - Możliwość montażu rolek profilowych, półokrągłych |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Polerka stołowa dwustanowiskowa | 2 szt. | - Urządzenie przeznaczone do precyzyjnej obróbki powierzchniowej (szlifowanie, polerowanie) w pracowniach technicznych, jubilerskich, protetycznych lub rzemieślniczych - Obroty szlifierki:1000 - 3000 obr /min - płynna regulacja - Zasilanie: 230V - Oświetlenie: na każde stanowisko - Szczelnie zamykana szuflada na odfiltrowane pyły polerskie - Uchylne osłony bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Ostrzałka | 1 szt. | - Bezstopniowa regulacja obrotów (400-900 obr./min) Zmienny kierunek obrotów - Bezpośredni napęd - Ustawianie powierzchni przyłożenia zarazem do wrzeciona i do płytki napędowej - Złącze do szybkiej wymiany tarcz diamentowych (bez gwintu) - Konstrukcja przystosowana do systemów pneumatycznych uchwytów do ostrzenia |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Laser do spawania | 1 szt. | - Laser: źródło lasera stałego o długości fali 1064 nm - Średnia moc: minimum 20 W - Moc maks.: minimum 3 kW - Energia: Maksymalna energia impulsu nie mniejsza niż- 35 J - Czas impulsu: 0,1 - 12 ms - Częstotliwość impulsu: 0,5 - 6 Hz - Średnica spawu lasera: 0,2 - 2,0 mm - Chłodzenie: wodą jak i powietrzem - Wlot gazu argonowego - Ustawianie średnicy spawu lasera poprzez menu na wyświetlaczu dotykowym - Zasilanie: 230 V |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Palnik wodorotlenowy | 1 szt. | - Napięcie: 230V - Max. produkcja gazu: Nie mniejsza niż 140 l/h - Max. wielkość dyszy: 1.1 (G19) - Liczba stanowisk pracy: 1 – 3 roboczych (operatorów) przy zachowaniu odpowiednich parametrów płomienia. - Zestaw startowy: Dostarczenie kompletu akcesoriów niezbędnych do uruchomienia urządzenia (np. rękojeść palnika, zestaw dysz, węże gazowe). |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Spawarka z mikroskopem | 1 szt. | Spawarka: - Moc min/maks.: Regulowany w przedziale co najmniej 9-630 A - Długość pulsu min/maks.: Regulowana w zakresie 0,1-34 ms - Moc (spaw. rezystancyjne) min/maks.: tryb zgrzewania o mocy regulowanej w zakresie co najmniej 80-700 A - Czas trwania impulsu (zgrzewanie): 1,5 ms - Szybkość spawania: do 3,5 Hz - Ilość programów do różnych metali: 11 - Interfejs: Wyświetlacz umożliwiający precyzyjny dobór parametrów pracy. Mikroskop: - Powiększenie: x10 (opcjonalnie x15) - Średnica pola widzenia: nie mniejsza niż 20 mm - Odległość robocza: co najmniej 140 mm - Regulacja dioptrii - Poziom jasności filtru LCD: DIN3 - Poziom przyciemnienia filtru LCD: DIN11 - Ochrona przed promieniowaniem UV: >UV11 - Ochrona przed podczerwienią: >IR11 - Regulacja wysokości i nachylenia |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Tokarka | 1 szt. | - Odległość między kłami: 400 mm - Posuw poprzeczny: co najmniej 85 mm - Maksymalna średnica toczenia nad saniami górnymi: minimum 116 mm - Wał z dwoma ustawialnymi łożyskami stożkowymi: stożkiem MK 3 i 20,5 mm otworem - Bicie bez uchwytu - Precyzyjny trzyszczękowy uchwyt wiertarski o śr.100 mm - 6 prędkości wału - Możliwe wykonywanie gwintów calowych w zakresie 10 - 48 TPI - Automatyczny posuw o dwóch prędkościach w przedziale minimum 0,07 lub 0,14 mm/obr |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Grawerka pneumatyczna | 1 szt. | - Uniwersalne zasilanie sieciowe Zasilanie: 100/220 V - Przełączanie ze sterowania ręcznego na nożne za pomocą pokrętła - Min. ciśnienie (45 psi) 3 bary - Maks. ciśnienie zasilania (120 psi) 8 bar |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Mikroskop stereoskopowy, dwuokularowy | 1 szt. | - Zakres powiększeń: płynna regulacja (zoom) w zakresie co najmniej od 6,1-55x - Szerokość obszaru obserwacji nie mniejsza niż 37,6 mm - Osadzony na statywie do światła przechodzącego z kolumną ostrzącą o wysokości 500 mm - Odległość robocza: 122 mm, możliwość zwiększenia dzięki dodatkowym soczewkom - Światło o barwie zbliżonej do dziennej, wynoszącej ok LED 5600K, regulowana jasność oraz sektory oświetlenia - Zdejmowany dyfuzor oświetlenia dla błyszczących próbek - Możliwość zastosowania polaryzatora |  |  |  |  |  |  |
| CZEŚĆ II -SPRZĘT IT – Zamawiający wymaga podania modelu i producenta każdego z zaoferowanego sprzętu IT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa | Ilość | Opis/Parametry techniczne | Producent/ model |  |  | Cena jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT [%] | Wartość BRUTTO [PLN] |
| 1. |  | Laptop | 4 szt. | - Przekątna ekranu: 16" - Model procesora o wydajności nie mniejszej niz.: i7-13700H lub równoważny procesor - Procesor o architekturze x86, posiadający min. 14 rdzeni fizycznych (np. 6 rdzeni Performance i 8 rdzeni Efficient) i 20 wątków. Osiągający wynik w teście PassMark (CPU Mark) na poziomie min. 27 000 punktów (według rankingu na dzień publikacji ogłoszenia). - Pamięć RAM minimum.: 32 GB - Pojemność pamięci SSD: 2 TB - Dedykowana karta graficzna: Tak - Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home lub równoważny spełniający: obsługę CAD/wirtualizacji, język PL/EN, licencja komercyjna |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Monitor interaktywny | 1 szt. | Parametry ekranu i obrazu: - Przekątna ekranu: 86 cali. - Rozdzielczość natywna: 3840 x 2160 (4K UHD). - Czas reakcji matrycy: Nie więcej niż 6,5 ms (G2G). - Jasność: Standardowa dla paneli 4K tej klasy (zalecane min. 350-400 cd/m²). - Kąty widzenia: Minimum 178° w pionie i poziomie. - Powłoka zewnętrzna: Ekran wyposażony w powłokę antyrefleksyjną (AG – Anti-Glare), minimalizującą odbicia światła zewnętrznego. - Technologia dotykowa: Obsługa minimum 20 punktów dotyku jednocześnie (np. technologia podczerwieni lub pojemnościowa). - Złącza: Minimum 2x wejście HDMI, USB-C, wejście audio, porty USB dla nośników zewnętrznych oraz interfejs sieciowy. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Zestaw oprogramowania systemowego oraz narzędziowego do wirtualizacji | 17 kpl. | Dostawa licencji na system operacyjny klasy profesjonalnej oraz kompatybilne oprogramowanie do wirtualizacji, umożliwiające uruchamianie tego systemu na stacjach roboczych wyposażonych w procesory różnych architektur (w tym ARM i x86). - System operacyjny (np. Windows 11 Pro lub równoważny spełniający: obsługę CAD/wirtualizacji, język PL/EN, licencja komercyjna) - Język: polski - 17 licencji - Liczba stanowisk: 1 licencja na 1 stanowisko. - Obszar zastosowań: Domowy/Firmowy - Okres licencji: Wieczysta - Rodzaj licencji: ESD (Elektroniczna) - Architektura: 32/64 bit - Nośnik: wersja cyfrowa Oprogramowanie do wirtualizacji (np. Parallels Desktop lub równoważny spełniający: jednoczesna praca x86/ARM bez restartu, legalna aktywacja Windows, integracja USB/sieć, aktualizacje ≥3 lata ) - Ilość: 17 licencji. - Narzędzie musi umożliwiać jednoczesną pracę systemu macierzystego stacji roboczej oraz oferowanego systemu operacyjnego bez konieczności restartu urządzenia. - Wykonawca musi dostarczyć certyfikaty legalności lub klucze licencyjne pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji. - Oprogramowanie musi być gotowe do pobrania z oficjalnych serwerów producentów - Licencja wieczysta (bezterminowa)- przeznaczona do użytku komercyjnego/instytucjonalnego |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Pakiet specjalistycznego oprogramowania CAD do projektowania biżuterii | 1 szt. | - Oprogramowanie do projektowania biżuterii - Pełna kompatybilność z systemem operacyjnym klasy MS Windows (lub równoważnym) - Licencja bezterminowa - Dokładność modelowania ≥ 0,0001 mm, umożliwiająca eksport do CNC/3D (formaty min. STL, OBJ, STEP) - Specjalistyczne moduły jubilerskie: parametryczne oprawy kamieni, szyny pierścionków, kalkulacja wagi odlewu – - Zawiera pełną licencję na system modelowania NURBS powszechnie stosowany w branży jubilerskiej (np. Rhino 8) lub równoważny spełniający powyższe wymagania - Dodatek: 2h szkolenia eksperckiego w języku polskim |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Drukarka 3D gwarancja i instalacja | 1 szt. | - Obszar roboczy min: 195x120x210 mm - Kamera z podglądem: Tak - Rozdzielczość XY: 50 µm - Maks. prędkość drukowania: nie mniejsza niż 100 mm/godz - Zasilanie (EU): 220 - 240 V - Objętość pola roboczego: min. 5 litrów - Utwardza całą warstwę żywicy w czasie 0,8 do 1,5 s. - Urządzenie musi obsługiwać szerokie spektrum żywic fotopolimerowych, w tym żywice standardowe, inżynieryjne (wytrzymałościowe, elastyczne, odporne na temperaturę), medyczne oraz odlewnicze. - Wyświetlacz: ekran dotykowy - Źródła światła: Ultrajasne diody LED UV (405 nm) |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Drukarka 3D z akcesoriami | 1 szt. | - Matryca naświetlająca: Monochromatyczny ekran LCD o rozdzielczości nie mniejszej niż 16K, zapewniający wysoką przepuszczalność światła i zwiększoną żywotność. - Rozdzielczość w osiach XY: Precyzja nie gorsza niż 14 x 19 μm. - System odrywania warstw: Mechanizm odchylania zbiornika lub platformy, minimalizujący siły ssące i ryzyko uszkodzenia drobnych detali. - Układ optyczny: Źródło światła UV wyposażone w soczewkę kolimacyjną Fresnela, zapewniające równoległość wiązek i jednorodność naświetlania na całej powierzchni roboczej. - Zarządzanie temperaturą: Zbiornik na żywicę wyposażony w system grzewczy (podgrzewana kuweta), umożliwiający stabilną pracę z żywicami technicznymi i odlewniczymi. - Wydajność: Prędkość drukowania do 150 mm/h (zależnie od stosowanego materiału). - Systemy bezpieczeństwa i kontroli: Zintegrowane czujniki mechaniczne z systemem inteligentnych alarmów (np. wykrywanie pozostałości w zbiorniku, błąd poziomowania, brak żywicy). - Funkcja czyszczenia: Pojemność komory myjącej nie mniejsza niż 7 litrów. - Funkcja utwardzania: Powierzchnia robocza utwardzania UV o wymiarach co najmniej 200 mm x 250 mm. - Źródło światła: System lamp UV o długości fali dostosowanej do żywic (zazwyczaj 405 nm), zapewniający równomierne naświetlanie modelu z każdej strony. - W zestawie Materiały eksploatacyjne i preparaty. |  |  |  |  |  |  |
| CZEŚĆ III- MEBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Szafa warsztatowa | 4 szt. | - Wymiary: min. 100x40x200h, max. 110x42x220h - Blacha stalowa o grubości min. 0,8 mm. - 4 ocynkowane półki obciążenie nie mniej niż 50 kg każda - Malowana proszkowo. - Drzwi pełne - Wewnętrzne zawiasy - Zamek z 2 kluczami - Stopki poziomujące |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Stół warsztatowy | 3 szt. | - Wymiary nie mniejsze niż 200x70x85h - Stelaż wykonany z profilu zamkniętego o grubości 1,5mm, malowany proszkowo. - Regulacja wysokości - Blat stołu wykonany ze sklejki liściastej o grubości 40mm - Maks. obciążenie blatu stołu: nie mniej niż 500 kg |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Komplet dla nauczyciela (biurko i krzesło) | 1 kpl. | Biurko: - Wymiary: 150x70x85 h - Stelaż wykonany z profilu zamkniętego grubości 1,5mm, malowany proszkowo - Regulacja wysokości - Blat wykonany ze sklejki liściastej o grubości 40mm - 1 szuflada - 1 szafka z drzwiami zamykanymi zamkiem kluczowym - Maks. obciążenie blatu stołu: nie mniej niż 500 kg - Maks. obciążenie szuflady: nie mniej niż 50 kg Krzesło: - Nośność: min 100 kg - Szerokość siedziska: min. 50 cm - Głębokość siedziska: min 42 cm - Min. wysokość siedziska: 45 cm - Możliwość regulacji wysokości |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Metalowa szafka - szuflady | 4 szt. | - Wymiary: min.40x60x128; max 42x56x130 - Stabilna, zgrzewana konstrukcja - Blacha stalowa 0,7-1,0mm - 4 szuflady z pełnym wysuwem - Teleskopowe, kulkowe prowadnice - Obciążenie szuflad: do 50 kg - Mechanizm zapobiegający przewróceniu - Centralny zamek z 2 kluczami - Stopki poziomujące |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Biurko złotnicze | 16 szt. | - Wymiary blatu: max. 1050 x 550 mm - Wysokość od blatu do podłogi: 90cm Od półki do podłogi: 65 cm Szerokość szafki i półki: max.90cm Długość półki i szafki: max 62cm - 3 szuflady (w tym 1 zamykana) 1 zamykana szafka 1 półka - Lakierowany blat z płytą stalową wyposażoną w gniazdo, zacisk, klin |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Krzesło typu siodło | 16 szt. | - Regulowana wysokość - Siedzenie obrotowe o 360° - Gładkie kółka umożliwiające łatwe i szybkie przesuwanie - Nośność: 120 kg |  |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ IV- WYPOSAŻENIE I NARZĘDZIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Odkurzacz + pochłaniacz pyłu | 2 szt. | - Napięcie: w przedziale 220-240 V - Średnica wyposażenia: 35 mm - Zużycie energii: min.1300 W - Pojemność zbiornika minimum: 30 l - Właściwa moc ssania: 260 (air wat) - Długość węża ssącego: min. 2,2 m |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Lampa z lupą | 16 szt. | - powiększenie lupy 2,25x (5 dpt) - 127 mm średnicy soczewki (5 cali) - Szklana soczewka - Mocowanie zaciskowe do blatu do grubości 64 mm - Oświetlenie LED - Zasilanie 220 - 240V |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Wieszak do silników | 8 szt. | - imadło stołowe z możliwością obrotu, przeznaczonego do precyzyjnego mocowania przedmiotów podczas prac warsztatowych, montażowych, jubilerskich lub modelarskich. - metalowy, dwustronny, przykręcany do blatu - na ścisk, regulacja wysokości, min. wys 50cm |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Wieszak do palnika | 16 szt. | - stalowy płaskownik profilowany mocowany wkrętami, - długość jednostkowego elementu nie większa niż 25 cm |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Drewniany element wspornikowy z uchwytem montażowym | 16 szt. | - Długość całkowita około 195 mm - Grubość 35 mm - Szerokość 62 mm - Wymiar uchwytu montażowego nie mniejszy niż 40x62x16 mm - Wykonany z twardego drewna |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Kluba metalowa | 16 szt. | - Uchwyt do obrączek, pierścionków i elementów biżuterii montowany w płytce stalowej stołu. - Szczęki uchwytu wykończone skórzanymi okładzinami. - Wykonany z metalu (np. stal, aluminium lub mosiądz) lub trwałego tworzywa sztucznego. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Kolektor | 2 szt. | - Wymiary: 178 mm x 178 mm x 229 mm - Uchwyt montażowy do stołu - Wymienna przezroczysta osłona - Tworzywo odporne na uderzenia |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Komora - osłona przeciwpyłowa | 2 szt. | - Oświetlenie LED: 200 lumenów, światło dzienne - Podstawa magnetyczna - Otwór na wąż średnica 5,6cm (2-1/4") - Podkładki pod ręce - Wymiary zewnętrzne: wys.53 cm, szer.32 cm, szer.podst.57 cm, głęb. 58 cm |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Imadło stołowe małe | 4 szt. | - Szerokość szczęk ok. 50 mm - Rozstaw szczęk około 50 mm - Rozstaw zacisku 50mm - Możliwość przymocowania do powierzchni roboczej (do 50mm / 2 ″ grubości) |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Imadło stołowe duże | 4 szt. | - Typ: Stała podstawa mocowana na 3 śruby - Rozwartość szczęk maks. robocza: 260 mm - Szerokość szczęk: 250 mm - Materiał imadła: żeliwo sferoidalne - Śruba prowadząca: Przemysłowa śruba prowadząca obrabiana CNC - Okładziny szczęk: z możliwością wymiany - Twardość okładzin szczęk: 35-45 HRC - Twardość korpusu prowadnicy: 170 HB - Funkcja kowadła: Na korpusie imadła |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Toczek jubilerski | 8 szt. | - Żeliwny o średnicy roboczej 150 mm z dwoma przegubowymi uchwytami na pęsety |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Komplet okulary i fartuch | 16 kpl. | Fartuch: - Skóra bydlęca dwoina - Grubość skóry: Około 1.2mm - 1.4 mm - Zakładany na szyję z zapięciem na klamrę z tyłu pleców Okulary: - Materiał: poliwęglan - Kolor: bezbarwne - Spełniają europejskie normy EN166 - Soczewki odporne na zarysowania (Anti-scratch) |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Komplet ochronny (przyłbica, maska z filtrami, rękawice ogniotrwałe) | 2 kpl. | Przyłbica: - Materiał: poliwęglan - Wysokość szybki ochronnej: 200 mm - Grubość szybki: 1 mm - Regulacja obwodu Maska z filtrami: - Wyposażona w system złącza bagnetowego - Konstrukcja z dwoma elementami oczyszczającymi - Pasek na kark - Spełnia wymagania normy: EN140 - 2 filtry w zestawie Rękawice ogniotrwałe: - Materiał: skóra bydlęca - Izolacja temperatury - Ochrona przed przecięciem |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Gesztelka | 16 szt. | - 80 mm odległość pomiędzy brzeszczotem a ramieniem oprawki (głębokość cięcia) - Naciąg - Regulowane ramię od 25 do 140 mm (odległość pomiędzy zaciskami) |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Obcinaczki | 4 szt. | - Długość szczypiec: nie mniej niż 160 mm - Materiał: stal węglowa - narzędziowa - Szczęki wykończone warstwą niklu |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Kleszcze płaskie | 8 szt. | - Długość całkowita nie mniej niż130 mm - Do tworzenia biżuterii |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Kleszcze płasko okrągłe | 8 szt. | - Długość całkowita: nie mniej niż 130 mm - Do tworzenia biżuterii |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Kleszcze okrągłe | 8 szt. | - Długość całkowita nie mniej niż120 mm - Do tworzenia biżuterii |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Zestaw młotków (duży i mały) | 4 kpl. | - Obuch wykonany ze stali kutej, hartowany (50-58 HRC, zgodnie z normą DIN) - Metalowy klin - Trzonek młotka wykonany z twardego drewna - Młotek duży 1 kg, mały 180 g |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Młotek plastikowy i drewniany | 2 kpl. | Młotek drewniany: - Waga: 100 gram - Średnica: 50 mm - Materiał: Drewno - Długość trzonka: 22 cm Młotek plastikowy: - Średnica: 25 mm - Drewniany trzonek 305 mm - Waga: 145 gram - Aluminiowy obuch z końcówkami z tworzywa |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Nożyce do metalu | 2 szt. | - Długość: 255mm - Szerokość: 50mm - Długość ostrza: 250mm - Materiał ostrza: Stal węglowa |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Pęseta prosta i zagięta | 16 kpl. | Pęseta prosta: - Izolatory z płytek fibrowych - Długość: 200 mm - Stalowa Pęseta zagięta: - Samozaciskowa - Izolowana - Długość: 160 mm |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Zestaw iglaków | 4 kpl. | Dostawa fabrycznie nowych, profesjonalnych pilników precyzyjnych (iglaków) przeznaczonych do prac warsztatowych, jubilerskich oraz modelarskich o wysokim stopniu dokładności. - płaski 5.4 x 1.2 mm - półokrągły 5.6 x 1.7 mm - soczewkowy 5.1 x 2.0 mm - nożowy 5.4 x 1.5 mm - płaski szpic 5.4 x 1.2 mm - trójkątny 3.8 mm - kwadratowy 2.4 mm - owalny 3.9 x 2.5 - okrągły 2.9 mm - daszkowy (barrette) 5.1 x 1.8 mm - płaski - półokrągłe boki, szpic 5.4 x 1.3 mm - płaski - półokrągłe boki 5.4 x 1.3 mm - Twardość materiału: Minimum 66 HRc (potwierdzona deklaracją producenta lub certyfikatem jakości). - Materiał: Wysokowęglowa stal narzędziowa, poddana precyzyjnej obróbce cieplnej. - Nacięcie: Pilniki powinny posiadać precyzyjne, ostre nacięcia (rekomendowane nacięcie nr 2 lub równoważne dla prac wykończeniowych). |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Pilniki diamentowe i ślusarskie | 2 kpl. | Pilniki diamentowe: - Długość: 140 mm - Część robocza: 55 mm - Nasyp diamentowy G10 - Zestaw 6 szt. (płaski 3.6 x 0.8 mm, półokrągły 4 x 1.3 mm, soczewkowy 3.7 x 1.4 mm, trójkątny 2.8 mm, okrągły 1.5 mm, daszkowy(barrette) 3.9 x 1.2 mm) Pilniki śusarskie: - Długość: 100 mm - Materiał: chromowana stal, hartowana do 65 HRC - Drewniane uchwyty - Zestaw 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Piła stolarska i ślusarska | 2 kpl. | Piła ślusarska: - Długość brzeszczotu: 300 mm - Szerokość brzeszczotu: 25 mm - Zastosowanie: metal, aluminium - Długość całkowita: 515 mm Piła stolarska: - Rozkład: 7 zębów/cal - Ząb: Hartowany - Zastosowanie: każdy rodzaj drewnianych materiałów |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Kluba drewniana | 4 szt. | - Rozwarcie chwytu: 14 -15 mm - Stalowa śruba - Sprężyna otwierająca ściski - Mosiężna motylkowa nakrętka - Długość: 135 mm - Szerokość: 35 mm |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Frezarka precyzyjna | 1 szt. | - Możliwość obrotu głowicy o 360° ze skalą - Wskaźnik głębokości wiercenia - Napięcie przyłączeniowe: 220 - 240 V - Pobór mocy maks.: 140 W - Skok pióra: 30 mm - Kolumna: 35 x 400 mm - Maks. wysokość luzu pomiędzy nakrętką złączkową a stołem współrzędnych: 210 mm - Rozmiar stołu: 270 x 80 mm - Skok osi X (poprzeczny): 170 mm - Skok osi Y (wzdłużny): 65 mm |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Mikroskop cyfrowy lutowniczy (kamera) | 1 szt. | - Kamera z dwoma wyjściami HDMI i USB 2.0 - Liczba klatek na sekundę: 1920x1080 przy 60 kl./s przez HDMI - Rozdzielczości nagrywania: 4K (25 kl./s), 2K (30 kl./s), 1080P (60 kl./s), 720P (60 kl./s) – wysoka jakość nagrywania, wymagana karta SDHC klasy 10 TF do nagrywania 4K i 2K - Powiększenie: minimum 5-krotny zoom cyfrowy - Interfejs karty TF: nie mniej niż 32 GB - Balans bieli: Automatyczny/ręczny - Linia siatki: nie gorsze niż 15 linii poziomych, 15 linii pionowych, linia środkowa - Wysięgnik: Regulowany uchwyt o długości minimum 51 cm z oświetleniem - Materiał obudowy: metal |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Wyciąg stacjonarny | 1 szt. | - HEPA filtry - 2 szt. - Wymiary: 49 cm x 39 cm x 39 cm - Wąż: 1,5 m - Moc: nie mniej niż 750 W - Zasilanie: 230 V / 3.2 Amp - Natężenie dźwięku: max. 52dbA |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Kompresor | 2 szt. | - Pojemność zbiornika: 24 l - Ciśnienie: 8 bar (116 PSI) - Pobór powietrza: 50 l/min - Wydajność: 37 l/min - Wbudowany filtr koalescencyjny (0,01 mikrona) - Radiator - Zasilanie: 230 V - Moc: nie mniej niż 340 W - Wymiary: 40 cm x 40 cm x 60 cm |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Waga | 1 szt. | - Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem - Zasilanie: baterie lub zasilacz AC - Obudowa z tworzywa ABS - Szalka ze stali nierdzewnej - Nóżki antypoślizgowe - Wskaźnik stabilności - Mechaniczne i programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem i niedociążeniem - Wskaźnik poziomu baterii - Auto-wyłączenie |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Trzpień miarowy +obrączki | 1 szt. | - Uniwersalny rygiel miarowy cztery miary Zakres skali amerykańskiej (US): 2 – 15 Zakres skali średnicowej (ø mm): 13 – 24 mm Zakres skali polskiej/europejskiej (No): 1 – 36 Zakres skali obwodowej (U): 41 – 78 - Obrączki miarowe (wymiary od 1 –36) - Szerokość obrączek: 5 mm - Półokrągłe wewnątrz - Przyrost co pół rozmiaru - Ilość obrączek: 71 |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Suwmiarka elektroniczna | 8 szt. | - Maksymalny zakres pomiarowy: 150 mm Dokładność: 0,01 mm - Ustawienie w calach i mm - Zasilanie: Bateria guzikowa |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Grubościomierz | 2 szt. | - Materiał: stal polerowana - Zakres pomiarowy: 1 - 10 mm Odczyt: 0,1 mm |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Zestaw kątowników duży i mały | 2 szt. | - Długość ramion: - duży 160 mm/100 mm - mały 100 mm/63 mm |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Cyrkiel traserski | 2 szt. | - Wysokość ramion: 100 mm |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Duży palnik | 1 szt. | - Oddzielna regulacja dopływu powietrza i gazu Długość: 350 mm - Średnica rurek przyłączeniowych: 11 mm - Maks. zużycie gazu: 1,4 m3/ h Maks. zużycie powietrza: 5,5 m3/ h Propan-butan: 500 mmWS (0,05 bar) - Gaz ziemny: 220 mmWS (0,022 bar) - Ciśnienie powietrza: 4500-5000 mmWS (0,14 bar) |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Palnik mały | 16 szt. | - 3 nasadki płomieniowe - Zasilanie: gaz propan butan (bez reduktora) - Materiał: mosiądz - Uzyskiwana temperatura 1300 o C - Złączka do węża 4mm - Wąż 2m o średnicy wewnętrznej ø 4,0mm - 2 opaski zaciskowe |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Butla gazowa 11 kg | 1 szt. | - Pojemność: 11 kg gazu propan butan - Z zaworem - Wysokość z zaworem: 59 cm - Średnica 30 cm - Waga 10,5 kg - Gwint W21,8”L |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Butla gazowa 2 kg | - zt. | - Pojemność: 2 kg gazu propan butan Z zaworem - Wysokość z zaworem: 24 cm - Średnica: 22 cm - Waga: 2,67 kg - Gwint: 3/8" L |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Zestaw 3 wlewaków | 1 kpl. | Wlewaki kwadratowy i okrągły: - Wykonane z odlewu żeliwnego - Wysokość: 100 mm - Cztery kanały wlewowe (4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm) - Blacha grubości 4mm i nastawianej szerokości do 45 mm - Ścisk żeliwny ze śrubą motylkową Wlewak poziomy: - Wlewak otwarty, dwustronny - Wykonany z żeliwa - Długość całkowita z rączką: 310 x30x30 mm - Wlewak niefrezowany |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Cegły szamotowe | 32 szt. | - Płytka do topienia, lutowania - Płytka musi być dedykowana do pracy z otwartym płomieniem palnika gazowego, tlenowo-acetylenowego lub propan-butan. - Materiał: szamot lub materiał równoważny o odporności termicznej min. 1400°C". |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Uchwyt do tygla | 2 szt. | - Długość całkowita: nie mniejsza niż 37 cm - Śruba z motylkiem dociska dowolną wielkość i kształt tygla - Docisk sprężynujący |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Tygiel złotniczy | 4 szt. | - Wymiary: 40 x 65 mm - Typ: łódka - Materiał: szamot |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Uchwyt trzecia ręka | 8 szt. | - Średnica podstawy: nie mniej niż 65 mm - Wysokość: nie mniej niż 87 mm - Maks. grubość chwytanego elementu: 3,8 mm - 2 przeguby kulkowe - Gumowy oring w podstawie - Pęseta samozaciskowa 165 mm - Przeguby kulkowe |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | Lutownica do wosku | 1 szt. | - Izolacja z korka - Odpinany przewód rękojeści - Temperatura od 35 oC do 294 oC - Napięcie: 100V do 240V - Pokrętło regulacji temperatury - 7 końcówek mosiężnych |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | Pochłaniacz oparów lutowniczych | 2 szt. | - Moc: 150 W - Przepływ powietrza: min. 280 m³/h (165 CFM) - Trzy poziomy filtrowania: bawełniany, centralny filtr HEPA i filtr z węglem aktywnym - Trzy poziomy prędkości - Długość rury dymowej: min. 1,2 m - Wymiary max: 30 x 30 x 45 cm |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Poduszka z piaskiem | 16 szt. | - Kształt: okrągła - Materiał: skóra - Wypełnienie: piasek - Średnica: 17,5 cm |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  | Prasa balansowa | 1 szt. | - Z kołem zamachowym - Nacisk maks.: 3 t - Otwór mocujący: 22 x 40 mm - Odległość między kolumnami: 220 mm - Maks. Skok: 175 mm - Maks. wysokość narzędzia: 180mm |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Wykrojnik do metalu duży i mały | 1 kpl. | - Wykrojnik mały - Do wycinania formy okrągłej - Materiał: stal narzędziowa, utwardzona - Średnica trzpieni: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm - Zestaw 17 stempli - Wykrojnik duży - Do wycinania formy okrągłej - Średnica trzpieni: 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 mm - Maks. grubość blachy: 1,2 mm - Zestaw 8 stempli |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Kowadło duże | 1 szt. | - Kowadło jednorożne - Materiał: stal - Frezowane oraz hartowane - Waga: 25 kg |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  | Kowadło małe | 2 szt. | - Okrągła podstawa - Wymiary: 100 x 20 x 68 mm - Waga: 1,1 kg |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  | Zestaw profesjonalnych narzędzi do obróbki plastycznej metali | 1 kpl. | Zestaw przeznaczony do wybijania form kulistych (miseczek, kopułek). - Liczba elementów: Łącznie 32 polerowane gniazda oraz dedykowane puncyny (stemple). - Zakres średnic gniazd: Od 2,5 mm do 50 mm. - Wykończenie powierzchni: Gniazda i powierzchnie robocze puncyn muszą być polerowane na wysoki połysk, aby zapobiegać przywieraniu i zarysowaniom obrabianego metalu. - Materiał: Hartowana stal narzędziowa (wysokiej jakości, o twardości zapewniającej długotrwałą eksploatację). Zestaw przeznaczony do kształtowania profili półokrągłych, typu V oraz formowania otworów. - Rowki półokrągłe: 15 rowków o szerokościach od 1 mm do 25 mm. - Rowek typu V: 1 rowek w kształcie litery V. - Okrągłe otwory: 10 otworów (przebijaków) o średnicach od 1 mm do 10 mm. - Trzpienie (formierze): 14 dedykowanych trzpieni do pracy w rowkach półokrągłych. - Materiał: Hartowana stal narzędziowa. Zestaw przeznaczony do formowania soczewkowatych kształtów i profili. - Liczba elementów: 6 gniazd soczewkowych oraz 6 dedykowanych puncyn soczewkowych. - Konstrukcja puncyn: Puncyny muszą posiadać spłaszczenia na trzpieniu mocującym (zapobiegające obracaniu się w uchwycie lub zapewniające lepszy chwyt). - Materiał: Hartowana stal narzędziowa. |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  | Zestaw rygli do bransolet | 1 kpl. | - Rygiel okrągły o średnicy: od ∅36 mm do ∅75 mm - Rygiel owalny o wymiarach: 32x36 mm do 65x72 mm - Długość rygli: 380 mm - Waga rygli: 3,1 kg - Materiał: stal narzędziowa, hartowana do twardości 64 HRC |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  | Zestaw rygli do pierścionków i opraw | 2 kpl. | Rygiel okrągły - Średnica: 8 do 33 mm - Długość: 400 mm - Materiał: stal Rygiel kwadratowy - Wymiar najmniejszy 4x4 mm - Wymiar największy 20x20 mm - Długość: 300 mm - Materiał: stal Rygiel owalny - Wymiary: 8 x 12 - 26 x 34 mm - Długość: 320 mm - Materiał: stal |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  | Rygiel do wosku | 2 szt. | - Do powiększania woskowych modeli pierścionków, waga ok. 0,57 kg |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  | Popiersie żeliwne | 1 szt. | - Wymiary: 16,5 cm x 23,5 cm - Średnica szyi 11 cm - Materiał: żeliwo - Polerowany - Chromowany |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  | Zwijarko zaginarka do obrączek | 1 szt. | - 22 komplety matryc (11 metalowych i 11 z tworzywa) po 9 matryc okrągłych (8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24 mm), 1 kwadratowej, 1 rombowej - Grubość zaginanego materiału: do 1,25 mm - Materiał: hartowana stal narzędziowa |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  | Powiększarko zmniejszarka | 1 szt. | - Powiększenie od średnicy 13 mm - Kształtownica stożkowa - Kształtownica kulista - 4-stopniowy trzpień zwijarki kształtownica mająca 12 polerowanych otworów stożkowych - 2. kształtownica mająca 12 polerowanych otworów kulistych o stopniowanych średnicach |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  | Rolownica | 1 szt. | - Do powiększania pierścionków, napęd korbowy, 3 stożkowe trzpienie, 8 rolek + 1 gładka |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  | Przeciągarka pasowa | 1 szt. | - Przełożenie: 4:1 - Waga: 24 kg - Zakres roboczy: 1 m - Maks. grubość drutu: 5mm - Wymiary: 1370 mm x 560 mm x 970 mm |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  | Zestaw 5 ciągadeł do drutu | 1 kpl. | - Materiał: stal narzędziowa - Ilość otworów w każdym ciągadle: 31 - 3 ciągadła z okrągłymi otworami: ø 0,3 - 2,0 mm, ø 2,0 - 5,0 mm, ø 3,0 - 6,0 mm - 2 ciągadła z kwadratowymi otworami: od 0,5 do 3 mm, od 2 do 5 mm |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  | Walcarka ręczna | 1 szt. | - Grubość walcowanej blachy: do 4 mm, szerokość: 100 mm - Walcowanie drutu: od 7,5 mm do 0,9 mm - Wymiary walców: ø 52 x 100 mm - Przełożenie: 1:5 - Łożyska samosmarowne |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  | Nożyce gilotynowe | 1 szt. | - Długość cięcia: do 290 mm - Grubość blachy: do 6mm - Grubość okrągłego pręta: do 13mm - Płaskownik stalowy: do 70x6 mm - Długość noża: 304mm |  |  |  |  |  |  |
| 65. |  | Gilotyna do blachy | 1 szt. | - Maks. szerokość cięcia: 300 mm - Grubość cięcia miękkiej blachy stalowej: 2,0 mm - Grubość cięcia blachy nieżelaznej: 3,5 mm |  |  |  |  |  |  |
| 66. |  | Zwijarka do koluszek/kółeczek | 1 szt. | - 20 trzpieni o rozmiarach: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12 mm - Kaseta do zamontowania zwiniętego drutu - Frez / piła z uchwytem do prostnicy - Korba z uchwytem na podstawie |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  | Polerka stacjonarna | 2 szt. | - 1/6 KM, wysoki moment obrotowy silnika - 240 V, min.125 W - Zakres prędkości: 500-7000 obr/min - Trzpienie stożkowe (TM-5 i TM-6) |  |  |  |  |  |  |
| 68. |  | Szlifierka talerzowa mała i duża | 1 kpl. | Mała szlifierka: - Zasilanie: 220 - 240 V, - Moc: min. 140W - Regulacja obrotów: 250 - 800 m/min - Stół o wymiarach 98 x 140 mm - Maks. wysokość szlifowania 62,5 mm - Tarcza szlifierska: ø 125mm - 6 tarcz (2 x K80, 2 x K150, 2 x K240) Duża szlifierka: - Przełożenie przekładni redukcyjnej 7,3:1 - Zasilanie: 220 - 240 V, - Moc: min.140W - Elektroniczna regulacja obrotów: 250 - 750 obr/min - Stół o wymiarach 275 x 105 mm z możliwością odchylania do 15° w górę i do 45° w dół - Maks. wysokość szlifowania 135 mm - Tarcza szlifierska: ø 250mm 2 tarcze szlifierskie 80, 240 |  |  |  |  |  |  |
| 69. |  | Szlifierka taśmowa | 1 szt. | - Napięcie zasilania: 400 V - Wymiary taśmy ścierne:1220 × 100 mm - Prędkości taśmy: 9,5 oraz 19 m/s - Moc silnika: ok.1,5 kW |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  | Szlifierka dwutarczowa | 1 szt. | - Rozmiar tarczy szlifierskiej: 200 x 32 mm - Otwór tarczy, ściernicy: 32 mm - Granulacja tarcz: k 36 / k 60 - Liczba obrotów: 2960 obr./min - Moc silnika S1: 0,9 kW - Moc silnika S6: 1,5 kW - Napięcie: 400V |  |  |  |  |  |  |
| 71. |  | Polerka bębnowa i magnetyczna | 1 kpl. | Polerka bębnowa: - 2 bębny o wymiarach: 113 x 120 mm, gładkie z 6 , wewnątrz 103 x 97 mm - Pojemniki - bębny wykonane z gumy, pokrywy z aluminium - Pojemność całkowita jednego pojemnika: ok. 1 litr - Zasilanie: 220 V - Obroty stałe Polerka magnetyczna: - Zasilanie 220 V - Silnik 0,25 kW 2800 obr/min - Wyłącznik czasowy 0 - 60 min - Potrzebna ilość wsadu: około 60g - Pojemność: 200g elementów obrabianych |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  | Piaskarka | 1 szt. | - Zapotrzebowanie na sprężone powietrze: 80 l/min przy ciśnieniu 6 bar. - Zakres ciśnienia roboczego: regulowany w przedziale 4–6 bar (0,4–0,6 MPa). - Pojemność zbiornika na ścierniwo: nie mniejsza niż 8 kg. - Dysza robocza: wykonana z węglika spiekanego (widiowa) o średnicy ø 2,5 mm lub ø 2,8 mm, zapewniająca wysoką odporność na ścieranie. - Wymagania systemowe: urządzenie musi być przystosowane do zasilania z zewnętrznego kompresora/instalacji sprężonego powietrza. - Wydajność wyciągu: zintegrowany wentylator o wydajności nie mniejszej niż 180 m³/h, zapewniający skuteczne usuwanie pyłów i dobrą widoczność podczas pracy. - Maksymalny pobór mocy: do 38 W (urządzenie energooszczędne). - Zasilanie: 220–230 V / 50 Hz. - Bezpieczeństwo elektryczne: Klasa izolacji K 1. |  |  |  |  |  |  |
| 73. |  | Myjka ultradźwiękowa | 1 szt. | - Pojemność całkowita: 2,6 l - Pojemność robocza: 1,8 l - Wymiary zewnętrzne: 310 x 180 x 240 mm - Wymiary wewnętrzne wanny: 240 x 140 x 70 mm - Wymiary kosza: 210 x 120 x 45 mm - Rozmiar oczek kosza: ∅ 6 mm - Czasomierz: 1 - 60 minut lub tryb pracy ciągłej - Regulacja temperatury: 30-80 °C - Moc grzałki: 150 W - Przełącznik mocy: 40/60/80/100% - Moc ultradźwięków: 120 W - Częstotliwość: 40 kHz - Zasilanie: 220 - 240 V - Stopień ochrony: IP 32 - Sterowanie: analogowe |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  | Wiertarka stołowa | 1 szt. | - Maks. średnica wiercenia (stal): 16 mm - Maks. średnica gwintowania (stal): M10 - Średnica kolumny: 70 mm - Skok wrzeciona: 100 mm - Odległość wrzeciono–kolumna: 193 mm - Odległość wrzeciono–stół (max): 330 mm - Odległość wrzeciono–baza (max): 613 mm - Stożek wrzeciona: MK2 - Zakres prędkości obrotowych: 480–1875 obr/min - Ilość prędkości: 5 - Wymiary stołu: min. 265 × 285 mm - Wysokość maszyny: ok.1130 mm - Moc :1,1 kW - Zasilanie: 400 V |  |  |  |  |  |  |
| 75. |  | Wiertarka stołowa mała | 1 szt. | - Obroty trzpienia: 1080, 2400, 4500 obr/min - Posuw: 63 mm - Ustawienie wysokości za pomocą dźwigni 70 mm - Wysięg: 140 mm - Blat roboczy: 200 x 200 mm - Słupek: 45 x 500 mm - Głowica wrzeciona z gwintem 1/2" - Uchwyt wiertarski z możliwością mocowania trzpienia do 10 mm - Zasilanie: 220 - 240 V |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  | Silnik jubilerski | 8 szt. | - Moc wyjściowa: nie mniejsza niż 123 W (odpowiadająca mocy mechanicznej 1/6 HP). - System regulacji obrotów: płynna regulacja prędkości obrotowej w pełnym zakresie od 0 do minimum 18 000 obr./min. - Kierunki pracy: dwukierunkowość działania – silnik musi posiadać zintegrowany przełącznik zmiany kierunku obrotów (obroty prawe i lewe). - Typ konstrukcji: silnik łożyskowany, w obudowie przystosowanej do zawieszenia na statywie (typ wiszący). Zasilanie i sterowanie: - Napięcie zasilania: standardowe sieciowe 230 V / 50 Hz. - Sposób sterowania: regulacja prędkości obrotowej musi odbywać się w sposób płynny (np. poprzez dedykowany sterownik nożny lub stołowy, zapewniający precyzyjne dozowanie obrotów). Przeniesienie napędu: - Przewód giętki: silnik musi być wyposażony w elastyczny wałek napędowy w osłonie, o długości zapewniającej swobodną pracę przy stanowisku roboczym. - Złącze końcówki: standardowe złącze typu szybkozłączka, umożliwiające montaż profesjonalnych prostnic i kątnic różnych producentów (standard przemysłowy). |  |  |  |  |  |  |
| 77. |  | Mikrosilnik | 1 szt. | - Obroty 0 - 50 000 - Obroty 500 - 5 000 z zachowaniem maks. momentu obrotowego - Maks. moment obrotowy 8Nm (160W) - Praca w przód jak i tył - Możliwość sterowania prędkością za pomocą pokrętła na obudowie jak i pedału nożnego - Zasilanie: 230V (lub 115V) - Prostnica z uchwytem 2,35 mm - Adapter z uchwytem 3,18 mm |  |  |  |  |  |  |
| 78. |  | Zestaw gwintowników | 1 kpl. | - Gwint metryczny - Kierunek gwintu: cięcie prawostronne - Materiał wiertła: HSS - Rozmiar gwintu: M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M14, M16, M18 - Pokryty TIN - 2 uchwyty do frezów - 2 uchwyty do gwintowników - 1 uchwyt T do gwinciarki - Zestaw 110 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  | Mini gwintowniki | 3 kpl. | - Rozmiary: 0,70 - 2,0 mm Ilość: 14 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 80. |  | Kula grawerska z półką | 2 kpl. | - Kula grawerska: - Średnica kuli: 130 mm (5.12") - Szerokość szczęk: 64 mm (2.5") - Wysokość szczęk: 38 mm (1.5") - Maks. rozwarcie: 76 mm (3") - Waga: 8.6 kg - Górne uchwyty szczęk - 4 piny - Półka pod kulę: - Regulacja wysokości, stabilna, stalowa, do kuli o średnicy 130 mm |  |  |  |  |  |  |
| 81. |  | Grawerka pneumatyczna | 1 szt. | - Urządzenie musi współpracować ze źródłem sprężonego powietrza o minimalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 3 bary (45 psi) - Maksymalne wymagane zużycie powietrza przez urządzenie nie może przekraczać 40 litrów na minutę (1,4 cfm). - Filtr powietrza - Pedał nożny - Zasilanie: 100/220 V |  |  |  |  |  |  |
| 82. |  | Rękojeść | 2 szt. | - Boczne podłączenia węża - Materiał: stal nierdzewna - Urządzenie musi być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem oprzyrządowania do mikrograwerstwa i oprawy kamieni; |  |  |  |  |  |  |
| 83. |  | Rylec | 20 szt. | - Rylec kwadratowy - Rylec weglikowy surowy - Wymiary: 2,38 mm x 50 mm |  |  |  |  |  |  |
| 84. |  | Naturalny kamień szlifierski | 1 szt. | - Kamień naturalny, odmiana osadowej skały krzemionkowej - Wymiary: 200 x 50 mm - W drewnianym pudełku - Odpowiednik ziarnistości: 22 mikrony, - Odpowiednik w skali gradacji: powyżej P800 |  |  |  |  |  |  |
| 85. |  | Zestaw rylec grawerski + uchwyt | 20 szt. | Rylec: - Rylec z kątowym ostrzem 90 ° - Szerokość boku: 3.5 mm - Długość części roboczej: 110 mm - Stal szybkotnąca HSS Uchwyt: - Materiał: drewno lakierowane - Długość: 42 mm - Średnica: ø 34 mm |  |  |  |  |  |  |
| 86. |  | Zestaw profesjonalnych perelników jubilerskich | 1 szt. | - Materiał: Stal chromowa o twardości w zakresie 64–66 HRC - Liczba rozmiarów w zestawie: 23 sztuki. - Zakres średnic części roboczej: od 0,25 mm do 1,35 mm. - Średnica chwytu (trzonka) każdego narzędzia: Ø 2,60 mm (2,6 mm). - Uchwyt (oprawka) ręczny, kompatybilny z w/w średnicą chwytu. - Drewniana podstawka (stojak/organizer) do przechowywania zestawu. |  |  |  |  |  |  |
| 87. |  | Zestaw zakuwaczy | 1 kpl. | - Ilość zakuwaczy: 22 szt. - Rozmiary zakuwaczy: 1,5 mm, 1,9 mm, 2,3 mm, 2,7 mm, 3,1 mm, 3,5 mm, 3,9 mm, 4,3 mm, 4,7 mm, 5,1 mm, 5,5 mm, 5,9 mm, 6,3 mm, 6,7 mm, 7,1 mm, 7,5 mm, 7,9 mm, 8,3 mm, 8,7 mm, 9,1 mm, 9,5 mm, 9,9 mm - Rączka - Drewniane pudełko |  |  |  |  |  |  |
| 88. |  | Mikroskop jubilerski, wielokierunkowy | 8 szt. | - Powiększenie okularu: 10X - Powiększenie obiektywu: 0,7x - 4,5x (regulowane) - Całkowite powiększenie: 7X-45X (regulowane) - Odległość robocza: 0-400 mm - Pole widzenia: 5,1–33 mm - Odległość lornetki: 50-75 mm - Długość przedłużenia stojaka: 335–780 mm - Materiał: stal + aluminium + tworzywo sztuczne |  |  |  |  |  |  |
| 89. |  | Lupa nagłowna | 8 szt. | - Powiększenia: 1.8x, 2.3x, 3.7x, 4.8x dioptrii - Kolor: czarny - Regulacja opaski: zapięcie na rzepy - Dodatkowy okular umożliwiający szybkie podwojenie powiększenia |  |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ V- MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, KRUSZCE I SUROWCE JUBILERSKO-MODELARSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Masa formierska precyzyjna (proszek) | 5 szt. | - Gipsowa masa odlewnicza, szybkowiążąca, przeznaczona do precyzyjnych odlewów (np. w technologii traconego wosku lub do formowania modeli). - Jednorodny proszek, wymagający wymieszania z wodą zgodnie z instrukcją producenta. - Wielkość opakowania jednostkowego: 1 kg (masa netto produktu w każdym opakowaniu). - - Ilość opakowań: 5 sztuk (łącznie 5 kg produktu). |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Zestaw profesjonalnych preparatów chemicznych do procesów lutowania i wykańczania powierzchni metali | - kpl. | Płynny środek wspomagający lutowanie - Preparat przeznaczony do profesjonalnego lutowania metali szlachetnych i kolorowych. Forma: Płyn gotowy do użycia. - Pojemność opakowania: 5 litrów (5 l). Preparat do ochrony i wykańczania powierzchni - Specjalistyczny preparat płynny przeznaczony do zabezpieczania powierzchni wyrobów przed utlenianiem lub do usuwania tlenków i pozostałości po procesie lutowania - Forma: Płyn. - Pojemność opakowania: 1 litr G (1 l). |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Boraks | 10 szt. | - Tetraboran sodu (dziesięciowodny lub bezwodny, w zależności od standardu dostawcy, o właściwościach topnika). - Wielkość opakowania jednostkowego: 500 g - Białe kryształki |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Oksyda na zimno do metali | 1 kpl. | - Płynny preparat dedykowany do oksydowania stopów miedzi (miedź, mosiądz, brąz), pozwalający na uzyskanie efektów od brązu po głęboką czerń. - Pojemność opakowania: 1 litr - Płynny preparat dedykowany do czernienia srebra, zapewniający równomierne i głębokie zabarwienie powierzchni. - Pojemność opakowania: 1 litr (1 l). - Płyn gotowy do użycia (lub koncentrat do rozcieńczenia, zgodnie z instrukcją producenta). |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Zestaw past polerskich | 2 kpl. | - Zestaw 7 szt.: różowa 6,5µ, zielona 3µ, szara 1µ, niebieska 1µ, biała 0,3µ, żółta 0,5µ, pomarańczowa 0,1µ - Masa 1 pasty: 110 g |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Aceton Techniczny i Izopropanol | 1 kpl. | Aceton Techniczny - Pojemność: 5 l - Czystość: 99% - Kolor: bezbarwny - Forma: ciecz - Zapach: intensywny, techniczny - Opakowanie: kanister z zakrętką Izopropanol - Pojemność: 5 l - Czystość: 99% - Opakowanie: kanister z zakrętką - Forma: ciecz |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Gaz do zapalniczek | 2 szt. | - Pojemność: 300 ml - Wypełnienie: izobutan - Metalowa końcówka do nabijania |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Olej do ostrzenia | 1 szt. | - Pojemność: 5 l - Opakowanie: kanister z zakrętką |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Lak 1kg | 1 szt. | - Waga: 1kg (20 lasek po 50 g) - Pojemność: 500 ml - Kolor: czerwony |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Wsady polerskie | 4 szt. | - Kulka ø 2,0 mm - Materiał: stal nierdzewna, kwasoodporna, magnetyczna AISI 304 - 1 opakowanie = 1 kg |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Igły do polerki | 400 szt. | - ø 0.3 x 5 mm - zaokrąglone na końcach - 1 opakowanie = 1 g |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Piasek do piaskarki | 25 szt. | - Mikrokulki o średnicy w zakresie 150 - 250 µm (0,15 - 0,25 mm) - Mikrokulki szklane |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Zestaw wierteł małe (10op.), duże (2op.) i diamentowe (20szt.) | 1 kpl. | Wiertła małe: - Długość pojedynczego wiertła: 45,5 mm - Średnice wierteł: 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm,2,3 mm - Średnica chwytu: 2,33 mm - Ilość: 10 szt. Wiertła duże: - Wiertła w rozmiarach:1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 mm - po 10 szt. Wiertła w rozmiarach: 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 mm - po 5 szt. - Materiał: stal szybkotnąca HSS - Powłoka z azotku tytanu - Uchwyt: walcowy Wiertła diamentowe: - ø 0,80 mm - Długość części roboczej: 8,4 mm - Długość całkowita: 44 mm - Średnica chwytu 2.3 mm |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Zestaw frezów uniwersalnych i diamentowych | 2 kpl. | Frezy uniwersalne: - Średnica chwytu: 6 mm - pilniki obrotowe cylindryczne 8 x 20; 10 x 20 mm, 2 pilniki obrotowe kulisto-walcowe 8 x 20; 10 x 20 mm, 2 pilniki obrotowe kuliste 8 x 6; 10 x 8 mm, 1 pilnik obrotowy łukowy zaokrąglony 8 x 20 Frezy diamentowe: - Uchwyt ø 2,35 mm - 30 różnych kształtów |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Papier ścierny | 100 szt. | - Wymiary: 230 x 280 mm A4 - Wodoodporny - Ziarno: węglik krzemu - Wiązanie: żywica na żywicy - Podłoże papier lateksowy - Różne rodzaje gradacji |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Włóknina ścierna | 30 szt. | - Wymiary: 150 x 200 mm - Różne rodzaje granulacji |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Zestaw tarcz polerskich, bawełnianych i włóknin | 5 kpl. | Tarcza polerska: - Średnica: ø 150 mm - Grubość ok. 15 mm - Otwór 6 mm - Środek tarczy wzmocniony preszpanem, zszyty drutem Szczotka bawełniana: - Średnica: ø 120 mm - Średnica drewnianej piasty 51 mm - Maksymalne obroty 4000 obrotów/min - Metalowe okucia drewnianego środka Ściernica: - Włókno: papier Wymiary: 100x30 mm - Różne poziomy granulacji |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Tarczowe szczotki | 4 szt. | Szczotka mosiężna: - 4 rzędy - 20 mm - Średnica szczotki ø 100 mm - Długość włosia mosiężnego 30 mm - Otwór montażowy około ø 6,5 mm - Drewniany środek 38 mm - Wykonana z falistych drutów mosiężnych 0,08mm Szczotka stalowa: - Wykonana z drutu stalowego giętego 0,08mm, 4 rzędy - Średnica szczotki ø 100 mm - Długość włosia stalowego 25 mm - Szerokość drutu stalowego szczotki 20 mm - Otwór montażowy około ø 5,8 mm - Drewniany środek średnicy 38 mm |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Palce do polerowania | 2 kpl. | - Twardość standardowa - Osadzony na drewnianym trzpieniu - Rozmiar filcu 76 x 14,3 x 7,9 mm - Mocowanie: trzpienie stożkowe polerek stołowych - Nawiercony otwór 6mm - Długość: 116 mm - Średnica: ø 14-28 mm - Maks. Obroty: 4000 obrotów / min |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Brzeszczoty włosowe | 30 kpl. | - Rozmiar: 5 Wymiary: 0,38 x 0,79 mm Ilość zębów/cm: 14 Długość: 13 cm - Rozmiar: 8/0 Wymiary: 0,15 x 0,33 mm Ilość zębów/cm: 34 Długość: 13 cm - Rozmiar: 0 Wymiary: 0,28 x 0,58 mm Ilość zębów/cm: 20 Długość: 13 cm |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Granulat srebra 3kg | 1 szt. | - Skład chemiczny Ag: 99,99% - Materiał, Srebro próby Ag9999 - Materiał fabrycznie nowy, z certyfikatem autentyczności/analizy chemicznej wydanym przez mennicę z akredytacją LBMA. - Cena ofertowa musi bazować na rynkowym kursie kruszcu (np. wg NBP) z dnia ogłoszenia zapytania, powiększonym o stałą marżę |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Złoto 50g | 1 szt. | - Próba: 999.9 - Masa: 50 g - Sztabka (preferowana) lub granulat (do uzgodnienia z Zamawiającym), zabezpieczone przed uszkodzeniem. - Wymagane złoto fabrycznie nowe, z certyfikatem autentyczności uznanej mennicy (akredytacja LBMA), dostarczone w formie ubezpieczonej przesyłki wartościowej. - Cena oferty musi uwzględniać marżę stałą oraz kurs kruszcu z dnia złożenia oferty. |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Lut złoty twardy 2g | 1 szt. | - Lut złoty (żółty) - W blaszce - Próba: 585 - Produkt fabrycznie nowy, dostarczony w szczelnym opakowaniu, z etykietą producenta potwierdzającą skład chemiczny i próbę. |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Lut srebrny miękki(100g), średni(100g) i twardy(100g) | 1 kpl. | Miękki LS 600: - Drut ø 0,6 mm - Zakres topienia: 620 - 640 ° C - Temp. Pracy: około 630 ° C Średni LS 700: - Drut ø 0,6 mm - Zakres topienia: 650 - 670 ° C - Temp. Pracy: około 660 ° C Twardy LS 800: - Drut ø 0,6 mm - Zakres topienia: 680 - 700 ° C - Temp. Pracy: 695 ° C |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Blacha mosiężna i miedziana | 2 kpl. | Blacha mosiężna - Materiał: mosiądz - Grubość: 1 mm - Szerokość: 500 mm - Długość: 1000 mm Blacha miedziana - Materiał: miedź - Grubość: 1 mm - Szerokość: 1000 mm - Długość: 1000 mm |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Mosiądz odlewniczy 1kg | 1 szt. | - Średni poziom odtleniaczy - Kolor: Żółty - Odcień koloru: Jasny żółty - Gęstość: 8.5 g / cm³ - Skład: Cu 77% Zn 23% |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Pręt miedziany fi4 | 100 szt. | - Materiał: miedź - Gatunek: M1E Z4 (półtwardy) - Rodzaj: pręt gładki - Szerokość: 4 mm - Długość: 100 mm - Średnica: 4 mm |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Woski blok(10szt.), do sygnetów(10szt.), bransolet(5szt.) | 1 kpl. | Blok woskowy: - Wosk zielony - Wymiar: 90 x 90 x 60 mm - Temp. Topnienia: 115°C - Twardość: 57 - Waga 454g - Elastyczność: średnia - Obróbka ręczna: średnia - Obróbka CNC: dobra Wosk do sygnetów: - Średnica zewnętrzna tuby: 32 mm - Średnica wewnętrzna: 15,5 mm - Wosk zielony - twardy - Długość tuby: 150 mm - Płasko półokrągły Blok do bransolet: - Wosk zielony - Wymiary: 162x83x44 mm - Bardzo twardy |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Kamienie ozdobne | 100 szt. | - Rozmiar: 18x13 mm - Grubość: około 7,6 mm - Waga: około 3,3 g - Fasetowanie: Nie - Otwór: Nie |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Cyrkonie jubilerskie duże(20op.) i małe(5op.) | 1 kpl. | Cyrkonie duże: - Liczba cięć: 57 - Punkt topnienia: 2750℃ - Skład chemiczny: ZrO2 - Współczynnik załamania światła: 2,15 - 2,18 - Dyspersja światła: 0,058-0,066 - Skala Moh's: 8,5 - Ilość kamieni w paczce: 10 szt. - Średnica: 6mm - Kolor: bezbarwny - Szlif: brylant - Jakość: AAAAA Cyrkonie małe: - Liczba cięć: 57 - Punkt topnienia: 2750℃ - Skład chemiczny: ZrO2 - Współczynnik załamania światła: 2,15 - 2,18 - Dyspersja światła: 0,058-0,066 - Skala Moh's: 8,5 - Ilość kamieni w paczce: 100 szt. - Średnica: 2 mm - Kolor: bezbarwny - Szlif: brylant - Jakość: AAAAA |  |  |  |  |  |  |

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto odniesień do norm, parametrów, standardów, funkcjonalności, technologii lub rozwiązań przykładowych, należy je traktować jako minimalne wymagania.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne, pod warunkiem że zapewnią one co najmniej taki sam poziom funkcjonalny, użytkowy, jakościowy i techniczny oraz umożliwią realizację celów zamówienia w stopniu nie mniejszym niż opisany w dokumentacji.

Wszelkie wymiary podane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia są wymiarami docelowymi. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową w wysokości +/- 5% w stosunku do każdego z podanych wymiarów, pod warunkiem, że różnice te nie wpłyną na funkcjonalność i przeznaczenie przedmiotu zamówienia.

Jeżeli indywidualna sytuacja Wykonawcy pozwala na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT Wykonawca winien dokonać stosownego zapisu w druku oferty oraz załączyć dokumenty/ oświadczenie wraz ze wskazaniem podstawy prawnej potwierdzające, że jest uprawniony do zastosowania preferencyjnej stawki.