Opis Przedmiotu Zamówienia - „Cyberbezpieczny Samorząd” – część 2 – dostawa oraz instalacja sprzętu i aplikacji dla Urzędu Gminy Łubniany

Spis treści

1.	Zasady. ogólne	2

2.	Wdrożenia	3

2.1.	Opis wdrożenia WAF (Web Application Firewall)	3

2.2.	Opis wdrożenia PAM (Privileged Access Management)	3

2.3.	Opis wdrożenia NAC (Network Access Control)	4

3.	Dostawa i instalacja	4

3.1.	UPS do stacji roboczych	4

3.2.	UPS do serwera	5

3.3.	NAC (Network Access Control)	6

3.3.1.	Podstawowe funkcjonalności oraz wymagania	6

3.3.2.	Mechanizmy uwierzytelniania	14

3.3.3.	Obsługa serwerów certyfikatów CA	16

3.3.4.	Obsługa serwerów DHCP	17

3.3.5.	Obsługa serwerów TACACS+	18

3.3.6.	Raportowanie i monitoring	19

3.3.7.	Alarmy	21

3.3.8.	Wymagania dotyczące wdrożenia i harmonogram ramowy	22

3.3.9.	Szkolenia i warsztaty	23

3.4.	Licencja i wsparcie techniczne producenta oprogramowania	23

3.5.	PAM	24

3.5.1.	Monitorowanie Aktywności Użytkowników	24

3.5.2.	Licencjonowanie	27

3.6.	Obsługiwane platformy	28

3.6.1.	Zarządzanie dostępem i alertami	29

3.6.2.	Produktywność i Raportowanie	31

3.6.3.	Zarządzanie hasłami	32

3.7.	WAF	34

3.7.1.	Licencjonowanie	34

3.7.2.	Zabezpieczenia aplikacji internetowych	35

3.7.3.	Optymalizacja wydajności aplikacji internetowych	36

3.7.4.	Ochrona przed botami	37

3.7.5.	Optymalizacja SEO i prędkości ładowania strony	38

# Zasady. ogólne

| Nr | Zapis |
| --- | --- |
| 1. | Wszystkie konfiguracje, ustawienia oraz sposób działania wdrażanych rozwiązań muszą być każdorazowo przedstawione Zamawiającemu do akceptacji i wdrożone po zaakceptowaniu. |
| 2. | Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej w tym elektronicznej akceptacji Zamawiającego dla każdej konfiguracji, która wpływa na poufność, dostępność lub integralność systemów. |
| 3. | Wdrożenie musi być realizowane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem etapów testowych. |
| 4. | Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich czynności wdrożeniowych, w tym konfiguracji, zmian systemowych, testów oraz wyników walidacji. Dokumentacja musi być przekazana Zamawiającemu w postaci elektronicznej. |
| 5. | Wszelkie zmiany w konfiguracji po zakończeniu testów mogą być dokonywane wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego. |
| 7. | Wdrożone rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO oraz Krajowymi Ramami Interoperacyjności. |
| 8. | Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność działania wdrożonych rozwiązań oraz ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego. |
| 9. | Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli, testów oraz audytów wdrożenia na każdym jego etapie. |
| 10. | Wszelka dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi, interfejsy użytkownika oraz komunikacja z Zamawiającym muszą być sporządzone w języku polskim. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie fachowego słownictwa angielskiego, jeśli nie istnieje jego jednoznaczny odpowiednik w języku polskim. |
| 11. | Wdrożenie musi być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje techniczne, umożliwiające profesjonalne wykonanie prac wdrożeniowych, konfiguracyjnych i serwisowych. |
| 12. | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że osoby realizujące wdrożenie posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania powierzonych zadań, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa informacji, konfiguracji urządzeń oraz integracji z systemami Zamawiającego. |
| 13 | Producenci dostarczonych rozwiązań muszą mieć ugruntowaną pozycję na rynku Polskim, co oznacza, że: - Posiadają oficjalne przedstawicielstwo lub autoryzowaną sieć dystrybucji w Polsce – zapewnia to dostępność wsparcia technicznego, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. - Zapewniają wsparcie w języku polskim – zarówno w zakresie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, jak i komunikacji z działem wsparcia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie fachowego słownictwa angielskiego. - Oferują aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa – producent musi gwarantować regularne aktualizacje oprogramowania i firmware w okresie eksploatacji. - Posiadają historię wdrożeń w Polsce – rozwiązania producenta są stosowane w instytucjach publicznych na terenie kraju, co potwierdza ich stabilność i zgodność z wymaganiami prawnymi. - Zapewniają zgodność z polskimi i europejskimi regulacjami – w szczególności RODO, KRI oraz normami bezpieczeństwa informacji. - Dysponują lokalnym wsparciem serwisowym – możliwość szybkiej reakcji w przypadku awarii, dostępność części zamiennych i autoryzowanych serwisów. - Udostępniają dokumentację w języku polskim – instrukcje, procedury konfiguracji, polityki bezpieczeństwa muszą być dostępne w języku polskim. - Gwarantują stabilność finansową i ciągłość działalności – producent nie może być podmiotem o niepewnej sytuacji rynkowej, co mogłoby zagrozić utrzymaniu systemu. Wszystkie wyżej opisane warunki muszą być spełnione łącznie. |

# Wdrożenia

## Opis wdrożenia WAF (Web Application Firewall)

| Dotyczy | Czynność | Opis szczegółowy |
| --- | --- | --- |
| 1. Analiza przedwdrożeniowa | Identyfikacja aplikacji | Określenie wszystkich aplikacji webowych, ich lokalizacji, krytyczności i przepływów ruchu. |
| 2. Instalacja i konfiguracja | Implementacja WAF | Wdrożenie WAF w trybie reverse proxy lub inline, konfiguracja podstawowych reguł bezpieczeństwa. |
|  | Test działania | Symulacja ataków w środowisku testowym w celu weryfikacji skuteczności filtrów. |
| 3. Integracja z systemem IT | Integracja z SIEM | Podłączenie WAF do systemu monitorowania zdarzeń w celu centralizacji logów i alertów. |
|  | Automatyzacja reguł | Konfiguracja automatycznego blokowania ruchu na podstawie sygnatur i heurystyki. |
| 4. Dokumentacja i procedury | Dokumentacja techniczna | Sporządzenie instrukcji konfiguracji, lokalizacji urządzeń, polityk bezpieczeństwa i kontaktów serwisowych. |
| 5. Szkolenie | Szkolenie administratorów | Przekazanie wiedzy o zarządzaniu regułami, analizie logów i reagowaniu na alerty. |

## Opis wdrożenia PAM (Privileged Access Management)

| Dotyczy | Czynność | Opis szczegółowy |
| --- | --- | --- |
| 1. Analiza przedwdrożeniowa | Inwentaryzacja kont uprzywilejowanych | Identyfikacja wszystkich kont z podwyższonymi uprawnieniami w systemach i aplikacjach. |
| 2. Instalacja i konfiguracja | Implementacja PAM | Wdrożenie rozwiązania do zarządzania dostępem uprzywilejowanym, konfiguracja polityk haseł i sesji. |
| 3. Integracja z systemem IT | Integracja z AD/LDAP | Podłączenie PAM do katalogu użytkowników w celu centralizacji zarządzania tożsamościami. |
|  | Automatyzacja rotacji haseł | Konfiguracja automatycznej zmiany haseł dla kont uprzywilejowanych w określonych cyklach. |
| 4. Dokumentacja i procedury | Dokumentacja techniczna | Sporządzenie instrukcji obsługi, polityk dostępu i procedur eskalacji. |
| 5. Szkolenie | Szkolenie administratorów | Przekazanie wiedzy o zarządzaniu kontami, monitorowaniu sesji i reagowaniu na incydenty. |

## Opis wdrożenia NAC (Network Access Control)

| Dotyczy | Czynność | Opis szczegółowy |
| --- | --- | --- |
| 1. Analiza przedwdrożeniowa | Inwentaryzacja urządzeń | Identyfikacja wszystkich urządzeń podłączanych do sieci (stacje robocze, IoT, BYOD). |
| 2. Instalacja i konfiguracja | Implementacja NAC | Wdrożenie mechanizmu kontroli dostępu do sieci, konfiguracja polityk uwierzytelniania i zgodności. |
| 3. Integracja z systemem IT | Integracja z AD/LDAP | Podłączenie NAC do katalogu użytkowników i systemów zarządzania siecią. |
| 4. Dokumentacja i procedury | Dokumentacja techniczna | Sporządzenie instrukcji konfiguracji, polityk dostępu i procedur reagowania na incydenty. |
| 5. Szkolenie | Szkolenie administratorów | Przekazanie wiedzy o zarządzaniu politykami, monitorowaniu urządzeń i reagowaniu na alerty. |

# Dostawa i instalacja

## UPS do stacji roboczych

| Parametr | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Typ obudowy | Wolnostojąca (tower), przeznaczona do zastosowań biurkowych i stacjonarnych |
| Moc wyjściowa | 650 VA / 400 W |
| Technologia | Line-interactive z automatyczną regulacją napięcia (AVR) |
| Napięcie wejściowe | Zakres napięcia wejściowego: 165–285 V (regulowany do 150 V) |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz (automatyczne wykrywanie) |
| Napięcie wyjściowe | 230 V (regulowane: 220 V / 230 V / 240 V) |
| Liczba i typ gniazd wyjściowych | Minimum 4 gniazda typu FR (3 z podtrzymaniem bateryjnym i ochroną przeciwprzepięciową, 1 tylko z ochroną przeciwprzepięciową) |
| Typ baterii | Wewnętrzna, szczelna, bezobsługowa bateria kwasowo-ołowiowa (12 V / 7 Ah), wymienialna przez użytkownika |
| Czas podtrzymania | Minimum 3 minuty przy pełnym obciążeniu 400 W |
| Interfejs komunikacyjny | USB (w zestawie kabel USB) |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie do zarządzania zasilaczem awaryjnym, umożliwiające monitorowanie zużycia energii oraz bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD umożliwiający monitorowanie parametrów pracy urządzenia oraz konfigurację ustawień |
| Zarządzanie energią | Funkcja automatycznego zarządzania energią, umożliwiająca wyłączanie urządzeń peryferyjnych po wyłączeniu głównego odbiornika |
| Regulacja napięcia | Funkcja automatycznej regulacji napięcia, umożliwiająca stabilizację napięcia wejściowego bez użycia baterii |
| Zabezpieczenia | Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz ochrona linii danych przed zakłóceniami i przepięciami |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 285 x 82 x 260 mm |
| Masa | 6,6 kg |
| Zgodność | CE, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 |
| Gwarancja | Urządzenie musi posiadać minimum 24 miesiące gwarancji producenta, realizowane w autoryzowanym serwisie, obejmującej: - Naprawę lub wymianę urządzenia w przypadku awarii fabrycznej, - Wsparcie techniczne producenta, - Możliwość rejestracji gwarancji online na stronie producenta. Urządzenie musi mieć możliwość rozszerzenia gwarancji do 36 miesięcy lub więcej w ramach dodatkowych pakietów serwisowych (np. SLA, Next Business Day). Wymiana baterii przez użytkownika nie może powodować utraty gwarancji, pod warunkiem użycia oryginalnych części producenta. |

## UPS do serwera

| Typ obudowy | Obudowa typu rack 2U z możliwością montażu jako jednostka wolnostojąca (tower) |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa | 3000 W / 3000 VA |
| Technologia | Podwójna konwersja (online), czysty przebieg sinusoidalny |
| Współczynnik mocy | 1.0 (VA = W) |
| Napięcie wejściowe | Nominalne: 230 V (regulowane: 200/208/220/230/240 V), zakres: 176–276 V (100–276 V z deratingiem) |
| Częstotliwość wejściowa | 40–70 Hz |
| Napięcie wyjściowe | Nominalne: 230 V (regulowane: 200/208/220/230/240 V ±1%) |
| Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz (automatyczne wykrywanie) |
| Zniekształcenie napięcia wyjściowego | Maks. 3% (dla obciążenia liniowego) |
| Liczba i typ gniazd wyjściowych | 8 x IEC C13, 2 x IEC C19 |
| Złącze wejściowe | IEC C20 |
| Długość przewodu zasilającego | 1,8 m |
| Typ baterii | 6 x 12 V / 9 Ah, szczelne, bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe (VRLA), wymienialne podczas pracy (hot-swap) |
| Zarządzanie baterią | Zaawansowany system zarządzania baterią z automatycznym testem, kompensacją temperatury ładowania i ochroną przed głębokim rozładowaniem |
| Możliwość rozbudowy | Obsługa zewnętrznych modułów bateryjnych (EBM) |
| Czas podtrzymania | Minimum 9,5 minuty przy 50% obciążenia |
| Interfejsy komunikacyjne | USB (HID), RS-232, złącza przekaźnikowe (DB9), wejścia/wyjścia bezpotencjałowe, slot na kartę rozszerzeń |
| Wyświetlacz | Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD |
| Poziom hałasu | < 40 dB (z odległości 1 m) |
| Wilgotność względna | 0–96% (bez kondensacji) |
| Temperatura pracy | 0°C do 40°C |
| Wysokość operacyjna | Do 3000 m n.p.m. |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 440 x 605 x 86,5 mm |
| Masa | 27,57 kg |
| Zgodność i certyfikaty | CE, TUV, cULus, CSA 22.2, FCC Class B, CISPR22 Class B, ENERGY STAR, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL 1778 |
| Gwarancja | Urządzenie musi być objęte minimum 3-letnią gwarancją producenta na elektronikę oraz minimum 2-letnią gwarancją na baterie. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia gwarancji w ramach dodatkowych pakietów serwisowych (np. Next Business Day, On-Site Support). W ramach gwarancji producent zapewnia: - Naprawę lub wymianę urządzenia w przypadku awarii - Dostęp do aktualizacji firmware w okresie gwarancyjnym - Wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji i diagnostyki |

## NAC (Network Access Control)

### Podstawowe funkcjonalności oraz wymagania

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktywne zapobieganie dostępowi do sieci nieautoryzowanych użytkowników i urządzeń | System powinien wykrywać próby podłączenia do sieci i blokować nieautoryzowane urządzenia oraz użytkowników. | Mechanizmy kontroli dostępu do sieci oparte o 802.1X, Captive Portal, RADIUS oraz polityki bezpieczeństwa. |
| 2 | Wsparcie dla środowisk multi-vendor | System powinien współpracować z urządzeniami różnych producentów. | Integracja za pomocą standardowych protokołów (SNMP, RADIUS, syslog, API, CLI) niezależnych od producenta. |
| 3 | Zarządzanie przez interfejs WEB | Administratorzy powinni mieć dostęp do zarządzania systemem przez przeglądarkę. | Centralny panel zarządzania dostępny przez przeglądarkę w technologii HTML5 bez potrzeby instalacji wtyczek. |
| 4 | Instalacja rozproszona w ramach jednej licencji | Możliwość skalowania systemu przez instalację na wielu serwerach. | Obsługa architektury rozproszonej – instalacja wielu komponentów na osobnych serwerach fizycznych/wirtualnych w ramach jednej licencji. |
| 5 | Mechanizm Disaster Recovery | Umożliwienie odtworzenia działania systemu w przypadku awarii. | Automatyczna replikacja systemu i możliwość przełączenia do zapasowej instancji bez utraty danych. |
| 6 | Elastyczna rozbudowa licencyjna | System powinien wspierać wzrost liczby obsługiwanych urządzeń. | Możliwość dokupienia dodatkowych licencji bez konieczności zmiany architektury systemu. |
| 7 | Obsługa co najmniej 300 unikalnych autoryzacji dziennie z możliwością skalowania do 1000 | System musi być skalowalny i wydajny. | Licencjonowanie oparte na liczbie autoryzacji z możliwością zwiększenia poprzez rozbudowę infrastruktury. |
| 8 | Zwolnienie licencji po rozłączeniu urządzenia | Optymalne wykorzystanie licencji poprzez ich rotację. | Licencja przypisywana dynamicznie podczas sesji i zwalniana po zakończeniu połączenia z siecią. |
| 9 | Obsługa agentów oraz BYOD | System musi wspierać autoryzację zarówno urządzeń zarządzanych, jak i prywatnych. | Możliwość jednoczesnej obsługi agentów oraz urządzeń BYOD zgodnie z licencjonowaną liczbą sesji. |
| 10 | Instalacja na maszynach fizycznych, VM oraz PaaS | System musi być kompatybilny z różnymi środowiskami wdrożeniowymi. | Obsługa platform wirtualnych i fizycznych: VMware ESXi, Hyper-V, Proxmox, KVM, XenServer oraz serwery fizyczne zgodne ze specyfikacją. |
| 11 | Wbudowane serwery wspierające infrastrukturę NAC | System powinien dostarczać wymagane komponenty serwerowe do działania sieciowego systemu kontroli dostępu. | Zintegrowane moduły: RADIUS, OTP, SYSLOG, TACACS+, monitoring, DHCP, polityki 802.1X oraz WWW dla Captive Portal. |
| 12 | Wysoka dostępność (High Availability) | Zapewnienie ciągłości działania w przypadku awarii komponentów systemu. | Redundancja dla kluczowych modułów (np. dostępu do sieci, DHCP) poprzez klastrowanie lub replikację. |
| 13 | Uwierzytelnianie administratorów przez różne źródła | Możliwość autoryzacji administratorów przy użyciu wewnętrznych i zewnętrznych baz danych. | Obsługa m.in.: OpenLDAP, Active Directory, WebServices/API, Radius, MySQL, MSSQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC. |
| 14 | Uwierzytelnianie tożsamości i urządzeń | Umożliwienie kontroli dostępu dla użytkowników i urządzeń na podstawie różnych źródeł autoryzacji. | Obsługa zewnętrznych systemów tożsamości, takich jak Active Directory, LDAP, Google Workspace, relacyjne bazy danych. |
| 15 | Synchronizacja danych z systemów zewnętrznych | Automatyczne pobieranie i aktualizacja danych z innych systemów zarządzania. | Integracja z systemami MDM, AD, bazami danych oraz systemami klasy ITSM (np. ServiceNow) i bezpieczeństwa (np. CheckPoint). |
| 16 | Mapowanie grup i tworzenie lokalnych danych uwierzytelniających | Dopasowanie struktury lokalnej systemu do danych z systemów zewnętrznych. | Możliwość przypisywania grup lokalnych do grup zdalnych, tworzenie certyfikatów i haseł oraz przesyłanie konfiguracji przez e-mail. |
| 17 | Wsparcie dla operacji masowych przez API | Możliwość automatyzacji zarządzania systemem. | API wspierające masowe operacje CRUD na obiektach systemu oraz funkcje blokowania dostępu. |
| 18 | Obsługa NTLM z wieloma serwerami AD | Możliwość autoryzacji w środowiskach z wieloma niezależnymi domenami AD. | Mechanizm autoryzacji NTLM bez wymogu relacji zaufania między domenami. |
| 19 | Obsługa wielu PKI | Możliwość wykorzystania różnych źródeł certyfikatów dla różnych grup użytkowników. | System obsługuje wiele centrów certyfikacji w ramach różnych polityk i grup dostępu. |
| 20 | Tworzenie kont administracyjnych z konfigurowalnymi uprawnieniami | Precyzyjne definiowanie dostępu administratorów do funkcji systemu. | Możliwość przypisania uprawnień do konkretnych funkcji i obiektów zarządzanych w systemie. |
| 21 | Zmiana parametrów kont AD | Możliwość zarządzania kontami użytkowników Active Directory z poziomu systemu. | System umożliwia edycję parametrów kont (login, hasło, imię, nazwisko, e-mail, status) bezpośrednio z interfejsu administracyjnego. |
| 22 | Kontrola dostępu do elementów interfejsu i obiektów | Administratorzy powinni mieć różny poziom uprawnień do obiektów i funkcji. | Konfigurowalne prawa dostępu do menu systemowego oraz funkcji (dodawanie, edycja, usuwanie) zależnie od roli. |
| 23 | Wielojęzyczny interfejs graficzny | System musi być dostępny w co najmniej dwóch językach. | Interfejs użytkownika dostępny w języku polskim i angielskim, z możliwością rozszerzenia o inne wersje językowe. |
| 24 | Ograniczanie dostępu do interfejsu na podstawie adresu IP | Zabezpieczenie interfejsu administracyjnego przed nieautoryzowanym dostępem. | Możliwość definiowania list adresów IP lub podsieci, z których możliwy jest dostęp do panelu administracyjnego. |
| 25 | Raportowanie podłączonych tożsamości i urządzeń | Administratorzy powinni mieć wgląd w szczegółowe dane o podłączonych użytkownikach. | Raporty zawierające dane o tożsamości, adresie MAC, urządzeniu, porcie, SSID, urządzeniu sieciowym, VLAN, IP i statusie autoryzacji. |
| 26 | Centralne monitorowanie urządzeń sieciowych | Umożliwienie podglądu stanu i struktury urządzeń sieciowych w jednym miejscu. | Dedykowany interfejs graficzny prezentujący widok wszystkich portów i modułów zarządzanych urządzeń. |
| 27 | Monitoring urządzeń przez SNMP | System powinien wykorzystywać standardowe protokoły do zbierania danych. | Obsługa protokołu SNMP (co najmniej v1, v2c, v3) do monitoringu urządzeń końcowych i sieciowych. |
| 28 | Inwentaryzacja i sprawdzanie kondycji urządzeń | Zbieranie danych o sprzęcie oraz jego stanie. | System zbiera dane inwentaryzacyjne i stan urządzeń przy użyciu SNMP oraz analizuje zmiany i kondycję infrastruktury. |
| 29 | Zarządzanie konfiguracją portów i urządzeń sieciowych | Administrator powinien mieć możliwość zdalnej konfiguracji urządzeń. | System umożliwia zmianę ustawień VLAN, autoryzacji, opisu i statusu portów oraz zapis konfiguracji urządzeń. |
| 30 | Egzekwowanie polityk bezpieczeństwa w sieciach LAN i WLAN | System powinien wymuszać polityki bezpieczeństwa na urządzeniach sieciowych. | Mechanizm automatycznego wdrażania polityk dostępu i bezpieczeństwa na urządzeniach przewodowych i bezprzewodowych. |
| 31 | Konfiguracja serwera DHCP | System powinien zarządzać adresacją IP w wydzielonych podsieciach. | Możliwość tworzenia i konfiguracji własnych serwerów DHCP przypisanych do określonych podsieci IP. |
| 32 | Własne szablony e-mail i wydruku poświadczeń | Możliwość dostosowania komunikacji z użytkownikiem do polityki firmy. | Konfigurowalne szablony wiadomości e-mail oraz wydruki zawierające dane dostępowe dla użytkowników. |
| 33 | Automatyczne wyszukiwanie urządzeń w podsieciach | System powinien skanować sieć i wykrywać nowe urządzenia. | Wbudowany skaner sieciowy działający co najmniej na podstawie SNMP v1, v2c, v3, umożliwiający automatyczne wykrywanie urządzeń. |
| 34 | Wysyłanie zdarzeń do systemów zewnętrznych | Integracja z systemami bezpieczeństwa i SIEM. | System umożliwia przesyłanie zdarzeń z serwerów autoryzacyjnych, DHCP, VPN, OTP i Tacacs+ przez Syslog. |
| 35 | Cykliczna kopia bezpieczeństwa | Zapewnienie ochrony danych poprzez regularne backupy. | Możliwość konfiguracji automatycznego tworzenia kopii zapasowej lokalnie lub na zasobach sieciowych. |
| 36 | Wbudowany Captive Portal | System powinien umożliwiać obsługę użytkowników końcowych przez portal logowania. | Wbudowany portal uwierzytelniania i rejestracji tożsamości/urządzeń (BYOD), dostępny bez konieczności integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami. |
| 37 | Logowanie przez portale społecznościowe | Umożliwienie alternatywnych metod logowania dla użytkowników gościnnych. | Obsługa logowania przez Facebook, Google, LinkedIn w ramach Captive Portalu. |
| 38 | Wysyłanie danych rejestracyjnych przez e-mail i SMS | System powinien umożliwiać wielokanałową dystrybucję danych dostępowych. | Wysyłanie danych przez e-mail, główną oraz zapasową bramkę SMS, z możliwością personalizacji treści. |
| 39 | Personalizacja strony gościnnej | Captive Portal powinien odpowiadać identyfikacji wizualnej organizacji. | Możliwość edycji wyglądu strony Captive Portal, m.in. logo, kolory, komunikaty, układ. |
| 40 | Responsywność Captive Portalu | Użytkownik powinien otrzymać stronę dopasowaną do urządzenia. | Portal dynamicznie dostosowuje wygląd do rodzaju urządzenia końcowego (komputer, tablet, telefon). |
| 41 | Rejestracja gości z potwierdzeniem sponsora | Goście powinni móc uzyskać dostęp do sieci po zatwierdzeniu przez uprawnionego użytkownika. | Captive Portal umożliwia tworzenie kont gości z mechanizmem potwierdzania przez sponsorów. |
| 42 | Dwuskładnikowe uwierzytelnianie (OTP) | Zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do sieci przez dodatkową weryfikację. | Captive Portal obsługuje OTP przez Google Authenticator oraz SMS z wykorzystaniem podstawowej i zapasowej bramki SMS. |
| 43 | Logowanie przez konta lokalne i AD | System powinien wspierać różne metody uwierzytelniania. | Captive Portal umożliwia logowanie użytkowników lokalnych oraz domenowych (Active Directory). |
| 44 | Zmiana hasła przez Captive Portal | Użytkownicy powinni mieć możliwość samodzielnej zmiany hasła. | Możliwość zmiany hasła dla kont lokalnych oraz kont z Active Directory bezpośrednio w Captive Portalu. |
| 45 | Logowanie typu HotSpot | Umożliwienie szybkiego dostępu do sieci za pomocą kodu. | Captive Portal wspiera jednorazowe logowanie na podstawie kodu dostępu wygenerowanego przez administratora. |
| 46 | Dynamiczne pola formularza rejestracyjnego | Formularze powinny być dostosowane do potrzeb organizacji. | Tworzenie własnych pól formularza: tekst, lista rozwijana, checkboxy – konfigurowalne z poziomu interfejsu. |
| 47 | Wielojęzyczny interfejs Captive Portalu | Portal powinien być zrozumiały dla użytkowników różnych narodowości. | Interfejs Captive Portal dostępny co najmniej w językach: polski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, ukraiński. |
| 48 | Pobieranie konfiguracji OTP | Użytkownicy powinni mieć możliwość łatwego skonfigurowania uwierzytelniania dwuskładnikowego. | Captive Portal udostępnia plik z konfiguracją OTP do zaimportowania do aplikacji (np. Google Authenticator). |
| 49 | Automatyczne kasowanie kont gościnnych | System powinien usuwać nieaktywne lub przeterminowane konta. | Obsługa cyklicznego usuwania kont gościnnych: ręcznie, po określonej liczbie dni lub przy wygaszeniu dostępu. |
| 50 | Konfiguracja limitu nieudanych logowań | Ochrona przed próbami nieautoryzowanego logowania. | Możliwość ustawienia maksymalnej liczby nieudanych prób logowania i powiązanych działań (np. blokada konta). |
| 41 | Rejestracja gości z potwierdzeniem sponsora | Goście powinni móc uzyskać dostęp do sieci po zatwierdzeniu przez uprawnionego użytkownika. | Captive Portal umożliwia tworzenie kont gości z mechanizmem potwierdzania przez sponsorów. |
| 42 | Dwuskładnikowe uwierzytelnianie (OTP) | Zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do sieci przez dodatkową weryfikację. | Captive Portal obsługuje OTP przez Google Authenticator oraz SMS z wykorzystaniem podstawowej i zapasowej bramki SMS. |
| 43 | Logowanie przez konta lokalne i AD | System powinien wspierać różne metody uwierzytelniania. | Captive Portal umożliwia logowanie użytkowników lokalnych oraz domenowych (Active Directory). |
| 44 | Zmiana hasła przez Captive Portal | Użytkownicy powinni mieć możliwość samodzielnej zmiany hasła. | Możliwość zmiany hasła dla kont lokalnych oraz kont z Active Directory bezpośrednio w Captive Portalu. |
| 45 | Logowanie typu HotSpot | Umożliwienie szybkiego dostępu do sieci za pomocą kodu. | Captive Portal wspiera jednorazowe logowanie na podstawie kodu dostępu wygenerowanego przez administratora. |
| 46 | Dynamiczne pola formularza rejestracyjnego | Formularze powinny być dostosowane do potrzeb organizacji. | Tworzenie własnych pól formularza: tekst, lista rozwijana, checkboxy – konfigurowalne z poziomu interfejsu. |
| 47 | Wielojęzyczny interfejs Captive Portalu | Portal powinien być zrozumiały dla użytkowników różnych narodowości. | Interfejs Captive Portal dostępny co najmniej w językach: polski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, ukraiński. |
| 48 | Pobieranie konfiguracji OTP | Użytkownicy powinni mieć możliwość łatwego skonfigurowania uwierzytelniania dwuskładnikowego. | Captive Portal udostępnia plik z konfiguracją OTP do zaimportowania do aplikacji (np. Google Authenticator). |
| 49 | Automatyczne kasowanie kont gościnnych | System powinien usuwać nieaktywne lub przeterminowane konta. | Obsługa cyklicznego usuwania kont gościnnych: ręcznie, po określonej liczbie dni lub przy wygaszeniu dostępu. |
| 50 | Konfiguracja limitu nieudanych logowań | Ochrona przed próbami nieautoryzowanego logowania. | Możliwość ustawienia maksymalnej liczby nieudanych prób logowania i powiązanych działań (np. blokada konta). |
| 61 | Współpraca z serwerem tokenów | System powinien obsługiwać zewnętrzne źródła OTP. | Integracja z serwerem tokenów umożliwia uwierzytelnianie dwuskładnikowe np. przez OTP w VPN i Captive Portal. |
| 62 | Autokonfiguracja sieci dla urządzeń końcowych | System powinien automatycznie konfigurować ustawienia sieciowe urządzeń. | Mechanizm autokonfiguratora sieci dla Windows, macOS, iOS, Android umożliwia bezobsługowe połączenie z siecią firmową. |
| 63 | Instalacja certyfikatu użytkownika końcowego przez autokonfigurator | Użytkownicy powinni otrzymać niezbędny certyfikat bez udziału administratora. | Autokonfigurator umożliwia automatyczne zainstalowanie certyfikatu użytkownika końcowego podczas konfiguracji sieci. |
| 64 | Wsparcie dla IPv6 | System powinien być zgodny z nowoczesnymi protokołami sieciowymi. | Obsługa IPv6 dla komponentów: SSH, RADIUS, NTP, SNMP, komunikacji z Active Directory. |

### Mechanizmy uwierzytelniania

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obsługa protokołów RADIUS oraz RADIUS Proxy | Możliwość komunikacji z serwerami autoryzacyjnymi w architekturze NAC. | System działa jako RADIUS oraz jako RADIUS Proxy przekazując zapytania do zewnętrznych serwerów. |
| 2 | Uwierzytelnianie przez MAC, PAP, CHAP, SNMP, 802.1X | Wsparcie różnych metod identyfikacji użytkowników i urządzeń. | System akceptuje uwierzytelnianie oparte o MAC, PAP/ASCII, CHAP, SNMP i 802.1X zgodnie z konfiguracją. |
| 3 | Wybór metody uwierzytelniania | Umożliwienie szczegółowego dostosowania protokołów uwierzytelniania. | Konfigurowalne opcje jak PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, TEAP, MAC CHAP/MAC PAP itd. |
| 4 | Uwierzytelnianie 802.1X | Obsługa standardowego uwierzytelniania w sieciach przewodowych i bezprzewodowych. | Uwierzytelnienie urządzeń i użytkowników końcowych w oparciu o 802.1X z RADIUS. |
| 5 | Uwierzytelnianie SNMP Trap | Obsługa komunikatów SNMP do celów autoryzacyjnych. | Reakcja na pułapki SNMP (Traps) wysyłane przez urządzenia końcowe jako forma autoryzacji. |
| 6 | Obsługa wielu suplikantów 802.1X | Zgodność z różnymi systemami operacyjnymi. | Kompatybilność z supplicantami z Windows (XP–11), macOS, iOS, Android, Ubuntu. |
| 7 | Tworzenie polityk uwierzytelniania opartych o złożone reguły | Możliwość warunkowania dostępu w oparciu o wiele parametrów. | Reguły oparte o tożsamość, grupy, OS, AD, urządzenia, porty, SSID, czas, metodę autoryzacji, Captive Portal. |
| 8 | Przypisywanie VLAN i atrybutów RADIUS VSA | Dynamiczne nadawanie polityk dostępu w trakcie autoryzacji. | Przesyłanie atrybutów takich jak VLAN, ACL, QoS do urządzeń sieciowych różnych producentów (Cisco, Aruba, itp.). |
| 9 | IP-to-ID Mapping | Powiązanie danych identyfikujących użytkownika i urządzenie. | Mapowanie adresu MAC, IP i ID użytkownika dla celów raportowania, polityk i inspekcji. |
| 10 | Funkcjonalność auto rejestracji | Automatyczne tworzenie powiązań tożsamości i urządzenia. | Identyfikacja i rejestracja urządzenia oraz przypisanie do użytkownika za pomocą SNMP, DHCP, NMAP, WMI. |
| 11 | Centralne wdrażanie polityk | Administrator powinien móc konfigurować dostęp z jednego miejsca. | Polityki bezpieczeństwa konfigurowane i egzekwowane z poziomu jednej konsoli systemu. |
| 12 | Lokalna baza tożsamości | Możliwość autoryzacji użytkowników lokalnie bez zewnętrznego źródła. | Baza lokalna budowana ręcznie lub z pliku CSV. |
| 13 | Lokalna baza urządzeń końcowych | System powinien przechowywać dane urządzeń końcowych lokalnie. | Dodawanie urządzeń ręcznie lub z pliku CSV, z możliwością edycji. |
| 14 | Konfiguracja czasu ważności haseł gościnnych | Zwiększenie bezpieczeństwa przez ograniczenie czasu dostępu. | Możliwość ustawienia czasu ważności hasła w dniach przy tworzeniu kont gości. |
| 15 | Tworzenie hasła dnia | Ułatwienie logowania gości za pomocą jednego hasła. | Generowanie dziennego hasła przez Captive Portal dla gości. |
| 16 | Tworzenie lokalnej bazy urządzeń na podstawie MAC | Automatyczne budowanie bazy urządzeń na podstawie unikalnych identyfikatorów. | Tworzenie obiektów w lokalnej bazie na podstawie MAC – ręcznie lub z pliku CSV. |
| 17 | Uwierzytelnienie na podstawie adresów MAC | Dostęp do sieci powinien być możliwy na podstawie MAC. | Porównywanie adresów MAC z lokalną bazą urządzeń końcowych. |
| 18 | Obsługa różnych typów autoryzacji na jednym porcie | System powinien umożliwiać elastyczną konfigurację portów. | Obsługa autoryzacji pojedynczej, wielokrotnej, Voice VLAN, Captive Portal i innych równocześnie na jednym porcie. |
| 19 | Integracja z EDUROAM | System powinien wspierać federacyjną autoryzację użytkowników akademickich. | Wsparcie dla standardów i wymagań EDUROAM: 802.1X, RADIUS Proxy, federacja tożsamości. |
| 20 | Przesyłanie danych do systemów zewnętrznych | Możliwość informowania innych systemów o wynikach autoryzacji. | Przesyłanie przez HTTP/REST danych takich jak ID użytkownika, MAC, IP do systemów zewnętrznych lub urządzeń. |

### Obsługa serwerów certyfikatów CA

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany serwer CA oraz współpraca z zewnętrznymi serwerami CA | System powinien umożliwiać własne zarządzanie certyfikatami oraz integrację z zewnętrzną infrastrukturą klucza publicznego. | Wbudowany serwer CA oraz możliwość integracji z zewnętrznymi CA poprzez standardowe protokoły, np. SCEP, OCSP. |
| 2.1 | Generowanie i podpisywanie certyfikatów dla tożsamości i urządzeń | Możliwość wystawiania certyfikatów nie tylko dla użytkowników, ale również urządzeń końcowych. | Funkcja CA systemu umożliwia tworzenie certyfikatów X.509 dla użytkowników i urządzeń z użyciem własnego lub zewnętrznego CA. |
| 2.2 | Bezpieczne przechowywanie certyfikatów | System musi chronić certyfikaty przed nieautoryzowanym dostępem. | Certyfikaty przechowywane są w zaszyfrowanej bazie lub kontenerze certyfikatów zabezpieczonym hasłem/kluczem. |
| 2.3 | Generowanie certyfikatów przez SCEP | Wsparcie dla automatycznego wystawiania certyfikatów w systemach końcowych. | Protokół SCEP obsługiwany przez CA pozwala urządzeniom na żądanie certyfikatu w sposób zautomatyzowany. |
| 2.4 | Obsługa OCSP | System powinien umożliwiać sprawdzanie ważności certyfikatów online. | Zintegrowany lub zewnętrzny serwer OCSP umożliwia walidację statusu certyfikatu bez konieczności pobierania CRL. |

### Obsługa serwerów DHCP

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany serwer DHCP | System powinien mieć własny mechanizm przydzielania adresów IP. | Wbudowany moduł serwera DHCP działający bez potrzeby integracji z zewnętrznym serwerem. |
| 2 | Auto rejestracja urządzenia przez serwer DHCP | Możliwość automatycznego tworzenia powiązań urządzeń i adresów MAC w momencie nadania IP. | DHCP rejestruje urządzenie w systemie na podstawie adresu MAC przy pierwszym przydzieleniu IP. |
| 3.1 | Uruchamianie DHCP dla wybranych podsieci | Możliwość skonfigurowania usług DHCP tylko tam, gdzie to konieczne. | Administrator definiuje, które podsieci obsługiwane są przez serwer DHCP. |
| 3.2 | Przypisanie stałego IP dla MAC | Rezerwacja adresu IP dla konkretnego urządzenia. | Możliwość przypisania statycznego adresu IP dla danego adresu MAC w konfiguracji DHCP. |
| 3.3 | Różne IP dla MAC w różnych podsieciach | Taki sam adres MAC może mieć różne IP zależnie od lokalizacji w sieci. | Konfiguracja rezerwacji IP zależnie od przypisania MAC do konkretnej podsieci. |
| 3.4 | Ograniczenie dzierżawy tylko dla wybranych MAC | Zwiększenie bezpieczeństwa przez filtrowanie urządzeń. | DHCP udostępnia adresy tylko urządzeniom z listy dozwolonych adresów MAC. |
| 3.5 | Blokada wybranych MAC | Zapobieganie dostępowi dla nieautoryzowanych urządzeń. | Możliwość blokowania przydziału adresów IP dla określonych adresów MAC. |
| 3.6 | Monitoring DHCP – obciążenie, błędy, ograniczenia | Administratorzy muszą mieć wgląd w działanie i problemy DHCP. | System monitoruje m.in. liczbę przydzielonych adresów, błędów decline, braków konfiguracji, ograniczenia dla MAC. |
| 3.7 | Ustawienia parametrów DHCP | Możliwość konfigurowania dodatkowych opcji przekazywanych klientom. | Obsługa dodatkowych opcji DHCP (np. DNS, router domyślny, domena lokalna). |
| 3.8 | Graficzny podgląd wykorzystania adresów IP | Ułatwienie zarządzania i planowania adresacji. | Widok podsieci z graficznym podziałem adresów IP na przydzielone statycznie i dynamicznie. |
| 3.9 | Dynamiczny → statyczny przydział bez restartu | Przekształcanie dynamicznego IP w statyczne bez przerwy w pracy. | Możliwość przekształcenia przypisanego dynamicznie IP w rezerwację statyczną bez restartu usługi DHCP. |
| 3.10 | Zmiany bez przerywania działania serwera | Wysoka dostępność konfiguracji DHCP. | Modyfikacje ustawień DHCP możliwe są bez przerywania pracy serwera DHCP. |

### Obsługa serwerów TACACS+

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grupowanie urządzeń końcowych i administratorów | Umożliwienie zarządzania uprawnieniami w sposób zorganizowany i skalowalny. | Administrator może tworzyć grupy urządzeń oraz grupy administratorów do stosowania polityk uprawnień. |
| 2 | Tworzenie haseł dla administratorów | System powinien pozwalać na centralne zarządzanie poświadczeniami administracyjnymi. | Możliwość tworzenia i zarządzania hasłami administratorów z poziomu interfejsu systemu. |
| 3 | Lista komend uprawnień dla administratorów | Definiowanie, jakie komendy są dozwolone dla konkretnego administratora lub grupy. | Tworzenie i przypisywanie list komend (Command Sets) do ról lub użytkowników, np. dla TACACS+. |
| 4 | Raportowanie wszystkich wydanych komend | Pełna audytowalność działań administratorów na urządzeniach sieciowych. | System rejestruje każdą komendę wykonaną przez administratora na zarządzanym urządzeniu (np. przez TACACS+). |
| 5 | Zmiana hasła administratora z poziomu urządzenia wg harmonogramu | Automatyzacja polityki bezpieczeństwa haseł. | System umożliwia zdalną, cykliczną zmianę hasła administratora na urządzeniu sieciowym zgodnie z ustalonym interwałem czasowym. |
| 6 | Logowanie przez Microsoft Active Directory | Wsparcie integracji z domeną organizacyjną dla administracji. | Autoryzacja administratorów przez konta domenowe AD, z wykorzystaniem LDAP/LDAPS lub RADIUS. |
| 7 | Logowanie przez tokeny OTP | Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez uwierzytelnianie dwuskładnikowe. | Logowanie administratorów wspierane przez jednorazowe hasła generowane przez np. Google Authenticator, SMS. |
| 8 | Przypisywanie atrybutów zwrotnych VSA podczas autoryzacji | Wysyłanie do urządzeń danych definiujących poziom dostępu i uprawnienia. | W ramach RADIUS/TACACS+ system przesyła VSA (Vendor-Specific Attributes), definiujące np. poziom dostępu do urządzenia. |

### Raportowanie i monitoring

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitoring autoryzacji | Bieżący podgląd oraz historia autoryzacji do sieci. | System prezentuje dane o udanych i nieudanych autoryzacjach w czasie rzeczywistym oraz w raportach. |
| 2 | Monitoring zdarzeń systemowych | Śledzenie działania komponentów systemu i wykrywanie błędów. | Logi zdarzeń i statusów systemowych dostępne w interfejsie WWW, CLI i eksportowane w raportach. |
| 3 | Monitoring zdarzeń DHCP | Kontrola pracy serwera DHCP oraz analiza nadanych adresów. | Rejestracja, wizualizacja i raportowanie logów DHCP, w tym błędów i przypisań. |
| 4 | Monitoring tożsamości | Podgląd aktywności i historii logowania tożsamości. | System wyświetla listę zalogowanych użytkowników, ostatnie logowania, powiązane urządzenia i sesje. |
| 5 | Monitoring urządzeń końcowych | Bieżący stan i dane urządzeń końcowych. | Monitoring m.in. systemu operacyjnego, wersji, ostatniej autoryzacji, przypisanych polityk, adresów IP/MAC. |
| 6 | Monitoring urządzeń sieciowych | Podgląd statusu urządzeń infrastruktury sieciowej. | Wizualizacja stanu portów, wydajności, dostępności, alarmów urządzeń sieciowych przewodowych i bezprzewodowych. |
| 7 | Raport stanu systemu z pełnymi szczegółami | Szczegółowy raport o stanie infrastruktury systemu NAC. | Dostępny przez CLI, WWW i e-mail. Zawiera m.in. dane z nodów, wykorzystanie polityk, błędy, statusy, obciążenia, konfiguracje, porty. |
| 8 | Raport logowań z IP | Raportowanie sesji logowania użytkownika z przypisanym adresem IP. | System zestawia dane tożsamości z nadanym IP oraz informacją o czasie logowania. |
| 9 | Raport stanu systemu z poziomu CLI | Szybki dostęp do podstawowych informacji diagnostycznych. | Dostępne z CLI dane: CPU, RAM, przestrzeń dyskowa, stan usług. |
| 10 | Logi DHCP z informacją o polityce dostępu | Powiązanie przypisań IP z zastosowaną polityką bezpieczeństwa. | Logi DHCP zawierają informacje o tym, jaką politykę przypisano do danego urządzenia przy autoryzacji. |
| 11 | Graficzny podgląd stanu przełączników i portów | Intuicyjny podgląd kondycji portów i przełączników w czasie rzeczywistym. | Interfejs graficzny z wizualizacją zajętości, stanu portów (down/up), nazw i VLANów. |
| 12 | Graficzny podgląd urządzeń w stosie | Wsparcie dla topologii urządzeń sieciowych działających jako stos. | Interfejs prezentuje strukturę stosów (stack) oraz status każdego urządzenia i portu w tej architekturze. |
| 13 | Graficzna wizualizacja niezgodności VLAN | Wykrywanie błędów konfiguracji VLAN w środowisku sieciowym. | System wykrywa niespójności przypisań VLANów i prezentuje je wizualnie w panelu administratora. |
| 14 | Monitoring zasobów drukarek sieciowych | Śledzenie stanu i materiałów eksploatacyjnych drukarek. | System gromadzi dane o zasobach drukarek (toner, stan, błędy) i prezentuje je graficznie. |
| 15 | Graficzny podgląd stanu tożsamości i urządzeń | Monitorowanie aktywności użytkowników i ich urządzeń końcowych. | Interfejs graficzny prezentuje dane takie jak system, ostatnia autoryzacja, aktywność na dzień, historia użycia. |
| 16 | Bieżący podgląd zalogowanych tożsamości i urządzeń | Widoczność użytkowników zalogowanych przez różne kontrolery i urządzenia. | Widok w czasie rzeczywistym z podziałem na urządzenia sieciowe i kontrolery WiFi, z listą zalogowanych tożsamości. |
| 17 | Raport z logów OTP | Śledzenie poprawnych i błędnych autoryzacji z użyciem OTP. | System raportuje skuteczne/błędne próby OTP, wysłane tokeny przez SMS i statusy. |
| 18 | Raport zdarzeń Microsoft Active Directory | Rejestracja operacji logowania związanych z domeną. | Rejestracja logowań/wylogowań oraz błędnych logowań do systemu i do sieci 802.1X przez AD. |

### Alarmy

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generowanie alarmów systemowych przez e-mail, Syslog i notyfikacje | System powinien automatycznie powiadamiać administratorów o sytuacjach krytycznych. | System wysyła alarmy przez e-mail, Syslog i wewnętrzne powiadomienia w GUI w przypadku wykrycia krytycznego zdarzenia. |
| 2.1 | Alarmy dla wysokiej liczby transakcji RADIUS | Wykrywanie przeciążenia systemu na poziomie autoryzacji. | System analizuje liczbę transakcji RADIUS i generuje alerty, gdy przekroczone są zdefiniowane progi. |
| 2.2 | Alarmy dla opóźnień w obsłudze RADIUS | Monitorowanie wydajności autoryzacji. | Alerty są generowane w przypadku przekroczenia zadanego czasu odpowiedzi na zapytania RADIUS. |
| 2.3 | Alarmy dla krytycznego statusu modułów | System powinien zgłaszać awarie komponentów. | Alerty w sytuacji błędu działania lub braku dostępności krytycznych usług systemu. |
| 3 | Narzędzia diagnostyczne w systemie | Administrator powinien mieć dostęp do narzędzi rozwiązywania problemów z poziomu interfejsu. | System udostępnia zestaw narzędzi do analizy łączności, ruchu sieciowego i błędów autoryzacji. |
| 3.1 | Test łączności IP – ping i traceroute | Podstawowa weryfikacja połączeń między komponentami. | Narzędzia ping i traceroute dostępne z poziomu GUI i CLI do sprawdzania dostępności hostów. |
| 3.2 | Analiza ruchu – tcpdump dla RADIUS i TACACS+ | Diagnozowanie ruchu autoryzacyjnego. | Możliwość filtrowania i przechwytywania pakietów protokołów RADIUS i TACACS+ w czasie rzeczywistym. |
| 3.3 | Wyszukiwanie zdarzeń RADIUS po parametrach | Weryfikacja logów autoryzacji z dokładnym filtrowaniem. | Wyszukiwanie zdarzeń wg użytkownika, MAC, statusu (sukces/porażka), przyczyny błędu oraz daty i godziny. |
| 3.4 | Wykonywanie zdalnych poleceń na urządzeniach sieciowych | Umożliwienie bezpośredniego reagowania na problemy w infrastrukturze. | System umożliwia wykonanie zdalnych komend (np. CLI) na urządzeniach w celu szybkiej diagnostyki i korekty konfiguracji. |

### Wymagania dotyczące wdrożenia i harmonogram ramowy

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa, instalacja i zalicencjonowanie systemu | System musi zostać w wdrożony w środowisku klienta. | Instalacja fizyczna/wirtualna, aktywacja licencji oraz przygotowanie środowiska do dalszej konfiguracji. |
| 2 | Wstępna konfiguracja systemu NAC | Konieczne jest uruchomienie kluczowych elementów systemu. | Integracja z AD, konfiguracja urzędu certyfikacji (CA), włączenie funkcji wysokiej dostępności (HA). |
| 3 | Konfiguracja firewalla – VLAN gościnny i polityki | System powinien obsługiwać ruch sieciowy zgodnie z politykami bezpieczeństwa. | Dodanie VLAN dla gości, konfiguracja reguł dostępu, NAT itp. na wskazanym urządzeniu UTM/firewall. |
| 4 | Import tożsamości i urządzeń końcowych | System musi być zasilony danymi użytkowników i urządzeń. | Import danych z Active Directory oraz z plików (list) dostarczonych przez Zamawiającego. |
| 5 | Integracja z urządzeniami sieciowymi | System NAC powinien współpracować z istniejącą infrastrukturą. | Integracja przełączników, access pointów itd. z systemem NAC zgodnie z obsługiwanymi funkcjami (np. SNMP, 802.1X). |
| 6 | Testowe uruchomienie autoryzacji 802.1X EAP-TLS | Należy wykazać poprawność konfiguracji uwierzytelniania certyfikatowego. | Konfiguracja przykładowych urządzeń końcowych z każdej serii i przeprowadzenie testów autoryzacji 802.1X (EAP-TLS). |
| 7 | Testowe uruchomienie autoryzacji na podstawie MAC | Należy wykazać poprawność alternatywnego mechanizmu autoryzacji. | Konfiguracja autoryzacji MAC z korelacją do DHCP, SNMP i port scanningiem, przeprowadzenie testów. |
| 8 | Szkolenie administratorów | Administratorzy muszą zostać przeszkoleni z obsługi systemu. | Dwudniowe szkolenie online (zdalne), do 4 osób, po 5 godzin dziennie – zakres: konfiguracja, administracja, diagnostyka. |
| 9 | Dokumentacja powykonawcza | Po wdrożeniu musi powstać dokumentacja techniczna z opisem konfiguracji. | Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu zawierającego opis wykonanych prac, konfiguracji i urządzeń – w ciągu 14 dni od zakończenia wdrożenia. |

### Szkolenia i warsztaty

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeprowadzenie 2-dniowych warsztatów (2x5h) z obsługi systemu NAC | Użytkownicy końcowi muszą zdobyć wiedzę o wdrożonym systemie. | Zdalne warsztaty online prowadzone przez Wykonawcę, 2 dni po 5 godzin dziennie. |
| 2 | Warsztaty dla maksymalnie 4 osób | Ograniczona liczba uczestników pozwala na interaktywną formę nauki. | Wykonawca organizuje szkolenie w grupie maksymalnie 4 uczestników, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. |
| 3 | Zakres warsztatów dopasowany do wdrożonego systemu NAC | Szkolenie musi obejmować realnie wdrożone funkcje i konfigurację. | Program warsztatów obejmuje funkcje i konfigurację systemu wdrożonego u Zamawiającego. |
| 4 | Zaświadczenia uczestnictwa | Potwierdzenie udziału oraz zdobytej wiedzy. | Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie po zakończeniu warsztatów. |
| 5 | Forma zdalna | Szkolenie nie wymaga obecności fizycznej uczestników. | Warsztaty prowadzone online przy użyciu komunikatora uzgodnionego z Zamawiającym. |
| 6 | Materiały szkoleniowe w języku polskim | Uczestnicy powinni mieć dostęp do materiałów edukacyjnych. | Wykonawca dostarcza elektroniczne materiały szkoleniowe w języku polskim (PDF, prezentacje). |
| 7 | Uzgodnienie szczegółowego planu i terminów z Zamawiającym | Terminy i zakres powinny odpowiadać potrzebom organizacyjnym Zamawiającego. | Wykonawca uzgadnia harmonogram i agendę warsztatów z przedstawicielem Zamawiającego przed realizacją. |

### Licencja i wsparcie techniczne producenta oprogramowania

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dożywotnia licencja systemu NAC z min. 12-miesięcznym wsparciem producenta | Licencja na system ma być bezterminowa, a wsparcie techniczne musi być aktywne przez co najmniej rok. | Wykonawca dostarcza licencję bez ograniczenia czasowego oraz min. roczne wsparcie techniczne producenta zgodne z ofertą. |
| 2 | Kontakt mailowy z działem wsparcia technicznego | Możliwość zgłaszania problemów i zapytań dotyczących systemu bezpośrednio do producenta. | Producent systemu udostępnia kanał e-mail do obsługi zgłoszeń technicznych. |
| 3 | Rozwiązywanie powtarzalnych problemów i wsparcie w analizie problemów trudnych do powtórzenia | Użytkownik ma otrzymać pomoc zarówno w typowych przypadkach, jak i przy incydentach trudnych do jednoznacznego odtworzenia. | Producent analizuje zgłoszenia, zapewnia poprawki oraz wsparcie diagnostyczne dla problemów nieoczywistych. |
| 4 | Wsparcie w konfiguracji i obejściach problemów | Pomoc w dostrojeniu systemu oraz dostarczanie tymczasowych rozwiązań do czasu naprawy. | Zespół wsparcia pomaga ustalić właściwe parametry konfiguracyjne oraz zaleca rozwiązania tymczasowe dla błędów. |
| 5 | Dostęp do dokumentacji i instrukcji online | Użytkownik powinien mieć dostęp do aktualnych materiałów pomocniczych. | Producent udostępnia dokumentację, poradniki i instrukcje na swojej stronie internetowej lub w dedykowanym portalu wsparcia. |
| 6 | Dostęp do aktualizacji i poprawek z poziomu interfejsu | System powinien umożliwiać aktualizację bezpośrednio przez GUI. | Użytkownik może pobrać i zastosować aktualizacje oraz poprawki systemu bezpośrednio z interfejsu graficznego. |

## PAM

### Monitorowanie Aktywności Użytkowników

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorowanie aktywności użytkowników w sesjach lokalnych i zdalnych | System powinien śledzić działania użytkowników niezależnie od typu sesji | Agent monitorujący działa zarówno lokalnie, jak i przy połączeniach zdalnych (np. RDP, SSH). |
| 2 | Rejestrowanie użytkowników korzystających z wielu monitorów | System powinien rejestrować aktywność na każdym z ekranów | Obsługa wielu ekranów przez agenta i zapis każdego strumienia wideo niezależnie. |
| 3 | Rejestrowanie jedynie aktywnego okna | Rejestrowana powinna być tylko aktywna aplikacja, z którą użytkownik faktycznie pracuje | Agent rozpoznaje i loguje tylko aktywne okno z wykluczeniem procesów działających w tle. |
| 4 | Monitorowanie schowka systemowego | System powinien rejestrować operacje kopiuj/wklej | Agent monitoruje zawartość schowka i zapisuje historię operacji. |
| 5 | Rejestrowanie naciśnięć klawiszy z możliwością późniejszego wyszukiwania | System powinien logować klawisze i umożliwiać ich analizę | Keystroke logging z możliwością filtrowania po czasie, aplikacji i sesji. |
| 6 | Nagrywanie audio | Rejestrowanie dźwięku może być wymagane w przypadku podejrzenia nadużyć | System umożliwia aktywację rejestracji audio w określonych sytuacjach (zgodnie z polityką). |
| 7 | Monitorowanie przesyłanych plików | System powinien śledzić transfer plików np. przez e-mail, FTP, przeglądarkę | Agent wykrywa operacje kopiowania/wysyłania plików i zapisuje metadane. |
| 8 | Monitorowanie użycia USB | Rejestrowanie podłączeń i użycia nośników USB | Wykrywanie urządzeń, logowanie czasu podłączenia/rozłączenia, ID urządzenia. |
| 9 | Monitorowanie odwiedzanych stron internetowych | System powinien śledzić aktywność przeglądarki | Agent monitoruje adresy URL, tytuły stron i czasy odwiedzin. |
| 10 | Monitorowanie zdalnych adresów IP i filtrowanie sesji | Identyfikacja źródeł zdalnych połączeń | Możliwość filtrowania sesji po IP źródłowym oraz geolokalizacja. |
| 11 | Podgląd sesji użytkownika na żywo | Administrator może nadzorować działania użytkownika w czasie rzeczywistym | Podgląd sesji z transmisją ekranu na żywo przez konsolę administracyjną. |
| 12 | Rejestrowanie aktywności użytkowników w systemie Linux | System powinien działać także w środowisku Linux | Agent Linux monitoruje aktywność terminala, procesy, sesje graficzne. |
| 13 | Rejestrowanie aktywności na podstawie alertów | Monitoring może być aktywowany przez zdefiniowane zdarzenia | System rejestruje tylko wtedy, gdy wystąpi określony warunek np. użycie USB. |
| 14 | Anonimizacja danych użytkowników | Ochrona prywatności monitorowanych danych | Możliwość ukrycia nazw kont, adresów e-mail i danych wrażliwych w raportach. |
| 15 | Eksport wyników do formatu wideo | Sesje użytkownika mogą być archiwizowane jako wideo | System umożliwia eksport sesji w formacie MP4 do analizy lub archiwizacji. |
| 16 | Szyfrowanie wrażliwych danych | Dane powinny być chronione przed nieautoryzowanym dostępem | Szyfrowanie danych na poziomie agenta oraz po stronie serwera (np. AES-256). |
| 17 | Możliwość wyłączenia logowania klawiszy w wybranych aplikacjach | Zgodność z regulacjami prawnymi (np. bankowość, medycyna) | Lista wyjątków definiowana przez administratora – np. Word, przeglądarki. |
| 18 | Powiadomienie użytkownika o nagrywaniu sesji | Użytkownik powinien być świadomy monitoringu (jeśli wymagane) | Komunikat systemowy lub banner informujący o rejestracji sesji. |
| 19 | Wieloparametrowe wyszukiwanie w danych | Możliwość dokładnej analizy wyników | Filtrowanie po użytkowniku, czasie, aplikacji, adresie IP, rodzaju aktywności. |
| 20 | Rejestrowanie działań w systemie zarządzania | Monitoring zmian konfiguracji i działań administratorów | Agent rejestruje akcje w interfejsie zarządzającym systemem PAM. |
| 21 | Rejestrowanie danych wejściowych systemu Linux | Śledzenie poleceń wpisywanych w CLI | Logowanie interakcji z terminalem i środowiskiem tekstowym. |
| 22 | Archiwizacja sesji użytkownika | Sesje powinny być przechowywane do celów audytowych | Zapis sesji w archiwum z możliwością eksportu i odtworzenia. |
| 23 | Przeglądanie zarchiwizowanych sesji | Dostęp do przeszłych sesji użytkownika | System umożliwia przeglądanie zarchiwizowanych sesji w formacie wideo. |
| 24 | Eksport pojedynczych zrzutów ekranu | Dla potrzeb raportowych | Możliwość wyeksportowania konkretnego momentu z sesji. |
| 25 | Walidacja eksportu | Zapewnienie integralności danych | System stosuje sumy kontrolne lub podpis cyfrowy dla plików eksportu. |
| 26 | Walidacja danych monitoringu | Zapewnienie, że dane monitorowane nie zostały zmienione | Mechanizmy integralności danych (hashowanie, podpisywanie). |
| 27 | Filtrowanie użytkowników | Możliwość analizy danych po użytkowniku | Filtrowanie wyników po loginie, grupie, adresie IP, czasie. |
| 28 | Filtrowanie aplikacji i stron | Ograniczenie danych do wybranych źródeł | System umożliwia selekcję tylko określonych aplikacji lub stron. |
| 29 | Monitoring tylko w godzinach pracy | Ograniczenie rejestracji do ustalonego harmonogramu | Możliwość ustawienia harmonogramu aktywności agenta. |
| 30 | Wykrywanie nietypowego logowania | System powinien wykrywać anomalie użytkowania | Identyfikacja rzadko używanych kont, komputerów, lokalizacji. |
| 31 | Wykrywanie użycia poza godzinami pracy | Wsparcie dla polityk bezpieczeństwa i zgodności | Alerty i raporty dla działań poza ustalonymi godzinami. |
| 32 | Wykrywanie bezczynności użytkownika | Pomiar produktywności i anomalii w pracy | Agent śledzi aktywność klawiatury, myszki i porównuje do czasu sesji. |
| 33 | Archiwizacja/usuwanie danych z zachowaniem metadanych | Zarządzanie retencją danych | Możliwość usuwania nagrań przy pozostawieniu logów metadanych. |
| 34 | Powiadomienie e-mail przy braku aktywności urządzenia | Alerty o utracie łączności z agentem | System wysyła powiadomienie, gdy agent przestaje raportować przez X minut. |

### Licencjonowanie

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pływające licencje na punkty końcowe | Licencje powinny być dynamicznie przydzielane tylko aktywnym urządzeniom | System licencjonuje urządzenia końcowe na podstawie aktywności – po rozłączeniu licencja jest zwalniana i może być użyta przez inne urządzenie. |
| 2 | Oddzielne licencjonowanie dla aplikacji i funkcji | Umożliwienie elastycznej rozbudowy systemu według potrzeb organizacji | System oferuje modułowe licencje np. osobno na monitoring, sesje RDP, zarządzanie hasłami, co pozwala kupować tylko potrzebne funkcje. |
| 3 | Licencjonowanie oparte na użytkownikach | Alternatywny model dla środowisk z dużą rotacją urządzeń | System może być licencjonowany w oparciu o konkretne konta użytkowników zamiast urządzeń końcowych, np. dla pracy zdalnej lub sesji terminalowych. |

### Obsługiwane platformy

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorowanie stacji roboczych i serwerów Windows, Mac, Linux, SELinux oraz Citrix | System powinien działać na szerokim wachlarzu systemów operacyjnych i środowisk serwerowych | Dedykowane agenty wspierają monitoring aktywności użytkowników na platformach Windows, macOS, dystrybucjach Linux, SELinux oraz w środowiskach Citrix. |
| 2 | Monitorowanie Amazon WorkSpaces | Wsparcie dla wirtualnych pulpitów chmurowych | Agent działa na instancjach WorkSpaces, zapewniając monitoring sesji użytkownika w środowisku zarządzanym przez AWS. |
| 3 | Wsparcie dla środowisk VDI z nieprzechowywalnym monitoringiem i pływającymi licencjami | Obsługa dynamicznych sesji desktopów wirtualnych | System wspiera monitoring VDI z dynamicznym przypisywaniem agentów i licencji do aktualnie zalogowanego użytkownika bez trwałego śledzenia urządzenia. |
| 4 | Monitorowanie systemu X Window | Wsparcie dla graficznych środowisk Linuksa opartych o X11 | Agent rejestruje aktywność użytkownika w sesjach X11 (X Window System), w tym kliknięcia, aplikacje, terminal. |
| 5 | Monitorowanie i filtrowanie stron na macOS | System powinien działać również na komputerach Apple z możliwością filtrowania WWW | Agent macOS umożliwia rejestrację aktywności użytkownika oraz monitorowanie i filtrowanie odwiedzanych stron internetowych. |
| 6 | Monitorowanie Ubuntu 22.04 z pulpitem Wayland | Wsparcie dla nowoczesnych środowisk graficznych Linuksa | Agent obsługuje sesje Wayland w Ubuntu 22.04, umożliwiając rejestrowanie aktywności użytkowników. |
| 7 | Wsparcie przekierowania X Window | Wsparcie dla środowisk z tunelowaniem X11 | System umożliwia monitorowanie sesji użytkownika również w przypadku pracy zdalnej z użyciem przekierowania X Window. |
| 8 | Monitorowanie systemu AIX | Wsparcie dla systemów klasy UNIX stosowanych w środowiskach korporacyjnych | Agent tekstowy rejestruje aktywność użytkowników w sesjach terminalowych systemu AIX. |
| 9 | Rejestracja AppStream oraz Azure VDI/App | Wsparcie dla nowoczesnych środowisk wirtualizacji aplikacji | Agenci monitorują aktywność użytkowników korzystających z AppStream (AWS) oraz Azure Virtual Desktop i Azure App Service. |

### Zarządzanie dostępem i alertami

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontrola urządzeń USB z możliwością blokowania klas | Możliwość blokowania np. pamięci masowych lub urządzeń HID | System pozwala na definiowanie klas urządzeń USB i ich selektywną blokadę na monitorowanych punktach końcowych |
| 2 | Wsparcie dostępu wielu użytkowników z indywidualnymi uprawnieniami | Możliwość przydzielania ról użytkownikom systemu PAM | Mechanizm RBAC (Role-Based Access Control) pozwala na definiowanie dostępu do funkcji i danych |
| 3 | Automatyczna blokada USB przy naruszeniu bezpieczeństwa | USB mogą być wyłączone np. po wykryciu anomalii | System wspiera reakcję na incydenty – blokuje porty USB w odpowiedzi na wyzwalacze lub reguły |
| 4 | Wykrywanie parametrów naciśnięć klawiszy | Detekcja nietypowych wzorców zachowania użytkownika | System analizuje częstotliwość, czas i schemat pisania na klawiaturze jako warstwę analizy zachowań |
| 5 | Ochrona na poziomie jądra przed modyfikacją lub usunięciem plików sesji | Zapobieganie sabotażowi monitoringu | Monitor działa jako usługa z poziomu kernel-mode, zabezpieczona przed usunięciem przez administratorów lokalnych |
| 6 | Reguły alertów oparte o wyrażenia regularne | Możliwość tworzenia zaawansowanych reguł detekcji | Administratorzy mogą ustawić alerty np. na konkretne frazy, aplikacje, adresy URL |
| 7 | Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (TOTP) dla użytkowników monitorowanych stacji | Dodatkowe zabezpieczenie dostępu do końcówek | Integracja z aplikacjami typu Google Authenticator zapewnia TOTP na poziomie logowania do systemu |
| 8 | Dodatkowe poświadczenia przy logowaniu | Możliwość zastosowania niestandardowych mechanizmów MFA | System wspiera weryfikację użytkownika na poziomie agenta przed uruchomieniem sesji |
| 9 | Blokowanie użytkowników po wykryciu zabronionych działań | Automatyczna reakcja na incydenty | System automatycznie zawiesza sesję lub konto po wykryciu działań niezgodnych z polityką |
| 10 | Zamykanie zabronionych aplikacji | Egzekwowanie polityki bezpieczeństwa | Możliwość ustawienia listy aplikacji zakazanych i ich automatyczne zamykanie przez agenta |
| 11 | Czarna lista użytkowników | Ograniczanie dostępu do systemu | Lista zakazanych użytkowników lub adresów może być konfigurowana ręcznie lub automatycznie |
| 12 | Wymaganie komentarza przed dostępem | Audyt intencji użytkownika | Użytkownik musi wpisać uzasadnienie, zanim uzyska dostęp do punktu końcowego |
| 13 | Integracja z Active Directory | Centralne zarządzanie tożsamościami | System pozwala na logowanie i synchronizację kont z usługą AD |
| 14 | Integracja z SIEM | Możliwość przesyłania logów i alertów | System wysyła zdarzenia do zewnętrznych systemów analizy bezpieczeństwa (SIEM) |
| 15 | Rejestrowanie online/offline klienta do SIEM | Informacja o statusie agenta w czasie rzeczywistym | System loguje przełączenia trybu online/offline agenta i eksportuje dane do SIEM |
| 16 | Integracja z WebLogin | Zewnętrzne logowanie do systemu PAM | System wspiera mechanizmy logowania przez zewnętrzne portale SSO |
| 17 | Integracja z SAML | Federacyjne uwierzytelnianie | Możliwość integracji z usługami tożsamości wspierającymi SAML 2.0 |
| 18 | Integracja z OneLogin (SAML) | SSO z OneLogin | System obsługuje SAML jako metodę logowania do platformy |
| 19 | Integracja z Okta (SAML) | Federacja tożsamości z Okta | Możliwość podłączenia PAM do Okta jako dostawcy tożsamości |
| 20 | Ograniczenie dostępu wg czasu pracy | Kontrola godzinowa logowania | System może uniemożliwić logowanie poza ustalonym harmonogramem godzin pracy |
| 21 | Integracja z serwerem certyfikatów | Dodatkowe zatwierdzanie żądań dostępu | Możliwość wystawienia certyfikatu przez CA jako wymóg dla uruchomienia sesji |
| 22 | Widok jednej strony dla żądań dostępu | Ułatwienie pracy administratora | Interfejs pozwala przeglądać i zatwierdzać żądania OTP, dostępów USB, końcówek itd. w jednym miejscu |
| 23 | Wykrywanie nietypowych zachowań użytkownika | System analizuje wzorce pracy w czasie rzeczywistym | Wbudowany moduł UEBA umożliwia identyfikację anomalii i podejrzanych działań |
| 24 | Ochrona dziennika audytu | Zapobieganie modyfikacjom logów | System uniemożliwia manipulowanie logami audytu, nawet użytkownikom uprzywilejowanym |

### Produktywność i Raportowanie

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eksport danych statystycznych do formatów xlsx/xls | Możliwość zapisania wyników monitoringu do Excela | System umożliwia eksport danych z raportów do plików xlsx/xls bezpośrednio z interfejsu |
| 2 | Pulpity produktywności | Graficzne przedstawienie aktywności użytkowników i ich wydajności | System oferuje predefiniowane widoki produktywności – np. czas aktywności, używane aplikacje |
| 3 | Wbudowany silnik raportowania | Generowanie raportów wg wielu parametrów, bez potrzeby zewnętrznych narzędzi | Wbudowany moduł raportowania umożliwia filtrowanie wg użytkownika, czasu, aplikacji, działań |
| 4 | Tworzenie raportów według harmonogramu | Automatyzacja cyklicznego generowania raportów | System umożliwia ustawienie harmonogramów do codziennego, tygodniowego lub miesięcznego raportowania |
| 5 | Integracja z Power BI | Eksport danych do narzędzia BI | Możliwość połączenia systemu z Power BI przez API lub eksport danych do formatów akceptowanych przez BI |
| 6 | Szablony eksportu dla Microsoft Power BI | Gotowe wzory danych do analizy w BI | System zawiera gotowe zestawy pól i struktur danych do łatwego użycia w Power BI |
| 7 | Analiza częstotliwości użycia aplikacji i stron | Monitoring wykorzystania zasobów IT | System mierzy, jak długo i jak często aplikacje oraz strony są wykorzystywane przez użytkowników |
| 8 | Zarządzanie problemami serwera centralnego i bazy danych z powiadomieniami e-mail | Monitoring kondycji infrastruktury systemu | System nadzoruje zużycie zasobów, przestrzeń dyskową i inne parametry – z powiadomieniami o problemach |
| 9 | Możliwość dostosowywania raportów | Personalizacja układu, zawartości i filtrów raportów | Administrator może tworzyć własne szablony raportów, wybierać kolumny, grupowania i formaty |

### Zarządzanie hasłami

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarządzanie hasłami do Windows Server, Linux, systemów webowych, MS SQL Server, Active Directory | System powinien centralnie zarządzać hasłami do różnych systemów operacyjnych i usług | Moduł PAM pozwala na bezpieczne przechowywanie, rotację i używanie haseł do wymienionych systemów |
| 2 | Selektywne rejestrowanie aktywności tylko dla uprzywilejowanych użytkowników | Ograniczenie nagrywania do użytkowników o podwyższonych uprawnieniach | System pozwala na wybranie, którzy użytkownicy będą objęci monitoringiem w module PAM |
| 3 | Tworzenie listy dozwolonych punktów końcowych do użycia sekretów | Kontrola lokalizacji, z których można uzyskiwać dostęp do wrażliwych danych | Lista punktów końcowych pozwala ograniczyć użycie haseł do zaufanych hostów |
| 4 | Wykrywanie lokalnych uprzywilejowanych kont Windows | Automatyczne znajdowanie kont z uprawnieniami administratora | System skanuje hosty i identyfikuje konta z uprawnieniami admina lokalnego |
| 5 | Wykrywanie uprzywilejowanych kont Active Directory | Identyfikacja i rejestracja kont domenowych z podwyższonymi prawami | System automatycznie znajduje i kategoryzuje konta AD jako uprzywilejowane |
| 6 | Wprowadzanie wykrytych kont do sekretów masowo | Automatyczne dodawanie kont do repozytorium haseł | Administrator może jednym kliknięciem dodać wiele kont do systemu zarządzania hasłami |
| 7 | Reguły automatycznego wykrywania kont uprzywilejowanych | Definiowanie warunków wykrywania np. nazwy grup, ról | System umożliwia konfigurację detekcji kont wg ról, grup lub lokalizacji |
| 8 | Zdalna rotacja haseł | Możliwość zmiany haseł bez fizycznego dostępu do urządzenia | System pozwala rotować hasła kont zdalnie w cyklach lub na żądanie |
| 9 | Nawigacja do sekretu i powiązanych sesji | Szybkie odnajdywanie użycia haseł | Funkcja umożliwia znalezienie każdej sesji, w której użyto danego sekretu |
| 10 | Obsługa żądań dostępu do sekretów z wyborem typu dostępu | Kontrola nad tym, kto i jak może użyć danego hasła | System umożliwia ustawienie typów dostępu: tylko podgląd, sesja pośrednia, pobranie itd. |
| 11 | Broker poświadczeń aplikacji | Umożliwia integrację z aplikacjami wymagającymi haseł | System działa jako pośrednik przekazujący poświadczenia bez ich ujawniania użytkownikowi |
| 12 | Zarządzanie hasłami osobistymi | Możliwość używania rozwiązania także przez indywidualnych użytkowników | Użytkownicy mogą przechowywać i zarządzać własnymi danymi dostępowymi w ramach systemu |
| 13 | Przesyłanie plików w ramach procedur zarządzania hasłami | Bezpieczne zarządzanie operacjami plikowymi przez PAM | System umożliwia przekazywanie plików w kontekście sesji z użyciem danego sekretu lub konta |

## WAF

### Licencjonowanie

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Licencja na poziomie jednej domeny | Każdy plan obejmuje tylko jedną domenę, co oznacza, że licencja nie może być współdzielona przez wiele domen. | Licencja przypisana do jednej domeny, dodawana do konta użytkownika z pełnym dostępem do funkcji planu dla tej domeny. |
|  | Wybór poziomu subskrypcji przy dodawaniu domeny | System powinien umożliwiać wybór planu dla każdej dodawanej domeny, aby administrator mógł dopasować funkcje do wymagań domeny. | Panel administracyjny z opcją przypisania planu do każdej domeny przy jej dodaniu lub zmianie poziomu subskrypcji. |
|  | Powiadomienia o terminie wygaśnięcia licencji | System powinien informować administratora o zbliżającym się terminie wygaśnięcia planu dla każdej domeny, aby uniknąć przerwania usług. | Automatyczne powiadomienie e-mail wysyłane 30 dni przed datą wygaśnięcia subskrypcji. |
|  | Odnowienie subskrypcji | System powinien umożliwiać automatyczne odnowienie subskrypcji, aby zapewnić ciągłość działania usług dla przypisanej domeny. | Automatyczne obciążenie karty płatniczej na koniec okresu rozliczeniowego i przedłużenie subskrypcji bez przestojów. |
|  | Przypisanie płatności do konkretnej domeny | Każda płatność za plan powinna być przypisana do wybranej domeny, co zapewnia, że funkcje są dostępne wyłącznie dla tej domeny. | Płatność przypisywana bezpośrednio do subskrypcji wybranej domeny z pełnym dostępem do funkcji planu tylko dla tej domeny. |
|  | Przegląd historii subskrypcji dla domen | System powinien umożliwiać administratorowi przegląd historii subskrypcji dla każdej domeny, w tym dat rozpoczęcia i zakończenia licencji. | Moduł historii licencji w panelu administracyjnym z informacjami o wszystkich poprzednich i bieżących subskrypcjach. |
|  | Zgodność z regulacjami dotyczącymi płatności online | System powinien zapewniać zgodność z regulacjami dotyczącymi płatności online, aby zabezpieczyć transakcje za subskrypcję. | Obsługa płatności zgodnie z PCI-DSS, zapewniająca bezpieczne przetwarzanie płatności za subskrypcje Pro w systemie. |

### Zabezpieczenia aplikacji internetowych

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrona przed atakami DDoS | System powinien automatycznie wykrywać i blokować ataki DDoS na poziomie aplikacji, aby zapewnić nieprzerwane działanie aplikacji. | Zintegrowana zapora sieciowa wykrywająca i blokująca nadmierny ruch bez opóźnienia w dostępie dla legalnych użytkowników. |
| 2 | WAF (Web Application Firewall) z regułami OWASP | System powinien zapewniać ochronę przed popularnymi typami ataków (np. SQL Injection, XSS), zgodnie z regułami OWASP. | Web Application Firewall z regułami OWASP blokujący popularne techniki ataków na poziomie aplikacji. |
| 3 | Filtracja adresów IP | System powinien umożliwiać administratorowi blokowanie lub dopuszczanie ruchu na podstawie list adresów IP. | Funkcja zarządzania listami IP w zaporze, z możliwością ręcznego dodawania lub blokowania określonych adresów. |
| 4 | Podstawowa ochrona przed botami | System powinien rozpoznawać i ograniczać działanie botów, aby zapobiec przeciążeniu aplikacji. | Proste mechanizmy rozpoznawania botów w oparciu o analizę wzorców ruchu i ograniczenia dostępu. |
| 5 | Automatyczna aktualizacja bazy zagrożeń | System powinien automatycznie aktualizować reguły bezpieczeństwa i ochrony przed atakami w oparciu o bazę danych Cloudflare. | Automatyczne aktualizacje reguł ochrony i bazy zagrożeń bez konieczności ręcznej konfiguracji. |
| 6 | Obsługa SSL/TLS | System powinien umożliwiać administratorowi zarządzanie certyfikatami SSL/TLS, aby zapewnić szyfrowane połączenia z aplikacją. | Możliwość generowania i zarządzania certyfikatami SSL bezpośrednio w panelu administracyjnym. |
| 7 | Force HTTPS | System powinien wymuszać korzystanie z protokołu HTTPS, aby zapewnić bezpieczne połączenia dla użytkowników. | Funkcja przekierowania z HTTP na HTTPS, włączana w panelu administratora. |
| 8 | Zarządzanie certyfikatami przez Cloudflare | System powinien automatycznie odnawiać certyfikaty SSL, aby uniknąć przerwania bezpiecznych połączeń. | Automatyczne odnawianie certyfikatów zarządzanych przez Cloudflare. |
| 9 | Obsługa protokołów HTTP/2 i HTTP/3 | System powinien obsługiwać nowoczesne protokoły HTTP/2 i HTTP/3, aby przyspieszyć ładowanie strony. | Automatyczne wdrożenie i optymalizacja protokołów HTTP/2 i HTTP/3 dla przyspieszenia połączeń. |
| 10 | Raportowanie o zagrożeniach i atakach | System powinien dostarczać raporty na temat wykrytych zagrożeń i ataków, aby administrator mógł analizować incydenty. | Generowanie raportów dostępnych w panelu administracyjnym, obejmujących liczbę i typ wykrytych zagrożeń. |

### Optymalizacja wydajności aplikacji internetowych

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cache’owanie zasobów statycznych | System powinien automatycznie cache’ować statyczne zasoby aplikacji, aby przyspieszyć czas ładowania strony. | Automatyczne cache’owanie plików takich jak obrazy, CSS i JavaScript na serwerach Cloudflare z możliwością konfiguracji TTL. |
| 2 | Optymalizacja obrazów z konwersją do WebP | System powinien konwertować obrazy do formatu WebP, aby zmniejszyć ich rozmiar i przyspieszyć ładowanie strony na przeglądarkach obsługujących WebP. | Moduł automatycznej konwersji obrazów na format WebP dla szybszego ładowania i zmniejszenia zużycia przepustowości. |
| 3 | Kompresja plików | System powinien kompresować pliki przesyłane pomiędzy serwerem a przeglądarką, aby zmniejszyć ich rozmiar. | Automatyczna kompresja gzip lub brotli dla plików tekstowych, takich jak CSS i JavaScript. |
| 4 | Obsługa HTTP/2 i HTTP/3 | System powinien automatycznie obsługiwać HTTP/2 i HTTP/3, co pozwala przyspieszyć ładowanie strony poprzez lepsze zarządzanie połączeniami. | Włączenie HTTP/2 i HTTP/3 dla wszystkich zasobów strony, co poprawia szybkość i efektywność ładowania w przeglądarkach wspierających te protokoły. |
| 5 | Funkcja Polish do optymalizacji obrazów | System powinien oferować funkcję Polish, która automatycznie kompresuje obrazy bez widocznej utraty jakości. | Automatyczna kompresja obrazów z możliwością aktywacji funkcji Polish w panelu Cloudflare. |
| 6 | Prefetching DNS | System powinien oferować prefetching DNS dla zewnętrznych zasobów, aby zmniejszyć czas ich ładowania. | Wstępne pobieranie danych DNS, które przyspiesza ładowanie zasobów spoza domeny głównej. |
| 7 | Optymalizacja zasobów CSS i JavaScript | System powinien automatycznie optymalizować pliki CSS i JavaScript poprzez usuwanie zbędnych danych i kompresję. | Minifikacja CSS i JavaScript, która usuwa niepotrzebne spacje i komentarze, zmniejszając rozmiar plików. |
| 8 | Globalna sieć CDN | System powinien korzystać z globalnej sieci CDN, aby przyspieszyć dostarczanie treści do użytkowników z różnych regionów. | Dystrybucja treści przez serwery Cloudflare znajdujące się w różnych lokalizacjach na całym świecie. |
| 9 | Automatyczne dostosowanie cache’owania do ruchu | System powinien automatycznie dostosowywać poziom cache’owania na podstawie wzorców ruchu użytkowników. | Adaptacyjne cache’owanie oparte na analizie intensywności ruchu i dostosowane do lokalnych zasobów. |
| 10 | Raportowanie o efektywności cache’owania | System powinien dostarczać raporty o skuteczności cache’owania, aby administrator mógł analizować, które zasoby wymagają optymalizacji. | Raporty cache hit/miss, które informują o skuteczności przechowywania zasobów w pamięci podręcznej. |

### Ochrona przed botami

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Weryfikacja CAPTCHA | System powinien stosować mechanizmy CAPTCHA w celu ograniczenia dostępu botów i zapewnienia dostępności aplikacji dla legalnych użytkowników. | Weryfikacja CAPTCHA dla żądań rozpoznanych jako podejrzane lub generowanych przez boty. |
| 2 | Podstawowa analiza ruchu botów | System powinien identyfikować boty na podstawie wzorców ruchu, aby blokować nadmiarowy ruch z nieautoryzowanych źródeł. | Analiza ruchu użytkowników na podstawie zidentyfikowanych wzorców zachowania, takich jak wielokrotne żądania w krótkim czasie. |
| 3 | Dynamiczne dostosowanie blokady botów | System powinien dynamicznie dostosowywać poziom blokady ruchu botów w zależności od natężenia ruchu. | Skalowanie blokady w oparciu o bieżący ruch i wzorce działania botów. |
| 4 | Integracja ochrony botów z WAF | System powinien integrować mechanizmy ochrony przed botami z zaporą aplikacyjną (WAF), aby zapewnić kompleksową ochronę przed złośliwym ruchem. | Połączenie ochrony botów z regułami WAF, co umożliwia blokowanie ruchu generowanego przez boty oraz nietypowych zapytań. |
| 5 | Monitorowanie aktywności botów | System powinien monitorować działania wykrytych botów w czasie rzeczywistym, aby administrator mógł analizować zagrożenia. | Moduł monitorowania, który wyświetla raporty o aktywności botów oraz podjętych działaniach ochronnych. |
| 6 | Zgłaszanie nietypowych botów | System powinien umożliwiać administratorowi zgłaszanie nowych botów, które omijają standardowe mechanizmy ochrony. | Funkcja zgłaszania nietypowych botów, co umożliwia Cloudflare aktualizację i poprawę ochrony. |

### Optymalizacja SEO i prędkości ładowania strony

| Lp. | Wymaganie | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczna optymalizacja obrazów pod kątem SEO | System powinien optymalizować obrazy (np. kompresować) dla szybszego ładowania, co wpływa na ranking SEO w wyszukiwarkach. | Moduł kompresji i optymalizacji obrazów, który poprawia prędkość ładowania zasobów bez utraty jakości. |
| 2 | Obsługa HTTP/2 i HTTP/3 dla lepszego SEO | System powinien automatycznie obsługiwać protokoły HTTP/2 i HTTP/3, które są preferowane przez wyszukiwarki i wspierają lepsze SEO. | Automatyczne włączenie HTTP/2 i HTTP/3, co poprawia szybkość ładowania i wpływa pozytywnie na pozycjonowanie. |
| 3 | Minimalizacja plików CSS i JavaScript | System powinien automatycznie usuwać zbędne elementy z plików CSS i JavaScript, aby przyspieszyć ładowanie strony. | Funkcja minifikacji plików, która usuwa spacje, komentarze i inne niepotrzebne dane z kodu CSS/JS. |
| 4 | Prefetching zasobów DNS | System powinien umożliwiać prefetching DNS dla zasobów zewnętrznych, aby zmniejszyć czas ładowania strony. | Moduł prefetchingu, który pobiera informacje DNS o zasobach zewnętrznych zanim zostaną użyte przez użytkownika. |
| 5 | Automatyczne dostosowanie rozdzielczości obrazów | System powinien automatycznie dostosowywać rozdzielczość obrazów w zależności od urządzenia, co wpływa na szybkość ładowania. | Funkcja dostosowania rozdzielczości, która optymalizuje obrazy dla przeglądarek mobilnych i stacjonarnych. |
| 6 | Generowanie raportów o prędkości ładowania | System powinien dostarczać administratorowi raporty o prędkości ładowania, aby mógł analizować i optymalizować wydajność strony. | Automatyczne raportowanie metryk prędkości ładowania strony z możliwością przeglądu i eksportu danych. |