Zestawienie parametrów produktów potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego Specyfikacja ilościowa:

1.	Specyfikacja ilościowa:

- UPS do stacji roboczych (30 szt.)

- UPS do serwera (2 szt.)

- NAC (Network Access Control) (1 szt.)

- PAM (Privileged Access Management) (1 szt.)

- WAF (Web Application Firewall) (1 szt.)

- Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne:

  - UPS do stacji roboczych

| Parametr | Opis wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS: Producent, wersja: ……………………………………………… |  |  |  |  |
| Typ obudowy | Wolnostojąca (tower), przeznaczona do zastosowań biurkowych i stacjonarnych | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Moc wyjściowa | 650 VA / 400 W | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Technologia | Line-interactive z automatyczną regulacją napięcia (AVR) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Napięcie wejściowe | Zakres napięcia wejściowego: 165–285 V (regulowany do 150 V) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz (automatyczne wykrywanie) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Napięcie wyjściowe | 230 V (regulowane: 220 V / 230 V / 240 V) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Liczba i typ gniazd wyjściowych | Minimum 4 gniazda typu FR (3 z podtrzymaniem bateryjnym i ochroną przeciwprzepięciową, 1 tylko z ochroną przeciwprzepięciową) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Typ baterii | Wewnętrzna, szczelna, bezobsługowa bateria kwasowo-ołowiowa (12 V / 7 Ah), wymienialna przez użytkownika | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Czas podtrzymania | Minimum 3 minuty przy pełnym obciążeniu 400 W | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Interfejs komunikacyjny | USB (w zestawie kabel USB) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie do zarządzania zasilaczem awaryjnym, umożliwiające monitorowanie zużycia energii oraz bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD umożliwiający monitorowanie parametrów pracy urządzenia oraz konfigurację ustawień | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zarządzanie energią | Funkcja automatycznego zarządzania energią, umożliwiająca wyłączanie urządzeń peryferyjnych po wyłączeniu głównego odbiornika | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Regulacja napięcia | Funkcja automatycznej regulacji napięcia, umożliwiająca stabilizację napięcia wejściowego bez użycia baterii | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zabezpieczenia | Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz ochrona linii danych przed zakłóceniami i przepięciami | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 285 x 82 x 260 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Masa | 6,6 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zgodność | CE, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Urządzenie musi posiadać minimum 24 miesiące gwarancji producenta, realizowane w autoryzowanym serwisie, obejmującej: - Naprawę lub wymianę urządzenia w przypadku awarii fabrycznej, - Wsparcie techniczne producenta, - Możliwość rejestracji gwarancji online na stronie producenta. Urządzenie musi mieć możliwość rozszerzenia gwarancji do 36 miesięcy lub więcej w ramach dodatkowych pakietów serwisowych (np. SLA, Next Business Day). Wymiana baterii przez użytkownika nie może powodować utraty gwarancji, pod warunkiem użycia oryginalnych części producenta. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

  - UPS do Serwera

| Parametry | Opis Wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specyfikacja sprzętowa |  |  |  |  |
| UPS: Producent, model, wersja: ……………………………………………, |  |  |  |  |
| Typ obudowy | - Obudowa typu rack 2U z możliwością montażu jako jednostka wolnostojąca (tower) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Moc wyjściowa | 3000 W / 3000 VA | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Technologia | Podwójna konwersja (online), czysty przebieg sinusoidalny | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Współczynnik mocy | 1.0 (VA = W) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Częstotliwość wejściowa | - 40–70 Hz | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Napięcie wyjściowe | - Nominalne: 230 V (regulowane: 200/208/220/230/240 V ±1%) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Częstotliwość wyjściowa | - 50/60 Hz (automatyczne wykrywanie) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zniekształcenie napięcia wyjściowego | Maks. 3% (dla obciążenia liniowego) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Liczba i typ gniazd wyjściowych | - 8 x IEC C13, 2 x IEC C19 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Złącze wejściowe | IEC C20 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Długość przewodu zasilającego | 1,8 m | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Typ baterii | - 6 x 12 V / 9 Ah, szczelne, bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe (VRLA), wymienialne podczas pracy (hot-swap) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zarządzanie baterią | - Zaawansowany system zarządzania baterią z automatycznym testem, kompensacją temperatury ładowania i ochroną przed głębokim rozładowaniem | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Możliwość rozbudowy | Obsługa zewnętrznych modułów bateryjnych (EBM) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Czas podtrzymania | Minimum 9,5 minuty przy 50% obciążenia | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Interfejsy komunikacyjne | USB (HID), RS-232, złącza przekaźnikowe (DB9), wejścia/wyjścia bezpotencjałowe, slot na kartę rozszerzeń | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wyświetlacz | Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Poziom hałasu | < 40 dB (z odległości 1 m) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wilgotność względna | 0–96% (bez kondensacji) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Temperatura pracy | 0°C do 40°C | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wysokość operacyjna | Do 3000 m n.p.m. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 440 x 605 x 86,5 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Masa | 27,57 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zgodność i certyfikaty | CE, TUV, cULus, CSA 22.2, FCC Class B, CISPR22 Class B, ENERGY STAR, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL 1778 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Urządzenie musi być objęte minimum 3-letnią gwarancją producenta na elektronikę oraz minimum 2-letnią gwarancją na baterie. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia gwarancji w ramach dodatkowych pakietów serwisowych (np. Next Business Day, On-Site Support). W ramach gwarancji producent zapewnia: - Naprawę lub wymianę urządzenia w przypadku awarii - Dostęp do aktualizacji firmware w okresie gwarancyjnym Wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji i diagnostyki | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

  - NAC (Network Access Control)

    - Podstawowe funkcjonalności oraz wymagania

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAC (Network Access Control) : Producent, model, wersja: ……………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Aktywne zapobieganie dostępowi do sieci nieautoryzowanych użytkowników i urządzeń | System powinien wykrywać próby podłączenia do sieci i blokować nieautoryzowane urządzenia oraz użytkowników. | Mechanizmy kontroli dostępu do sieci oparte o 802.1X, Captive Portal, RADIUS oraz polityki bezpieczeństwa. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wsparcie dla środowisk multi-vendor | System powinien współpracować z urządzeniami różnych producentów. | Integracja za pomocą standardowych protokołów (SNMP, RADIUS, syslog, API, CLI) niezależnych od producenta. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zarządzanie przez interfejs WEB | Administratorzy powinni mieć dostęp do zarządzania systemem przez przeglądarkę. | Centralny panel zarządzania dostępny przez przeglądarkę w technologii HTML5 bez potrzeby instalacji wtyczek. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Instalacja rozproszona w ramach jednej licencji | Możliwość skalowania systemu przez instalację na wielu serwerach. | Obsługa architektury rozproszonej – instalacja wielu komponentów na osobnych serwerach fizycznych/wirtualnych w ramach jednej licencji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Mechanizm Disaster Recovery | Umożliwienie odtworzenia działania systemu w przypadku awarii. | Automatyczna replikacja systemu i możliwość przełączenia do zapasowej instancji bez utraty danych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Elastyczna rozbudowa licencyjna | System powinien wspierać wzrost liczby obsługiwanych urządzeń. | Możliwość dokupienia dodatkowych licencji bez konieczności zmiany architektury systemu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa co najmniej 300 unikalnych autoryzacji dziennie z możliwością skalowania do 1000 | System musi być skalowalny i wydajny. | Licencjonowanie oparte na liczbie autoryzacji z możliwością zwiększenia poprzez rozbudowę infrastruktury. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zwolnienie licencji po rozłączeniu urządzenia | Optymalne wykorzystanie licencji poprzez ich rotację. | Licencja przypisywana dynamicznie podczas sesji i zwalniana po zakończeniu połączenia z siecią. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa agentów oraz BYOD | System musi wspierać autoryzację zarówno urządzeń zarządzanych, jak i prywatnych. | Możliwość jednoczesnej obsługi agentów oraz urządzeń BYOD zgodnie z licencjonowaną liczbą sesji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Instalacja na maszynach fizycznych, VM oraz PaaS | System musi być kompatybilny z różnymi środowiskami wdrożeniowymi. | Obsługa platform wirtualnych i fizycznych: VMware ESXi, Hyper-V, Proxmox, KVM, XenServer oraz serwery fizyczne zgodne ze specyfikacją. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wbudowane serwery wspierające infrastrukturę NAC | System powinien dostarczać wymagane komponenty serwerowe do działania sieciowego systemu kontroli dostępu. | Zintegrowane moduły: RADIUS, OTP, SYSLOG, TACACS+, monitoring, DHCP, polityki 802.1X oraz WWW dla Captive Portal. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wysoka dostępność (High Availability) | Zapewnienie ciągłości działania w przypadku awarii komponentów systemu. | Redundancja dla kluczowych modułów (np. dostępu do sieci, DHCP) poprzez klastrowanie lub replikację. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Uwierzytelnianie administratorów przez różne źródła | Możliwość autoryzacji administratorów przy użyciu wewnętrznych i zewnętrznych baz danych. | Obsługa m.in.: OpenLDAP, Active Directory, WebServices/API, Radius, MySQL, MSSQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Uwierzytelnianie tożsamości i urządzeń | Umożliwienie kontroli dostępu dla użytkowników i urządzeń na podstawie różnych źródeł autoryzacji. | Obsługa zewnętrznych systemów tożsamości, takich jak Active Directory, LDAP, Google Workspace, relacyjne bazy danych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Synchronizacja danych z systemów zewnętrznych | Automatyczne pobieranie i aktualizacja danych z innych systemów zarządzania. | Integracja z systemami MDM, AD, bazami danych oraz systemami klasy ITSM (np. ServiceNow) i bezpieczeństwa (np. CheckPoint). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Mapowanie grup i tworzenie lokalnych danych uwierzytelniających | Dopasowanie struktury lokalnej systemu do danych z systemów zewnętrznych. | Możliwość przypisywania grup lokalnych do grup zdalnych, tworzenie certyfikatów i haseł oraz przesyłanie konfiguracji przez e-mail. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wsparcie dla operacji masowych przez API | Możliwość automatyzacji zarządzania systemem. | API wspierające masowe operacje CRUD na obiektach systemu oraz funkcje blokowania dostępu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa NTLM z wieloma serwerami AD | Możliwość autoryzacji w środowiskach z wieloma niezależnymi domenami AD. | Mechanizm autoryzacji NTLM bez wymogu relacji zaufania między domenami. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa wielu PKI | Możliwość wykorzystania różnych źródeł certyfikatów dla różnych grup użytkowników. | System obsługuje wiele centrów certyfikacji w ramach różnych polityk i grup dostępu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Tworzenie kont administracyjnych z konfigurowalnymi uprawnieniami | Precyzyjne definiowanie dostępu administratorów do funkcji systemu. | Możliwość przypisania uprawnień do konkretnych funkcji i obiektów zarządzanych w systemie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zmiana parametrów kont AD | Możliwość zarządzania kontami użytkowników Active Directory z poziomu systemu. | System umożliwia edycję parametrów kont (login, hasło, imię, nazwisko, e-mail, status) bezpośrednio z interfejsu administracyjnego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Kontrola dostępu do elementów interfejsu i obiektów | Administratorzy powinni mieć różny poziom uprawnień do obiektów i funkcji. | Konfigurowalne prawa dostępu do menu systemowego oraz funkcji (dodawanie, edycja, usuwanie) zależnie od roli. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wielojęzyczny interfejs graficzny | System musi być dostępny w co najmniej dwóch językach. | Interfejs użytkownika dostępny w języku polskim i angielskim, z możliwością rozszerzenia o inne wersje językowe. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Ograniczanie dostępu do interfejsu na podstawie adresu IP | Zabezpieczenie interfejsu administracyjnego przed nieautoryzowanym dostępem. | Możliwość definiowania list adresów IP lub podsieci, z których możliwy jest dostęp do panelu administracyjnego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Raportowanie podłączonych tożsamości i urządzeń | Administratorzy powinni mieć wgląd w szczegółowe dane o podłączonych użytkownikach. | Raporty zawierające dane o tożsamości, adresie MAC, urządzeniu, porcie, SSID, urządzeniu sieciowym, VLAN, IP i statusie autoryzacji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Centralne monitorowanie urządzeń sieciowych | Umożliwienie podglądu stanu i struktury urządzeń sieciowych w jednym miejscu. | Dedykowany interfejs graficzny prezentujący widok wszystkich portów i modułów zarządzanych urządzeń. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitoring urządzeń przez SNMP | System powinien wykorzystywać standardowe protokoły do zbierania danych. | Obsługa protokołu SNMP (co najmniej v1, v2c, v3) do monitoringu urządzeń końcowych i sieciowych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Inwentaryzacja i sprawdzanie kondycji urządzeń | Zbieranie danych o sprzęcie oraz jego stanie. | System zbiera dane inwentaryzacyjne i stan urządzeń przy użyciu SNMP oraz analizuje zmiany i kondycję infrastruktury. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zarządzanie konfiguracją portów i urządzeń sieciowych | Administrator powinien mieć możliwość zdalnej konfiguracji urządzeń. | System umożliwia zmianę ustawień VLAN, autoryzacji, opisu i statusu portów oraz zapis konfiguracji urządzeń. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Egzekwowanie polityk bezpieczeństwa w sieciach LAN i WLAN | System powinien wymuszać polityki bezpieczeństwa na urządzeniach sieciowych. | Mechanizm automatycznego wdrażania polityk dostępu i bezpieczeństwa na urządzeniach przewodowych i bezprzewodowych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Konfiguracja serwera DHCP | System powinien zarządzać adresacją IP w wydzielonych podsieciach. | Możliwość tworzenia i konfiguracji własnych serwerów DHCP przypisanych do określonych podsieci IP. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Własne szablony e-mail i wydruku poświadczeń | Możliwość dostosowania komunikacji z użytkownikiem do polityki firmy. | Konfigurowalne szablony wiadomości e-mail oraz wydruki zawierające dane dostępowe dla użytkowników. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Automatyczne wyszukiwanie urządzeń w podsieciach | System powinien skanować sieć i wykrywać nowe urządzenia. | Wbudowany skaner sieciowy działający co najmniej na podstawie SNMP v1, v2c, v3, umożliwiający automatyczne wykrywanie urządzeń. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wysyłanie zdarzeń do systemów zewnętrznych | Integracja z systemami bezpieczeństwa i SIEM. | System umożliwia przesyłanie zdarzeń z serwerów autoryzacyjnych, DHCP, VPN, OTP i Tacacs+ przez Syslog. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Cykliczna kopia bezpieczeństwa | Zapewnienie ochrony danych poprzez regularne backupy. | Możliwość konfiguracji automatycznego tworzenia kopii zapasowej lokalnie lub na zasobach sieciowych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wbudowany Captive Portal | System powinien umożliwiać obsługę użytkowników końcowych przez portal logowania. | Wbudowany portal uwierzytelniania i rejestracji tożsamości/urządzeń (BYOD), dostępny bez konieczności integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Logowanie przez portale społecznościowe | Umożliwienie alternatywnych metod logowania dla użytkowników gościnnych. | Obsługa logowania przez Facebook, Google, LinkedIn w ramach Captive Portalu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wysyłanie danych rejestracyjnych przez e-mail i SMS | System powinien umożliwiać wielokanałową dystrybucję danych dostępowych. | Wysyłanie danych przez e-mail, główną oraz zapasową bramkę SMS, z możliwością personalizacji treści. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Personalizacja strony gościnnej | Captive Portal powinien odpowiadać identyfikacji wizualnej organizacji. | Możliwość edycji wyglądu strony Captive Portal, m.in. logo, kolory, komunikaty, układ. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Responsywność Captive Portalu | Użytkownik powinien otrzymać stronę dopasowaną do urządzenia. | Portal dynamicznie dostosowuje wygląd do rodzaju urządzenia końcowego (komputer, tablet, telefon). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rejestracja gości z potwierdzeniem sponsora | Goście powinni móc uzyskać dostęp do sieci po zatwierdzeniu przez uprawnionego użytkownika. | Captive Portal umożliwia tworzenie kont gości z mechanizmem potwierdzania przez sponsorów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dwuskładnikowe uwierzytelnianie (OTP) | Zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do sieci przez dodatkową weryfikację. | Captive Portal obsługuje OTP przez Google Authenticator oraz SMS z wykorzystaniem podstawowej i zapasowej bramki SMS. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Logowanie przez konta lokalne i AD | System powinien wspierać różne metody uwierzytelniania. | Captive Portal umożliwia logowanie użytkowników lokalnych oraz domenowych (Active Directory). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zmiana hasła przez Captive Portal | Użytkownicy powinni mieć możliwość samodzielnej zmiany hasła. | Możliwość zmiany hasła dla kont lokalnych oraz kont z Active Directory bezpośrednio w Captive Portalu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Logowanie typu HotSpot | Umożliwienie szybkiego dostępu do sieci za pomocą kodu. | Captive Portal wspiera jednorazowe logowanie na podstawie kodu dostępu wygenerowanego przez administratora. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dynamiczne pola formularza rejestracyjnego | Formularze powinny być dostosowane do potrzeb organizacji. | Tworzenie własnych pól formularza: tekst, lista rozwijana, checkboxy – konfigurowalne z poziomu interfejsu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wielojęzyczny interfejs Captive Portalu | Portal powinien być zrozumiały dla użytkowników różnych narodowości. | Interfejs Captive Portal dostępny co najmniej w językach: polski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, ukraiński. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pobieranie konfiguracji OTP | Użytkownicy powinni mieć możliwość łatwego skonfigurowania uwierzytelniania dwuskładnikowego. | Captive Portal udostępnia plik z konfiguracją OTP do zaimportowania do aplikacji (np. Google Authenticator). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Automatyczne kasowanie kont gościnnych | System powinien usuwać nieaktywne lub przeterminowane konta. | Obsługa cyklicznego usuwania kont gościnnych: ręcznie, po określonej liczbie dni lub przy wygaszeniu dostępu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |  |
| Konfiguracja limitu nieudanych logowań | Ochrona przed próbami nieautoryzowanego logowania. | Możliwość ustawienia maksymalnej liczby nieudanych prób logowania i powiązanych działań (np. blokada konta). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rejestracja gości z potwierdzeniem sponsora | Goście powinni móc uzyskać dostęp do sieci po zatwierdzeniu przez uprawnionego użytkownika. | Captive Portal umożliwia tworzenie kont gości z mechanizmem potwierdzania przez sponsorów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dwuskładnikowe uwierzytelnianie (OTP) | Zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do sieci przez dodatkową weryfikację. | Captive Portal obsługuje OTP przez Google Authenticator oraz SMS z wykorzystaniem podstawowej i zapasowej bramki SMS. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Logowanie przez konta lokalne i AD | System powinien wspierać różne metody uwierzytelniania. | Captive Portal umożliwia logowanie użytkowników lokalnych oraz domenowych (Active Directory). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zmiana hasła przez Captive Portal | Użytkownicy powinni mieć możliwość samodzielnej zmiany hasła. | Możliwość zmiany hasła dla kont lokalnych oraz kont z Active Directory bezpośrednio w Captive Portalu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Logowanie typu HotSpot | Umożliwienie szybkiego dostępu do sieci za pomocą kodu. | Captive Portal wspiera jednorazowe logowanie na podstawie kodu dostępu wygenerowanego przez administratora. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dynamiczne pola formularza rejestracyjnego | Formularze powinny być dostosowane do potrzeb organizacji. | Tworzenie własnych pól formularza: tekst, lista rozwijana, checkboxy – konfigurowalne z poziomu interfejsu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wielojęzyczny interfejs Captive Portalu | Portal powinien być zrozumiały dla użytkowników różnych narodowości. | Interfejs Captive Portal dostępny co najmniej w językach: polski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, ukraiński. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pobieranie konfiguracji OTP | Użytkownicy powinni mieć możliwość łatwego skonfigurowania uwierzytelniania dwuskładnikowego. | Captive Portal udostępnia plik z konfiguracją OTP do zaimportowania do aplikacji (np. Google Authenticator). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Automatyczne kasowanie kont gościnnych | System powinien usuwać nieaktywne lub przeterminowane konta. | Obsługa cyklicznego usuwania kont gościnnych: ręcznie, po określonej liczbie dni lub przy wygaszeniu dostępu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Konfiguracja limitu nieudanych logowań | Ochrona przed próbami nieautoryzowanego logowania. | Możliwość ustawienia maksymalnej liczby nieudanych prób logowania i powiązanych działań (np. blokada konta). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Współpraca z serwerem tokenów | System powinien obsługiwać zewnętrzne źródła OTP. | Integracja z serwerem tokenów umożliwia uwierzytelnianie dwuskładnikowe np. przez OTP w VPN i Captive Portal. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Autokonfiguracja sieci dla urządzeń końcowych | System powinien automatycznie konfigurować ustawienia sieciowe urządzeń. | Mechanizm autokonfiguratora sieci dla Windows, macOS, iOS, Android umożliwia bezobsługowe połączenie z siecią firmową. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Instalacja certyfikatu użytkownika końcowego przez autokonfigurator | Użytkownicy powinni otrzymać niezbędny certyfikat bez udziału administratora. | Autokonfigurator umożliwia automatyczne zainstalowanie certyfikatu użytkownika końcowego podczas konfiguracji sieci. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wsparcie dla IPv6 | System powinien być zgodny z nowoczesnymi protokołami sieciowymi. | Obsługa IPv6 dla komponentów: SSH, RADIUS, NTP, SNMP, komunikacji z Active Directory. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

### Mechanizmy uwierzytelniania

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsługa protokołów RADIUS oraz RADIUS Proxy | Możliwość komunikacji z serwerami autoryzacyjnymi w architekturze NAC. | System działa jako RADIUS oraz jako RADIUS Proxy przekazując zapytania do zewnętrznych serwerów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Uwierzytelnianie przez MAC, PAP, CHAP, SNMP, 802.1X | Wsparcie różnych metod identyfikacji użytkowników i urządzeń. | System akceptuje uwierzytelnianie oparte o MAC, PAP/ASCII, CHAP, SNMP i 802.1X zgodnie z konfiguracją. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wybór metody uwierzytelniania | Umożliwienie szczegółowego dostosowania protokołów uwierzytelniania. | Konfigurowalne opcje jak PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, TEAP, MAC CHAP/MAC PAP itd. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Uwierzytelnianie 802.1X | Obsługa standardowego uwierzytelniania w sieciach przewodowych i bezprzewodowych. | Uwierzytelnienie urządzeń i użytkowników końcowych w oparciu o 802.1X z RADIUS. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Uwierzytelnianie SNMP Trap | Obsługa komunikatów SNMP do celów autoryzacyjnych. | Reakcja na pułapki SNMP (Traps) wysyłane przez urządzenia końcowe jako forma autoryzacji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa wielu suplikantów 802.1X | Zgodność z różnymi systemami operacyjnymi. | Kompatybilność z supplicantami z Windows (XP–11), macOS, iOS, Android, Ubuntu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Tworzenie polityk uwierzytelniania opartych o złożone reguły | Możliwość warunkowania dostępu w oparciu o wiele parametrów. | Reguły oparte o tożsamość, grupy, OS, AD, urządzenia, porty, SSID, czas, metodę autoryzacji, Captive Portal. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Przypisywanie VLAN i atrybutów RADIUS VSA | Dynamiczne nadawanie polityk dostępu w trakcie autoryzacji. | Przesyłanie atrybutów takich jak VLAN, ACL, QoS do urządzeń sieciowych różnych producentów (Cisco, Aruba, itp.). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| IP-to-ID Mapping | Powiązanie danych identyfikujących użytkownika i urządzenie. | Mapowanie adresu MAC, IP i ID użytkownika dla celów raportowania, polityk i inspekcji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Funkcjonalność auto rejestracji | Automatyczne tworzenie powiązań tożsamości i urządzenia. | Identyfikacja i rejestracja urządzenia oraz przypisanie do użytkownika za pomocą SNMP, DHCP, NMAP, WMI. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Centralne wdrażanie polityk | Administrator powinien móc konfigurować dostęp z jednego miejsca. | Polityki bezpieczeństwa konfigurowane i egzekwowane z poziomu jednej konsoli systemu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Lokalna baza tożsamości | Możliwość autoryzacji użytkowników lokalnie bez zewnętrznego źródła. | Baza lokalna budowana ręcznie lub z pliku CSV. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Lokalna baza urządzeń końcowych | System powinien przechowywać dane urządzeń końcowych lokalnie. | Dodawanie urządzeń ręcznie lub z pliku CSV, z możliwością edycji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Konfiguracja czasu ważności haseł gościnnych | Zwiększenie bezpieczeństwa przez ograniczenie czasu dostępu. | Możliwość ustawienia czasu ważności hasła w dniach przy tworzeniu kont gości. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Tworzenie hasła dnia | Ułatwienie logowania gości za pomocą jednego hasła. | Generowanie dziennego hasła przez Captive Portal dla gości. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Tworzenie lokalnej bazy urządzeń na podstawie MAC | Automatyczne budowanie bazy urządzeń na podstawie unikalnych identyfikatorów. | Tworzenie obiektów w lokalnej bazie na podstawie MAC – ręcznie lub z pliku CSV. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Uwierzytelnienie na podstawie adresów MAC | Dostęp do sieci powinien być możliwy na podstawie MAC. | Porównywanie adresów MAC z lokalną bazą urządzeń końcowych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa różnych typów autoryzacji na jednym porcie | System powinien umożliwiać elastyczną konfigurację portów. | Obsługa autoryzacji pojedynczej, wielokrotnej, Voice VLAN, Captive Portal i innych równocześnie na jednym porcie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Integracja z EDUROAM | System powinien wspierać federacyjną autoryzację użytkowników akademickich. | Wsparcie dla standardów i wymagań EDUROAM: 802.1X, RADIUS Proxy, federacja tożsamości. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Przesyłanie danych do systemów zewnętrznych | Możliwość informowania innych systemów o wynikach autoryzacji. | Przesyłanie przez HTTP/REST danych takich jak ID użytkownika, MAC, IP do systemów zewnętrznych lub urządzeń. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

### Obsługa serwerów certyfikatów CA

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zintegrowany serwer CA oraz współpraca z zewnętrznymi serwerami CA | System powinien umożliwiać własne zarządzanie certyfikatami oraz integrację z zewnętrzną infrastrukturą klucza publicznego. | Wbudowany serwer CA oraz możliwość integracji z zewnętrznymi CA poprzez standardowe protokoły, np. SCEP, OCSP. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Generowanie i podpisywanie certyfikatów dla tożsamości i urządzeń | Możliwość wystawiania certyfikatów nie tylko dla użytkowników, ale również urządzeń końcowych. | Funkcja CA systemu umożliwia tworzenie certyfikatów X.509 dla użytkowników i urządzeń z użyciem własnego lub zewnętrznego CA. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Bezpieczne przechowywanie certyfikatów | System musi chronić certyfikaty przed nieautoryzowanym dostępem. | Certyfikaty przechowywane są w zaszyfrowanej bazie lub kontenerze certyfikatów zabezpieczonym hasłem/kluczem. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Generowanie certyfikatów przez SCEP | Wsparcie dla automatycznego wystawiania certyfikatów w systemach końcowych. | Protokół SCEP obsługiwany przez CA pozwala urządzeniom na żądanie certyfikatu w sposób zautomatyzowany. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa OCSP | System powinien umożliwiać sprawdzanie ważności certyfikatów online. | Zintegrowany lub zewnętrzny serwer OCSP umożliwia walidację statusu certyfikatu bez konieczności pobierania CRL. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

    - Obsługa serwerów DHCP

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zintegrowany serwer DHCP | System powinien mieć własny mechanizm przydzielania adresów IP. | Wbudowany moduł serwera DHCP działający bez potrzeby integracji z zewnętrznym serwerem. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Auto rejestracja urządzenia przez serwer DHCP | Możliwość automatycznego tworzenia powiązań urządzeń i adresów MAC w momencie nadania IP. | DHCP rejestruje urządzenie w systemie na podstawie adresu MAC przy pierwszym przydzieleniu IP. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Uruchamianie DHCP dla wybranych podsieci | Możliwość skonfigurowania usług DHCP tylko tam, gdzie to konieczne. | Administrator definiuje, które podsieci obsługiwane są przez serwer DHCP. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Przypisanie stałego IP dla MAC | Rezerwacja adresu IP dla konkretnego urządzenia. | Możliwość przypisania statycznego adresu IP dla danego adresu MAC w konfiguracji DHCP. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Różne IP dla MAC w różnych podsieciach | Taki sam adres MAC może mieć różne IP zależnie od lokalizacji w sieci. | Konfiguracja rezerwacji IP zależnie od przypisania MAC do konkretnej podsieci. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Ograniczenie dzierżawy tylko dla wybranych MAC | Zwiększenie bezpieczeństwa przez filtrowanie urządzeń. | DHCP udostępnia adresy tylko urządzeniom z listy dozwolonych adresów MAC. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Blokada wybranych MAC | Zapobieganie dostępowi dla nieautoryzowanych urządzeń. | Możliwość blokowania przydziału adresów IP dla określonych adresów MAC. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitoring DHCP – obciążenie, błędy, ograniczenia | Administratorzy muszą mieć wgląd w działanie i problemy DHCP. | System monitoruje m.in. liczbę przydzielonych adresów, błędów decline, braków konfiguracji, ograniczenia dla MAC. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Ustawienia parametrów DHCP | Możliwość konfigurowania dodatkowych opcji przekazywanych klientom. | Obsługa dodatkowych opcji DHCP (np. DNS, router domyślny, domena lokalna). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Graficzny podgląd wykorzystania adresów IP | Ułatwienie zarządzania i planowania adresacji. | Widok podsieci z graficznym podziałem adresów IP na przydzielone statycznie i dynamicznie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dynamiczny → statyczny przydział bez restartu | Przekształcanie dynamicznego IP w statyczne bez przerwy w pracy. | Możliwość przekształcenia przypisanego dynamicznie IP w rezerwację statyczną bez restartu usługi DHCP. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zmiany bez przerywania działania serwera | Wysoka dostępność konfiguracji DHCP. | Modyfikacje ustawień DHCP możliwe są bez przerywania pracy serwera DHCP. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

### Obsługa serwerów TACACS+

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupowanie urządzeń końcowych i administratorów | Umożliwienie zarządzania uprawnieniami w sposób zorganizowany i skalowalny. | Administrator może tworzyć grupy urządzeń oraz grupy administratorów do stosowania polityk uprawnień. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Tworzenie haseł dla administratorów | System powinien pozwalać na centralne zarządzanie poświadczeniami administracyjnymi. | Możliwość tworzenia i zarządzania hasłami administratorów z poziomu interfejsu systemu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Lista komend uprawnień dla administratorów | Definiowanie, jakie komendy są dozwolone dla konkretnego administratora lub grupy. | Tworzenie i przypisywanie list komend (Command Sets) do ról lub użytkowników, np. dla TACACS+. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Raportowanie wszystkich wydanych komend | Pełna audytowalność działań administratorów na urządzeniach sieciowych. | System rejestruje każdą komendę wykonaną przez administratora na zarządzanym urządzeniu (np. przez TACACS+). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zmiana hasła administratora z poziomu urządzenia wg harmonogramu | Automatyzacja polityki bezpieczeństwa haseł. | System umożliwia zdalną, cykliczną zmianę hasła administratora na urządzeniu sieciowym zgodnie z ustalonym interwałem czasowym. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Logowanie przez Microsoft Active Directory | Wsparcie integracji z domeną organizacyjną dla administracji. | Autoryzacja administratorów przez konta domenowe AD, z wykorzystaniem LDAP/LDAPS lub RADIUS. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Logowanie przez tokeny OTP | Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez uwierzytelnianie dwuskładnikowe. | Logowanie administratorów wspierane przez jednorazowe hasła generowane przez np. Google Authenticator, SMS. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Przypisywanie atrybutów zwrotnych VSA podczas autoryzacji | Wysyłanie do urządzeń danych definiujących poziom dostępu i uprawnienia. | W ramach RADIUS/TACACS+ system przesyła VSA (Vendor-Specific Attributes), definiujące np. poziom dostępu do urządzenia. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

    - Raportowanie i Monitoring

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoring autoryzacji | Bieżący podgląd oraz historia autoryzacji do sieci. | System prezentuje dane o udanych i nieudanych autoryzacjach w czasie rzeczywistym oraz w raportach. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitoring zdarzeń systemowych | Śledzenie działania komponentów systemu i wykrywanie błędów. | Logi zdarzeń i statusów systemowych dostępne w interfejsie WWW, CLI i eksportowane w raportach. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitoring zdarzeń DHCP | Kontrola pracy serwera DHCP oraz analiza nadanych adresów. | Rejestracja, wizualizacja i raportowanie logów DHCP, w tym błędów i przypisań. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitoring tożsamości | Podgląd aktywności i historii logowania tożsamości. | System wyświetla listę zalogowanych użytkowników, ostatnie logowania, powiązane urządzenia i sesje. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitoring urządzeń końcowych | Bieżący stan i dane urządzeń końcowych. | Monitoring m.in. systemu operacyjnego, wersji, ostatniej autoryzacji, przypisanych polityk, adresów IP/MAC. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitoring urządzeń sieciowych | Podgląd statusu urządzeń infrastruktury sieciowej. | Wizualizacja stanu portów, wydajności, dostępności, alarmów urządzeń sieciowych przewodowych i bezprzewodowych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Raport stanu systemu z pełnymi szczegółami | Szczegółowy raport o stanie infrastruktury systemu NAC. | Dostępny przez CLI, WWW i e-mail. Zawiera m.in. dane z nodów, wykorzystanie polityk, błędy, statusy, obciążenia, konfiguracje, porty. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Raport logowań z IP | Raportowanie sesji logowania użytkownika z przypisanym adresem IP. | System zestawia dane tożsamości z nadanym IP oraz informacją o czasie logowania. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Raport stanu systemu z poziomu CLI | Szybki dostęp do podstawowych informacji diagnostycznych. | Dostępne z CLI dane: CPU, RAM, przestrzeń dyskowa, stan usług. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Logi DHCP z informacją o polityce dostępu | Powiązanie przypisań IP z zastosowaną polityką bezpieczeństwa. | Logi DHCP zawierają informacje o tym, jaką politykę przypisano do danego urządzenia przy autoryzacji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Graficzny podgląd stanu przełączników i portów | Intuicyjny podgląd kondycji portów i przełączników w czasie rzeczywistym. | Interfejs graficzny z wizualizacją zajętości, stanu portów (down/up), nazw i VLANów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Graficzny podgląd urządzeń w stosie | Wsparcie dla topologii urządzeń sieciowych działających jako stos. | Interfejs prezentuje strukturę stosów (stack) oraz status każdego urządzenia i portu w tej architekturze. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Graficzna wizualizacja niezgodności VLAN | Wykrywanie błędów konfiguracji VLAN w środowisku sieciowym. | System wykrywa niespójności przypisań VLANów i prezentuje je wizualnie w panelu administratora. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitoring zasobów drukarek sieciowych | Śledzenie stanu i materiałów eksploatacyjnych drukarek. | System gromadzi dane o zasobach drukarek (toner, stan, błędy) i prezentuje je graficznie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Graficzny podgląd stanu tożsamości i urządzeń | Monitorowanie aktywności użytkowników i ich urządzeń końcowych. | Interfejs graficzny prezentuje dane takie jak system, ostatnia autoryzacja, aktywność na dzień, historia użycia. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Bieżący podgląd zalogowanych tożsamości i urządzeń | Widoczność użytkowników zalogowanych przez różne kontrolery i urządzenia. | Widok w czasie rzeczywistym z podziałem na urządzenia sieciowe i kontrolery WiFi, z listą zalogowanych tożsamości. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Raport z logów OTP | Śledzenie poprawnych i błędnych autoryzacji z użyciem OTP. | System raportuje skuteczne/błędne próby OTP, wysłane tokeny przez SMS i statusy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Raport zdarzeń Microsoft Active Directory | Rejestracja operacji logowania związanych z domeną. | Rejestracja logowań/wylogowań oraz błędnych logowań do systemu i do sieci 802.1X przez AD. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

    - Alarmy

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generowanie alarmów systemowych przez e-mail, Syslog i notyfikacje | System powinien automatycznie powiadamiać administratorów o sytuacjach krytycznych. | System wysyła alarmy przez e-mail, Syslog i wewnętrzne powiadomienia w GUI w przypadku wykrycia krytycznego zdarzenia. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Alarmy dla wysokiej liczby transakcji RADIUS | Wykrywanie przeciążenia systemu na poziomie autoryzacji. | System analizuje liczbę transakcji RADIUS i generuje alerty, gdy przekroczone są zdefiniowane progi. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Alarmy dla opóźnień w obsłudze RADIUS | Monitorowanie wydajności autoryzacji. | Alerty są generowane w przypadku przekroczenia zadanego czasu odpowiedzi na zapytania RADIUS. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Alarmy dla krytycznego statusu modułów | System powinien zgłaszać awarie komponentów. | Alerty w sytuacji błędu działania lub braku dostępności krytycznych usług systemu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Narzędzia diagnostyczne w systemie | Administrator powinien mieć dostęp do narzędzi rozwiązywania problemów z poziomu interfejsu. | System udostępnia zestaw narzędzi do analizy łączności, ruchu sieciowego i błędów autoryzacji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Test łączności IP – ping i traceroute | Podstawowa weryfikacja połączeń między komponentami. | Narzędzia ping i traceroute dostępne z poziomu GUI i CLI do sprawdzania dostępności hostów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Analiza ruchu – tcpdump dla RADIUS i TACACS+ | Diagnozowanie ruchu autoryzacyjnego. | Możliwość filtrowania i przechwytywania pakietów protokołów RADIUS i TACACS+ w czasie rzeczywistym. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wyszukiwanie zdarzeń RADIUS po parametrach | Weryfikacja logów autoryzacji z dokładnym filtrowaniem. | Wyszukiwanie zdarzeń wg użytkownika, MAC, statusu (sukces/porażka), przyczyny błędu oraz daty i godziny. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wykonywanie zdalnych poleceń na urządzeniach sieciowych | Umożliwienie bezpośredniego reagowania na problemy w infrastrukturze. | System umożliwia wykonanie zdalnych komend (np. CLI) na urządzeniach w celu szybkiej diagnostyki i korekty konfiguracji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

### Wymagania dotyczące wdrożenia i harmonogram ramowy

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa, instalacja i zalicencjonowanie systemu | System musi zostać w wdrożony w środowisku klienta. | Instalacja fizyczna/wirtualna, aktywacja licencji oraz przygotowanie środowiska do dalszej konfiguracji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wstępna konfiguracja systemu NAC | Konieczne jest uruchomienie kluczowych elementów systemu. | Integracja z AD, konfiguracja urzędu certyfikacji (CA), włączenie funkcji wysokiej dostępności (HA). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Konfiguracja firewalla – VLAN gościnny i polityki | System powinien obsługiwać ruch sieciowy zgodnie z politykami bezpieczeństwa. | Dodanie VLAN dla gości, konfiguracja reguł dostępu, NAT itp. na wskazanym urządzeniu UTM/firewall. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Import tożsamości i urządzeń końcowych | System musi być zasilony danymi użytkowników i urządzeń. | Import danych z Active Directory oraz z plików (list) dostarczonych przez Zamawiającego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Integracja z urządzeniami sieciowymi | System NAC powinien współpracować z istniejącą infrastrukturą. | Integracja przełączników, access pointów itd. z systemem NAC zgodnie z obsługiwanymi funkcjami (np. SNMP, 802.1X). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Testowe uruchomienie autoryzacji 802.1X EAP-TLS | Należy wykazać poprawność konfiguracji uwierzytelniania certyfikatowego. | Konfiguracja przykładowych urządzeń końcowych z każdej serii i przeprowadzenie testów autoryzacji 802.1X (EAP-TLS). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Testowe uruchomienie autoryzacji na podstawie MAC | Należy wykazać poprawność alternatywnego mechanizmu autoryzacji. | Konfiguracja autoryzacji MAC z korelacją do DHCP, SNMP i port scanningiem, przeprowadzenie testów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Szkolenie administratorów | Administratorzy muszą zostać przeszkoleni z obsługi systemu. | Dwudniowe szkolenie online (zdalne), do 4 osób, po 5 godzin dziennie – zakres: konfiguracja, administracja, diagnostyka. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dokumentacja powykonawcza | Po wdrożeniu musi powstać dokumentacja techniczna z opisem konfiguracji. | Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu zawierającego opis wykonanych prac, konfiguracji i urządzeń – w ciągu 14 dni od zakończenia wdrożenia. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

### Szkolenia i warsztaty

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeprowadzenie 2-dniowych warsztatów (2x5h) z obsługi systemu NAC | Użytkownicy końcowi muszą zdobyć wiedzę o wdrożonym systemie. | Zdalne warsztaty online prowadzone przez Wykonawcę, 2 dni po 5 godzin dziennie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Warsztaty dla maksymalnie 4 osób | Ograniczona liczba uczestników pozwala na interaktywną formę nauki. | Wykonawca organizuje szkolenie w grupie maksymalnie 4 uczestników, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zakres warsztatów dopasowany do wdrożonego systemu NAC | Szkolenie musi obejmować realnie wdrożone funkcje i konfigurację. | Program warsztatów obejmuje funkcje i konfigurację systemu wdrożonego u Zamawiającego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zaświadczenia uczestnictwa | Potwierdzenie udziału oraz zdobytej wiedzy. | Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie po zakończeniu warsztatów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Forma zdalna | Szkolenie nie wymaga obecności fizycznej uczestników. | Warsztaty prowadzone online przy użyciu komunikatora uzgodnionego z Zamawiającym. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Materiały szkoleniowe w języku polskim | Uczestnicy powinni mieć dostęp do materiałów edukacyjnych. | Wykonawca dostarcza elektroniczne materiały szkoleniowe w języku polskim (PDF, prezentacje). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Uzgodnienie szczegółowego planu i terminów z Zamawiającym | Terminy i zakres powinny odpowiadać potrzebom organizacyjnym Zamawiającego. | Wykonawca uzgadnia harmonogram i agendę warsztatów z przedstawicielem Zamawiającego przed realizacją. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

### Licencja i wsparcie techniczne producenta oprogramowania

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dożywotnia licencja systemu NAC z min. 12-miesięcznym wsparciem producenta | Licencja na system ma być bezterminowa, a wsparcie techniczne musi być aktywne przez co najmniej rok. | Wykonawca dostarcza licencję bez ograniczenia czasowego oraz min. roczne wsparcie techniczne producenta zgodne z ofertą. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Kontakt mailowy z działem wsparcia technicznego | Możliwość zgłaszania problemów i zapytań dotyczących systemu bezpośrednio do producenta. | Producent systemu udostępnia kanał e-mail do obsługi zgłoszeń technicznych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rozwiązywanie powtarzalnych problemów i wsparcie w analizie problemów trudnych do powtórzenia | Użytkownik ma otrzymać pomoc zarówno w typowych przypadkach, jak i przy incydentach trudnych do jednoznacznego odtworzenia. | Producent analizuje zgłoszenia, zapewnia poprawki oraz wsparcie diagnostyczne dla problemów nieoczywistych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wsparcie w konfiguracji i obejściach problemów | Pomoc w dostrojeniu systemu oraz dostarczanie tymczasowych rozwiązań do czasu naprawy. | Zespół wsparcia pomaga ustalić właściwe parametry konfiguracyjne oraz zaleca rozwiązania tymczasowe dla błędów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dostęp do dokumentacji i instrukcji online | Użytkownik powinien mieć dostęp do aktualnych materiałów pomocniczych. | Producent udostępnia dokumentację, poradniki i instrukcje na swojej stronie internetowej lub w dedykowanym portalu wsparcia. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dostęp do aktualizacji i poprawek z poziomu interfejsu | System powinien umożliwiać aktualizację bezpośrednio przez GUI. | Użytkownik może pobrać i zastosować aktualizacje oraz poprawki systemu bezpośrednio z interfejsu graficznego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

### PAM

- Monitorowanie Aktywności użytkowników

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAM : Producent, model, wersja: ……………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Monitorowanie aktywności użytkowników w sesjach lokalnych i zdalnych | System powinien śledzić działania użytkowników niezależnie od typu sesji | Agent monitorujący działa zarówno lokalnie, jak i przy połączeniach zdalnych (np. RDP, SSH). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rejestrowanie użytkowników korzystających z wielu monitorów | System powinien rejestrować aktywność na każdym z ekranów | Obsługa wielu ekranów przez agenta i zapis każdego strumienia wideo niezależnie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rejestrowanie jedynie aktywnego okna | Rejestrowana powinna być tylko aktywna aplikacja, z którą użytkownik faktycznie pracuje | Agent rozpoznaje i loguje tylko aktywne okno z wykluczeniem procesów działających w tle. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitorowanie schowka systemowego | System powinien rejestrować operacje kopiuj/wklej | Agent monitoruje zawartość schowka i zapisuje historię operacji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rejestrowanie naciśnięć klawiszy z możliwością późniejszego wyszukiwania | System powinien logować klawisze i umożliwiać ich analizę | Keystroke logging z możliwością filtrowania po czasie, aplikacji i sesji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Nagrywanie audio | Rejestrowanie dźwięku może być wymagane w przypadku podejrzenia nadużyć | Rejestrowanie dźwięku może być wymagane w przypadku podejrzenia nadużyć | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitorowanie przesyłanych plików | System powinien śledzić transfer plików np. przez e-mail, FTP, przeglądarkę | Agent wykrywa operacje kopiowania/wysyłania plików i zapisuje metadane. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitorowanie użycia USB | Rejestrowanie podłączeń i użycia nośników USB | Wykrywanie urządzeń, logowanie czasu podłączenia/rozłączenia, ID urządzenia. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitorowanie odwiedzanych stron internetowych | System powinien śledzić aktywność przeglądarki | Agent monitoruje adresy URL, tytuły stron i czasy odwiedzin. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitorowanie zdalnych adresów IP i filtrowanie sesji | Identyfikacja źródeł zdalnych połączeń | Możliwość filtrowania sesji po IP źródłowym oraz geolokalizacja. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Podgląd sesji użytkownika na żywo | Administrator może nadzorować działania użytkownika w czasie rzeczywistym | Podgląd sesji z transmisją ekranu na żywo przez konsolę administracyjną. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rejestrowanie aktywności użytkowników w systemie Linux | System powinien działać także w środowisku Linux | Agent Linux monitoruje aktywność terminala, procesy, sesje graficzne. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rejestrowanie aktywności na podstawie alertów | Monitoring może być aktywowany przez zdefiniowane zdarzenia | System rejestruje tylko wtedy, gdy wystąpi określony warunek np. użycie USB. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Anonimizacja danych użytkowników | Ochrona prywatności monitorowanych danych | Możliwość ukrycia nazw kont, adresów e-mail i danych wrażliwych w raportach. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Eksport wyników do formatu wideo | Sesje użytkownika mogą być archiwizowane jako wideo | System umożliwia eksport sesji w formacie MP4 do analizy lub archiwizacji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Szyfrowanie wrażliwych danych | Dane powinny być chronione przed nieautoryzowanym dostępem | Szyfrowanie danych na poziomie agenta oraz po stronie serwera (np. AES-256). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Możliwość wyłączenia logowania klawiszy w wybranych aplikacjach | Zgodność z regulacjami prawnymi (np. bankowość, medycyna) | Lista wyjątków definiowana przez administratora – np. Word, przeglądarki. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Powiadomienie użytkownika o nagrywaniu sesji | Użytkownik powinien być świadomy monitoringu (jeśli wymagane) | Komunikat systemowy lub banner informujący o rejestracji sesji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wieloparametrowe wyszukiwanie w danych | Możliwość dokładnej analizy wyników | Filtrowanie po użytkowniku, czasie, aplikacji, adresie IP, rodzaju aktywności. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rejestrowanie działań w systemie zarządzania | Monitoring zmian konfiguracji i działań administratorów | Agent rejestruje akcje w interfejsie zarządzającym systemem PAM. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rejestrowanie danych wejściowych systemu Linux | Śledzenie poleceń wpisywanych w CLI | Logowanie interakcji z terminalem i środowiskiem tekstowym. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Archiwizacja sesji użytkownika | Sesje powinny być przechowywane do celów audytowych | Zapis sesji w archiwum z możliwością eksportu i odtworzenia. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Przeglądanie zarchiwizowanych sesji | Dostęp do przeszłych sesji użytkownika | System umożliwia przeglądanie zarchiwizowanych sesji w formacie wideo. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Eksport pojedynczych zrzutów ekranu | Dla potrzeb raportowych | Możliwość wyeksportowania konkretnego momentu z sesji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Walidacja eksportu | Zapewnienie integralności danych | System stosuje sumy kontrolne lub podpis cyfrowy dla plików eksportu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Walidacja danych monitoringu | Zapewnienie, że dane monitorowane nie zostały zmienione | Mechanizmy integralności danych (hashowanie, podpisywanie). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Filtrowanie użytkowników | Możliwość analizy danych po użytkowniku | Filtrowanie wyników po loginie, grupie, adresie IP, czasie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Filtrowanie aplikacji i stron | Ograniczenie danych do wybranych źródeł | System umożliwia selekcję tylko określonych aplikacji lub stron. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitoring tylko w godzinach pracy | Ograniczenie rejestracji do ustalonego harmonogramu | Możliwość ustawienia harmonogramu aktywności agenta. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wykrywanie nietypowego logowania | System powinien wykrywać anomalie użytkowania | Identyfikacja rzadko używanych kont, komputerów, lokalizacji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wykrywanie użycia poza godzinami pracy | Wsparcie dla polityk bezpieczeństwa i zgodności | Alerty i raporty dla działań poza ustalonymi godzinami. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wykrywanie bezczynności użytkownika | Pomiar produktywności i anomalii w pracy | Agent śledzi aktywność klawiatury, myszki i porównuje do czasu sesji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Archiwizacja/usuwanie danych z zachowaniem metadanych | Zarządzanie retencją danych | Możliwość usuwania nagrań przy pozostawieniu logów metadanych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Powiadomienie e-mail przy braku aktywności urządzenia | Alerty o utracie łączności z agentem | System wysyła powiadomienie, gdy agent przestaje raportować przez X minut. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

### Licencjonowanie

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pływające licencje na punkty końcowe | Licencje powinny być dynamicznie przydzielane tylko aktywnym urządzeniom | System licencjonuje urządzenia końcowe na podstawie aktywności – po rozłączeniu licencja jest zwalniana i może być użyta przez inne urządzenie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Oddzielne licencjonowanie dla aplikacji i funkcji | Umożliwienie elastycznej rozbudowy systemu według potrzeb organizacji | System oferuje modułowe licencje np. osobno na monitoring, sesje RDP, zarządzanie hasłami, co pozwala kupować tylko potrzebne funkcje. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Licencjonowanie oparte na użytkownikach | Alternatywny model dla środowisk z dużą rotacją urządzeń | System może być licencjonowany w oparciu o konkretne konta użytkowników zamiast urządzeń końcowych, np. dla pracy zdalnej lub sesji terminalowych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

### Obsługiwane Platformy

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorowanie stacji roboczych i serwerów Windows, Mac, Linux, SELinux oraz Citrix | System powinien działać na szerokim wachlarzu systemów operacyjnych i środowisk serwerowych | Dedykowane agenty wspierają monitoring aktywności użytkowników na platformach Windows, macOS, dystrybucjach Linux, SELinux oraz w środowiskach Citrix. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitorowanie Amazon WorkSpaces | Wsparcie dla wirtualnych pulpitów chmurowych | Agent działa na instancjach WorkSpaces, zapewniając monitoring sesji użytkownika w środowisku zarządzanym przez AWS. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wsparcie dla środowisk VDI z nieprzechowywalnym monitoringiem i pływającymi licencjami | Obsługa dynamicznych sesji desktopów wirtualnych | System wspiera monitoring VDI z dynamicznym przypisywaniem agentów i licencji do aktualnie zalogowanego użytkownika bez trwałego śledzenia urządzenia. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitorowanie systemu X Window | Wsparcie dla graficznych środowisk Linuksa opartych o X11 | Agent rejestruje aktywność użytkownika w sesjach X11 (X Window System), w tym kliknięcia, aplikacje, terminal. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitorowanie i filtrowanie stron na macOS | System powinien działać również na komputerach Apple z możliwością filtrowania WWW | Agent macOS umożliwia rejestrację aktywności użytkownika oraz monitorowanie i filtrowanie odwiedzanych stron internetowych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitorowanie Ubuntu 22.04 z pulpitem Wayland | Wsparcie dla nowoczesnych środowisk graficznych Linuksa | Agent obsługuje sesje Wayland w Ubuntu 22.04, umożliwiając rejestrowanie aktywności użytkowników. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wsparcie przekierowania X Window | Wsparcie dla środowisk z tunelowaniem X11 | System umożliwia monitorowanie sesji użytkownika również w przypadku pracy zdalnej z użyciem przekierowania X Window. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitorowanie systemu AIX | Wsparcie dla systemów klasy UNIX stosowanych w środowiskach korporacyjnych | Agent tekstowy rejestruje aktywność użytkowników w sesjach terminalowych systemu AIX. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rejestracja AppStream oraz Azure VDI/App | Wsparcie dla nowoczesnych środowisk wirtualizacji aplikacji | Agenci monitorują aktywność użytkowników korzystających z AppStream (AWS) oraz Azure Virtual Desktop i Azure App Service. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

### Zarządzanie dostępem i alertami

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrola urządzeń USB z możliwością blokowania klas | Możliwość blokowania np. pamięci masowych lub urządzeń HID | System pozwala na definiowanie klas urządzeń USB i ich selektywną blokadę na monitorowanych punktach końcowych | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wsparcie dostępu wielu użytkowników z indywidualnymi uprawnieniami | Możliwość przydzielania ról użytkownikom systemu PAM | Mechanizm RBAC (Role-Based Access Control) pozwala na definiowanie dostępu do funkcji i danych | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Automatyczna blokada USB przy naruszeniu bezpieczeństwa | USB mogą być wyłączone np. po wykryciu anomalii | System wspiera reakcję na incydenty – blokuje porty USB w odpowiedzi na wyzwalacze lub reguły | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wykrywanie parametrów naciśnięć klawiszy | Detekcja nietypowych wzorców zachowania użytkownika | System analizuje częstotliwość, czas i schemat pisania na klawiaturze jako warstwę analizy zachowań | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Ochrona na poziomie jądra przed modyfikacją lub usunięciem plików sesji | Zapobieganie sabotażowi monitoringu | Monitor działa jako usługa z poziomu kernel-mode, zabezpieczona przed usunięciem przez administratorów lokalnych | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Reguły alertów oparte o wyrażenia regularne | Możliwość tworzenia zaawansowanych reguł detekcji | Administratorzy mogą ustawić alerty np. na konkretne frazy, aplikacje, adresy URL | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (TOTP) dla użytkowników monitorowanych stacji | Dodatkowe zabezpieczenie dostępu do końcówek | Integracja z aplikacjami typu Google Authenticator zapewnia TOTP na poziomie logowania do systemu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dodatkowe poświadczenia przy logowaniu | Możliwość zastosowania niestandardowych mechanizmów MFA | System wspiera weryfikację użytkownika na poziomie agenta przed uruchomieniem sesji | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Blokowanie użytkowników po wykryciu zabronionych działań | Automatyczna reakcja na incydenty | System automatycznie zawiesza sesję lub konto po wykryciu działań niezgodnych z polityką | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zamykanie zabronionych aplikacji | Egzekwowanie polityki bezpieczeństwa | Możliwość ustawienia listy aplikacji zakazanych i ich automatyczne zamykanie przez agenta | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Czarna lista użytkowników | Ograniczanie dostępu do systemu | Lista zakazanych użytkowników lub adresów może być konfigurowana ręcznie lub automatycznie | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wymaganie komentarza przed dostępem | Audyt intencji użytkownika | Użytkownik musi wpisać uzasadnienie, zanim uzyska dostęp do punktu końcowego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Integracja z Active Directory | Centralne zarządzanie tożsamościami | System pozwala na logowanie i synchronizację kont z usługą AD | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Integracja z SIEM | Możliwość przesyłania logów i alertów | System wysyła zdarzenia do zewnętrznych systemów analizy bezpieczeństwa (SIEM) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rejestrowanie online/offline klienta do SIEM | Informacja o statusie agenta w czasie rzeczywistym | System loguje przełączenia trybu online/offline agenta i eksportuje dane do SIEM | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Integracja z WebLogin | Zewnętrzne logowanie do systemu PAM | System wspiera mechanizmy logowania przez zewnętrzne portale SSO | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Integracja z SAML | Federacyjne uwierzytelnianie | Możliwość integracji z usługami tożsamości wspierającymi SAML 2.0 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Integracja z OneLogin (SAML) | SSO z OneLogin | System obsługuje SAML jako metodę logowania do platformy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Integracja z Okta (SAML) | Federacja tożsamości z Okta | Możliwość podłączenia PAM do Okta jako dostawcy tożsamości | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Ograniczenie dostępu wg czasu pracy | Kontrola godzinowa logowania | System może uniemożliwić logowanie poza ustalonym harmonogramem godzin pracy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Integracja z serwerem certyfikatów | Dodatkowe zatwierdzanie żądań dostępu | Możliwość wystawienia certyfikatu przez CA jako wymóg dla uruchomienia sesji | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Widok jednej strony dla żądań dostępu | Ułatwienie pracy administratora | Interfejs pozwala przeglądać i zatwierdzać żądania OTP, dostępów USB, końcówek itd. w jednym miejscu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wykrywanie nietypowych zachowań użytkownika | System analizuje wzorce pracy w czasie rzeczywistym | Wbudowany moduł UEBA umożliwia identyfikację anomalii i podejrzanych działań | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Ochrona dziennika audytu | Zapobieganie modyfikacjom logów | System uniemożliwia manipulowanie logami audytu, nawet użytkownikom uprzywilejowanym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

### Produktywność i Raportowanie

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eksport danych statystycznych do formatów xlsx/xls | Możliwość zapisania wyników monitoringu do Excela | System umożliwia eksport danych z raportów do plików xlsx/xls bezpośrednio z interfejsu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pulpity produktywności | Graficzne przedstawienie aktywności użytkowników i ich wydajności | System oferuje predefiniowane widoki produktywności – np. czas aktywności, używane aplikacje | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wbudowany silnik raportowania | Generowanie raportów wg wielu parametrów, bez potrzeby zewnętrznych narzędzi | Wbudowany moduł raportowania umożliwia filtrowanie wg użytkownika, czasu, aplikacji, działań | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Tworzenie raportów według harmonogramu | Automatyzacja cyklicznego generowania raportów | System umożliwia ustawienie harmonogramów do codziennego, tygodniowego lub miesięcznego raportowania | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Integracja z Power BI | Eksport danych do narzędzia BI | Możliwość połączenia systemu z Power BI przez API lub eksport danych do formatów akceptowanych przez BI | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Szablony eksportu dla Microsoft Power BI | Gotowe wzory danych do analizy w BI | System zawiera gotowe zestawy pól i struktur danych do łatwego użycia w Power BI | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Analiza częstotliwości użycia aplikacji i stron | Monitoring wykorzystania zasobów IT | System mierzy, jak długo i jak często aplikacje oraz strony są wykorzystywane przez użytkowników | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zarządzanie problemami serwera centralnego i bazy danych z powiadomieniami e-mail | Monitoring kondycji infrastruktury systemu | System nadzoruje zużycie zasobów, przestrzeń dyskową i inne parametry – z powiadomieniami o problemach | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Możliwość dostosowywania raportów | Personalizacja układu, zawartości i filtrów raportów | Administrator może tworzyć własne szablony raportów, wybierać kolumny, grupowania i formaty | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

### Zarządzanie hasłami

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zarządzanie hasłami do Windows Server, Linux, systemów webowych, MS SQL Server, Active Directory | System powinien centralnie zarządzać hasłami do różnych systemów operacyjnych i usług | Moduł PAM pozwala na bezpieczne przechowywanie, rotację i używanie haseł do wymienionych systemów | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Selektywne rejestrowanie aktywności tylko dla uprzywilejowanych użytkowników | Ograniczenie nagrywania do użytkowników o podwyższonych uprawnieniach | System pozwala na wybranie, którzy użytkownicy będą objęci monitoringiem w module PAM | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Tworzenie listy dozwolonych punktów końcowych do użycia sekretów | Kontrola lokalizacji, z których można uzyskiwać dostęp do wrażliwych danych | Lista punktów końcowych pozwala ograniczyć użycie haseł do zaufanych hostów | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wykrywanie lokalnych uprzywilejowanych kont Windows | Automatyczne znajdowanie kont z uprawnieniami administratora | System skanuje hosty i identyfikuje konta z uprawnieniami admina lokalnego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wykrywanie uprzywilejowanych kont Active Directory | Identyfikacja i rejestracja kont domenowych z podwyższonymi prawami | System automatycznie znajduje i kategoryzuje konta AD jako uprzywilejowane | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wprowadzanie wykrytych kont do sekretów masowo | Automatyczne dodawanie kont do repozytorium haseł | Administrator może jednym kliknięciem dodać wiele kont do systemu zarządzania hasłami | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Reguły automatycznego wykrywania kont uprzywilejowanych | Definiowanie warunków wykrywania np. nazwy grup, ról | System umożliwia konfigurację detekcji kont wg ról, grup lub lokalizacji | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zdalna rotacja haseł | Możliwość zmiany haseł bez fizycznego dostępu do urządzenia | System pozwala rotować hasła kont zdalnie w cyklach lub na żądanie | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Nawigacja do sekretu i powiązanych sesji | Szybkie odnajdywanie użycia haseł | Funkcja umożliwia znalezienie każdej sesji, w której użyto danego sekretu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa żądań dostępu do sekretów z wyborem typu dostępu | Kontrola nad tym, kto i jak może użyć danego hasła | System umożliwia ustawienie typów dostępu: tylko podgląd, sesja pośrednia, pobranie itd. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Broker poświadczeń aplikacji | Umożliwia integrację z aplikacjami wymagającymi haseł | System działa jako pośrednik przekazujący poświadczenia bez ich ujawniania użytkownikowi | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zarządzanie hasłami osobistymi | Możliwość używania rozwiązania także przez indywidualnych użytkowników | Użytkownicy mogą przechowywać i zarządzać własnymi danymi dostępowymi w ramach systemu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Przesyłanie plików w ramach procedur zarządzania hasłami | Bezpieczne zarządzanie operacjami plikowymi przez PAM | System umożliwia przekazywanie plików w kontekście sesji z użyciem danego sekretu lub konta | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

### WAF

- Licencjonowanie

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WAF : Producent, model, wersja: ……………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Licencja na poziomie jednej domeny | Każdy plan obejmuje tylko jedną domenę, co oznacza, że licencja nie może być współdzielona przez wiele domen. | Licencja przypisana do jednej domeny, dodawana do konta użytkownika z pełnym dostępem do funkcji planu dla tej domeny. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wybór poziomu subskrypcji przy dodawaniu domeny | System powinien umożliwiać wybór planu dla każdej dodawanej domeny, aby administrator mógł dopasować funkcje do wymagań domeny. | Panel administracyjny z opcją przypisania planu do każdej domeny przy jej dodaniu lub zmianie poziomu subskrypcji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Powiadomienia o terminie wygaśnięcia licencji | System powinien informować administratora o zbliżającym się terminie wygaśnięcia planu dla każdej domeny, aby uniknąć przerwania usług. | Automatyczne powiadomienie e-mail wysyłane 30 dni przed datą wygaśnięcia subskrypcji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Odnowienie subskrypcji | System powinien umożliwiać automatyczne odnowienie subskrypcji, aby zapewnić ciągłość działania usług dla przypisanej domeny. | Automatyczne obciążenie karty płatniczej na koniec okresu rozliczeniowego i przedłużenie subskrypcji bez przestojów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Przypisanie płatności do konkretnej domeny | Każda płatność za plan powinna być przypisana do wybranej domeny, co zapewnia, że funkcje są dostępne wyłącznie dla tej domeny. | Płatność przypisywana bezpośrednio do subskrypcji wybranej domeny z pełnym dostępem do funkcji planu tylko dla tej domeny. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Przegląd historii subskrypcji dla domen | System powinien umożliwiać administratorowi przegląd historii subskrypcji dla każdej domeny, w tym dat rozpoczęcia i zakończenia licencji. | Moduł historii licencji w panelu administracyjnym z informacjami o wszystkich poprzednich i bieżących subskrypcjach. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zgodność z regulacjami dotyczącymi płatności online | System powinien zapewniać zgodność z regulacjami dotyczącymi płatności online, aby zabezpieczyć transakcje za subskrypcję. | Obsługa płatności zgodnie z PCI-DSS, zapewniająca bezpieczne przetwarzanie płatności za subskrypcje Pro w systemie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

- Zabezpieczenia aplikacji internetowych

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona przed atakami DDoS | System powinien automatycznie wykrywać i blokować ataki DDoS na poziomie aplikacji, aby zapewnić nieprzerwane działanie aplikacji. | Zintegrowana zapora sieciowa wykrywająca i blokująca nadmierny ruch bez opóźnienia w dostępie dla legalnych użytkowników. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| WAF (Web Application Firewall) z regułami OWASP | System powinien zapewniać ochronę przed popularnymi typami ataków (np. SQL Injection, XSS), zgodnie z regułami OWASP. | Web Application Firewall z regułami OWASP blokujący popularne techniki ataków na poziomie aplikacji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Filtracja adresów IP | System powinien umożliwiać administratorowi blokowanie lub dopuszczanie ruchu na podstawie list adresów IP. | Funkcja zarządzania listami IP w zaporze, z możliwością ręcznego dodawania lub blokowania określonych adresów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Podstawowa ochrona przed botami | System powinien rozpoznawać i ograniczać działanie botów, aby zapobiec przeciążeniu aplikacji. | Proste mechanizmy rozpoznawania botów w oparciu o analizę wzorców ruchu i ograniczenia dostępu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Automatyczna aktualizacja bazy zagrożeń | System powinien automatycznie aktualizować reguły bezpieczeństwa i ochrony przed atakami w oparciu o bazę danych Cloudflare. | Automatyczne aktualizacje reguł ochrony i bazy zagrożeń bez konieczności ręcznej konfiguracji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa SSL/TLS | System powinien umożliwiać administratorowi zarządzanie certyfikatami SSL/TLS, aby zapewnić szyfrowane połączenia z aplikacją. | Możliwość generowania i zarządzania certyfikatami SSL bezpośrednio w panelu administracyjnym. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Force HTTPS | System powinien wymuszać korzystanie z protokołu HTTPS, aby zapewnić bezpieczne połączenia dla użytkowników. | Funkcja przekierowania z HTTP na HTTPS, włączana w panelu administratora. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zarządzanie certyfikatami przez Cloudflare | System powinien automatycznie odnawiać certyfikaty SSL, aby uniknąć przerwania bezpiecznych połączeń. | Automatyczne odnawianie certyfikatów zarządzanych przez Cloudflare. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa protokołów HTTP/2 i HTTP/3 | System powinien obsługiwać nowoczesne protokoły HTTP/2 i HTTP/3, aby przyspieszyć ładowanie strony. | Automatyczne wdrożenie i optymalizacja protokołów HTTP/2 i HTTP/3 dla przyspieszenia połączeń. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Raportowanie o zagrożeniach i atakach | System powinien dostarczać raporty na temat wykrytych zagrożeń i ataków, aby administrator mógł analizować incydenty. | Generowanie raportów dostępnych w panelu administracyjnym, obejmujących liczbę i typ wykrytych zagrożeń. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

- Optymalizacja wydajności aplikacji interentowych

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cache’owanie zasobów statycznych | System powinien automatycznie cache’ować statyczne zasoby aplikacji, aby przyspieszyć czas ładowania strony. | Automatyczne cache’owanie plików takich jak obrazy, CSS i JavaScript na serwerach Cloudflare z możliwością konfiguracji TTL. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Optymalizacja obrazów z konwersją do WebP | System powinien konwertować obrazy do formatu WebP, aby zmniejszyć ich rozmiar i przyspieszyć ładowanie strony na przeglądarkach obsługujących WebP. | Moduł automatycznej konwersji obrazów na format WebP dla szybszego ładowania i zmniejszenia zużycia przepustowości. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Kompresja plików | System powinien kompresować pliki przesyłane pomiędzy serwerem a przeglądarką, aby zmniejszyć ich rozmiar. | Automatyczna kompresja gzip lub brotli dla plików tekstowych, takich jak CSS i JavaScript. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa HTTP/2 i HTTP/3 | System powinien automatycznie obsługiwać HTTP/2 i HTTP/3, co pozwala przyspieszyć ładowanie strony poprzez lepsze zarządzanie połączeniami. | Włączenie HTTP/2 i HTTP/3 dla wszystkich zasobów strony, co poprawia szybkość i efektywność ładowania w przeglądarkach wspierających te protokoły. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Funkcja Polish do optymalizacji obrazów | System powinien oferować funkcję Polish, która automatycznie kompresuje obrazy bez widocznej utraty jakości. | Automatyczna kompresja obrazów z możliwością aktywacji funkcji Polish w panelu Cloudflare. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Prefetching DNS | System powinien oferować prefetching DNS dla zewnętrznych zasobów, aby zmniejszyć czas ich ładowania. | Wstępne pobieranie danych DNS, które przyspiesza ładowanie zasobów spoza domeny głównej. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Optymalizacja zasobów CSS i JavaScript | System powinien automatycznie optymalizować pliki CSS i JavaScript poprzez usuwanie zbędnych danych i kompresję. | Minifikacja CSS i JavaScript, która usuwa niepotrzebne spacje i komentarze, zmniejszając rozmiar plików. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Globalna sieć CDN | System powinien korzystać z globalnej sieci CDN, aby przyspieszyć dostarczanie treści do użytkowników z różnych regionów. | Dystrybucja treści przez serwery Cloudflare znajdujące się w różnych lokalizacjach na całym świecie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Automatyczne dostosowanie cache’owania do ruchu | System powinien automatycznie dostosowywać poziom cache’owania na podstawie wzorców ruchu użytkowników. | Adaptacyjne cache’owanie oparte na analizie intensywności ruchu i dostosowane do lokalnych zasobów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Raportowanie o efektywności cache’owania | System powinien dostarczać raporty o skuteczności cache’owania, aby administrator mógł analizować, które zasoby wymagają optymalizacji. | Raporty cache hit/miss, które informują o skuteczności przechowywania zasobów w pamięci podręcznej. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

- Ochrona przed botami

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weryfikacja CAPTCHA | System powinien stosować mechanizmy CAPTCHA w celu ograniczenia dostępu botów i zapewnienia dostępności aplikacji dla legalnych użytkowników. | Weryfikacja CAPTCHA dla żądań rozpoznanych jako podejrzane lub generowanych przez boty. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Podstawowa analiza ruchu botów | System powinien identyfikować boty na podstawie wzorców ruchu, aby blokować nadmiarowy ruch z nieautoryzowanych źródeł. | Analiza ruchu użytkowników na podstawie zidentyfikowanych wzorców zachowania, takich jak wielokrotne żądania w krótkim czasie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dynamiczne dostosowanie blokady botów | System powinien dynamicznie dostosowywać poziom blokady ruchu botów w zależności od natężenia ruchu. | Skalowanie blokady w oparciu o bieżący ruch i wzorce działania botów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Integracja ochrony botów z WAF | System powinien integrować mechanizmy ochrony przed botami z zaporą aplikacyjną (WAF), aby zapewnić kompleksową ochronę przed złośliwym ruchem. | Połączenie ochrony botów z regułami WAF, co umożliwia blokowanie ruchu generowanego przez boty oraz nietypowych zapytań. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Monitorowanie aktywności botów | System powinien monitorować działania wykrytych botów w czasie rzeczywistym, aby administrator mógł analizować zagrożenia. | Moduł monitorowania, który wyświetla raporty o aktywności botów oraz podjętych działaniach ochronnych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zgłaszanie nietypowych botów | System powinien umożliwiać administratorowi zgłaszanie nowych botów, które omijają standardowe mechanizmy ochrony. | Funkcja zgłaszania nietypowych botów, co umożliwia Cloudflare aktualizację i poprawę ochrony. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

- Optymalizacja SEO i prędkości ładowania strony

| Parametr | Wyjaśnienie | Sposób spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatyczna optymalizacja obrazów pod kątem SEO | System powinien optymalizować obrazy (np. kompresować) dla szybszego ładowania, co wpływa na ranking SEO w wyszukiwarkach. | Moduł kompresji i optymalizacji obrazów, który poprawia prędkość ładowania zasobów bez utraty jakości. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa HTTP/2 i HTTP/3 dla lepszego SEO | System powinien automatycznie obsługiwać protokoły HTTP/2 i HTTP/3, które są preferowane przez wyszukiwarki i wspierają lepsze SEO. | Automatyczne włączenie HTTP/2 i HTTP/3, co poprawia szybkość ładowania i wpływa pozytywnie na pozycjonowanie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Minimalizacja plików CSS i JavaScript | System powinien automatycznie usuwać zbędne elementy z plików CSS i JavaScript, aby przyspieszyć ładowanie strony. | Funkcja minifikacji plików, która usuwa spacje, komentarze i inne niepotrzebne dane z kodu CSS/JS. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Prefetching zasobów DNS | System powinien umożliwiać prefetching DNS dla zasobów zewnętrznych, aby zmniejszyć czas ładowania strony. | Moduł prefetchingu, który pobiera informacje DNS o zasobach zewnętrznych zanim zostaną użyte przez użytkownika. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Automatyczne dostosowanie rozdzielczości obrazów | System powinien automatycznie dostosowywać rozdzielczość obrazów w zależności od urządzenia, co wpływa na szybkość ładowania. | Funkcja dostosowania rozdzielczości, która optymalizuje obrazy dla przeglądarek mobilnych i stacjonarnych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Generowanie raportów o prędkości ładowania | System powinien dostarczać administratorowi raporty o prędkości ładowania, aby mógł analizować i optymalizować wydajność strony. | Automatyczne raportowanie metryk prędkości ładowania strony z możliwością przeglądu i eksportu danych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.