## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kanałowej 38abc

w Katowicach”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Kanałowej 38a, 38b i 38c w Katowicach. Zakres zadania obejmuje w szczególności:

- budowę nowej kanalizacji sanitarnej, umiejscowionej (w miarę możliwości) w działkach miejskich/drogowych z włączeniem do odbiornika w rejonie rzeki Mlecznej,

- odtworzenie nawierzchni drogi po wykonanych robotach w oparciu o wytyczne Zarządcy Dróg tj. Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Katowice wraz z odtworzeniem pozostałych, naruszonych podczas robót budowlanych, terenów w oparciu o uzyskane uzgodnienia z Właścicielami/Zarządcami tych terenów.

- Zakres prac projektowych

W zakresie prac projektowych należy uwzględnić m.in.:

- inwentaryzację stanu istniejącego pod względem systemu odprowadzania ścieków sanitarnych;

- opracowanie mapy do celów projektowych, w zakresie niezbędnym dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem niezbędnych wywiadów branżowych;

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej (otwory badawcze nie rzadziej, niż co 50m), w tym wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego i opinii geotechnicznej;

- dokumentację geologiczno-inżynierską (jeżeli będzie wymagana);

- przygotowanie i przedłożenie koncepcji projektowanej kanalizacji sanitarnej do akceptacji Zamawiającemu i Katowickim Wodociągom S.A.;

- wykonanie operatu dendrologicznego, w skład którego wchodzą:

  - inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w wytyczonym geodezyjnie  terenie w pasie technologicznym przyjętym w dokumentacji projektowej dla planowanych robót. Inwentaryzacja dendrologiczna powinna składać się z następujących elementów:

    - zestawienia zieleni rosnącej w pasie technologicznym oraz na obszarze oddziaływania robót,

    - mapy z zaznaczonymi drzewami i krzewami oznaczonymi numerami zgodnymi z wykazem zieleni podanym w sporządzonym w zestawieniu,

    - częścią opisową i fotograficzną zieleni w tym podaniem wytycznych dotyczących sposobu ochrony zieleni na etapie realizacji prac ziemnych.

  - Określenie zakresu koniecznej wycinki zgodnie z przepisami Ustawy z dnia  16.04.2014r. o ochronie przyrody oraz skompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do uzyskania prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę zieleni, w tym uzyskanie zgód właścicielskich na wycinkę zieleni oraz sporządzenie i uzgodnienie planu nasadzeń zastępczych umożliwiających zawieszenie opłaty z tytułu wycinki zieleni na okres 3 lat, plan nasadzeń zastępczych oraz terminy wycinki zieleni i nasadzeń zastępczych należy uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji na wycinkę. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie zieleni zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2014 r. o ochronie przyrody, w tym do zapewnienia udziału dendrologa, który wykonał operat dendrologiczny w oględzinach zieleni przeprowadzonych w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na wycinkę.

  - W przypadku braku potrzeby wycinki zieleni zinwentaryzowanej w pasie technologicznym i w pasie oddziaływania inwestycji przedłożenie oświadczenia o braku konieczności dokonywania wycinki drzew i krzewów pod rygorem wypłaty odszkodowania za opóźnienie realizacji inwestycji w przypadku, gdyby nastąpiła konieczność wycinki drzew lub krzewów, w tym wymagająca uzyskania decyzji administracyjnej na wycinkę zieleni;

- uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na zajęcie nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji, m.in. od Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Katowice i innych podmiotów pod warunkiem ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu dla nowobudowanej infrastruktury technicznej (wzór umowy przekazuje Zamawiający);

- uzyskanie ostatecznej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku, jeżeli będzie wymagana);

- opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie Pozwolenia Wodnoprawnego na szczególne korzystanie ze środowiska, w tym zrzut wód, pochodzących z odwodnienia wykopów (w przypadku, jeżeli będzie wymagane);

- opracowanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;

- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących usunięcia ewentualnych kolizji z obcym uzbrojeniem technicznym - wg warunków wydanych przez administratorów sieci;

- opracowanie projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacyjnej wraz ze wszystkimi odgałęzieniami i niezbędnymi zabezpieczeniami istniejącego uzbrojenia w obszarze zakresu opracowania;

- uzyskanie szczegółowych warunków dla budowy kanalizacji sanitarnej od Katowickich Wodociągów S.A.

- uzgodnienie projektu budowlanego z Katowickimi Wodociągami S.A,

- uzyskanie od zarządcy drogi – Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach - szczegółowych warunków odbudowy naruszonych konstrukcji dróg, chodników,

- opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni drogi, po wykonanych robotach kanalizacyjnych na podstawie INSTRUKCJI ODBUDOWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO WYKOPACH ZAWIĄZANYCH Z WYKONANIEM I REMONTAMI URZĄDZEŃ PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – Kraków 2000 (stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji) oraz uzgodnienie tego projektu z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach;

- opracowanie i uzgodnienie sposobu odtworzenia nawierzchni ulic na podstawie warunków i uzgodnień z właścicielem/Zarządcą terenu (na drogach i terenach nie będących w gestii Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach);

- opracowanie projektów konstrukcyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji robót;

- opracowanie projektów branżowych, niezbędnych do realizacji robót;

- uzyskanie wszystkich prawomocnych/ostatecznych decyzji, uzgodnień oraz warunków technicznych niezbędnych dla realizacji przedmiotowej inwestycji,

- uzgodnienie każdego opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego z Zamawiającym (przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonaniem skutecznego zgłoszenia budowy, lub wykonywania innych robót budowlanych) - uzgadniany projekt powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy i obliczenia, umożliwiające kompleksową ocenę wykonalności zadania;

- opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu oraz uzgodnienie tego projektu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia Urzędu Miasta Katowice;

- opracowanie informacji, dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Informacja BiOZ);

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;

- Projektant jest zobowiązany do:

- uzgodnienia w formie pisemnej, z Właścicielami poszczególnych działek objętych zakresem przedmiotowej inwestycji, lokalizacji projektowanych sięgaczy kanalizacyjnych/przepięć;

- uzyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane, zgodnie z art. 32, ust. 4, pkt. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane wraz z przygotowaniem do podpisu, przez przedstawicieli Katowickich Inwestycji S.A., oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane. Prawo do dysponowania nieruchomościami należy uzyskać zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 1 lit. g.

- sporządzenia operatu terenowo-prawnego, który winien zawierać:

- 1 egz. mapy ewidencyjnej oraz 1 egz. mapy zasadniczej z zaznaczoną aktualną trasą projektowanej kanalizacji oraz pasem technologicznym (w kolorze jasnoczerwonym), wyznaczającym zakres czasowego zajęcia nieruchomości, z zaznaczonymi granicami nieruchomości (w kolorze zielonym) oraz czytelnie ich numerami,

- komplet aktualnych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości objętych zakresem inwestycji,

- potwierdzające uzyskane prawo dysponowania nieruchomościami przewidzianymi do czasowego lub stałego zajęcia terenu (prawo do wybudowania i pozostawienia infrastruktury na terenie nieruchomości wraz ze zgodą na ustanowienie nieodpłatnego prawa służebności przesyłu) w związku z budową kanalizacji; dokumenty, o których mowa, to umowy użyczenia nieruchomości, zawarte ze wszystkimi właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub pełnomocnikami właścicieli, nieruchomości przewidzianych do zajęcia (umowa wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego), oświadczenia woli złożone przez uprawnione osoby, oświadczenia dzierżawców nieruchomości, jeśli wymagają tego dodatkowe warunki uzyskanych zgód,

- tabelaryczne zestawienie – wykaz nieruchomości przewidzianych do zajęcia dla potrzeb wykonania inwestycji – wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego;

- uzyskania uzgodnień branżowych ze wszystkimi właścicielami sieci znajdujących się w przedmiotowym rejonie, a wynikające z koniecznych zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia w przypadku skrzyżowań z projektowaną infrastrukturą kanalizacyjną oraz wykonanie projektu ewentualnych niezbędnych przekładek istniejących sieci,

- wykonania niezbędnych obliczeń technicznych, potrzebnych dla poprawnego wykonania dokumentacji projektowych, (jeżeli będzie wymagane),

- wykonania niezbędnych uzgodnień z właścicielami lub zarządcami poszczególnych budynków, celem pozyskania jak najbardziej szczegółowych informacji, niezbędnych do wykonania zamówienia,

- opracowania dokumentacji projektowej wraz ze STWiORB z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego, określającego wymagania dotyczące zakresu dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych,

- opracowania przedmiaru robót (również w formie zagregowanej) z preambułą oraz Kosztorysu Inwestorskiego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; dla formy zagregowanej, należy także opracować kosztorys dla każdej z pozycji zagregowanej, na podstawie scalenia poszczególnych pozycji.

- przygotowanie Karty Równoważności Materiałów.

Opracowanie winno pozwolić na dokonanie wyceny, jak i realizację wszystkich branż, niezbędnych dla oddania obiektów do użytkowania.

Cel opracowania

Zadanie polega na zaprojektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, będącej bezpośrednim odbiornikiem ścieków sanitarnych z posesji przy ul. Kanałowej 38a, 38b i 38c. Proponuje się zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o orientacyjnej długości ok. 250m, z włączeniem do istniejącego kolektora kanalizacyjnego DN800mm w rejonie rzeki Mlecznej (po drugiej stronie rzeki). Dla istniejących działek niezabudowanych, należy przewidzieć studnię włączeniowa, umożliwiającą w przyszłości odprowadzenie ścieków sanitarnych. Należy także przeanalizować możliwość odprowadzenia ścieków z przedmiotowych nieruchomości do innego odbiornika, zachowując system kanalizacji grawitacyjnej (np. kanalizacja sanitarna w ul. Kanałowej na wysokości budynku nr 38 lub 36c). Ostateczne ustalenie odbiornika ścieków należy uzgodnić na podstawie uzyskania szczegółowych warunków technicznych od Katowickich Wodociągów S.A.

W zakresie projektu leży wykonanie szczegółowej inwentaryzacji sposobu odprowadzania ścieków sanitarnych, celem uzgodnienia miejsca zaprojektowania sięgacza kanalizacyjnego. Lokalizację w/w sięgacza należy uzgodnić i potwierdzić na PZT podpisem  Właściciela/Zarządcy danej nieruchomości.

## Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonywania opracowań projektowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, do zatwierdzenia, szczegółowy harmonogram prac projektowych. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczególne elementy opracowań projektowych,

- kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów opracowań projektowych,

- harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę, na polecenie Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy.

- Kontrola opracowań projektowych

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego, zgodnie z wymaganiami Umowy, będzie prowadzony przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. W czasie trwania procesu projektowego przeprowadzone zostaną następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:

Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Kierownika zespołu Wykonawcy oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, którego głównymi celami będzie:

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac projektowych,

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy,

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów.

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą i przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i innych stron w celu dokonania wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą w terenie objętym zakresem projektu. Wizyty robocze będą odbywać się z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową.

Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów, Zamawiający powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz właściwi projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań projektowych, którzy będą kompetentni do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Zamawiającego.

Niezależnie od powyższego, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania raportów z postępu prac projektowych w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu prac i składania go Zamawiającemu do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego w okresie trwania umowy. W razie potrzeby Wykonawca złoży dodatkowy raport z postępu prac projektowych na polecenie Zamawiającego.

- Ogólne zasady wykonania projektów

- W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu, a mogących mieć wpływ na ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunków późniejszej realizacji i eksploatacji obiektów, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Niedotrzymanie tego warunku może skutkować brakiem akceptacji, przez Zamawiającego, rozwiązań projektowych i nieprzyjęciem wykonanej dokumentacji.

- Przewody kanalizacyjne, w miarę możliwości, należy projektować w pasach drogowych jezdni.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia projektu z zachowaniem zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a w szczególności nie posługiwania się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami handlowymi produktów i materiałów oraz nie określania ich w sposób wskazujący na konkretne produkty lub producentów,

- wskazania parametrów świadczących o równoważności produktów, materiałów, itp. w przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych,

- załączenia uzasadnienia w przypadku zastosowania opisu zawierającego znaki towarowe, wskazującego na konkretne rozwiązanie technologiczne, tj. gdy nie można opisać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający konkurencję.

- Każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym żądań warunkujących uzyskanie zgody na użyczenie nieruchomości dla potrzeb budowy kanalizacji, z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Zamawiającemu podejmowanie decyzji dotyczących dodatkowych warunków.

- Z uwagi na fakt, że dokumentacja projektowa może służyć jako opis przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych -> należy przygotować dokumentację w sposób zapewniający Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z wymogami określonymi w art. 99-103 ustawy Pzp. Zgodnie z art.99 ust.4 ustawy Pzp, Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia przez wskazanie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny", wówczas obowiązkiem Wykonawcy jest podanie kryteriów oceny precyzujących zakres równoważności (art.99 ust.5 i 6 ustawy Pzp). Wykonawca zobowiązany jest w formie tabeli opisać parametry równoważności, na podstawie, których Zamawiający będzie mógł dokonać oceny zaoferowanych rozwiązań, tj. opisać wymagane cechy jakościowe i techniczne, dotyczące równoważności. Zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy Pzp, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, Wykonawca winien każdorazowo do takiego odniesienia dopisać „lub równoważne”.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy, SWZ oraz poleceniami Zamawiającego.

- Kanalizację należy projektować w taki sposób, by zminimalizować ograniczenia możliwości użytkowych nieruchomości (lokalizacja blisko i wzdłuż granicy nieruchomości) oraz zminimalizować zakres wycinki zieleni.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

- Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z, lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę, pokryje Wykonawca.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SWZ.

- Kserokopie lub skany wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne odwołanie się od zapisów ww. dokumentów.

- Dla doszczegółowienia zakresu prac projektowych niezbędnych do wykonania zamówienia, Wykonawca winien przeprowadzić wizję w terenie z uwagi na możliwe kolizje projektowanych kanalizacji z istniejącymi elementami zagospodarowania terenu.

- Przedmiotowy zakres należy potraktować jako oddzielną dokumentację z podziałem na projekt kanalizacji oraz projekt drogowy. Przedmiar i Kosztorys Inwestorski należy sporządzić z podziałem na kanalizację sanitarną i odtworzenia nawierzchni. Część wspólną dokumentacji będzie stanowić Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zawierająca wszystkie branże, ujęte w zakresie każdej dokumentacji projektowej.

- Wydane w projekcie materiały i urządzenia powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Kosztorys Inwestorski i przedmiar robót.

6.1 Wymagania dotyczące kosztorysu inwestorskiego:

- Kosztorys Inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Wstęp powinien zawierać:

- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do kosztorysowania, poziom cen),

- założenia wyjściowe do kosztorysowania (skonsultowane z Zamawiającym).

- Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie obowiązujących cen rynkowych. Kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli, zawierającej elementy rozliczeniowe, w następującym układzie: lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, wartość za element rozliczeniowy.

- Zestawienie tabelaryczne, zawierające wykaz podstawowych nośników cenowych dla robót, materiałów, sprzętu i narzutów oraz ich ceny inwestorskie. Wykaz ten służy do rozliczenia robót dodatkowych, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania inwestycji.

- Zbiorczy Kosztorys Inwestorski powinien być sporządzony w formie tabeli, zawierającej zagregowane elementy rozliczeniowe, w następującym układzie: lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót, odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, wartość za element rozliczeniowy. Wersja elektroniczna, zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami, powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych kompatybilnym z MS Excel. Wykonawca jest zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, na wniosek Zamawiającego, przez okres 3 lat od daty przekazania kompletnej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy. Za powyższe czynności nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

6.2 Wymagania dotyczące przedmiaru robót:

- Przedmiar robót budowlanych należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Przedmiar robót należy sporządzić na podstawie kosztorysu inwestorskiego,

- Przedmiar robót należy opracować w postaci zagregowanej (format MS Excel), Dla tego przedmiaru należy także sporządzić kosztorys inwestorski, aby każda z pozycji zagregowanych posiadała zsumowane poszczególne pozycje z kosztorysu inwestorskiego.

- Przedmiar musi zawierać Preambułę.

Przedmiar i Kosztorys Inwestorski należy sporządzić z podziałem na kanalizację sanitarną i odtworzenia nawierzchni. Część wspólną dokumentacji będzie stanowić Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zawierająca wszystkie branże, ujęte w zakresie każdej dokumentacji projektowej.

- Wymagania dla Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Opracowanie Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy sporządzić z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego.

- Warunki odbioru dokumentacji projektowej

Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- 3 egz. uzgodnionych projektów budowlanych (PZT, PAB, ZB), zatwierdzonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, wydający decyzję o pozwoleniu na budowę/zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (1 egzemplarz opieczętowany w oryginale oraz 2 egzemplarze kopii opieczętowanego projektu budowlanego). Projektant powinien wykonać ilość egzemplarzy projektów, niezbędną do uzgodnienia i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,

- 2 egz.  Projektów technicznych wraz oświadczeniem projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, na formularzu zgodnym ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej PINB w Katowicach,

- 2 egz. projektów wykonawczych, obejmujących wszystkie branże, dla każdego z zakresów,

- 2 egz. Kosztorysu Inwestorskiego i przedmiaru robót, w rozbiciu na poszczególne branże, dla każdego z zakresów (tj. odrębnie dla kanalizacji sanitarnej z wydzieleniem robót odtworzeniowych nawierzchni),

- 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dla każdego z zakresów,

- 2 egz. dokumentacji geotechnicznej i geologicznej,

- 2 egz. operatu dendrologicznego opracowanego zgodnie z pkt 2 ppkt. 6.

- operat terenowo-prawny, przygotowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w niniejszym opracowaniu,

- 2 egz. zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- komplet uzyskanych decyzji i uzgodnień w tym branżowych, np. protokół z Narady Koordynacyjnej,

- ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – w razie konieczności uzyskania,

- ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę/zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,

- ostateczne decyzje administracyjne, zezwalające na usunięcie zieleni, kolidującej z zaprojektowaną inwestycją lub oświadczenie o braku konieczności wycinki drzew i krzewów, złożone pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, o której mowa w niniejszym opracowaniu,

- oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji,

Uwaga:

  - Zakres przekazywanej dokumentacji projektowej należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.

  - Jeżeli opracowany Projekt budowlany (PZT,PAB, ZB, PT) będzie spełniał wymagania projektu wykonawczego określonego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Zamawiający może odstąpić od konieczności opracowania projektu wykonawczego.

- Forma przekazania dokumentacji

Zakres dokumentacji projektowej należy przygotować z podziałem na kanalizację sanitarną oraz projekt drogowy. Całość opracowania należy dostarczyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku pendrive:

- dokumentacja projektowa w formacie plików .dxf, .dwg, .shp, .pdf;

- dokumentacja opisowa w formacie plików .doc, .pdf.

- kosztorysy inwestorskie, przedmiary w formacie plików pdf oraz w wersji edytowalnej (kst lub ath) a także przedmiary robót i Kosztorys Inwestorski w postaci scalonej, umożliwiającej ich edycję w programie MS Excel,

- wszystkie uzyskane uzgodnienia/pozwolenia/decyzje w formacie pdf.

- Nadzór autorski

Po zakończeniu realizacji umowy, w zakresie wykonania opracowań projektowych, Wykonawca będzie pozostawał w dyspozycji Zamawiającego (bezterminowo), jako Pomoc techniczna i będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania wykonawców i ewentualne modyfikacje opracowanych dokumentów, których konieczność wykonania będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w ramach prowadzonego, przez Zamawiającego, postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Odpowiedzi i modyfikacje, Wykonawca dostarczy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych 5 dni roboczych od przekazania pytań Wykonawcy przez Zamawiającego. Odpowiedzi na pytania udzielane będą Zamawiającemu drogą e-mail. Projektant każdorazowo wskaże Zamawiającemu podstawę udzielenia odpowiedzi w dokumentacji projektowej.

Wykonawca będzie zobowiązany pełnić w trakcie budowy nadzór autorski, poprzez kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

W związku z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązuje się do wizytowania placu budowy na wezwanie Zamawiającego lub osób wskazanych przez Zamawiającego, dokonane w formie pisemnej, np. przesłanej faksem lub pocztą elektroniczną oraz/lub telefonicznie w wyjątkowych sytuacjach z koniecznością potwierdzenia wezwania w formie pisemnej. Każda wizyta wymaga potwierdzenia pobytu na budowie wpisem w dzienniku budowy.

W ramach czynności nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do:

- nadzoru w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

- wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych i przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiającego,

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

- udziału w naradach technicznych, na zaproszenie Zamawiającego - przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (-ów) na budowie oraz w siedzibie Zamawiającego będzie wynikać z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy na zaproszenie Zamawiającego, do udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

- Koszty pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w ofercie.

Za powyższe czynności nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Załączniki:

- Orientacja

- Plan sytuacyjny

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBRI INSTAL,

- Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych,

- Wzór włazów z logo miasta Katowice.