ZP.271.2.3.2026

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

| Lp. | Nazwa produktu | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adaptacja sali na pracownię językową | Adaptacja sali lekcyjnej na pracownię językową, wymiana podłogi na wykładzinę PCV grubą, rulonowaną i zgrzewaną kładzioną na gorąco - 52 m2, zakup i montaż listew przypodłogowych o szer. 10 cm – 28,5 mb, oraz listwy progowej – 90/100 cm, wymiana lamp oświetleniowych na ledowe (12 szt.), wymiana gniazdek (3szt.), włączników ( 3 szt.), kratek wentylacyjnych (8 szt. o wymiarach 14 cm x 20 cm), szpachlowanie popękanych ścian i sufitów wraz z zatapianiem siatki w miejscach spękań, malowanie sufitów i ścian 125,08 m2, wymiana drzwi (1 szt. 90cm) wraz z ościeżnicą, klamką i wkładką i kluczem z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami, położenie tynku mozaikowego na wys. 1.5 m (29 mb), położenie nakładek na parapety (długość parapetu 245 cm, szerokość 38 cm) oraz zakup i montaż rolet w 3 oknach | 1 szt. |
| 2. | Adaptacja sali na pracownię cyfrową | Adaptacja Sali lekcyjnej na pracownię cyfrową, wymiana podłogi na wykładzinę PCV grubą, rulonowaną i zgrzewaną kładzioną na gorąco – 57,66 m2, zakup i montaż listew przypodłogowych o szer. 10 cm – 30,1 mb, oraz listwy progowej– 90/100 cm , wymiana lamp oświetleniowych na ledowe (12 szt.), wymiana gniazdek (20 szt.), włączników ( 3 szt.), kratek wentylacyjnych (1 szt. o wymiarach 15 cm x 15 cm), szpachlowanie popękanych ścian i sufitów wraz z zatapianiem siatki w miejscach spękań, , malowanie sufitów i ścian 135,16 m2, wymiana drzwi wraz z ościeżnicą (1 szt. 90cm), klamką, wkładką i kluczem z dostosowaniem dla osób z niepeł., położenie tynku mozaikowego na wys. 1.5 m (31 mb), położenie nakładek na parapety (długość parapetu 245 cm, szerokość 38 cm) oraz zakup i montaż rolet w 4 oknach. | 1 szt. |