ZP.271.2.5.2026

Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

| Lp. | Nazwa produktu | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adaptacja pomieszczenia na salę cyfrowo-matematyczną | - Wyrównanie ścian-150,60m 2 - Malowanie ścian – 150,60m2 - Sufit- wyrównanie i malowanie- 72,84m2 - Podłoga- zdjęcie wykładzin, wyrównanie powierzchni podłogi płytami MFP-18mm, Położenie wykładziny z tworzyw sztucznych sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowane –PCW+ cokoliki 10cm- 72,84m 2 - Wymiana drzwi z dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych( montaż ościeżnic stalowych, montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych ( zamek, klamka) skrzydło drzwiowe 1,800m2 - Wymiana elektryki- wykucie bruzd do przewodów wtynkowych w cegle, ok. 100m zaprawianie bruzd, przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układanie w tynku - Wymiana oświetlenia na LED- oprawy oświetleniowe LED – 10szt. - przyklejenie fototapety- tapeta z włókna szklanego przyklejona na 1 ścianie – 15m2 | 1 |
| 2. | Adaptacja pomieszczenia na salę językową Zakres: | - Wyrównanie ścian-94,80m2 - Malowanie ścian 94,80m2 - Wyrównanie i pomalowanie sufitu-58m2 - Wymiana drzwi z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością( montaż ościeżnic stalowych, montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych ( zamek, klamka)skrzydło drzwiowe 1,800m2 - Wymiana elektryki - wykucie bruzd do przewodów wtynkowych w cegle, ok. 40 m zaprawianie bruzd, przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układanie w tynku, montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5mm2- 4 szt. - Wymiana oświetlenia na LED założenie 8 opraw - Założenie rolet w 2 oknach o wymiarach -1,5mx1,90m | 1 |
| 3. | Adaptacja pomieszczenia na świetlice szkolną wraz z kącikiem wyciszeń | - Wyrównanie ścian-98,70m2 oraz sufitu 47,88m2 - Malowanie ścian 98,70m2 oraz sufitu 47,88m2 - Wymiana elektryki- wykucie bruzd do przewodów wtynkowych w cegle, ok. 40 m zaprawianie bruzd, przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układanie w tynku-40m, montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5mm2- 4 szt. - Wymiana oświetlenia na LED założenie 8 opraw | 1 |