Załącznik nr 3

Dotyczy zapytania ofertowego nr 06/03/2026/LO w ramach projektu „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe urządzeń i wyposażenia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązanie równoważne należy rozumieć zastosowanie innego niż opisane nazwą urządzenie lub elementu wyposażenia z zachowaniem takich samych lub lepszych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania z obowiązującym prawem. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

Cz. I Dostawa wraz z montażem sprzętu audiowizualnego

1.	Mikser cyfrowy – 1 sztuka

- Urządzenie musi być cyfrowym mikserem audio z wbudowanym ekranem dotykowym.

- Częstotliwość próbkowania: nie mniej niż 48 kHz i nie więcej niż 96 kHz.

- Urządzenie musi oferować możliwość pracy lokalnej oraz zdalnej (sieć przewodowa i/lub bezprzewodowa).

- Konstrukcja przenośna, o masie nie większej niż 5 kg.

- Łączna liczba wejść mikrofonowo-liniowych: nie mniej niż 16

- Wejścia XLR lub XLR/TRS combo: minimum 14

- Wejścia stereo liniowe: co najmniej 1 para

- Wejście Bluetooth lub inne bezprzewodowe do odtwarzania sygnału stereo: wymagane.

- Wyjścia dodatkowe (monitor): nie mniej niż 6

- Interfejs USB audio obsługujący minimum 16 kanałów

- Możliwość rejestracji wielośladowej bezpośrednio na nośniku

- Port USB typu A lub B do komunikacji z komputerem: wymagany.

- Co najmniej 3 procesory efektów (FX).

- Kompresor i bramka – wymagane na wszystkich wejściach.

- Automatyczną regulację gain: wymagana.

- Ekran dotykowy o przekątnej minimum 7 cali.

- Sterowanie zdalne: wymagane.

- Wbudowane Wi-Fi

- szerokość od 300 do 400 mm,

- głębokość od 200 do 300 mm

- wysokość od 60 do 120 mm.

- Masa: nie większa niż 5 kg.

- Możliwość montażu w rack 19″ (wbudowana lub z wykorzystaniem opcjonalnych uchwytów): wymagana.

- Gwarancja minimum 24 miesiące.

- Możliwość aktualizacji firmware przez USB lub sieć: wymagane.

2.	Uchwyt rackowy – 1 sztuka

Uchwyt rackowy do miksera z pozycji nr 1.

3.	Case rackowy – 1 sztuka

- Transportowy case rackowy 19″ o wysokości 6U

- Materiał konstrukcji: sklejka laminowana o podwyższonej wytrzymałości

- Grubość sklejki w zakresie od 5 mm do 12 mm

- Kolor obudowy: czarny lub ciemny laminat

- Okucia i wzmocnienia: profile aluminiowe lub stalowe narożniki, metalowe klamry motylkowe, wzmocnione uchwyty transportowe

- Wysokość użytkowa rack: 6U (6 jednostek wysokości rack 19″)

- Głębokość wewnętrzna rack w zakresie od 300 mm do 400 mm

- Szerokość wewnętrzna zgodna ze standardem 19″ (482,6 mm)

- Listwa zasilająca wewnętrzna: minimum 4 gniazda sieciowe AC z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym lub bezpiecznikami, zgodna z napięciem 230 V AC / 50 Hz

- Ilość szuflad lub przestrzeni pomocniczych przeznaczonych na mikrofony i akcesoria w zakresie od 1 do 2 szt., każda o wysokości od 1U do 2U

- Zabezpieczenia rack: laminowane panele przednie i tylne umożliwiające montaż i demontaż sprzętu

- Złącza i otwory montażowe zgodne ze standardem rack 19″

- Zamknięcia: metalowe klamry z możliwością plombowania/padloka

- Uchwyty transportowe: recesowane, metalowe, po bokach

- Wnętrze: wyściełane pianką ochronną w miejscach szuflad i przegrodach na mikrofony

4.	Kolumna szerokopasmowa - 2 sztuki

- Aktywny (samozasilający) zestaw głośnikowy szerokopasmowy z wbudowanym wzmacniaczem i DSP

- Konfiguracja: dwudrożna kolumna bas-reflex z przetwornikiem niskotonowym i wysokotonowym

- Moc wzmacniacza w zakresie od 1300 W do 1700 W RMS z mocą szczytową od 1800 W do 2200 W

- Pasmo przenoszenia (-10 dB) w zakresie od 40 Hz do 21 kHz oraz pasmo przenoszenia (±3 dB) w zakresie od 48 Hz do 20 kHz

- Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL) w zakresie od 134 dB do 140 dB @ 1 m

- Wejścia sygnałów: złącza combo XLR/TRS, możliwe dodatkowe wejścia XLR, minimum 2 niezależne kanały wejściowe

- Wyjścia sygnałów: minimum 2 wyjścia XLR

- DSP / procesor sygnału: możliwość konfiguracji parametrycznego EQ, opóźnień oraz presetów użytkownika w liczbie od 40 do 60

- Kontrola zdalna: sieciowa integracja sterowania (np. poprzez protokół sieciowy producenta lub równoważny) oraz możliwość sterowania aplikacją mobilną lub desktopową

- Obudowa: sklejka o wysokiej wytrzymałości z wykończeniem odpornym na zarysowania

- Uchwyty transportowe: minimum 3 uchwyty

- Punkty montażowe: minimum 11 punktów M10 do instalacji zawieszenia

- Materiały ochronne: metalowa kratka ochronna przed przetwornikami

- Zasilanie: pracujące z siecią 230 V AC, 50/60 Hz

- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) w zakresie od 630 mm do 650 mm × 410 mm do 440 mm × 420 mm do 430 mm

- Waga jednostkowa w zakresie od 25 kg do 27 kg

- Przeznaczenie: szerokopasmowe nagłośnienie estradowe, mobilne systemy PA, eventy oraz instalacje stałe

5.	Kolumna basowa - 2 sztuki

- Aktywna kolumna subniskotonowa (powered subwoofer) z wbudowanym wzmacniaczem i DSP

- Konfiguracja: subwoofer bas-reflex z przetwornikiem o dużej średnicy przeznaczony do uzupełniania systemów PA

- Zakres częstotliwości przenoszenia (-3 dB) w zakresie od 29 Hz do 150 Hz

- Zakres częstotliwości przenoszenia (-10 dB) w zakresie od 35 Hz do 120 Hz

- Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL) @ 1 m w zakresie od 135 dB do 140 dB

- Moc wzmacniacza (ciągła) w zakresie od 700 W do 900 W RMS

- Moc wzmacniacza (szczytowa) w zakresie od 900 W do 1200 W Peak

- Przetwornik niskotonowy: 18-calowy (ok. 460 mm) driver o wysokiej mocy i efektywności

- DSP / procesor sygnału: możliwość konfiguracji korekcji (minimum 20 filtrów parametrycznych PEQ) oraz presetów użytkownika w zakresie od 20 do 60

- Wyświetlacz i kontrola DSP: LCD lub równoważne narzędzie sterowania z możliwością regulacji parametrów

- Wejścia sygnałowe: złącza XLR i/lub 1/4" (TRS) kompatybilne z sygnałami liniowymi

- Wyjścia sygnałowe: minimum 2 × XLR (Link/Thru)

- Obudowa: sklejka o wysokiej wytrzymałości (min. 18 mm) z powłoką odporną na zarysowania i uderzenia

- Punkty montażowe / zawieszenia: gwinty M10 oraz kołnierz M20 do montażu na statywie

- Zasilanie: sieć 230 V~ 50/60 Hz

- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) w zakresie od 570 mm do 590 mm × 680 mm do 700 mm × 670 mm do 700 mm

- Waga netto w zakresie od 38 kg do 42 kg

- Przeznaczenie: profesjonalne systemy nagłośnienia, instalacje mobilne i stacjonarne wymagające silnego wzmocnienia niskich częstotliwości

6.	Kolumna odsłuchowa - 2 sztuki

-Ogólna moc RMS wzmacniacza w zakresie od 600 W do 800 W (sumaryczna moc sekcji niskotonowej i wysokotonowej)

-Moc maksymalna wzmacniacza w zakresie od 1200 W do 1600 W (krótkotrwała)

-Pasmo przenoszenia w zakresie od 70 Hz do 20 kHz

-Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL (maks.) w zakresie od 120 dB do 130 dB @ 1 m

-Filtr crossover / częstotliwość podziału w zakresie od 1500 Hz do 2000 Hz

-Głośnik niskotonowy: średnica w zakresie od 200 mm do 220 mm (≈ 8″)

-Głośnik wysokotonowy: przetwornik kompresyjny o średnicy w zakresie od 1,25″ do 1,5″

-Wzmocnienie tonów niskich: klasa D lub równoważna o mocy w zakresie od 300 W do 400 W RMS

-Wzmocnienie tonów wysokich: klasa AB lub równoważna o mocy w zakresie od 300 W do 400 W RMS

-Wejścia: minimum 1 symetryczne wejście MIC/LINE z regulacją (XLR/JACK combo)

-Wyjście liniowe w zakresie od 1 do 2 wyjść XLR z przełącznikiem Link/Mix

-Procesor DSP z możliwością ustawiania trybów pracy i korekcji tonów

-Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, termiczne i limiter zabezpieczający

-Zasilanie: sieć 220–240 V AC, 50 Hz

-Korpus: obudowa z drewna

-Kolor obudowy: czarny lub grafitowy

-Konstrukcja: metalowa kratka ochronna, uchwyt(y) do przenoszenia, gumowe podkładki antypoślizgowe

-Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) w zakresie od 240 mm – 270 mm × 450 mm – 480 mm × 240 mm – 270 mm

-Waga netto w zakresie od 9 kg do 12 kg

7.	Dystans teleskopowy - 2 sztuki

-Konstrukcja: teleskopowa

-Materiał: stal lub stop aluminium o podwyższonej wytrzymałości

-Średnica rury głównej w zakresie od 30 mm do 40 mm

-Średnica rury wewnętrznej w zakresie od 25 mm do 35 mm

-Nośność / udźwig min. 30kg.

-Mechanizm blokady: śruba zaciskowa lub rygiel blokujący

-Zakres regulacji teleskopowej z blokadą co kilka centymetrów

-Końcówki mocujące kompatybilne z typowymi adapterami montażowymi

-Gwint M20 na części dolnej

-Kolor: czarny

-Waga w zakresie od 0,8 kg do 1,5 kg

-Przeznaczenie: dystans pomiędzy statywem a kolumną lub innym elementem nagłośnienia wymagającym regulowanej odległości

-Powierzchnia zabezpieczona powłoką lakierniczą lub proszkową dla odporności na korozję i mechaniczne zarysowania

8.	kabel mikrofonowy 2m - 4 sztuki

Symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR

-Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym

-Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm

-Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG)

-Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC)

-Ekranowanie: oplot miedziany

-Rezystancja żyły do 95 mΩ/m

-Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m

-Długość całkowita kabla w zakresie od 1,8 m do 2,2 m

-Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane

-Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane

-Obudowy złączy w kolorze czarnym

-Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu

-Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny

-Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie

9.	Kabel mikrofonowy 5m - 4 sztuki

Symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR

-Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym

-Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm

-Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG)

-Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC)

-Ekranowanie: oplot miedziany

-Rezystancja żyły do 95 mΩ/m

-Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m

-Długość całkowita kabla w zakresie od 4,8 m do 5,2 m

-Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane

-Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane

-Obudowy złączy w kolorze czarnym

-Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu

-Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny

-Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie

10.	Kabel mikrofonowy 10m - 6 sztuk

Symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR

-Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym

-Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm

-Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG)

-Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC)

-Ekranowanie: oplot miedziany

-Rezystancja żyły do 95 mΩ/m

-Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m

-Długość całkowita kabla w zakresie od 9,8 m do 10,2 m

-Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane

-Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane

-Obudowy złączy w kolorze czarnym

-Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu

-Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny

-Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie

11.	Przewód zasilający zakończony wtykiem i gniazdem jednofazowym - 2 sztuki

-Konstrukcja przewodu: elastyczny przewód gumowy do zastosowań przemysłowych

-Typ przewodu: o parametrach równoważnych H07RN-F

-Liczba żył: 3 (L, N, PE)

-Przekrój żył w zakresie od 1,5 mm² do 1,5 mm²

-Napięcie znamionowe w zakresie od 230 V do 250 V AC

-Prąd znamionowy w zakresie od 16 A do 16 A

-Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

-Długość całkowita przewodu w zakresie od 14,5 m do 15,5 m

-Izolacja i powłoka: guma lub elastomer o podwyższonej odporności mechanicznej i na warunki atmosferyczne

-zakres temperatury pracy w zakresie od -25°C do +60°C

-Stopień ochrony zestawu po podłączeniu w zakresie od IP44 do IP54

-Złącze 1: wtyk jednofazowy 230 V, 16 A, 2P+PE, obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny

-Złącze 2: gniazdo przenośne jednofazowe potrójne 230 V, 16 A, 2P+PE, z klapką ochronną, kolor czarny

-Styki wykonane z mosiądzu lub stopu miedzi

-Połączenia montowane śrubowo, z odciążeniem kabla

-Kolor przewodu: czarny

-Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach budowlanych, scenicznych lub przemysłowych

12.	Bezprzewodowy router sieciowy dwupasmowy – 1 sztuka

- Standard sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11ac/n/a (5 GHz) oraz IEEE 802.11n/b/g (2,4 GHz) – Wi-Fi 5 zgodne z AC1200

- Maksymalna przepustowość łączna sieci bezprzewodowej w zakresie od 1000 Mb/s do 1300 Mb/s, przy czym 5 GHz: około 800–900 Mb/s i 2,4 GHz: około 300–400 Mb/s

- Technologia MU-MIMO: obsługa wielu urządzeń bezprzewodowych jednocześnie (np. 2×2)

- Liczba anten zewnętrznych/wbudowanych w zakresie od 4 do 5 o zysku optymalizującym zasięg sieci

- Tryby pracy: router, punkt dostępowy (AP) lub równoważne

- Obsługa technologii Beamforming / kierunkowego nadawania sygnału lub równoważna, poprawiająca zasięg

- Bezpieczeństwo transmisji: wsparcie protokołów zabezpieczeń WPA2, WPA3 oraz odpowiednie szyfrowanie WPA/WPA2-Enterprise lub równoważne

- Porty LAN: od 3 do 5 gigabitowych portów Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mb/s)

- Port WAN: 1 gigabitowy port Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mb/s)

- Przyciski: WPS/Wi-Fi, reset i opcjonalnie wyłącznik Wi-Fi

- Zasilanie: zasilacz DC w zakresie od 9 V do 12 V (standardowe zasilanie routerów domowych)

- Zgodność z aplikacją do zarządzania siecią (np. TP-Link Tether lub równoważna)

- Obsługa dodatkowych funkcji sieciowych (np. Guest Network, QoS, NAT, DHCP) lub równoważnych

- Kolor obudowy: czarny lub ciemny

- Przeznaczenie: sieci domowe lub małe biura wymagające obsługi wielu urządzeń bezprzewodowych

13.	Kabel sygnałowy audio stereo - 2 sztuki

-Zastosowanie: połączenie urządzeń z wyjściem mini jack stereo z urządzeniami wyposażonymi w 2 x jack 6,3 mm

-Długość kabla w zakresie od 2,5 m do 3,5 m

-Złącze 1: wtyk mini jack 3,5 mm stereo (TRS)

-Złącze 2: 2 x wtyk jack 6,3 mm mono (TS)

-Styki złączy: niklowane lub pozłacane

-Średnica zewnętrzna przewodu w zakresie od 4 mm do 7 mm

-Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,35 mm² (od ok. 24 AWG do 22 AWG)

-Kolor przewodu: czarny

-Konstrukcja elastyczna, przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych

14.	Przedłużacz sieciowy listwowy - 4 sztuki

-Liczba gniazd wyjściowych w zakresie od 4 do 5

-Rodzaj gniazd: uniwersalne z uziemieniem (typ E/F lub równoważne)

-Napięcie znamionowe w zakresie od 220 V do 250 V AC

-Maksymalne obciążenie prądowe w zakresie od 10 A do 16 A

-Maksymalna moc obciążenia w zakresie od 2300 W do 3680 W

-Przekrój żył przewodu zasilającego w zakresie od 3 x 1,5 mm² do 3 x 2,5 mm²

-Długość przewodu w zakresie od 1,5 m do 5,0 m

15.	Optyczny kabel HDMI na bębnie transportowym – 1 sztuka

-Przeznaczenie: profesjonalna transmisja sygnału audio-wideo wysokiej rozdzielczości z jednoczesnym bezpiecznym przechowywaniem i transportem przewodu

-Długość przewodu w zakresie od 29,0 m do 31,0 m

-Standard transmisji: HDMI 2.1 z obsługą wsteczną HDMI 2.0 oraz HDMI 1.4

-Przepustowość transmisji w zakresie od 44 Gbps do 48 Gbps

-Obsługiwana rozdzielczość wideo w zakresie od 3840 × 2160 @ 60 Hz do 7680 × 4320 @ 60 Hz (8K)

-Obsługa HDR w standardach: HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision lub równoważnych

-Obsługa zabezpieczeń treści: HDCP w zakresie do 2.3

-Wsparcie dla eARC

-Złącza: 2 × HDMI typ A męskie, pełnowymiarowe

-Powłoka zewnętrzna przewodu: elastyczna izolacja PVC lub równoważna, kolor czarny

-Promień gięcia roboczego w zakresie od 15 mm do 30 mm

-Bęben transportowy: konstrukcja z tworzywa sztucznego lub kompozytu o podwyższonej wytrzymałości

-Wysokość bębna w zakresie od 170 mm do 220 mm

-Szerokość bębna w zakresie od 350 mm do 370 mm

-Głębokość bębna w zakresie od 250 mm do 290 mm

-Wyposażenie bębna: ergonomiczna korbka do nawijania przewodu oraz stabilna podstawa

-Możliwość pełnego zwinięcia przewodu o długości do 30 m bez przekroczenia dopuszczalnego promienia gięcia

-Zastosowanie: instalacje AV, systemy konferencyjne, sceniczne, projekcyjne oraz multimedialne wymagające transmisji sygnału 4K/8K na dużych odległościach

16.	Pojemnik magazynowy zamykany z pokrywą dzieloną - 2 sztuki

-Konstrukcja: pojemnik zintegrowany z pokrywą dwuczęściową (klapową)

-Długość zewnętrzna w zakresie od 590 mm do 610 mm

-Szerokość zewnętrzna w zakresie od 390 mm do 410 mm

-Wysokość zewnętrzna w zakresie od 310 mm do 330 mm

-Pojemność użytkowa w zakresie od 60 l do 80 l

-Nośność jednostkowa w zakresie od 20 kg do 40 kg

-Dopuszczalne obciążenie przy sztaplowaniu w zakresie od 150 kg do 300 kg

-Możliwość sztaplowania (układania w stosy) od 4 do 6 warstw

-Materiał: tworzywo sztuczne o podwyższonej odporności mechanicznej

-Odporność temperaturowa w zakresie od -20°C do +60°C

-Pokrywa z możliwością plombowania lub zabezpieczenia plombą transportową

-Uchwyty boczne zintegrowane z korpusem

-Konstrukcja przystosowana do wielokrotnego użytkowania w transporcie i magazynowaniu

-Kolor: szary

17.	System bezprzewodowy z mikrofonem nagłownym – 1 sztuka

- Typ systemu: dwukanałowy, cyfrowy system bezprzewodowy UHF do transmisji sygnału mowy i wokalu w zastosowaniach profesjonalnych

- Technologia transmisji: cyfrowa, 24-bitowa, z dynamicznym zakresem audio w zakresie od 110 dB do 125 dB

- Pasmo przenoszenia toru audio: od 20 Hz do 20 kHz (±1–2 dB)

- Całkowite zniekształcenia harmoniczne THD: nie więcej niż 0,1–0,5 %

-Zakres dynamiki systemu: od 110 dB do 120 dB

-Opóźnienie sygnału (latencja): w zakresie od 2 ms do 4 ms

-Stabilność częstotliwości nadajnika: ± 0,0005 % lub lepsza

Odbiornik (podwójny, 19″)

-Konstrukcja: metalowa obudowa rack 19″ o wysokości 1U

-Liczba niezależnych torów odbiorczych: 2

-Zakres pracy w paśmie UHF w przedziale od 470 MHz do 514 MHz

-Szerokość przestrajana pasma: od 40 MHz do 60 MHz

-Zasięg roboczy w otwartej przestrzeni: od 30 m do 100 m

-Typ odbioru: cyfrowy diversity

-Wyjścia audio: 2 × symetryczne XLR, 2 × niesymetryczne jack 6,3 mm TRS

-Złącza antenowe: 2 × BNC, impedancja 50 Ω

-Interfejs sieciowy: Ethernet (RJ45) do konfiguracji i monitorowania

-Możliwość zdalnego zarządzania poprzez oprogramowanie producenta

-Zasilanie: zewnętrzny zasilacz DC w zakresie od 12 V do 15 V

-Pobór mocy: w zakresie od 10 W do 25 W

-Wymiary: szerokość: 390–420 mm, wysokość: 40–50 mm (1U), głębokość: 150–180 mm

Nadajniki bodypack (2 szt.)

-Modulacja: cyfrowa w paśmie UHF

-Zakres częstotliwości zgodny z odbiornikiem

-Moc wyjściowa RF: w zakresie od 1 mW do 10 mW regulowana

-Pasmo przenoszenia audio: od 20 Hz do 20 kHz

-Złącze mikrofonowe: 4-pin mini-XLR

-Zasilanie: 2 × bateria AA lub dedykowany akumulator litowo-jonowy

-Czas pracy: w zakresie od 6 h do 12 h

-Materiał obudowy: tworzywo wzmacniane lub metal

-Waga (bez baterii): od 80 g do 150 g

-Wymiary orientacyjne: wysokość: 90–110 mm, szerokość: 60–70 mm, głębokość: 20–27 mm

Mikrofony nagłowne (2 szt.)

-Charakterystyka kierunkowa: dookólna

-Typ przetwornika: pojemnościowy

-Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20 kHz

-Czułość: w zakresie od –44 dBV/Pa do –35 dBV/Pa

-Maksymalny poziom SPL: od 105 dB do 110 dB SPL

-Waga pojedynczego mikrofonu: od 15 g do 20 g

-Kolor: jasny/beżowy

-Odłączany przewód z zabezpieczeniem przed wyrwaniem

-Zgodność z bodypackiem

Wymagania funkcjonalne

-Automatyczne skanowanie częstotliwości i synchronizacja nadajnik–odbiornik (IR lub sieciowo)

-Czytelny wyświetlacz LCD/OLED na odbiorniku i nadajniku

-Wskaźniki poziomu RF, AF oraz stanu baterii

-Możliwość montażu w szafie rack 19″

-Zgodność z normami CE oraz europejskimi przepisami dotyczącymi pracy w paśmie UHF

-nie dopuszcza się systemów analogowych

-nie dopuszcza się odbiorników jednokanałowych

18.	Mikrofon dynamiczny ręczny - 2 sztuki

-Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna lub równoważna, zapewniająca izolację sygnału głosu od dźwięków otoczenia

-Pasmo przenoszenia częstotliwości audio: od 50 Hz do 17 000 Hz

-Czułość mikrofonu w zakresie od 1,5 mV/Pa do 3 mV/Pa (≈ –56 dBV/Pa do –52 dBV/Pa)

-Impedancja wyjściowa w zakresie od 250 Ω do 300 Ω

-Złącze wyjściowe: 3-pinowe XLR

-Konstrukcja obudowy: metalowa, wytrzymała ze zintegrowaną siatką ochronną

-Redukcja hałasu własnego i mikrofonowego w zakresie akceptowalnym dla mikrofonów dynamicznych scenicznych/profesjonalnych

-Elementy chroniące kapsułę: gumowe tłumienie dla redukcji szumów manipulacyjnych

-Waga netto mikrofonu w zakresie od 310 g do 350 g

-Wymiary mikrofonu (średnica × długość) w zakresie od 45 mm do 50 mm × 175 mm do 185 mm

-Zawartość dostarczana: uchwyt mikrofonowy, osłona przeciwwietrzna, torba transportowa lub pokrowiec

-Dopuszczalne środowisko pracy: sceniczne, koncertowe, prezentacyjne, mowy i wokalu

-Kolor: czarny lub ciemny metaliczny

19.	Zestaw mikrofonów pojemnościowych studyjnych – 1 komplet

-Liczba mikrofonów w zestawie: 2 (para dopasowanych mikrofonów)

-Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

-Pasmo przenoszenia w zakresie od 20 Hz do 20 kHz

-Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL) w zakresie od 130 dB do 135 dB

-Zasilanie: 48 V Phantom (±4 V)

-Typ kapsuły: pojemnościowa, stała

-Wersja konstrukcji: metalowa obudowa o wysokiej wytrzymałości

-Złącze wyjściowe: XLR 3-pin

-Waga pojedynczego mikrofonu w zakresie od 40 g do 65 g

-Długość mikrofonu w zakresie od 65 mm do 80 mm

-Kolor: czarny lub antracytowy

-Przeznaczenie: nagrania studyjne, wokal, instrumenty akustyczne

-Para dopasowana fabrycznie

20.	Urządzenie wskazujące bezprzewodowe – 1 sztuka

-Interfejs komunikacji: bezprzewodowy 2,4 GHz lub równoważny

-Zasięg działania w zakresie od 10 m do 30 m

-Kontroler kursora: wbudowany wskaźnik laserowy o klasie i mocy zgodnej z normami bezpieczeństwa

-Długość fali lasera w zakresie od 630 nm do 670 nm (czerwony laser)

-Czułość działania przycisków: standardowa ergonomiczna dla prezentera

-Liczba przycisków funkcyjnych w zakresie od 3 do 6 (np. do przechodzenia slajdów, start/stop, wskaźnik)

-Zasilanie: baterie AA lub AAA

-Czas pracy baterii w zakresie od 50 h do 120 h aktywnej pracy

-Wskaźnik niskiego poziomu baterii

-Złącze odbiornika: USB-A

-Kompatybilność systemowa: systemy operacyjne równoważne z Windows, macOS, Linux (poprzez standardowe profile HID)

-Waga urządzenia w zakresie od 40 g do 80 g

-Wymiary urządzenia (długość) w zakresie od 130 mm do 160 mm

-Kolor obudowy: czarny lub grafitowy

-Ergonomiczna konstrukcja dostosowana do pracy jedną ręką

-Funkcje dodatkowe: wskaźnik laserowy, przyciski „dalej”/„wstecz”, opcjonalne przyciski dodatkowe

21. Projektor instalacyjny – 1 sztuka

| Przeznaczenie | Projektor instalacyjny |
| --- | --- |
| Jasność | Co najmniej 10 000 lm według normy ANSI |
| Rozdzielczość natywna | Dokładnie 1920x1200 |
| Źródło światła | Laserowe |
| Żywotność źródła światła | Co najmniej 20 000 godzin |
| Technologia źródła światła | DLP |
| Współczynnik kontrastu | Co najmniej 20 000:1 |
| Rozdzielczość maks | Co najmniej 3840 x 2160 przy 60 Hz |
| Format obrazu | 16:10 |
| Przesunięcie obiektywu – Lens Shift | Co najmniej: - Pionowo +70%/-50% - Poziomo +/-15% |
| Korekcja trapezowa obrazu | Co najmniej: - Pionowo +/- 28% - Poziomo +/- 28% |
| Złącza wejściowe | Co najmniej: - 1 x VGA - 2 x HDMI - 1 x Mini-Jack (audio) - 1 x RCA (audio) - DVI-D - Component (5 BNC) (RGBHV) - Composite Video |
| Złącza wyjściowe | Co najmniej: - 1 x VGA - Audio-Out (RCA) |
| Złącza komunikacyjne | Co najmniej: - 2 x RJ-45 (z czego co najmniej 1 x HDBaseT) - 12V Trigger - 1 x RS-232 (in oraz out) - USB A (Power Only), - USB B (Service), - Remote Jack(wire remote) |
| Obiektyw | Wymienny |
| Waga | Maksymalnie 25kg |
| Głośność projektora w trybie eco | Maksymalnie 36 dB |
| Gwarancja producenta | Co najmniej 5 lat na projektor oraz 5 lat lub 20 000 h na źródło światła |
| Funkcjonalność | Co najmniej: - Swobodny montaż w zakresie 360 stopni i liczne regulatory geometryczne ułatwiające instalację - Automatyczne wykrywanie źródła sygnału - Uszczelniony silnik celem minimalizacji wpływu pyłu/kurzu - Gniazdo bezpieczeństwa Kensington - Blokada bezpieczeństwa w formie hasła - Język menu: polski - Możliwość ustawienia proporcji wyświetlanego obrazu jako: 4:3 lub 16:9 - Wyłączenie zasilania przy braku sygnału - Zaawansowane sterowanie obiektywem z pamięcią pozycji obiektywu (LPS) - Kompatybilny z sygnałami wejściowymi UHD-4K - Tryb wynajmu do zastosowań związanych z wypożyczaniem - Możliwość zdalnego sterowania i monitoring projektora z poziomu komputera PC poprzez sieć LAN |

22. Elektryczny ekran projekcyjny – 1 sztuka

| Przeznaczenie | Elektryczny ekran projekcyjny |
| --- | --- |
| Szerokość robocza | Co najmniej 400 cm |
| Wysokość robocza | Co najmniej 273 cm |
| Szerokość całkowita | Co najmniej 430 cm |
| Dodatkowa funkcjonalność | Co najmniej: - Aluminiowa kaseta oraz obciążnik. Powierzchnia projekcyjna Vision White. - Współczynnik odbicia 1.2. - Kąt widzenia 180 °. Grubość materiału projekcyjnego 0.41 mm. - Powierzchnia projekcyjna wykonana z PVC, opatrzone certyfikatem trudnopalności. - Silnik elektryczny 230V 50Hz. - Czarne ramki po bokach o szerokości min. 5 cm. - Wysuw materiały z tyłu kasety. - Czarny top minimum 90 mm. - Zgodność z dyrektywami: niskonapięciowe, kompatybilność elektromagnetyczna, sprzęt radiowy, zużycie ekoprojektu, ROHS, przepisy dotyczące odpadów (WEEE) oraz bezpieczeństwo produktów. - Elektryczny przełącznik ścienny w zestawie. - Zestaw do montażu w komplecie z ekranem. - System cichego domykania ekranu. |
| Gwarancja producenta | Co najmniej 2 lata |

23. Uchwyt do projektora z mikro regulacją – 1 sztuka

| Przeznaczenie | Uchwyt do projektora z mikro regulacją |
| --- | --- |
| Funkcjonalność | Co najmniej: - Regulowana rura przedłużająca – skok o maksymalnie 26 mm - Rura umożliwiająca zarządzanie kablami – przepust we wnętrzu rury umożliwiający przeprowadzenie kabli przez wnętrze - Śruby zabezpieczające - Kompatybilny z oferowanym projektorem |
| Udźwig | Co najmniej 25 kg |
| Tilt - pion | Co najmniej +/- 13 stopni |
| Roll - obrót | Co najmniej +/- 6 stopni |
| Obrót | 360 stopni |
| Regulacja uchwytu na długość | Co najmniej do 3 metrów |
| Maksymalna odległość pomiędzy mocowaniami | 493 mm. |

24. Obiektyw do projektora instalacyjnego – 1 sztuka

| Przeznaczenie | Obiektyw do projektora instalacyjnego |
| --- | --- |
| Format obrazu | 16:10 |
| Współczynnik projekcji | Co najmniej: 1.54-1.93: 1 |
| Odległość projekcji | Co najmniej: 2-21,2 |
| Wielkość obrazu | Co najmniej: 40-500 |
| Zoom | 1.25x |
| Przesłona | 2.02 - 2.40 |
| Ogniskowa | Co najmniej: 22.84 - 28.61 mm |

25. Nadajnik do transmisji poskrętkowej – 1 sztuka

| Przeznaczenie | Nadajnik do transmisji poskrętkowej |
| --- | --- |
| Wejście | Co najmniej - 1 x HDMI konwertowane na sygnał po skrętce |
| Wyjście | Co najmniej - 1 HDBaseT via RJ45 - 3.5mm combo Stereo Analogue / Toslink output - Combo 3.5mm Jack Socket - 1x 5 Pin Phoenix/RS232 |
| Funkcjonalności | Co najmniej: - Automatyczne skalowanie sygnału. - Zarządzanie EDID. - Możliwość przekazywania sygnałów audio do kanałów 7.1. - Urządzenie pozwala na przekazywanie poleceń CEC. - Urządzenie wyposażone w dwukierunkowe porty podczerwieni oraz port RS-232 do sterowania |
| Standard rozdzielczości | Co najmniej: 4K do 40 m lub Full HD @60 do 70 m przez kabel Cat5e/6/7 |
| Gwarancja producenta | Co najmniej 2 lata |

26. Splitter wideo – 1 sztuka

| Przeznaczenie | Splitter wideo |
| --- | --- |
| Wejścia | Co najmniej 1 x HDMI 2.0 18G |
| Wyjścia | Co najmniej 4 x HDMI 2.0 18G |
| Standard rozdzielczości | Co najmniej 4K przy 60Hz 4:4:4 (18 Gb/s)​ |
| Funkcjonalność | Co najmniej: - Urządzenie umożliwia rozprowadzenie sygnału HDMI z jednego źródła na cztery odbiorniki - Pełne zarządzanie EDID za pomocą przełączników DIP na panelu przednim. - Pełna obsługa HDR, pozwalająca na bezkompromisową dystrybucję wysokiej jakości treści. - Obsługa formatów audio, takich jak 2-kanałowy PCM, Dolby/DTC 5.1 i LPCM 7.1. - Każde wyjście HDMI jest niezależnie zdolne do automatycznego skalowania w dół z 4K do 1080P, zapewniając, że mieszanka wyświetlaczy / projektorów 4K i 1080p może być podłączona do różnych wyjść, bez potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu do skalowania |
| Zgodność ze standardami | HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2/2.30. Z obsługą 3D i HDR. |
| Gwarancja producenta | Co najmniej 2 lata |

27. Instalacja.

Instalacja wraz z konfiguracją całości kompletu urządzeń, zapewniająca pełną funkcjonalność wraz z kompletem niezbędnego okablowania. Instalację należy wykonać w sposób estetyczny i zgodny ze sztuką. Przy instalacji należy zwrócić uwagę na zabytkowy charakter sali. Szkolenie ze stołu dźwiękowego przez osobę z certyfikatem dystrybutora. Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń dla kadry obsługującej.

Cz. II Dostawa laptopa i tabletu

1.	Laptop o wysokich parametrach – 1 sztuka

-Procesor: mobilny procesor z minimum 8 rdzeniami fizycznymi i 10 rdzeniami logicznymi (lub równoważny), z taktowaniem turbo w zakresie od 4,5 GHz do 5,3 GHz

-Pamięć RAM: minimum 24 GB DDR5-5600

-Pojemność pamięci masowej SSD w zakresie od 512 GB do 1 TB

-Karta graficzna dedykowana z pamięcią wideo w zakresie od 6 GB do 8 GB GDDR7

-Ekran o przekątnej w zakresie od 15,4″ do 15,6″, rozdzielczości 1920 × 1080 (Full HD) i częstotliwości odświeżania w zakresie od 135 Hz do 144 Hz z matrycą IPS i powłoką antyrefleksyjną

-System operacyjny: preinstalowany

-Złącza: co najmniej 1 × USB-C z DisplayPort i ładowaniem lub równoważne, 2–3 × USB 3.2 Gen1/Gen2, 1 × HDMI 2.0/2.1, 1 × RJ45 LAN 1 Gb/s, 1 × combo audio jack 3,5 mm

-Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E (802.11ax) oraz Bluetooth 5.2/5.3 lub nowsze

-Bateria: litowo-polimerowa o pojemności w zakresie od 60 Wh do 80 Wh zasilana zasilaczem o mocy w zakresie od 150 W do 230 W

-Waga jednostkowa w zakresie od 2,1 kg do 2,5 kg

-Klawiatura: podświetlana, pełnowymiarowa z wydzielonym blokiem numerycznym lub równoważna

-Kamera internetowa HD z mikrofonem lub równoważne rozwiązanie wbudowane

-Dźwięk: wielokanałowy system audio stereo

-Obudowa: wykonana z materiałów o podwyższonej trwałości do codziennego użytkowania, kolor w zakresie od czarnego do srebrnego

-W zestawie pokrowiec do laptopa

2.	Tablet – 1 sztuka

-Przenośny tablet dotykowy z systemem operacyjnym typu tablet OS

-Procesor: mobilny układ z minimum 5-rdzeniowym CPU i 4-rdzeniowym GPU oraz 16-rdzeniowym Neural Engine

-System operacyjny z aktualizacjami producenta

-Przekątna ekranu w zakresie od 10,8" do 11,1"

-Typ ekranu: Liquid Retina / IPS LCD z podświetleniem LED i technologią True Tone

-Rozdzielczość ekranu w zakresie od 2360 × 1640 px do 2360 × 1650 px (≈264 ppi)

-Jasność ekranu w zakresie od 490 nitów do 550 nitów

-Pamięć wbudowana w zakresie od 128 GB do 512 GB

-Interfejs użytkownika: wielodotykowy ekran pojemnościowy

-Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6 (802.11ax) z technologią MIMO oraz Bluetooth 5.x

-Porty: 1 × USB-C

-Czujniki: akcelerometr, żyroskop, barometr, czujnik oświetlenia zewnętrznego

-Aparat tylny: matryca 12 MP, szerokokątny, autofocus

-Aparat przedni: matryca 12 MP

-Nagrywanie wideo: obsługa 4K do 60 fps i 1080p/720p wideo w zwolnionym tempie

-Głośniki: stereo

-Mikrofony do wideorozmów i rejestracji dźwięku

-Pojemność baterii gwarantująca pracę w zakresie od 8 h do 12 h typowego użytkowania

-Waga urządzenia w zakresie od 470 g do 500 g

-Pozwala na pełną obsługę bezprzewodową miksera cyfrowego z pozycji nr.1