Załącznik nr 1 - SOPZ

Zadanie: Przedmiotem zamówienia jest zakup i integracja systemu dziedzinowego i peryferyjnego - system zapewniający bezpieczny i efektywny zdalny dostęp do systemów zarządzania i planowania leczenia wykorzystywanych przez Zamawiającego.

|  | System obliczeniowy systemu planowania leczenia wyposażony w dedykowane serwery obliczeniowe w ilości 5 szt. | Wymagane | Należy wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specjalistyczny serwer RACK 19” szt. 5 wraz z oprogramowaniem (licencje bezterminowe) dla posiadanego rozproszonego sieciowego obliczania rozkładu dawki w systemie Eclipse, w konfiguracji wymaganej przez producenta systemu Eclipse posiadanego przez Zamawiającego w wersji 18.1 (informacje o systemie dostępne są na stronie internetowej producenta). Za każdym razem jak mowa o Eclipse to mowa o tej konfiguracji. | TAK |  |
|  | Każdy serwer wyposażony w min. 1 specjalistyczną kartę graficzną umożliwiającą wykorzystanie procesora GPU do obliczeń optymalizacji dynamicznych planów leczenia IMRT oraz obliczeń rozkładu dawki za pomocą posiadanego algorytmu AcurosXB, w konfiguracji wymaganej przez producenta systemu planowania leczenia Eclipse | TAK |  |
|  | Dla algorytmów obliczeniowych AAA i eMC wykorzystanie bieżącej konfiguracji oprogramowania algorytmów obliczeniowych do obliczania rozkładów dawki pochłoniętej dla wiązek fotonowych i elektronowych | TAK |  |
|  | Dla algorytmów obliczeniowych Acuros XB wykorzystanie bieżącej konfiguracji oprogramowania algorytmu obliczeniowego do obliczania rozkładów dawki pochłoniętej dla wiązek fotonowych z możliwością wykorzystania mocy obliczeniowej procesorów GPU podczas przygotowywania planu leczenia | TAK |  |
|  | Obsługa posiadanego oprogramowania Interactive IMRT Planning do planowania radioterapii w technice dynamicznej IMRT Sliding Window z wykorzystaniem mocy obliczeniowej procesorów GPU | TAK |  |
|  | Obsługa posiadanego oprogramowania RapidArc Planning do planowania w technice dynamicznej łukowej VMAT z wykorzystaniem mocy obliczeniowej procesorów GPU | TAK |  |
|  | Rekonfiguracja sieciowego systemu obliczeniowego posiadanego systemu Eclipse zapewniająca: - przeniesienie systemu obliczeniowego ze stacji komputerowych na oferowane serwery obliczeniowe - niezależność wydajności obliczeniowej od liczby aktualnie uruchomionych stacji planowania leczenia Eclipse - automatyczne zarządzanie kolejką obliczeniową umożliwiające równomierne obciążenie serwerów obliczeniowych systemu Eclipse | TAK |  |
|  | Wyposażenie zapewniające możliwość zainstalowania i uruchomienia oferowanych serwerów, w tym: - listwa/kabel zasilania elektrycznego PDU – 1 szt. - zasilacz awaryjnego zasilania UPS z zarządzaniem zdalnym min 3kVA – 1 szt. - kabel/adapter KVM do podłączenia serwera do KMM – 5 szt. | TAK |  |
| 1.9. | System umożliwi tworzenie skryptów (środowisko programistyczne) dla systemu ARIA przez minimum jednego użytkownika. Wersja bezterminowa, Long Term Support. | TAK |  |
| 1.10 | System objęty jest gwarancyjnym wsparciem Wykonawcy przez okres minimum 3 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Czas reakcji serwisu na zgłoszenia ewentualnych wad wynosi do 8 godzin w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8-22), przy czym za reakcję serwisową uważa się także diagnostykę zdalną lub wywiad telefoniczny przedstawiciela serwisu. Czas usunięcia wady w okresie gwarancji, liczony od zgłoszenia wady, wynosi do 2 (dwóch) dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – do 5 (pięciu) dni roboczych. Zużyte lub uszkodzone części wymienione w czasie naprawy zostaną zwrócone Wykonawcy z wyłączeniem dysków twardych, które w razie awarii i wymiany pozostają u Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania przeglądów dostarczonego systemu w terminach zgodnych z terminami przeglądu systemu planowania radioterapii i uzgodnionych z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | System zdalnego dostępu dla 5 jednoczasowych użytkowników |  |  |
|  | Serwer RACK 19” szt. 1 o minimalnych parametrach wymaganych do działania dostarczanego rozwiązania zapewniający dostęp zdalny do systemu zarządzania ARIA oraz planowania leczenia Eclipse w wersji 18.1 (informacje o systemie dostępne są na stronie internetowej producenta). Za każdym razem jak mowa o ARIA lub Eclipse to mowa o tej konfiguracji. | TAK |  |
|  | System pozwalający na używanie - poprzez zdalny dostęp przez okres minimum 3 lat – posiadanego oprogramowania systemu weryfikacji i zarządzania ARIA oraz planowania leczenia Eclipse w ramach zdefiniowanego przez użytkownika systemu uprawnień dostępowych. Zaoferowane rozwiązanie powinno spełniać wymagania bezpieczeństwa narzucane przez producenta systemów planowania leczenia Eclipse i zarządzania radioterapii ARIA. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczasowego dostępu zdalnego dla min. 5 użytkowników. | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego planowania leczenia, w tym optymalizacji planów leczenia i obliczania rozkładu dawki, z wykorzystaniem oferowanych serwerów obliczeniowych niezależnie od liczby aktualnie uruchomionych posiadanych stacji planowania leczenia Eclipse | TAK |  |
|  | Serwer zarządzający uruchamianiem przez zdalnych użytkowników aplikacji posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania ARIA oraz planowania leczenia Eclipse w konfiguracji wymaganej przez producenta systemu ARIA i Eclipse – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wyposażenie zapewniające możliwość zainstalowania i uruchomienia oferowanego serwera, w tym: - licencje dostępowe typu Server Remote Desktop USER CAL – min 5 szt. - zasilacz awaryjnego zasilania UPS z zarządzaniem zdalnym min 3kVA – 1 szt. - kabel/adapter KVM do podłączenia serwera do KMM – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rekonfiguracja posiadanego oprogramowania systemu weryfikacji i zarządzania ARIA oraz systemu planowania leczenia Eclipse w środowisku systemu do zdalnego dostępu | TAK |  |
|  | System objęty jest gwarancyjnym wsparciem Wykonawcy przez okres 3 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Czas reakcji serwisu na zgłoszenia ewentualnych wad wynosi do 8 godzin w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8-22), przy czym za reakcję serwisową uważa się także diagnostykę zdalną lub wywiad telefoniczny przedstawiciela serwisu. Czas usunięcia wady w okresie gwarancji, liczony od zgłoszenia wady, wynosi do 2 (dwóch) dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – do 5 (pięciu) dni roboczych. Zużyte lub uszkodzone części wymienione w czasie naprawy zostaną zwrócone Wykonawcy z wyłączeniem dysków twardych, które w razie awarii i wymiany pozostają u Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania przeglądów dostarczonego systemu w terminach zgodnych z terminami przeglądu systemu planowania radioterapii i uzgodnionych z Zamawiającym. | TAK |  |

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.

Zamawiający zapewnia odpowiednie zasilanie oraz chłodzenie pomieszczenia, w którym zostaną zainstalowane i uruchomione serwery.

Zamawiający zapewnia konfigurację i zabezpieczenie umożliwiające dostęp do systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania ARIA spoza sieci szpitalnej należącej do Zamawiającego, np. poprzez system VPN.