Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego EZP.273.101.2026

Wykaz parametrów technicznych

Czytnik mikropłytek z upkonwersją nanocząstek

| Lp. | Wartość wymagana (Parametry lub wymóg minimalny) | Potwierdzenie spełnienia wymagań wskazanych w kolumnie „wartość wymagana” (wypełnia Wykonawca – nieodpowiednie skreślić) | Wartość oferowana (Wykonawca wpisuje oferowany parametr) |
| --- | --- | --- | --- |
| Czytnik mikropłytek z upkonwersją nanocząstek |  |  |  |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK/NIE |  |
| 2. | Czytnik mikropłytek służący do pomiaru upkonwersji nanocząstek (UCNPs – upconverting nanoparticles) z użyciem filtrów | TAK/NIE |  |
| 3. | Urządzenie dostosowane do obsługi płytek w formacie od 1- do 1536-dołkowych. | TAK/NIE |  |
| 4. | Wbudowane oprogramowanie sterujące zainstalowane w urządzeniu | TAK/NIE |  |
| 5. | Interfejs komunikacyjny: Ethernet | TAK/NIE |  |
| 6. | Wbudowane wytrząsanie w trybie liniowym, orbitalnym i podwójnym orbitalnym | TAK/NIE |  |
| 7. | Zakres kontroli temperatury +3°C do co najmniej 65°C | TAK/NIE |  |
| 8. | Możliwość zainstalowania max. 32 filtrów optycznych. Urządzenie dostarczone z następującymi filtrami: 976/30 nm, 540/60 nm, 650/40 nm | TAK/NIE |  |
| 9. | Możliwość zainstalowania max. 5 luster dichroicznych. Urządzenie dostarczone z następującymi lustrami: typ D800 | TAK/NIE |  |
| 10. | Wymiary (w x h x d): 202 mm x 268 mm x 495 mm | TAK/NIE |  |
| 11. | Waga: nie więcej niż 13 kg | TAK/NIE |  |
| 11. | Certyfikat CE | TAK/NIE |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim | TAK/NIE |  |
| Moduł do upkonwersji nanocząstek |  |  |  |
| 13. | Detektor: fotopowielacz pracujący w szerokim zakresie spektralnym od 185 do 850 nm | TAK/NIE |  |
| 14. | Źródło światła: laser podczerwony o długości fali 976 nm | TAK/NIE |  |
| 15. | Tryb odczytu: z góry i dołu płytki | TAK/NIE |  |
| 16. | Regulacja ogniskowania (Z-focus) – co najmniej 0-16 mm | TAK/NIE |  |
| 17. | Czułość detekcji: ≤ 3 pg/ml (Upcon) | TAK/NIE |  |
| 18. | Zakres dynamiczny: 5-rzędowy | TAK/NIE |  |

*Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnienie parametrów technicznych wskazanych w kolumnie Wartość wymagana poprzez zaznaczenie TAK/NIE w kolumnie potwierdzenie spełnienia wymagań oraz dodatkowo wskazać konkretny parametr w miejscach wymaganych (kolumna Wartość oferowana).

_______________________________

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy/