Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego EZP.273.94.2026

Wykaz parametrów technicznych

Układ pomiaru profilu wiązki wraz z niezbędnymi akcesoriami

1. Kamera CMOS profilometru wraz z oprogramowaniem mierzącym profil wiązki w tym profil wiązki w ognisku (szt. 1)   
Tabela 1

| Lp | Parametr | Wymagany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Format | 1/1” | Oferowany (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać) |
| 2 | Zakres spektralny | Min 190nm do 1100nm (w zakresie 190nm - 350nm z konwerterem UV) |  |
| 3 | Obszar aktywny | Min 12.3mm x 12.3mm |  |
| 4 | Zakres pomiaru średnicy wiązki laserowej | Min od 27.4μm do 12.3mm (dla wiązki typu „flat-top”) |  |
| 5 | Rozmiar piksela | Max 2.74μm x 2.74μm |  |
| 6 | Rozmiar matrycy w pikselach | Min 4512 x 4512 (piksele efektywne) |  |
| 7 | Minimalny zakres dynamiki systemu | 67 dB |  |
| 8 | Liniowość z mocą | ±1% |  |
| 9 | Dokładność pomiaru szerokości wiązki | ±2% lub lepsza (dla wiązki o długości fali do 900nm) |  |
| 10 | Kontrola wzmocnienia | Min zakres 1.4 dB do 100 dB |  |
| 11 | Wyzwalanie | Wyzwalanie sprzętowe / programowe i wyjście stroboskopowe |  |
| 12 | Najniższy mierzalny sygnał | 0.35nW/cm2 dla dł. fali 530nm |  |
| 13 | Próg obrażeń (próg zniszczenia szkła filtrów) | 50W/cm2 / 0.1J/cm2; < 100ns szerokość impulsu lub więcej |  |
| 14 | Próg braku dystorsji termicznej | 5W/cm2 (z filtrem neutralnej gęstości) lub wyżej |  |
| 15 | Rozmiary maksymalne | 50 mm x 50 mm x 25 mm |  |
| 16 | Odległość powierzchni matrycy od powierzchni obudowy | 4.5±0.11mm |  |
| 17 | Montaż optyki | Mocowanie minimum na gwint CS (1-32 UNF-2B) |  |
| 18 | Gwint mocujący kamerę | Min 2 podłączenia na gwint M3x0.5 z jednej strony |  |
| 19 | Interfejs komputerowy | USB 3.0 |  |
| 20 | Akcesoria w zestawie z kamerą | Minimum: Kabel USB 3.0 i 3 filtry ND (z ang. Neutral Density – neutralna gęstość) |  |
| 21 | Oprogramowanie profilometryczne o minimalnych parametrach | Detekcja położenie środka plamki laserowej i położenia maksimum intensywności Szerokość wiązki: - Metoda D4sigma - Metoda Knife Edge 90/10 - Metoda Knife Edge (poziom wybrany przez użytkownika) - Procent piku (odniesienie wybierane przez użytkownika) - Procent całkowitej energii (odniesienie wybierane przez użytkownika) Średnica wiązki: - Średnia średnica (pomiar oparty o szerokość x/y) - Metoda D4sigma Pomiar eliptyczności: - Eliptyczna orientacja - Eliptyczność - Ekscentryczność Obliczenia ilościowe i podstawowe wyniki zgodnie z ISO 11145, 11146-1/-3 i 13694 2- i 3-wymiarowe profile wiązki laserowej |  |

2. Akcesoria do kamery z punktu 1 opisu przedmiotu zamówienia:

  - Kompaktowy system próbkowania wiązki (2 sztuki)

Tabela 2

| Lp | Parametr | Wymagany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkic z wymaganymi: wymiarami [mm], gwintami i podłączeniami systemu próbkowania wiązki laserowej. Oznaczenia na obudowie pokazane schematycznie |  | Oferowany (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać) |
| 2 | Opis systemu | Kompaktowy system próbkowania wiązki to zamknięty w jednej obudowie układ składający się z: dwóch klinowych dzielników wiązki, zestawu filtrów neutralnej gęstości |  |
| 3 | Montaż kamery | Montaż typu C (gwint 1.00"-32 zewnętrzny) |  |
| 4 | Gwint na wejściu systemu | Montaż typu C (gwint 1.00"-32 wewnętrzny) |  |
| 5 | Wyjście za pierwszym (port 1) i drugim (port 2) klinowym dzielniku wiązki | Montaż typu SM1 (1.035”-40 wewnętrzny) |  |
| 6 | Obudowa | Z opisem tekstowym i graficznym każdego wejścia i wyjścia (prócz wyjścia kamery) w języku polskim lub angielskim. |  |
| 7 | Modularność | Możliwość połączenia dwóch systemów próbkowania wiązki laserowej w jeden poprzez podłączenie wyjścia kamerowego jednego systemu do wejścia drugiego systemu |  |
| 8 | Zakres spektralny systemu | Minimum 190-2500nm |  |
| 9 | Materiał klinowych dzielników wiązki systemu | Topiona krzemionka utwardzana UV (z ang. UVFS) |  |
| 10 | Pokrycie antyrefleksyjne klinowych dzielników wiązki systemu | Bez pokrycia, średnie odbicie od powierzchni każdego dzielnika 4% |  |
| 11 | Czysta apertura wejściowa | 17.5mm lub więcej |  |
| 12 | Odbicie całkowite systemu | 0.16% lub mniej |  |
| 13 | Zestaw filtrów ND | Wsuwane do obudowy systemu slajdy filtrów, do każdego systemu dołączone min 5 slajdów z filtrami neutralnej gęstości (z ang. ND – Neutral Density) |  |
| 14 | Próg zniszczenia filtrów ND minimum | Średnia gęstość mocy 100W/cm2 (266-355nm), 50W/cm2 (400-1800nm) lub energia impulsu 20mJ/cm2 (266-355nm), 1J/cm2 (400-1800nm) dla impulsu o dł 10ns. |  |
| 15 | Próg zniszczenia dla klinów UVFS | 10MW/cm2 i 20 J/cm2 |  |

  - Soczewki o ujemnej ogniskowej do układu 2a (1 komplet trzech soczewek o różnych ogniskowych)

Tabela 3

| Lp | Parametr | Wymagany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis systemu | Soczewki do pomiaru średnicy ogniska soczewek o krótkich ogniskowych |  |  | Oferowany (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać) |
| 2 | Montaż | Do wejście układu opisanego w punkcie 2a |  |  |  |
| 3 | Ujemne ogniskowe soczewek | 50mm (z tolerancją +/-10mm) | 100mm (z tolerancją +/-10mm) | 150mm (z tolerancją +/-10mm) | …/…/… |
| 4 | Do pomiaru przekroju ogniska laserowego soczewek o długości ogniskowych | 35-99mm | 100-149mm | 150 mm | …/…/… |
| 5 | Przybliżone powiększenie obrazu ogniska | 2.8 | 1.9 | 1.5 | …/…/… |

  - Układ wizualizujący wiązkę UV-VIS-NIR z powiększeniem 4x wraz z dwoma opcjonalnymi klinowymi dzielnikami wiązki i jednym konwerterem UV (1 komplet)

Tabela 4

| Lp | Parametr | Wymagany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkic z wymaganymi: wymiarami [mm], gwintami układu 4-krotnego powiększenia wiązki (potwierdzenie wymagań w formie TAK w ostatniej kolumnie tego wiersza) |  | Oferowany |
| 2 | W zestawie | Dołączone opcjonalne dwa klinowe dzielniki wiązki (drugi dzielnik montowany na pierwszym), konwerter UV, układ dystansowy (z ang. spacer assembly) oraz inne akcesoria dopasowujące go do kamery z punktu 1 opisu przedmiotu zamówienia |  |
| 3 | Zakres spektralny konwertera z powiększeniem 4x | 340-1800nm |  |
| 4 | Próg zniszczenia dla optyki powiększającej konwertera 4x | Szczytowa gęstość mocy 800W/cm2 lub energia impulsu 4J/cm2 |  |
| 5 | Skalowanie wiązki z konwerterem UV | 4-korotne powiększenie obrazu z uwzględnionym współczynnikiem korekcji ± 2% |  |
| 6 | Rozdzielczość obrazowania z konwerterem UV | 15μm x 15μm |  |
| 7 | Zakres spektralny konwertera UV | 193 do 360nm |  |
| 8 | Minimalny sygnał dla konwertera UV | Ok. 50μJ/cm2 z pustym filtrem |  |
| 9 | Intensywność nasycenia konwertera UV | Ok. 30mJ/cm2 dla 193nm, ok. 15mJ/cm2 dla 248nm z dołączonym filtrem, 20 razy większe z opcjonalnym klinowym dzielnikiem wiązki |  |
| 10 | Apertura efektywna konwertera UV | 1/4 wymiarów matrycy CCD kamery opisanej w punkcie 1 opisu przedmiotu zamówienia |  |
| 11 | Próg zniszczenia konwertera UV | energia impulsu 2J/cm2 z opcjonalnym klinowym dzielnikiem wiązki; 0.1J/cm2 bez dzielnika wiązki |  |
| 12 | Szkic z wymaganymi: wymiarami [mm], gwintami układu 4-krotnego powiększenia wiązki z opcjonalnym klinowym dzielnikiem wiązki (potwierdzenie wymagań w formie TAK w ostatniej kolumnie tego wiersza) |  |  |
| 13 | Kąt odbicia od klinowego dzielnika wiązki | 45 stopni |  |
| 14 | Zakres spektralny klinowego dzielnika wiązki | 193-2500nm |  |
| 15 | Współczynnik odbicia klinowego dzielnika wiązki średni dla polaryzacji S i P: (S+P)/2 | ≤6% |  |
| 16 | Próg zniszczenia optyki klinowego dzielnika wiązki | >5J/cm2 dla 10ns impulsów. |  |

...............................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)