FUNDS FOR FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Brukowa 12

91-341 Łódź

Miejscowość: ______________ Data: ______________

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ dostawa przyczep kempingowych

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Dane osoby do kontaktu:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/dostawa przyczep kempingowych oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami i zakresem określonym w zapytaniu ofertowym, za:

| Przedmiot zamówienia | Ogółem wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w PLN | Ogółem wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyczepa kempingowa - 5 szt. |  |  |  |

Całkowita wartość zamówienia brutto słownie:

- Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.

- Cały przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zgodności i certyfikaty określone w zapytaniu ofertowym.

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia z zastosowaniem/ zapewnieniem następujących parametrów:

(W każdym wierszu tabeli należy podać informację czy/jak oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. Dopuszcza się wypełnienie wierszy w formule TAK/NIE. W przypadku braku zamieszczenia informacji - braku wypełnienia - w którymkolwiek z obowiązkowych pól, oferta zostanie odrzucona.).

| Lp. Lp. | Minimalne wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie spełnienia / Parametry oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przyczepa kempingowa - 5 szt. | Producent |  |
|  |  | Typ |  |
|  |  | Model |  |
| - 1. | długość całkowita (z dyszlem): min. 703 cm, max. 830 cm |  |  |
|  | Technicznie Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC): 1600 – 2000 kg. |  |  |
|  | szerokość całkowita: 250 (+-5%) |  |  |
|  | liczba osi: 1. |  |  |
|  | rok produkcji: 2026 |  |  |
|  | przyczepa z miejscem do spania dla min. 6 osób, w tym: jedno łóżko podwójne małżeńskie, 1 łóżko piętrowe z 2 łóżkami (sypialnia dziecięca), wyposażone w drabinkę i zabezpieczenie przed wypadnięciem z górnego łóżka , 1 łóżko z możliwością przebudowy siedziska do funkcji spania dla min. 2 osób. |  |  |
|  | przyczepa przystosowana do użytkowania zimowego: utrzymanie temperatury wewnątrz min. +20°C przy temperaturze zewnętrznej min. –15°C oraz zapewnienie sprawności instalacji wodnej i sanitarnej (brak zamarzania). |  |  |
|  | szerokość drzwi wejściowych ułatwiających dostępność dla osób z niepełnosprawnością min 60cm |  |  |
|  | łazienka: toaleta i prysznic wraz z armaturą |  |  |
|  | toaleta: chemiczna, ze spłuczką elektryczną |  |  |
|  | okna ramowe, uchylne |  |  |
|  | komplet rolet, zasłon i moskitier we wszystkich oknach i drzwiach wejściowych (nie dotyczy okien gdzie zastosowano szybę mleczną) |  |  |
|  | zlewozmywak ze stali szlachetnej z armaturą |  |  |
|  | lodówka o pojemności min. 130 litrów w tym zamrażalnik (12V/230V) |  |  |
|  | kuchenka elektryczna min. 2-palnikowa |  |  |
|  | przyczepa musi posiadać dostęp serwisowy do elementów instalacji wodnej/elektrycznej poprzez klapy rewizyjne, demontowalne panele lub równoważne rozwiązanie umożliwiające diagnostykę i naprawy bez konieczności trwałej ingerencji w konstrukcję. Elementy zabudowy meblowej muszą być montowane w sposób umożliwiający ich demontaż i wymianę poszczególnych frontów lub modułów bez naruszania konstrukcji nośnej przyczepy |  |  |
|  | przyłącze wody miejskiej: złącze z reduktorem ciśnienia w zestawie umożliwiające stałe podłączenie węża ogrodowego bez konieczności ręcznego dolewania wody do zbiornika |  |  |
|  | system do zbierania wody szarej |  |  |
|  | zbiornik na wodę czystą: montowany wewnątrz przyczepy, o pojemności min. 45 litrów, |  |  |
|  | zbiornik wody szarej (mobilny, na kółkach) |  |  |
|  | kaseta toaletowa zintegrowana z systemem toalety chemicznej wyposażona w koła i wyciąganą rączkę |  |  |
|  | wąż do wody, szybkozłączki, reduktor ciśnienia |  |  |
|  | panel fotowoltaiczny dachowy z regulatorem napięcia na dachu min 200W, okablowanie, zabezpieczenia |  |  |
|  | magazyn energii: pojazd musi być wyposażony w jeden centralny akumulator głębokiego rozładowania o pojemności minimum 100 Ah LiFePO4, akumulator ten musi zasilać zarówno część mieszkalną (oświetlenie, urządzenia sanitarne, jak i system manewrowania (Mover), system musi być wyposażony w główny wyłącznik prądu (hebel) odcinający zasilanie movera, zabezpieczając go przed przypadkowym uruchomieniem |  |  |
|  | ładowarka do magazynu energii: inteligentna ładowarka sieciowa (zintegrowana z systemem przyczepy z modułem Bluetooth), umożliwiająca monitoring parametrów ładowania przez aplikację mobilną |  |  |
|  | instalacja 12V: pełna instalacja umożliwiająca korzystanie z oświetlenia, pompek wody i toalety bez podłączenia do sieci 230V (przetwornica z priorytetem sieci) |  |  |
|  | oświetlenie energooszczędne led |  |  |
|  | system automatycznego manewrowania (Mover – automatyczny): elektryczny napęd na koła dostosowany do DMC przyczepy, z pilotem zdalnego sterowania, zasilany z instalacji 12V |  |  |
|  | system stabilizacji: elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (zapobiegający wężykowaniu przyczepy + zaczep ze stabilizatorem mechanicznym kompatybilnym z DMC) |  |  |
|  | zintegrowane ogrzewanie wnętrza i podgrzewanie wody, zasilanie energią elektryczną. Pojemność bojlera min. 8 litrów. |  |  |
|  | system rozprowadzania ciepłego powietrza po całej przyczepie (w tym do sypialni i łazienki) z nadmuchem. |  |  |
|  | elektryczne ogrzewanie podłogowe (zasilane 230V) zapewniające komfort cieplny. |  |  |
|  | klimatyzacja dachowa z dyfuzorem, - przyjazna dla środowiska (bez CFC i HCFC) - moc chłodzenia min. 2500 W, - moc grzania min. 1000 W, - pilot zdalnego sterowania, |  |  |
|  | czujnik dymu |  |  |
|  | telewizor LED min. 22 cale z tunerem DVB-T2/S2, zasilanie 12V/230V |  |  |
|  | ruchomy uchwyt TV z regulowanym ramieniem i blokadą transportową (wraz z niezbędnymi przyłączeniami) |  |  |
|  | „instalacja TV” (gniazda antenowe, 12V), |  |  |
|  | antena zewnętrzna (LTE/Wi-Fi/DVB-T) masztowa lub dachowa |  |  |
|  | schodek wejściowy do przyczepy |  |  |
|  | kabel elektryczny CEE zasilający przyczepę o długości min. 25m, 3x2,5mm2 (gumowy) |  |  |
|  | pełnowymiarowe koło zapasowe z uchwytem pod podwoziem lub w bakiście |  |  |
|  | zestaw naprawczy do kół |  |  |
|  | ogumienie fabrycznie nowe o indeksie nośności dostosowanym do maksymalnego DMC pojazdu. |  |  |
|  | kolor mebli jasny |  |  |
|  | tapicerka materiałowa odporna na zabrudzenia |  |  |
|  | włączniki świateł z tabliczkami "Braille'a" z oznaczeniami dla osób niewidomych |  |  |
|  | uchwyt ułatwiający wchodzenie osobie z niepełnosprawnością do przyczepy |  |  |
|  | osłona dyszla przeciwko warunkom atmosferycznym |  |  |
|  | blokada zaczepu zapobiegająca kradzieży |  |  |
|  | hamulec najazdowy, amortyzatory |  |  |
|  | podpory narożne (min. 4) i korba |  |  |
|  | gaśnica min. 1 kg |  |  |
|  | apteczka pierwszej pomocy zgodna z normą DIN |  |  |
|  | poziomowanie: kliny najazdowe oraz poziomica. |  |  |
|  | hamulec – najazdowy |  |  |
|  | bagażnik rowerowy montowany na dyszlu na min. 2 rowery |  |  |
|  | przedsionek dedykowany/kompatybilny z modelem przyczepy wykonany w technologii powietrznej, dostosowany do obwodu przyczepy, zestaw dedykowanych pasów sztormowych, komplet osłon dolnych (fartuch przeciwwietrzny) dopasowany do długości zabudowy, moskitiery w oknach bocznych i frontowych, pompka elektryczna 12V z funkcją automatycznego wyłączania po osiągnięciu zadanego ciśnienia, podłoga przedsionka. |  |  |
| - 56. | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia: minimum 24 miesiące liczone od daty podpisania protokołu odbioru. Czas gwarancji wydłuża się o czas naprawy, podczas którego przedmiot zamówienia jest wyłączony z użytku. |  |  |
|  | Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od upływu terminu gwarancji. |  |  |
| - 25 | Serwis |  |  |
|  | Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii, liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (telefonicznie lub e‑mailem) do momentu podjęcia działań serwisowych na miejscu nie może przekroczyć 36 godzin (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). |  |  |
| - 58. | Pozostałe wymagania wobec całości przedmiotu zamówienia – aspekty środowiskowe |  |  |
|  | - Wykonawca podejmie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu sprzętu podczas transportu do uzgodnionego miejsca przeznaczenia. Środki ochronne odpowiednie do cech i wymogów różnych elementów Sprzętu zostaną przedsięwzięte w celu zapobieżenia uszkodzeniu Sprzętu przez wilgoć, deszcz, wstrząs lub rdzę. - Wykonawca zastosuje zabezpieczenia nadające się do ponownego przetworzenia - recycling. Wykonawca/dostawca musi stosować opakowania transportowe wielokrotnego użytku (zagwarantowanie recyklingu odpadów). - Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie pozostałe po wykonaniu zamówienia materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe by ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach. |  |  |

- Oświadczam, że gwarancja wynosi:

| Długość okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, że minimalny wymagany okres wynosi 24 miesiące zaś maksymalny 60 miesięcy) | ____________ miesięcy |
| --- | --- |

- Oświadczam, iż przyjmuję ustanowienie w umowie na realizację przedmiotu zamówienia następujących zasad rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

  - płatność zaliczkowa - 10% wartości brutto wynagrodzenia umownego – płatne w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przez obie strony na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,

  - płatność zaliczkowa – 80 % wartości brutto wynagrodzenia umownego – płatne w terminie 7 dni od dnia informacji Wykonawcy, przesłanej drogą elektroniczną, o gotowości zamówienia do wysyłki na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,

  - płatność końcowa - 10% wartości brutto wynagrodzenia umownego – płatne w terminie 7 dni od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie całości przedmiotu umowy oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że nie wnoszę zastrzeżeń do jego treści i zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty i wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że akceptuję termin związania ofertą wynoszący 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Umowa będzie opiewać na kwotę brutto w PLN.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego postępowania zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.

- Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), a zawarte w ofercie informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.

………….……………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

Załączniki:

- załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu,

- tłumaczenia na język polski dokumentów przedstawionych w postępowaniu w innym języku niż język polski (jeśli dotyczy).

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

Zakres danych i informacji musi także potwierdzać równoważność oferowanych urządzeń, w stosunku do wymagań wskazanych przez Zamawiającego