ZAŁĄCZNIK NR 1A

…………………….., dnia ………..2026 r.

……………………………………………..

Pieczęć Oferenta

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

do formularza ofertowego

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr: FEMP - 04/2026

Część nr 1: Elementy do budowy pilotażowego stanowiska ultradźwiękowego dyspergowania nano cząstek w polimerowych żywicach syntetycznych.

Turbina mieszająca – 1 szt.

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| -Regulowana prędkość w zakresie od 100 do 4000 obr./min, dostosowana do różnych etapów mieszania. |  |
| -Łopatki turbiny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L(lub równoważna), zaprojektowane do mieszania zarówno cieczy, jak i materiałów sypkich. Kształt łopatek mieszadła musi zapewniać możliwość wytwarzania kawitacji w celu efektywnego dyspergowania nanomateriałów |  |
| -Silnik elektryczny o mocy co najmniej 2 kW, sterowany falownikiem dla precyzyjnej regulacji obrotów wraz z funkcją „soft-start” |  |
| -Mechanizm pozwalający na dostosowanie pozycji turbiny względem poziomu materiału w misie. |  |

Misa robocza – 1 szt.

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| -Pojemność: minimum 9L dostosowana do wytwarzania średnich partii materiałów. Średnica naczynia musi być ściśle skorelowana ze średnicą mieszadła ścinającego i zawierać się w przedziale od 2 do 3-krotności średnicy mieszadła. |  |
| -Materiał: Stal nierdzewna klasy AISI 316L(lub równoważna), odporna na działanie chemikaliów, łatwa do czyszczenia i trwała. |  |
| -Misa musi posiadać uszczelki zapewniającą pełną szczelność urządzenia podczas prac wysokich prędkości ścinania, aby zapobiec stratom materiału, zapewniając odpowiedni przepływ cieczy i zapewnić bezpieczeństwo procesu. |  |
| -Zintegrowane zawory spustowe umożliwiające precyzyjny odbiór gotowej mieszanki bez strat surowca. |  |

System dozowania składników  - 1 szt.

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| -Waga tensometryczna z funkcją dynamicznej kompensacji drgań zapewniając dozowanie materiałów sypkich z dokładnością +/-0,001 g, zapewniająca wysoką precyzję przy odmierzaniu drobnych ilości nanocząstek. Max obciążenie szalki 3kg. |  |
| -Dozowanie żywicy na stanowisku poboru żywicy z dokładnością +/-1 g, pozwalająca na precyzyjne odmierzanie większych ilości materiału. Minimalne obciążenie szalki 100 kg. |  |
| -Zintegrowany system wagowy sterowany przez mikroprocesor, z możliwością zaprogramowania receptur. |  |
| -Automatyczne podajniki dla materiałów sypkich i system zasysania dla cieczy. |  |

System termiczny – 1 szt.

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| -Możliwość podgrzewania mieszaniny do 80°C. |  |
| -Dokładność regulacji temperatury +/-1°C, co zapewnia stabilne warunki procesowe. |  |
| -Opcjonalny system chłodzenia wody lub powietrza, wbudowany w strukturę misy. |  |
| -Termopary lub czujniki PT100 zapewniające precyzyjny pomiar temperatury w czasie rzeczywistym. |  |

System kontroli procesu – 1 szt.

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| a) Panel sterowania Ekran dotykowy HMI z intuicyjnym interfejsem użytkownika. |  |
| b) Regulacja parametrów: |  |
| -Prędkość turbiny: Precyzja regulacji +/-10 obr./min. |  |
| -Czas mieszania: Regulowany w zakresie od 1 sekundy do 60 minut. |  |
| -Ilości składników: Precyzyjna kontrola w oparciu o dane z systemu wagowego. |  |
| -Możliwość zapisania i odtwarzania do 50 programów mieszania. |  |
| -System powiadomień wizualnych i dźwiękowych w przypadku przekroczenia parametrów (np. zbyt wysokiej temperatury, niskiego poziomu surowców). |  |

Generator ultradźwiękowy z sondą dyspergującą – 1 kpl.

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| -Moc generatora Minimum 800 W, z możliwością regulacji do 1500 W. |  |
| -Częstotliwość pracy: 19–25 kHz, dostosowana do wywoływania kawitacji w gęstych mieszaninach żywicy. |  |
| Sonda ultradźwiękowa: |  |
| -Wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI 316L lub wyższej, zapewniająca odporność na korozję i chemikalia. |  |
| -Średnica sondy 10–25 mm, dostosowana do pojemności komory. |  |
| -Zintegrowany system chłodzenia cieczą, zapobiegający przegrzaniu sondy podczas intensywnej pracy. |  |
| -Mikroprocesorowy kontroler umożliwiający ustawienie mocy, czasu pracy i intensywności kawitacji. |  |

Układ kontroli ciśnienia – 1 szt.

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| -Zakres regulacji ciśnienia: 0–3 bar, z precyzją ustawienia +/-0,1 bar. |  |
| -Czujniki ciśnienia: Elektroniczne czujniki ciśnienia z cyfrowym odczytem w czasie rzeczywistym. |  |
| System bezpieczeństwa: |  |
| -Zawór bezpieczeństwa ustawiony na 3,5 bar, zapobiegający przekroczeniu maksymalnego ciśnienia. |  |
| -Alarm wizualny i dźwiękowy w przypadku odchyleń od zadanych wartości. |  |

Stelaż nośny dla głowic ultradźwiękowych – 1 szt.

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| - Stelaż o wymiarach max 1000x1000x2500 mm |  |
| - Zapewnia sztywność dla podzespołów ultradźwiękowych w trakcie procesu dyspergowania |  |
| - Zabezpiecza głowice ultradźwiękowe przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |

Jednostka sterująca i interfejs operatora – 1 szt.

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| System powinien zapewnić kompleksowe zarządzanie pracą całego stanowiska, umożliwiając monitorowanie i kontrolę wszystkich parametrów procesu z poziomu intuicyjnego panelu operatorskiego. Jednostka sterująca pozwala na integrację z systemami bezpieczeństwa oraz pełną automatyzację i optymalizację cyklu produkcyjnego, gwarantując precyzję oraz powtarzalność prowadzonych procesów |  |

System pomiaru temperatury – 1 szt.

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| System powinien zapewniać precyzyjny monitoring temperatury w czasie rzeczywistym, umożliwiając dokładną kontrolę warunków procesowych i stabilizację parametrów cieplnych. Wykorzystuje zaawansowane czujniki temperatury, zapewniając odczyt z dokładnością do co najmniej 1st. C oraz integrację z jednostką sterującą dla optymalizacji procesu dyspergowania. |  |

Moduł monitorowania i archiwizacji danych - 1 szt.

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| System umożliwia bieżący zapis, analizę oraz archiwizację wszystkich kluczowych parametrów procesowych, takich jak temperatura, ciśnienie, prędkość mieszania czy czas pracy. Rozwiązanie pozwala na tworzenie raportów, śledzenie historii procesów oraz optymalizację pracy stanowiska poprzez pełną kontrolę nad przebiegiem i powtarzalnością produkcji. |  |
| -Czas pracy poszczególnych elementów (sonda, generator, pompy). |  |
| -Możliwość eksportu danych do plików CSV lub PDF. |  |
| -Lokalna pamięć o pojemności minimum 8 GB (z możliwością rozszerzenia). |  |

| Miejscowość, data |  | Podpis Oferenta |
| --- | --- | --- |

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.