Załącznik nr 2: Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia

| Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres Oferenta |  |

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Parametry: | Wartość | [j. m] |
| --- | --- | --- |
| maksymalny format papieru (długość) |  | [mm] |
| maksymalny format papieru (szerokość) |  | [mm] |
| minimalny format papieru (długość) |  | [mm] |
| minimalny format papieru (szerokość) |  | [mm] |
| maksymalna grubość podłoży drukowych |  | [mm] |
| minimalna grubość podłoży drukowych |  | [mm] |
| maksymalna prędkość zadruku |  | [ark/h] |
| pojemność czerpania wałka rastrowego |  | [cm3/m2] |
| sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie wszystkich elementów zamówienia (w tym elementów peryferyjnych) na energię elektryczną (moc znamionowa) |  | [kVA] |
| Pozostałe: |  |  |
| okres gwarancji |  | [miesiące] |

| Cechy/Wyposażenie |  | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 zespołów drukujących + 1 zespół lakierujący z podwójnym segmentem przedłużonego wykładania |  |  |  |
| w pełni automatyczna zmiana wszystkich form drukujących w czasie nie dłuższym niż 2 min |  |  |  |
| Parametry wałka rastrowego | zakres liniatur wałka rastrowego - 20-30 l/cm (50-80 lpi) |  |  |
|  | zakres głębokości kałamarzyka dla liniatury ok. 30 l/cm (ok.75-80 lpi) - ok. 165-231 µm |  |  |
|  | zakres głębokości kałamarzyka dla liniatury 20 l/cm (ok. 50 lpi) - ok. 300 µm |  |  |
|  | kształt kałamarzyka – kwadrat lub romb, zapewniający kąt 60 stopni i uzyskanie półprzepływowego profilu |  |  |
| możliwość wprowadzania stosów z surowcem do samonakładaka maszyny o wysokości nie mniejszej niż 160 cm |  |  |  |
| termostatowanie wszystkich zespołów farbowych |  |  |  |
| system tkaninowego mycia cylindrów gumowych i dociskowych |  |  |  |
| automatyczny pomiar nafarbienia względem wartości densytometrycznych i spektralnych na stanowisku kierowania |  |  |  |
| możliwość pomiaru i regulacji nafarbienia inline uruchamiający się w pętli zamkniętej |  |  |  |
| zautomatyzowany pomiar i regulacja registrów pasowania na wszystkich zespołach drukujących |  |  |  |
| beznarzędziowa zmiana form do lakierowania |  |  |  |
| zespoły farbowe indywidualnie sprzęgane lub rozprzęgane ze stanowiska kierowania |  |  |  |
| system regulacji bocznego położenia arkusza w linii nakładania +/- 3 mm |  |  |  |
| hybrydowy zespół lakierujący umożliwiający nakładanie lakierów dyspersyjnych i lakierów UV |  |  |  |
| system pozwalający na pracę maszyny w trybie non-stop dla samonakładaka i wykładania |  |  |  |
| równoległe mycie wałków farbowych i cylindrów z obciągiem gumowym |  |  |  |
| system oszczędzania energii w wykładaniu przy pracy z systemami suszenia IR oraz raklami z gorącym powietrzem |  |  |  |
| system inspekcji drukowanych arkuszy inline |  |  |  |
| czytelna informacja wizualna na maszynie |  |  |  |
| skontrastowanie elementów sterujących |  |  |  |

……………………………………..                                                                                       ………………………………………….

(podpis)                                                                                                                            (miejscowość i data)