Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego nr 11/1.1.1/FENG/WI/2026 z dnia 16.04.2026r.

| Przedmiot oferty | Wykonanie PRAC ELEKTRYCZNYCH linii technologicznej do produkcji panierki typu panko z dostawą elementów instalacji, szczegółowo opisanych w załącznikach. |
| --- | --- |
| WARTOŚĆ NETTO PLN/EUR/USD* |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO (z VAT) PLN/EUR/USD* |  |

* niewłaściwe skreślić

UWAGA!!!! Wartości wskazane w powyższej tabeli powinny być spójne z wartościami wskazanymi w Załączniku nr 2 – Formularz ofertowo-cenowy.

| LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ZAKRES OFERTY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej zasilania i nadzoru linii do produkcji panierki typu panko; Dokumentacja w formie edytowalnej elektronicznej; |  |
| 2. | Wykonanie projektu rozdzielni zabezpieczającej niskiego napięcia wraz z instalacją kompensacji mocy biernej; |  |
| 3. | Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielni niskiego napięcia wraz elementami instalacji kompensacji mocy biernej; |  |
| 4. | Wykonanie schematu elektrycznego szafy zasilającej na podstawie technologii linii produkcyjnej, wykonanie schematu umożliwiającego stworzenie szafy bądź układu szaf zasilających urządzenia linii; |  |
| 5. | Wykonanie tras kablowych (z koryt siatkowych 60x60x300 mm, 60x60x200 mm, 60x60x100 mm) instalacji elektrycznej do zasilania linii produkcyjnej i sterowania poszczególnych urządzeń technologicznych, czujników i przetworników zgodnie z wytycznymi technologii. Koryta mają być tak zainstalowane aby można było układać w nich kable do zasilania poszczególnych odbiorów. Kable nie mogą być luźno wiszące na długości większej niż 50cm. |  |
| 6. | Ułożenie okablowania instalacji elektrycznej do zasilania silników: przenośników, wentylatorów, śluz celkowych, podnośników, den wibracyjnych itp., ułożenie i podłączenie okablowania miedzianego, przekrój przewodów oraz liczna żył zależna od mocy, zasilania danego silnika. Przy każdej maszynie przewiduje się zapas kabla około 50cm |  |
| 7. | Ułożenie okablowania instalacji elektrycznej do zasilania i monitorowania czujników, przetworników, siłowników, zaworów, ułożenie i podłączenie okablowania miedzianego, przekrój przewodów oraz liczna żył zależna od mocy i rodzaju urządzenia. Kable mają być ułożone w taki sposób, aby przy urządzeniach końcowych znajdował się około 100cm zapas kabla. |  |

| LP | POZOSTAŁE WYMAGANIA | CZY OFERTA SPEŁNIA POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koszt opakowania i dostarczenia materiałów oraz urządzeń do zakładu Zamawiającego wliczone w cenę (Transport i ubezpieczenie transportu po stronie Dostawcy); |  |
| 2. | Wykonanie dokumentacji powykonawczej po stronie wykonawcy. |  |
| 3. | Montaż i nadzór nad instalacją oraz uruchomieniem. |  |
| 4. | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 5. | Okres gwarancji na dostarczane urządzenia, podzespoły i prace elektryczne min. 24 m-ce. | Okres gwarancji na dostarczane urządzenia, podzespoły i prace elektryczne ______ mies. |
| 6. | Wszystkie zabudowane urządzenia: czujniki, przetworniki, wyłączniki, falowniki itp. Mają być fabrycznie nowe (nieużywane), posiadające certyfikat CE, bądź oznaczenia równoważne. |  |