### Załącznik nr 1a

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Informujemy, iż wszystkie podane w załączniku numer 1a ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług maja tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający dopuszcza rozwiązania takie jak opisano poniżej lub równoważne, pod warunkiem spełniania przez nie minimalnych wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  - Typ urządzenia: Zrobotyzowana platforma w konfiguracji linii pracująca w pętli zamkniętej (closed-loop), przeznaczona do selektywnego nakładania powłok konformalnych i dozowania materiałów.

  - Konfiguracja: Musi obejmować stację załadowczą o pojemności co najmniej dwóch magazynków, automat do nakładania powłok, stację odbiorczą o pojemności co najmniej dwóch magazynków oraz urządzenie do wygrzewania wyrobów po procesie lakierowania.

  - Urządzenie do wygrzewania wyrobów po lakierowaniu: Musi posiadać stalową obudowę, pojemność co najmniej 300 do 600 l, półki o nośności co najmniej 25 kg oraz izolowane drzwi z blokadą dostępu. Musi zapewnić stabilne wygrzewanie w temperaturze co najmniej 60 do 100°C, kontrolę wilgotności oraz możliwość integracji z systemem odciągu oparów. Urządzenie musi być wyposażone w ekran dotykowy, rejestrator parametrów oraz zapewnić ochronę ESD przechowywanych wyrobów.

  - Osie sterowania: Minimum 3 sterowane osie (X, Y, Z)

  - Powtarzalność pozycjonowania: W osiach X-Y: ±25 mikronów lub lepsza.

  - Rozdzielczość osi: Co najmniej 5 mikronów.

  - Maksymalna prędkość przejazdu: W osiach X-Y: co najmniej 670 mm/s.

  - Pole robocze: (przy jednym narzędziu): Minimum 500 mm x 525 mm (X x Y).

  - Transporter: Zintegrowany transporter łańcuchowy (chain conveyor).

  - Regulacja szerokości transportu: W zakresie co najmniej 50 mm – 475 mm.

  - Standard komunikacji: Zgodność z protokołem SMEMA.

  - Możliwość montażu i obsługi: Do 3 aplikatorów/zaworów jednocześnie w jednej celi.

  - Druga niezależna linia materiałowa: Zasilana ze zbiornika o pojemności co najmniej 300 ml.

  - Obsługa materiałów: Szeroki zakres lepkości materiałów, w tym powłok na bazie rozpuszczalników oraz materiałów o wysokiej zawartości części stałych.

  - Możliwość konfiguracji: Z zaworami typu spray, igłowymi (needle) oraz kurtynowymi (film coater).

  - Programowanie: Możliwość programowania w trybie offline.

  - Rejestracja danych: Procesowych i parametrów produkcji dla każdego lakierowanego wyrobu z możliwością dostępu dla użytkownika

  - Komputer sterujący: Z dedykowanym oprogramowaniem do sterowania procesem i programowania ścieżek, zintegrowany z maszyną.

  - Możliwość integracji z systemem odciągu oparów z monitoringiem przepływu powietrza oraz niezbędnymi przyłączami

  - Oznakowanie i zgodności: Oznakowanie CE oraz zgodność ze standardami SMEMA.

  - System wizyjny: Do automatycznego rozpoznawania punktów referencyjnych (fiducials).

  - Czujnik: Do automatycznej kalibracji igieł/narzędzi w osiach X, Y, Z.

  - Czytnik kodów: Zintegrowany czytnik kodów kreskowych (1D/2D).

  - Oświetlenie: Wbudowane oświetlenie UV sterowane z poziomu programu.

  - Warunki płatności: preferowane po instalacji i podpisaniu protokołu odbioru.

  - Czas dostawy nie więcej niż 12 tygodni.

  - Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy.

  - Dokumentacja w języku polskim.

  - Transport instalacja oraz szkolenie zawarte w cenie.

  - Uruchomienie co najmniej dwóch różnych projektów w siedzibie klienta.

Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia, oferowany w ramach niniejszego przetargu, dla firmy Lumel Spółka Akcyjna. ul. SŁUBICKA 4, 65-127 ZIELONA GÓRA NIP 9731024988 do dnia 31.07.2026, spełnia wszystkie minimalne i pożądane przez Zamawiającego opisane i wymagane parametry techniczne (obligatoryjne).

| Miejscowość…………….…… | dnia………………………….. r | ……………..………………………….. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis i pieczęć wystawcy ofert) |