Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę zestawów medycznych do zabiegów z dostępu udowego i z promieniowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pełnowartościowego, fabrycznie nowego (na warunkach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia), niebędącego próbką, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, niemodyfikowanego, niebędącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), posiadającego wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich poniżej wyspecyfikowanego wyposażenia medycznego:

- Platforma przezierna dedykowana do zabiegów z dostępów udowych – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Platforma do rozszerzonych zabiegów z dostępu udowego - specjalistyczna powierzchnia robocza używana podczas procedur medycznych | TAK |  |  |
|  | Regulowana platforma zapewniająca dodatkową, stabilną powierzchnię roboczą - nad pacjentem dla procedur wykonywanych z dostępu udowego – dla sprzętu i rąk operatora | TAK |  |  |
|  | Platforma wykonana z włókna węglowego z elementami polimerowymi; elementy platformy przezierne dla promieniowania rentgenowskiego | TAK |  |  |
|  | Platforma regulowana na wysokość, z możliwością przedłużenia | TAK |  |  |
|  | Powierzchnia z zaokrągloną krawędzią czołową, dostosowana do miejsca dostępu do kości udowej | TAK |  |  |
|  | Elementy platformy dostosowane do instalacji na stole angiograficznym, z możliwością bardzo szybkiego demontażu podczas trwania zabiegu | TAK |  |  |
|  | Platforma umieszczana nad nogami pacjenta w pozycji leżącej; dająca stabilną manipulację długimi urządzeniami zabiegowymi, w tym cewnikami i prowadnikami | TAK |  |  |
|  | Platforma instalowania poprzez umieszczenie jej nad nogami pacjenta leżącego na wznak, gdy spoczywa on na stole do obrazowania | TAK |  |  |
|  | Platformę blokowana w konkretnej, ustalonej przez operatora pozycji na miejscu | TAK |  |  |
|  | Długość blatu podstawowego nie mniejsza niż 1400mm | TAK |  |  |
|  | Szerokość blatu podstawowego w najszerszym miejscu nie większa niż 820mm | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie co najmniej 190 – 400mm | TAK |  | Zakres 190-400 mm – 0 pkt Szerszy zakres – 5 pkt |
|  | Platforma kompatybilna ze stołem zabiegowym o szerokości ≤650mm i długości ≥2400mm | TAK |  |  |
|  | Waga (bez blatu przedłużającego) nie większa niż 9kg | TAK |  | > 8,7 kg – 0 pkt < 8,7 kg – 5 pkt |
|  | Udźwig głównej platformy nie mniejszy niż 9 kg | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy blat przedłużający łącznie do co najmniej 2000mm | TAK |  |  |
|  | Waga blatu przedłużającego nie większa niż 4kg | TAK |  | > 3,7 kg – 0 pkt < 3,7 kg – 5 pkt |
|  | Blat przedłużający wykonany z włókna węglowego z elementami polimerowymi i aluminiowymi | TAK |  |  |
|  | Platforma wraz z przedłużeniem umożliwiająca ustawienie na dwóch różnych długościach w zależności od potrzeb sprzętowych | TAK |  |  |
|  | Samodzielna platforma do procedur z użyciem cewników, takich jak „Rapid Exchange Catheter Systems” | TAK |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |
|  | Gwarancja na platformę min. 24 miesiące | TAK |  | 24 m-ce – 0 pkt >24 i < 36 m-cy – 5 pkt > 36 m-cy – 10 pkt |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 14 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

- Zestaw do zabiegów z dostępu promieniowego prawego i lewego – 1 szt.:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zestaw do zabiegów z dostępu promieniowego lewego i prawego - umożliwiający szybką i skuteczną prezentację oraz łatwość wykonywania zabiegów, zarówno w przypadku dostępu dystalnego, jak i proksymalnego do kości promieniowej | TAK |  |  |
|  | Rozwiązanie do pozycjonowania pacjenta w celu uzyskania dostępu do tętnicy promieniowej podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych wykonywanych pod kontrolą obrazowania | TAK |  |  |
|  | Służy optymalizacji, poprawie komfortu pacjenta i operatora oraz ochronie radiologicznej operatora | TAK |  |  |
|  | W skład zestawu wchodzą 3 elementy: 1) podpora startowa - regulowana w nadgarstku i w łokciu podpórka pod rękę + piankowa kuweta pod przedramię, 2) podpora wspierająca - regulowana podpórka pod przeciwległe lewe ramię mocowana do głównej regulowanej podpory ręki 3) część stolikowa - stolik na narzędzia wraz z osłoną przed promieniowaniem, ze zdejmowanym blatem na narzędzia zabiegowe | TAK |  |  |
|  | Lekka i kompaktowa podpora startowa zapewniająca możliwość ustawienia nadgarstka pacjenta w pozycji wyprostowanej podczas uzyskiwania dostępu, a następnie prostego powrotu do bardziej zrelaksowanej pozycji z rotacją przyśrodkową, z ramieniem ułożonym wzdłuż ciała przez cały czas trwania procedury | TAK |  |  |
|  | Podpora pod rękę z kuwetą pod przedramię nie mniejsza niż 815mm x 307mm x 250mm (przesuw wzdłużny w zakresie co najmniej 820mm – 960mm) | TAK |  |  |
|  | Podpora pod rękę z kuwetą pod przedramię o wadze nie większej niż 1,5kg | TAK |  | > 1,3 kg – 0 pkt < 1,3 kg – 5 pkt |
|  | Podpórka pod przeciwległe lewe ramię o długości co najmniej 350mm | TAK |  |  |
|  | Podpórka pod przeciwległe lewe ramię o wadze nie większej niż 0,5kg | TAK |  | 0,5 kg – 0 pkt < 0,5 kg – 5 pkt |
|  | Stolik na narzędzia wraz z osłoną przed promieniowaniem zapewniający redukcję promieniowania co najmniej o 50% | TAK |  |  |
|  | Stolik na narzędzia wraz z osłoną przed promieniowaniem o wymiarach nie mniejszych niż: 780mm x 520mm x 230mm (przesuw wzdłużny w zakresie co najmniej 790 – 900mm) | TAK |  |  |
|  | Stolik na narzędzia wraz z osłoną przed promieniowaniem o wadze nie większej niż 3,0kg | TAK |  |  |
|  | Stolik wykonany głównie z wytrzymałego i przeziernego włókna węglowego, w tym 0,5mm warstwa ołowiu (PB) | TAK |  | Wykonanie tylko z włókna węglowego – 5 pkt Wykonanie z włókna węglowego z częściami polimerowo – aluminiowymi – 0 pkt |
|  | Podane w tabeli parametry i cechy zapewniają funkcjonalne powiązanie powyżej opisanych elementów składowych | TAK |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |
|  | Gwarancja na zestaw min. 24 miesiące | TAK |  | 24 m-ce – 0 pkt >24 i < 36 m-cy – 5 pkt > 36 m-cy – 10 pkt |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.