Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę systemu elektrofizjologicznego wraz z konsolą do zabiegów PFA i zestawem wyrobów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pełnowartościowego, fabrycznie nowego (na warunkach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia), niebędącego próbką, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, niemodyfikowanego, niebędącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), posiadającego wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich poniżej wyspecyfikowanego systemu elektrofizjologicznego wraz z konsolą do zabiegów PFA i zestawem wyrobów medycznych (1 szt.):

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | System do nietermicznej formy ablacji serca, w której energia jest kierowana i aplikowana w celowany i selektywny sposób | TAK |  |  |
|  | PFA wykorzystuje wysokonapięciowe impulsy o bardzo krótkim czasie trwania (szerokości impulsów <20 mikrosekund), aby selektywnie zwiększyć przepuszczalność błon komórek mięśnia sercowego i wywołać programowaną śmierć komórek w komórkach mięśnia sercowego powodujących zaburzenia rytmu serca | TAK |  |  |
|  | System składający się z trzech głównych komponentów: 1) niesterylnej konsoli do wielokrotnego użytku, która produkuje energię w postaci pojedynczych wysokonapięciowych impulsów o predefiniowanych bipolarnych i dwufazowych kształtach fal i jest kontrolowana poprzez monitor LCD z ekranem dotykowym przeznaczonym do wielokrotnego użytku u wielu pacjentów; 2) sterylnego cewnika jednorazowego użytku, który podłącza się do generatora; 3) sterowalnej koszulki stanowiącej sterylny wyrób jednorazowego użytku, zaprojektowanej dla celów uzyskiwania dostępu i nawigacji. | TAK |  |  |
|  | Sterylny cewnik typu over-the-wire o zmiennych kształtach w odcinku dystalnym (koszyk lub kwiat) lub innego typu, który gwarantuje funkcjonalność systemu elektroanatomicznego w zabiegach PFA | TAK |  |  |
|  | Zestaw zamocowany na mobilnym wózku, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i stabilność elementów w czasie przesuwania | TAK |  |  |
|  | Konsola (generator) do ablacji metodą elektroporacji (PFA – Puls Field Ablation) | TAK |  |  |
|  | Energia dostarczana w formie bipolarnych, dwufazowych impulsów | TAK |  |  |
|  | Możliwość kontroli urządzenia z poziomu dedykowanego pilota z ekranem dotykowym (sala zabiegowa, sterownia) | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność sterowania z poziomu przycisku nożnego | TAK |  |  |
|  | Konsola (generator) kompatybilna z systemem elektroanatomicznym, możliwość wykorzystania podczas zabiegu wszystkich dostępnych narzędzi systemu tj. integracja obrazów RTG i ICE z modelem 3D w czasie rzeczywistym | TAK |  | Kompatybilność z systemem CARTO 3 – 5 pkt Kompatybilność z innym systemem elektroanatomicznym – 0 pkt |
|  | Dedykowany do generatora chłodzony cewnik nawigacyjny, wizualizowany w systemie elektroanatomicznym 3D; możliwość tworzenia mapy cewnikiem | TAK |  |  |
|  | Informacja o kontakcie cewnika z tkanką (również w czasie apliakcji) tzw. TPI – Tissue Proximity Indicator (informacja widoczna w systemie) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające lokalizację (w zwirtualizowanym modelu 3D) wykonanych i planowanych aplikacji | TAK |  |  |
|  | Ocena skuteczności aplikacji w systemie 3D | TAK |  |  |
|  | Możliwość dezaktywacji części wybranych elektrod dedykowanego cewnika | TAK |  |  |
|  | Informacja o ilości wykonanych aplikacji | TAK |  |  |
|  | Pompa chłodząca | TAK |  |  |
|  | Cewnik diagnostyczny wysokiej rozdzielczości ułatwiający elektrofizjologiczne mapowanie serca tj. do rejestracji obrazu i do stymulacji; cewnik służący do uzyskiwania elektrogramów przedsionkowych i komorowych fragmentów serca, cewnik 5-ramienny, co najmniej 20-elektrodowy; na co najmniej dwóch ramionach zamocowane są po jednej opasce znacznikowej widocznej w obrazie fluoroskopowym | TAK |  |  |
|  | W zestawie uwzględnione materiały do przeprowadzenia 10 zabiegów (cewnik ablacyjny do zabiegów PFA, cewnik diagnostyczny do mapowania, koszulka, elektroda referencyjna i dren do pompy) | TAK |  |  |
|  | Podane w tabeli parametry i cechy zapewniają funkcjonalne powiązanie powyżej opisanych elementów składowych | TAK |  |  |
| II | Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” | TAK |  |  |
|  | Możliwość recyklingu (przetworzenia) opakowania głównego elementu przedmiotu zamówienia | NIE |  | opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu– 2 pkt, opakowanie w całości nadaje się do recyklingu– 5 pkt, |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp. | NIE |  | Tak – 0 pkt Nie – 5 pkt |
|  | Dostępność części zamiennych od daty zakończenia sprzedaży przez nie mniej niż 3 lata | TAK |  | podać okres czasu do oceny: do 4 lat – 0 pkt > 4 lat - ≤ 5 lat – 5 pkt > 5 lat – 10 pkt |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny - potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu będącego przedmiotem oferty systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; Przy odpowiedzi „TAK” - w celu przyznania punktów -należy podać rodzaj certyfikatu |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowanie są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |
| III. | Okres gwarancji i serwis gwarancyjny |  |  |  |
|  | Gwarancja na platformę min. 60 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do dwóch dni, licząc w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 14 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK (podać w dniach) |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.