| Numer sprawy: RIGKiD.271.5.2026 | Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego |
| --- | --- |
| Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na zakup i dostawę serwera baz danych w związku z realizacją projektu w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” |  |

# Opis przedmiotu zamówienia

# Zakup serwera baz danych (1 szt.).

- Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nienoszący oznak użytkowania.

- Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe (tzn. wyprodukowane nie wcześniej, niż na 9 miesięcy przed ich dostarczeniem), muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu i oprogramowania.

- Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się urządzeń długotrwale magazynowanych oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta. Urządzenia nie mogą znajdować się na liście „end-of-sale”, „end-of-support”, „end-of-life” producenta.

- Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy) jakichkolwiek portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp., niedopuszczalne jest zastosowanie jakichkolwiek zewnętrznych przejściówek czy konwerterów.

- Wszystkie urządzenia będą zasilane bezpośrednio z sieci 230V.

- Wykonawca zapewni dostawę do wskazanej lokalizacji w siedzibie Zamawiającego.

- Dla dostaw sprzętu informatycznego z oprogramowaniem Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania (nieużywanego nigdy wcześniej), w wersji z certyfikatem autentyczności dla każdej licencji, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje certyfikaty autentyczności. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego oprogramowania (w tym systemu operacyjnego) nieużywanego oraz nigdy wcześniej nieaktywowanego na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku oprogramowania naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje takie zabezpieczenia. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dostarczonego oprogramowania na etapie oceny ofert jak i na etapie dostawy pod kątem legalności oprogramowania bezpośrednio u producenta oprogramowania. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy na etapie dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu oprogramowania (faktury, rachunki) w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania.

# Minimalne parametry techniczne serwera baz danych (1 szt.).

Minimalne parametry techniczne serwera:

- Obudowa typu RACK o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji min. 16 dysków 2.5" Hot-Plug, z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli.

- Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów.

- Zainstalowane dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z oferowanym serwerem, umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku co najmniej 250 punktów w teście SPECrate2017_fp_base dla konfiguracji dwuprocesorowej według wyników publikowanych na stronie www.spec.org.

- Pamięć RAM: zainstalowane min. 256 GB, płyta główna musi obsługiwać do min. 4 TB pamięci RAM, co najmniej 20 slotów na pamięć wolnych.

- Zabezpieczenia pamięci RAM: Memory Rank Sparing i/lub Memory Mirror i/lub Single Device Data Correction i/lub Memory Lockstep i/lub Chipkill i/lub Extended ECC i/lub Advanced Memory Device Correction i/lub AMD Memory Guard i/lub ECC i/lub Demand Scrubbing i/lub Patrol Scrubbing i/lub Permanent Fault Detection (PFD).

- Gniazda PCIe: min. 5 slotów PCIE, co najmniej dwa wolne sloty w celu możliwości rozbudowy serwera.

- Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024.

- Interfejsy sieciowe: Wbudowane co najmniej 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 4 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet SFP+ wyposażone w dedykowane przez producenta moduły (wkładki) SFP+.

- Dyski twarde: Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane pięć dysków SSD SATA o wydajności min. 6 Gb/s o pojemności nie mniejszej niż 960 GB każdy. W przypadku uszkodzenia dysku w okresie gwarancji Zamawiający wymaga by uszkodzony dysk pozostał jego własnością.

- Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

- Wsparcie dla dysków samoszyfrujących.

- Wbudowane porty:	 min. 1 zewnętrzny port VGA, min. 3 zewnętrzne porty USB, w tym co najmniej 1 port USB 3.x, co najmniej 1 port USB musi być dostępny z przodu obudowy. Dodatkowo min. jeden port dedykowany dla karty zarządzającej dostępny z przodu obudowy. Ilość dostępnych portów USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera.

- Wentylatory: Redundantne typu Hot Plug.

- Zasilacze: Redundantne typu Hot Plug o mocy nieprzekraczającej 700 W każdy.

- Karta zarządzania: Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

  - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,

  - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,

  - szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika,

  - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,

  - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,

  - wsparcie dla IPv6,

  - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH,

  - integracja z Active Directory,

  - wsparcie dla dynamic DNS.

- System bezpieczeństwa serwera realizowany poprzez następujące zabezpieczenia:

  - wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera;

  - blokada zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych;

  - moduł TPM 2.0;

  - możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera;

- Wykonawca jest zobowiązany do dostawy wraz z serwerem systemu operacyjnego w formie licencji wieczystej umożliwiającego zarządzenie serwerem klasy Microsoft Windows Serwer 2025 Standard wraz z 100 licencjami dostępowymi umożliwiającymi korzystanie przez 100 użytkowników lub równoważnego systemu zgodnie z poniżej określonymi warunkami równoważności.

Warunki równoważności dla dostawy oprogramowania klasy Microsoft Windows Serwer Standard:

  - Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i min. 2 wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

  - Możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

  - Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64 TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

  - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych.

  - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

  - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

  - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

  - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

  - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy.

  - Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading;

  - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

  - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

  - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

  - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

  - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

  - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

  - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 2 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

  - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

  - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).

  - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

  - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

  - O ile to konieczne ze względu na licencjonowanie producenta oferowanego serwerowego systemu operacyjnego Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dostępowych dla 100 użytkowników.

- Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025.

- Jakość produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością; Certyfikat ISO 50001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera posiada system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność; Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany serwer spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

- Gwarancja: min. 60 miesięcy gwarancji producenta obejmująca wszystkie komponenty serwera wchodzące w skład oferowanej konfiguracji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji serwisu do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, w przypadku awarii dysków Zamawiający wymaga, aby dyski pozostały u Zamawiającego. Możliwość zgłaszania awarii w języku polskim poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta oraz dedykowany portal techniczny producenta, dla obu kanałów w trybie ciągłym, tj. niezależnie od pory dnia, dni roboczych i dni wolnych od pracy. Zamawiający wymaga pojedynczego serwisowego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta (w tym także zaoferowanego oprogramowania) umożliwiającego komunikację w języku polskim. Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocenę bezpieczeństwa cybernetycznego. Wszelkie naprawy mogą być realizowane przez osoby certyfikowane przez producenta, które po diagnostyce muszą z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) rozpocząć naprawę w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. W przypadku jeżeli serwis gwarancyjny urządzeń nie będzie realizowany bezpośrednio przez producenta urządzenia, wówczas firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 oraz ISO 27001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że usługi serwisu świadczone będą zgodnie z zasadami wynikającymi z tych norm oraz firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta urządzeń, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnienie przez firmę serwisującą przedmiotowego wymogu. Możliwość przedłużenia gwarancji producenta do 72 miesięcy.