ZP/1/2026											Wrocław, dnia 22.01.2026r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

- ZAMAWIAJĄCY Biuro Podróży Kon Tiki Łabaz i Grochantz Sp.J., ul.Kościuszki 34, 50-012 Wrocław, NIP: 897-10-06-601, tel./fax 071/341 72 79, e-mail: kontiki@kontiki.pl, Osoba do kontaktu: Zbigniew Łabaz , zaprasza do składania ofert na zadanie pn: Dostawa wraz z montażem systemu monitoringu, sieci LAN i Wi-Fi oraz adaptacji przyłącza WAN i wykonanie instalacji R-TV do ośrodka wypoczynkowo-kolonijnego Zielony Las, w ramach projektu pn: „Dywersyfikacja działalności Ośrodka wypoczynkowo-kolonijnego "Zielony Las" w Radkowie w regionie nr 5 na terenie województwa dolnośląskiego.”

2.  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie System monitoringu Budynek A i B, sieci LAN i Wi-Fi oraz adaptacja przyłącza WAN, wykonanie INSTALACJI TV w ośrodku wypoczynkowym OWK Zielony Las w Radkowie

Zadania wykonawcy:

- opracowanie rozmieszczenia i montaż powyższych systemów na podstawie rzutów elewacji, wszystkich kondygnacji, dachu obydwu budynków lub wizji lokalnej z uwzględnieniem zapotrzebowania zamawiającego.

1.SYSTEM MONITORINGU WEWNETRZNEGO I ZEWNETRZNEGO BUD. A

- monitoringiem wewnętrznym muszą być objęte min: wszystkie korytarze ciągi piesze, klatki schodowe z uwzględnieniem odcięć p-poż, stołówka wraz z salą bilardową, kuchnia, recepcja, piwnica.

Wewnątrz musi zostać zamontowanych min.24 kamery

- 3 pietro: min 3 kamery

- 2 pietro: min 3 kamery

- 1 pietro: min 5 kamer

- parter: min 10 kamer

- piwnica: min 3 kamery

- na zewnątrz minimum 6 kamer typu bullet oraz jedna kamera dualna (stałopozycyjna/PTZ)

- przewód sieciowy LAN kat.6 na elewacji od ul. Jagiellońskiej do nadajnika radiowego w celu monitoringu placu zabaw i zaplecza sportowego.

- monitoringiem zewnętrznym muszą być objęte co najmniej: brama wjazdowa, wejście do budynku od strony ul. Jagiellońskiej włącznie z obrysem całego budynku i kładką nadziemną, wejście do budynku od strony parkingu, cały obrys budynku, parkingi i miejsca na ogniska. Min - 7 kamer

- zamówienie obejmuje także uruchomienie i konfigurację sieci CCTV w taki sposób aby była odseparowana od ruchu internetowego gości, a możliwy był dostęp dla pracowników ośrodka.

2. SYSTEM MONITORINGU WEWNETRZNEGO i ZEWNETRZNEGO BUD. B

-monitoringiem wewnętrznym muszą być objęte wszystkie korytarze, ciągi piesze, klatki schodowe z uwzględnieniem odcięć p-poż.

Wewnątrz musi zostać zamontowanych min. 10 kamer.

- piętro: min 3 kamery

- parter: min 3 kamery

- przyziemie: min 4 kamery

- na zewnątrz minimum 4 kamery na budynku

- monitoringiem zewnętrznym muszą być objęte: wejście do budynku od strony parkingu wraz z obrysem budynku i wejście do przyziemia, tylna części budynku wraz z terenem wokół całego budynku.

System monitoringu musi obejmować: cały teren ośrodka wraz parkingami, 2 miejscami ogniskowymi oraz teren pomiędzy budynkami,

- zamówienie obejmuje także uruchomienie i konfigurację sieci CCTV w taki sposób aby była odseparowana od ruchu internetowego gości, a możliwy był dostęp dla pracowników ośrodka.

Minimalne parametry i cechy wykorzystywanych urządzeń:

- Kamera IP 8 MPix PoE +wysięgnik z przepustem kablowym i adapterem – o parametrach nie gorszych niż: kamery wewnętrzne model IPC-HDW1839T-A-IL-0280b-s6, kamery zewnętrzne = IPC-HFW1839TC-A-IL0280B-s6.

- Rozdzielczość: 8 M Pix (max.3840x2160,30kl/s)

- Przetwornik: 1/2.8” matryca CMOS

- Czułość nie mniejsza niż: 0,008lx w kolorze

- Obiektyw: 2,8mm stało ogniskowy

- Migawka: 1/3s- 1/100000s

- Kompresja obrazu: H.265+/H.265/H.264+/H.264,MJPEG

- Funkcje Smart: detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, detekcja wejścia, wyjście z obszaru, detekcja pozostawienia/zabrania bagażu, detekcja twarzy

- Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 512 GB

- Zasięg IR do 30m dla kamer wewnętrznych i co najmniej 40m dla kamer zewnętrznych

- Temperatura pracy: -300C do  +600C

- Zasilanie:12VDC, Po E (802.3af, class3)

- Klasa szczelności: IP67

- Kamera dualna (stałopozycyjna i PTZ) - o parametrach nie gorszych niż model SDT4E425-8P-GB-APV1

- Rozdzielczość: 8 MPix (max.3840x2160,30kl/s) + 4 Mpx (2560 x 1440)

- Przetwornik: 1/2.8” matryca CMOS,

- Czułość nie mniejsza niż: 0,008lx w kolorze

- Obiektyw: 2,8mm stało ogniskowy, kąt widzenia 180°, obiektyw motozoom 5-125 mm, kąt widzenia 3° - 51,9° w poziomie / 2,2° - 39,7° w pionie

- Wbudowany podwójny oświetlacz IR+LED - zasięg do 100 m / 50 m (PTZ), do 30 m (stałopozycyjna)

- Inteligentna detekcja ruchu

- Klasyfikacja obiektów (człowiek / pojazd)

- Zgubione / pozostawione przedmioty

- Rejestrator CCTV o parametrach nie gorszych niż model NVR5464-EI Dahua z zestawem dysków HDD 4x10TB dedykowanych do systemów CCTV, obsługa RAID 5, obsługa co najmniej 64 kamer w rozdzielczości 8Mpix, co najmniej jeden port USB3 do zgrywania materiału, co najmniej jeden port gigabit Ethernet, co najmniej dwa działające jednocześnie porty monitorowe obsługujące rozdzielczość 4K, funkcje inteligentnej detekcji ruchu, funkcje ochrony perymetrycznej, standard ONVIF Profil G, Profil S, Profil T, bitrate co najmniej 384Mb/s, obsługa standardu kodowania H265+ z funkcjami detekcji ruchu i ochrony perymetrycznej. Przewiduje się jeden rejestrator dla budynku A i B.

- Switch Rackowy 19” z 24- Gigabitowymi portami PoE, co najmniej dwoma portami SFP, - 2 szt. BUD. A wraz z kablami umożliwiającymi zestackowanie switchy lub jeden 48 portów

- Gigabitowymi portami PoE, co najmniej dwoma portami SFP - 1 szt BUD. B

- cały system musi być okablowany (kabel skrętka) w: bruzdach bud A, w korytkach lub bruzdach bud. B. Z zastosowaniem puszek montażowych i organizerów przewodów (wykonanie bruzd oraz ich zaszpachlowanie na gładko po stronie Wykonawcy),

- Wszystkie urządzenia i połączenia muszą się koncentrować w odpowiedniej wielkości Szafie Rack.

budynek A:

- szafa RACK 19" z półką co najmniej 32U 600x800 mm stojąca zasilanej 230V z listwami typu Acar z zabezpieczeniami przeciw przepięciowymi oraz posiadać zasilacz awaryjny UPS o mocy 1500VA w wersji rack, zespół wentylatorów uruchamiany termostatem, szafa na cokole 10cm, z włókniną w podłodze szafy, przepustami szczotkowymi w dachu szafy.

. O parametrach nie gorszych niż model Szafa RACK 19" 32U 600x800 mm stojąca SIGNAL.

budynek B:

- Szafa RACK 19" 15U 600x450 mm również z zasilaczem awaryjnym UPS o mocy 1000VA

. O parametrach nie gorszych niż model EPRADO-R19-15U/600-BLUE.

System musi posiadać 1 monitor 50” przeznaczony do ciągłej pracy umieszczony na uchwycie ściennym  przy recepcji w bud A lub biurze kierownika obiektu (do ustalenia z zamawiającym) wraz extenderem HDMI 4K +USB

- kamery i rejestrator muszą być od jednego producenta aby możliwe było uruchomienie funkcji AI takich jak liczenie osób na wskazanych przez zamawiającego kamerach, czy inne zaawansowane funkcje. Do montażu należy zastosować dedykowane przez producenta kamer puszki i uchwyty.

3. SIEĆ LAN BUD.A:

- system obejmuje montaż punktów dostępowych umożliwiających korzystanie z Wi-Fi w każdym miejscu budynku. O parametrach nie gorszych niż model RG-RAP2266. - min.9 szt

- gniazda komputerowe RJ-45 Kat.6 wszędzie podwójne: recepcja, biuro, stołówka i sala bilardowa

- system powinien być wyposażony w most radiowy Gigabitowy o parametrach nie gorszych niż model WAPG-60AD 60GHz RouterOS Level3.

- Zasilacz UPS online z pełną sinusoidą

Całość musi się kończyć w Szafie RACK na Patch-Panelu 24 portowym Kat.6 w ilości dobranej do ilości gniazd i urządzeń.

Zamówienie obejmuje także konfigurację i uruchomienie sieci.

- cały system musi być okablowany (kabel skrętka) w: bruzdach bud z zastosowaniem puszek montażowych i organizerów przewodów (wykonanie bruzd oraz ich zaszpachlowanie na gładko po stronie Wykonawcy),

4. SIEĆ LAN BUD.B

- system obejmuje montaż punktów dostępowych umożliwiających korzystanie z Wi-Fi w każdym miejscu budynku. O parametrach nie gorszych niższych niż model RG-RAP2266. -min. 6 sztuk

- gniazda komputerowe RJ-45 Kat.6 podwójne: obydwie świetlice

-Zasilacz UPS online z pełną sinusoidą

Całość musi się kończyć w Szafie RACK na Patch-Panelu 24 portowym Kat.6 w ilości dobranej do ilości gniazd i urządzeń.

Zamówienie obejmuje także konfigurację i uruchomienie sieci.

- cały system musi być okablowany (kabel skrętka) w korytkach lub bruzdach z zastosowaniem puszek montażowych i organizerów przewodów, (wykonanie bruzd oraz ich zaszpachlowanie na gładko po stronie Wykonawcy).

Zamówienie obejmuje uruchomienie i konfigurację sieci LAN/WiFi w taki sposób aby ruch CCTV był odseparowany od ruchu internetowego gości, a możliwy był dostęp dla pracowników ośrodka do CCTV i do Internetu, konfigurację systemu zarządzania hasłami i zdalny dostęp dla diagnostyki i usuwania awarii.

Zastosowane rozwiązanie sprzętowo programowe WiFi powinno umożliwiać łatwe zarządzanie czasowymi hasłami dostępowymi dla gości. Mile widziana integracja z KWHotel.

5. ŚCIEĆ RTVSAT

- w zakresie zamówienia jest: dostarczenie urządzeń, montaż oraz konfiguracja i uruchomienie systemu

- instalacja RTV – telewizji naziemnej i satelitarnej. Rozdzielona na punkty odbioru za pośrednictwem urządzeń multiswitch.

-  Ilość punktów odbioru: 41 (wszystkie pokoje, stołówka-2 punkty, sala bilardowa-2 punkty, recepcja, biuro wg. załączonych rzutów)

Do każdego punktu odbioru sygnał doprowadzony odrębnym kablem antenowym poprowadzonym w bruzdach. Cała instalacja doprowadzona do jednego punktu zbiorczego (rozdzielni).

- cały system musi być okablowany (kabel skrętka) w: bruzdach (wykonanie bruzd oraz ich zaszpachlowanie na gładko po stronie Wykonawcy). Z zastosowaniem puszek montażowych i organizerów przewodów,

-  system musi obejmować urządzenie, które pozwoli na jednoczesny przesyłu sygnału telewizji naziemnej i satelitarnej.

- sieć powinna obejmować co najmniej:

- anteny szerokopasmowe umożliwiające odbiór MUX 1 do MUX 8 , oraz co najmniej 6 polskich stacji radiowych z RTON Czarna Góra

- antena satelitarna stalowa 120cm - O parametrach nie gorszych niższych niż model FAMAVAL 110 TRX EL A9659

- konwerter dopasowany do multiswitcha

- akcesoria do montażu anten w tym LNB CAP do anteny SAT

- solidne maszty antenowe, stalowe w ocynku wraz z odciągami na linkach lub inny system uniemożliwiający przestawienie anten (szczególnie satelitarnej) i masztu

- multiswitche umożliwiające dystrybucję sygnału RTVSAT na min 48 wyjść. O parametrach nie gorszych niższych niż seria MV firmy Terra.

- sumatory, wzmacniacze i inne elementy dopasowujące poziom sygnału DVBT/SAT w każdym gniazdku do poziomu 72dBµV, MER powyżej 32dB, BER < 1E-4 dla DVB-T i 72dBµV, MER powyżej 13dB i BER 10-7 dla DVB-S –

- kabel antenowy o wysokiej jakości – 75 Om zewnętrzny żelowy i wewnętrzny o parametrach nie gorszych niż Triset 302 Klasa reakcji na ogień zgodna z CPR - B2ca.

- niezbędne akcesoria montażowe: obudowy, złączki, gniazda R-TV-SAT itp.

- Inne urządzenia niezbędne do prawidłowego działania systemu

Zamawiający informuje, że w/w wymagania są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza produkty i rozwiązania równoważne.

### CPV 45311100-1, 35125300-2.

2.2. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:

1. Zamawiający wymaga, by  osoby wykonujące roboty instalacyjne byli zatrudnieni  wyłącznie na podstawie umowy  o pracę;

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy
 i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia.

3. Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład osobowy pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji.

3.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4.1 Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

4.2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie złoży oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie przesłanek wskazanych w przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

5. KRYTERIA OCENY OFERT: -

5.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

- CENA – 60%

- Czas reakcji na zgłoszoną usterkę – 20%

- Termin realizacji 20%

CENA– Cp(x)

- przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych w ofertach;

- ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

| Cp(x) = |  |  |  | Cmin |  | × 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gdzie: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cp(x) | – | ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Cena” |  |  |  |  |
|  | Cmin | – | najniższa cena brutto wśród cen w ocenianych ofertach |  |  |  |  |
|  | Cx | – | cena brutto ocenianej oferty „x” |  |  |  |  |

GWARANCJA – G(x)

| Lp. | Czas reakcji na zgłoszona usterkę | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 36 godzin | 0 |
| 2 | 24 godziny | 10 |
| 3 | 12 godzin | 20 |

Przy ocenie wg tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę informacje wpisane do odpowiedniej pozycji Formularza oferty.

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże okresu gwarancji otrzyma w tym kryterium 0 pkt.

TERMIN REALIAZCJI – T (x) 20%

| Lp. | Termin realizacji | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 tygodni | 0 |
| 2 | 4 tygodnie | 10 |
| 3 | 2 tygodnie | 20 |

Przy ocenie wg tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę informacje wpisane do odpowiedniej pozycji Formularza oferty.

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże terminu realizacji otrzyma w tym kryterium 0 pkt.

Łączna ocena oferty:

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W(x)):

W(x) = Cp(x) + G (x) + T(x)

| gdzie: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W(x) | – | wskaźnik oceny oferty, |  |
|  | Cp(x) | – | ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Cena”, |  |
|  | G(x) T(x) | - | Ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Czas reakcji na głoszoną usterkę” Ilośc punktów przyznan ofercie „x” w kryterium „ Termin realizacji” |  |

5.2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

5.3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

5.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w Zapytaniu ofertowym.

5.6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

5.7. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 5.6., oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

6.   WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI PROPOZYCJĘ CENOWĄ W PRZYPADKU:

- złożenia Propozycji cenowej niezgodnej z Zapytaniem ofertowym,

- złożenia Propozycji cenowej zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych, w szczególności w zakresie:

- zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;

- wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;

- oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;

- zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;

- zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

- zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

- zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

- wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy

W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

8.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH: Propozycję cenową należy złożyć w formie elektronicznej ( w formacie pdf )  na bazie konkurencyjności do dnia: 06.02.2026r.

8.1. Termin związania ofertą: 30 dni.

8.2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający prosi o przekazywanie na bazie konkurencyjności.

8.3.  Sposób komunikacji – baza konkurencyjności.

9.  DOKUMENTY JAKIE WINIEN ZŁOŻYĆ WYKONAWCA:

- Wypełniony i podpisany formularz propozycji cenowej według załączonego wzoru;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

- Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów.

10. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ZAWIERA WZÓR UMOWY STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

10.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian do umowy. Zakres zmian zawiera wzór umowy o którym mowa w pkt. 10.

11. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE:

- składania ofert wariantowych,

- składania ofert częściowych

12. ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE:

- powtórzenie  w okresie kolejnych 3 lat, podobnych dostaw.

13. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W ZŁOŻONEJ OFERCIE TYCH INFORMACJI KTÓRE OBJETE SĄ TAJEMNICĄ PRZEDSIĘBIORSTWA.

14. KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Biuro Podróży „KON TIKI”Łabaz i Grochantz Sp.J

- inspektorem ochrony danych osobowych w BP.KON TIKI Sp.J jest  Zbigniew Łabaz , kontakt: adres e-mail: rodo@kontiki.pl, telefon: 604568151

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia .

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.

- Posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz oferty

- Wzór umowy;

Pouczenie dla Wykonawcy:

Kserokopie dokumentów dołączonych do formularza Propozycji cenowej należy potwierdzić za zgodność z oryginałem

Załącznik nr 1

OFERTA DA ZADANIA

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez 
Biuro Podróży Kon Tiki Łabaz i Grochantz Sp.J.,  na zadanie pn.:

Dostawa wraz z montażem systemu monitoringu, sieci LAN i Wi-Fi oraz adaptacji przyłącza WAN i wykonanie instalacji R-TV do ośrodka wypoczynkowo-kolonijnego Zielony Las, w ramach projektu pn: „Dywersyfikacja działalności Ośrodka wypoczynkowo-kolonijnego "Zielony Las" w Radkowie w regionie nr 5 na terenie województwa dolnośląskiego.”

DANE WYKONAWCY

| Firma (nazwa) / Imię i nazwisko |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIP |  |  |
| REGON |  |  |
| Adres |  |  |
| ulica |  |  |
| nr domu |  |  |
| kod |  |  |
| miejscowość |  |  |
| powiat |  |  |
| województwo |  |  |
| Adres do korespondencji |  |  |
| ulica |  |  |
| nr domu |  |  |
| kod |  |  |
| miejscowość |  |  |
| powiat |  |  |
| województwo |  |  |
| tel. |  |  |
| fax |  |  |
| e-mail |  |  |

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| tel. |  |
| fax |  |
| e-mail |  |

UWAGA: TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

- OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ZAPYTANIEM ZA CENĘ:

Netto ………………………………………

Brutto ..…………………………………..

(słownie brutto: .........................................................................................................................................)

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia

- OŚWIADCZAMY, że czas reakcji na zgłoszoną usterkę wynosi:

36 godzin*, 24 godziny*, 12 godzin*

- OSWIADCZAMY, że termin realizacji wynosi:

6 tygodni*, 4 tygodnie*, 2 tygodnie*

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, istotnymi postanowieniami do umowy oraz wyjaśnieniami i zmianami Zapytania przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy podmiotem wykluczonym zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z zakazem udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich  zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE,art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30

dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE, oświadczam, że wykonawca nie jest jednym z, nie działa na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do

podmiotu, o którym mowa w lit. a);

lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b), w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że nie istnieją lub brakuje wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym na bezstronność postępowania, polegających na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

- INFORMUJEMY, że:**

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.*

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ……………………………………………………………*.

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………..zł netto*.

- ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| Część zamówienia | Nazwa podwykonawcy (o ile jest to wiadome podać firmy Podwykonawców) |
| --- | --- |

- OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach …… niniejszej oferty.

- Wykonawca jest małym* / średnim* przedsiębiorcą.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są:

...................................................................................................................................................................

| ....................., dnia ................ | ............................................. imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

*niepotrzebne skreślić

**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Załącznik nr 2

UMOWA