Załącznik numer 7 - Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymogań przedmiotu zamówienia

dot. Zapytania ofertowego nr 2/2026 z dnia 13.05.2026 r.

Miejscowość…………………………………, dnia ………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy)

Potwierdzenie spełnienia minimalnych parametrów zamówienia - Dostawa i montaż manipulatora linkowego słupowego na płycie przestawnej

| Lp. | Parametr | Zgodność (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | maszyna nowa, nieużywana |  |
| 2. | Typ: Manipulator słupowy, linkowy na płycie przestawnej o maksymalnych wymiarach płyty 1200 mm x 1200 mm, możliwość wypoziomowania i bezpiecznego transportu przy wykorzystaniu wózka widłowego (preferowanym rozwiązaniem są kieszenie na widły wózka). |  |
| 3. | Manipulator elektroniczny z precyzyjnym układem sterowania |  |
| 4. | Słup stalowy |  |
| 5. | ## Maksymalna wysokość manipulatora: 2950 mm |  |
| 6. | Zasięg pracy 2500 mm |  |
| 7. | Obrót ramienia – 360 stopni |  |
| 8. | Budowa urządzenia musi niwelować moment bezwładności |  |
| 9. | Całkowita masa konstrukcji manipulatora: poniżej 2000kg |  |
| 10. | Manipulator musi być wyposażony w system automatycznego wyważania oraz automatycznego rozpoznawania masy przenoszonego ładunku |  |
| 11. | Manipulator musi być wyposażony w system automatycznej zmiany prędkości podnoszenia i opuszczania z bardzo wolnym i precyzyjnym opuszczaniem |  |
| 12. | Urządzenie wyposażone w generator próżni o wydajności generowanej próżni min. 115 m3/h |  |
| 13. | Urządzenie zasilanie prądem elektrycznym trójfazowym 400v/50hZ. Podłączenie urządzenia poprzez gniazdo 400V |  |
| 14. | Hałas generowany prze manipulator max. 78 dB |  |
| 15. | Manipulator z chwytakiem wyposażonym w dedykowaną ssawkę do worków mogącej transportować worki o następujących parametrach: a) Masa maksymalna: 25kg b) Maksymalne wymiary detalu 650x400x200 mm c) Worki foliowe wypełnione granulatem d) Worki pobierane są z wysokości 150 mm (najniższy poziom worków – paleta), najwyższy poziom składowania worków w skrzyni: 2100 mm e) Po przeniesieniu ze skrzyni na wysokości ok. 1000 mm od podłogi worki są rozcinane |  |
| 16. | Ssawka wyposażona w wakuometr wskazujący poziom próżni |  |
| 17. | Oprogramowanie umożliwiające diagnostykę i sterowanie z pozycji ekranu dotykowego |  |
| 18. | Czas dostawy- max. 4 tygodnie od daty podpisania umowy |  |

………………………………………………….

(Data i podpis Oferenta)

W przypadku spełnienia parametru wpisać TAK, w innym przypadku wpisać NIE