Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem standardów jakościowych

odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

(należy złożyć wraz z ofertą – wypełniony i podpisany)

Dostawa  wyposażenia diagnostyczno- warsztatowego w ramach projektu ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start” w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach

Zamawiający wymaga: dostawy, wniesienia, montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

| Tester diagnostyczny typu Launch X-431 V+HD3 Truck lub równoważny w ilości 1 szt. spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy. Oferowany model, producent*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę producenta, modelu w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego produktu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu | # Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| Minimalne parametry techniczne | - Profesjonalny tester diagnostyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki pojazdów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych. Urządzenie powinno umożliwiać m.in. odczyt i kasowanie kodów błędów, odczyt parametrów bieżących, testy elementów wykonawczych oraz obsługę systemów elektronicznych pojazdu. Sprzęt przeznaczony do celów dydaktycznych i szkoleniowych. - Procesor ośmiordzeniowy min. 1,8GHz - System operacyjny min. Android 9,0 - Pamięć min. 3GB - Składowanie min. 32GB - Wyświetlacz min. 10,1` - Przednia kamera min. 5MB | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Możliwości diagnoskopu | - odczyt kodów usterek - kasowanie kodów usterek - podgląd parametrów rzeczywistych (także w postaci wykresów i wskaźników: kilka trybów) - kodowanie podzespołów, - adaptacje podzespołów - test elementów wykonawczych (uruchomienie zaworu EGR, silnika wentylatora, wskazówek licznika, zamków centralnych, - reset inspekcji serwisowych, oraz olejowych - kodowanie wtryskiwaczy - kodowanie kluczyków - pełna obsługa filtra cząstek stałych DPF (sprawdzenie poziomu sadzy, reset, regeneracja, adaptacja po wymianie) - pełna obsługa elektrycznego hamulca postojowego EPB (cofanie zacisków przy wymianie klocków, ustawienie siły nacisku tloczków, grubości klocków) - automatyczne skanowanie wszystkich modułów pojazdu - odczyt informacji o module sterującym - czyszczenie wartości przyuczonych - odczyt kodu VIN - reset programowania zespołów sterujących - odpowietrzanie pompy hamulcowej - kalibracja poziomu - kalibracja czujnika kąta skrętu układu kierowniczego - przyuczenie biegu jałowego - kąt wyprzedzenia zapłonu | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Procedury serwisowe | - reset inspekcji serwisowej, olejowej - pełna obsługa elektrycznego hamulca postojowego EPB (cofanie zacisków przy wymianie klocków, ustawienie siły nacisku tłoczków, grubości klocków) - regeneracja filtra DPF (sprawdzenie stanu zapylenia, wypalanie, regeneracja, adaptacja) - adaptacja skrzyni biegów - kalibracja czujnika kąta skrętu kierownicy - adaptacja nowego akumulatora - adaptacja przepustnicy - kodowanie wtryskiwaczy - regulacja reflektorów - regulacja zawieszenia |  |
| Moduły sterujące | - silnik - układ hamulcowy ABS - poduszki powietrzne - automatyczna skrzynia biegów - moduł komfortu - elektronika hamulców - kontrola trakcji ESP/ASR/EBD - układ ciśnienia w oponach TMPS - klimatyzacja - wspomaganie układu kierowniczego - deska rozdzielcza - nawigacja - system audio - centralny zamek - system antywłamaniowy - elektronika świateł - napęd 4×4 - pamięć foteli - elektronika drzwi - nawigacja - wspomaganie parkowania - asystent utrzymania pasa ruchu - kamera cofania - tempomat | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Stan | Urzadzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych I prawnych, nieużywane oraz niepochodzące z ekspozycji. Kompletne I gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Inne | - Sprzęt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: - posiadać oznakowanie CE, - być dopuszczony do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, - spełniać aktualne normy bezpieczeństwa oraz wymagania BHP. - Urządzenia muszą być przystosowane do użytkowania w warunkach szkolnego warsztatu samochodowego oraz do celów dydaktycznych, w tym do intensywnej eksploatacji przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. - Minimum 2 lata bezpłatnej licencji i aktualizacji opragramowania online - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem: - Instrukcji obsługi w języku polskim ( w formie papierowej lub elektronicznej) - Kart technicznych lub specyfikacj technicznych urzadzeń, - Deklaracji zgodności CE( jeżeli dotyczy) - Dostarczony sprzęt musi być kompatybilny z instalacajmi elektrycznymi wykorzystywanymi w placówce, w szczególności z siecią zasilajacą 230V. - Wykonawca zapewni dostawę, wniesienie i uruchomienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiajacego na własny koszt i ryzyko. - Sprzęt powinien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczajacych go przed uszkodzeniem w trakcie transport. - Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że ich parametry techniczne, funkcjonalność oraz przeznaczenie nie będą gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Gwarancja sprzętowa | - Wykonawca udzieli gwaranacji na dostarczony sprzęt na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny , obejmujący naprawę lub wymianę wadliwych elementów. | ☐ TAK / ☐ NIE |

| Tester do sprawdzania akumulatorów w ilości 1 szt. spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy. Oferowany model, producent*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę producenta, modelu w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego produktu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu | # Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| Minimalne Parametry techniczne | Tester umożliwiający: - diagnostyka akumulatorów: standardowych kwasowo-ołowiowych, AGM, EFB, VRLA - diagnostyka ładowania alternatora - diagnostyka układu rozruchowego, - pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatora, - diagnostyka akumulatorów 6v, 12v, 24v, - monitorowanie napięcia akumulatora (kilkugodzinne), | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Stan | Urzadzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych I prawnych, nieużywane oraz niepochodzące z ekspozycji. Kompletne I gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Inne | - Sprzęt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: - posiadać oznakowanie CE, - być dopuszczony do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, - spełniać aktualne normy bezpieczeństwa oraz wymagania BHP. - Urządzenia muszą być przystosowane do użytkowania w warunkach szkolnego warsztatu samochodowego oraz do celów dydaktycznych, w tym do intensywnej eksploatacji przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem: - Instrukcji obsługi w języku polskim ( w formie papierowej lub elektronicznej) - Kart technicznych lub specyfikacj technicznych urzadzeń, - Deklaracji zgodności CE( jeżeli dotyczy) - Dostarczony sprzęt musi być kompatybilny z instalacajmi elektrycznymi wykorzystywanymi w placówce, w szczególności z siecią zasilajacą 230V. - Wykonawca zapewni dostawę, wniesienie i uruchomienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiajacego na własny koszt i ryzyko. - Sprzęt powinien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczajacych go przed uszkodzeniem w trakcie transport. - Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że ich parametry techniczne, funkcjonalność oraz przeznaczenie nie będą gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Gwarancja sprzętowa | - Wykonawca udzieli gwaranacji na dostarczony sprzęt na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny , obejmujący naprawę lub wymianę wadliwych elementów. | ☐ TAK / ☐ NIE |

| Głowica diagnostyczna w ilości 1 szt. spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy. Oferowany model, producent*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę producenta, modelu w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego produktu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu | # Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| Minimalne parametry techniczne | - Urządzenie umożliwiające odczytywanie oczekujących oraz zapisanych kodów usterek (DTC) z elektronicznych systemów pojazdów. Sprzęt wykorzystywany do nauki podstaw diagnostyki komputerowej. - Możliwość pełnej współpracy z systemem BMW AOS i diagnostyki pokładowej ISTA - Odczytywanie oczekujących kodów błędów - DTC - Odczytywanie zarejestrowanych kodów błędów - DTC - Kasowanie kodów oraz kontrolki "check engine" - MIL - Diagnoza elementów wykonawczych typu przepustnice zawory, czujniki - Dynamiczne sprawdzenie zapłonu, dawki rozruchowej, - Prędkość obrotowa silnika - RPM - Status układu paliwowego - Fuel System Status - Ciśnienie paliwa - Fuel Pressure - Sprawdzenie kondycji silnika na podstawie zużycia poszczególnych cylindrów - różnicy w dawkach paliwa dozowanych przez komputer na poszczególne cylindry, aby silnik równo pracował na biegu jałowym. - Pomiary parametrów pojazdu - mocy i przyspieszenia W skład zestawu powinno także wejść - Multiplekser ICOM Next 1 szt - Przewód OBD 16PIN 1 szt - Kabel LAN 1 szt | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Stan | Urzadzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych I prawnych, nieużywane oraz niepochodzące z ekspozycji. Kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Inne | - Sprzęt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: - posiadać oznakowanie CE, - być dopuszczony do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, - spełniać aktualne normy bezpieczeństwa oraz wymagania BHP. - Urządzenia muszą być przystosowane do użytkowania w warunkach szkolnego warsztatu samochodowego oraz do celów dydaktycznych, w tym do intensywnej eksploatacji przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem: - Instrukcji obsługi w języku polskim ( w formie papierowej lub elektronicznej) - Kart technicznych lub specyfikacj technicznych urzadzeń, - Deklaracji zgodności CE( jeżeli dotyczy) - Dostarczony sprzęt musi być kompatybilny z instalacajmi elektrycznymi wykorzystywanymi w placówce, w szczególności z siecią zasilajacą 230V. - Wykonawca zapewni dostawę, wniesienie i uruchomienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiajacego na własny koszt i ryzyko. - Sprzęt powinien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczajacych go przed uszkodzeniem w trakcie transport. - Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że ich parametry techniczne, funkcjonalność oraz przeznaczenie nie będą gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Gwarancja sprzętowa | - Wykonawca udzieli gwaranacji na dostarczony sprzęt na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny , obejmujący naprawę lub wymianę wadliwych elementów. | ☐ TAK / ☐ NIE |

| Tester do badania samochodów elektrycznych w ilości 1 szt. spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy. Oferowany model, producent*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę producenta, modelu w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego produktu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu | # Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| Minimalne parametry techniczne | - Tester przeznaczony do badania instalacji wysokonapięciowej pojazdów elektrycznych. Urządzenie powinno umożliwiać bezpieczną kontrolę elementów układu HV w celach diagnostycznych i szkoleniowych, zgodnie z zasadami BHP. - pomiar napięcia prądu przemiennego/stałego do 1000 V, - pomiar rezystancji do 60 MΩ oraz rezystancji izolacji do 5 GΩ. - funkcja bezkontaktowej termowizji w podczerwieni mierzy temperatury w zakresie od -20 °C - do 260 °C, min. 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz LCD - bo 1699505751 - miernik rezystacji izolacji profesjonalny tester izolacji wysokonapięciowej bit1000 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Stan | Urzadzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych I prawnych, nieużywane oraz niepochodzące z ekspozycji. Kompletne I gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Inne | - Sprzęt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: - posiadać oznakowanie CE, - być dopuszczony do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, - spełniać aktualne normy bezpieczeństwa oraz wymagania BHP. - Urządzenia muszą być przystosowane do użytkowania w warunkach szkolnego warsztatu samochodowego oraz do celów dydaktycznych, w tym do intensywnej eksploatacji przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem: - Instrukcji obsługi w języku polskim ( w formie papierowej lub elektronicznej) - Kart technicznych lub specyfikacj technicznych urzadzeń, - Deklaracji zgodności CE( jeżeli dotyczy) - Dostarczony sprzęt musi być kompatybilny z instalacajmi elektrycznymi wykorzystywanymi w placówce, w szczególności z siecią zasilajacą 230V. - Wykonawca zapewni dostawę, wniesienie i uruchomienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiajacego na własny koszt i ryzyko. - Sprzęt powinien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczajacych go przed uszkodzeniem w trakcie transport. - Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że ich parametry techniczne, funkcjonalność oraz przeznaczenie nie będą gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Gwarancja sprzętowa | - Wykonawca udzieli gwaranacji na dostarczony sprzęt na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny , obejmujący naprawę lub wymianę wadliwych elementów. | ☐ TAK / ☐ NIE |

| Tester czujników Delta-Tech lub równoważny w ilości 1 szt. spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy. Oferowany model, producent*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę producenta, modelu w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego produktu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu | # Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| Minimalne parametry techniczne | - Urządzenie przeznaczone do testowania sprawności czujników samochodowych Tester wykorzystywany do nauki diagnostyki elementów elektronicznych pojazdów. - automatyczne wykrywanie typu czujnika, - możliwość badania czujników na pojeździe i wymontowanych z pojazdu (zasilanie czujnika w razie potrzeby) - badanie czujników takich jak: - Czujniki ABS, - Czujniki prędkości obrotowej, - Czujniki temperatury (termistory), - Czujniki ciśnienia paliwa/oleju, - Czujniki położenia przepustnicy, EGR, Turbiny; - Czujniki położenia pedału gazu, - Czujniki MAP i turbodoładowania, - Czujniki spalania stukowego, - Czujniki pedału sprzęgła/hamulca, - Czujniki różnicy ciśnień DPF/FAP, - Czujniki wału korbowego i rozrządu | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Stan | Urzadzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych I prawnych, nieużywane oraz niepochodzące z ekspozycji. Kompletne I gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Inne | - Sprzęt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: - posiadać oznakowanie CE, - być dopuszczony do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, - spełniać aktualne normy bezpieczeństwa oraz wymagania BHP. - Urządzenia muszą być przystosowane do użytkowania w warunkach szkolnego warsztatu samochodowego oraz do celów dydaktycznych, w tym do intensywnej eksploatacji przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem: - Instrukcji obsługi w języku polskim ( w formie papierowej lub elektronicznej) - Kart technicznych lub specyfikacj technicznych urzadzeń, - Deklaracji zgodności CE( jeżeli dotyczy) - Dostarczony sprzęt musi być kompatybilny z instalacajmi elektrycznymi wykorzystywanymi w placówce, w szczególności z siecią zasilajacą 230V. - Wykonawca zapewni dostawę, wniesienie i uruchomienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiajacego na własny koszt i ryzyko. - Sprzęt powinien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczajacych go przed uszkodzeniem w trakcie transport. - Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że ich parametry techniczne, funkcjonalność oraz przeznaczenie nie będą gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Gwarancja sprzętowa | - Wykonawca udzieli gwaranacji na dostarczony sprzęt na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny , obejmujący naprawę lub wymianę wadliwych elementów. | ☐ TAK / ☐ NIE |

| Tester płynu hamulcowego w ilości 1 szt. spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy. Oferowany model, producent*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę producenta, modelu w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego produktu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Nazwa elementu, parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| MInimalne parametry techniczne | - Tester przeznaczony do sprawdzania zawartości wody w płynie hamulcowym DOT3, DOT4 oraz DOT5.1. - Zabrania się stosowania do płynu hamulcowego DOT5 oraz innych płynów na bazie silikonów. Wskazania: - dioda zielona - brak wody w płynie hamulcowym - dioda żółta - zawartość wody ok. 1% - dwie diody żółte - zawartość wody ok. 2% - dwie diody żółte i jedna czerwona - zawartość wody ok. 3% - dwie diody żółte i dwie czerwone - zawartość wody powyżej 4% - Pomiar temperatury płynu wrzenia metoda zanurzenia i gotowania - Cyfrowy wyświetlacz wskazuje temperaturę wrzenia i zalecenie wymiany płynu hamulcowego - Możliwy pomiar w zbiorniku wyrównawczym - Urządzenie przeznaczone do płynów hamulcowych o temperaturze wrzenia do 320°C - Wydruk wyniku pomiaru w dwóch egzemplarzach | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Stan | Urzadzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych I prawnych, nieużywane oraz niepochodzące z ekspozycji. Kompletne I gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Inne | - Sprzęt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: - posiadać oznakowanie CE, - być dopuszczony do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, - spełniać aktualne normy bezpieczeństwa oraz wymagania BHP. - Urządzenia muszą być przystosowane do użytkowania w warunkach szkolnego warsztatu samochodowego oraz do celów dydaktycznych, w tym do intensywnej eksploatacji przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem: - Instrukcji obsługi w języku polskim ( w formie papierowej lub elektronicznej) - Kart technicznych lub specyfikacj technicznych urzadzeń, - Deklaracji zgodności CE( jeżeli dotyczy) - Dostarczony sprzęt musi być kompatybilny z instalacajmi elektrycznymi wykorzystywanymi w placówce, w szczególności z siecią zasilajacą 230V. - Wykonawca zapewni dostawę, wniesienie i uruchomienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiajacego na własny koszt i ryzyko. - Sprzęt powinien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczajacych go przed uszkodzeniem w trakcie transport. - Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że ich parametry techniczne, funkcjonalność oraz przeznaczenie nie będą gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Gwarancja sprzętowa | - Wykonawca udzieli gwaranacji na dostarczony sprzęt na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny , obejmujący naprawę lub wymianę wadliwych elementów. | ☐ TAK / ☐ NIE |

| Kamera endoskopowa w ilości 1 szt. spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy. Oferowany model, producent*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę producenta, modelu w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego produktu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Nazwa elementu, parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| Minimalne parametry techniczne | - Kamera inspekcyjna umożliwiająca wgląd w trudno dostępne miejsca, takie jak wnętrza cylindrów, kolektory, przewody, przestrzenie pod deską rozdzielczą. Urządzenie wykorzystywane w celach diagnostycznych i dydaktycznych. - Średnica kamery – min. 3,9 mm - Wyświetlacz LCD - min. 4.3’’ - Wodoodporność – IP67 - Kierunek kierowania i kąt skrętu – dwukierunkowy , max 210 ° - Promień gięcia – min. 35 mm | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Stan | Urzadzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych I prawnych, nieużywane oraz niepochodzące z ekspozycji. Kompletne I gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Inne | - Sprzęt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: - posiadać oznakowanie CE, - być dopuszczony do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, - spełniać aktualne normy bezpieczeństwa oraz wymagania BHP. - Urządzenia muszą być przystosowane do użytkowania w warunkach szkolnego warsztatu samochodowego oraz do celów dydaktycznych, w tym do intensywnej eksploatacji przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem: - Instrukcji obsługi w języku polskim ( w formie papierowej lub elektronicznej) - Kart technicznych lub specyfikacj technicznych urzadzeń, - Deklaracji zgodności CE( jeżeli dotyczy) - Dostarczony sprzęt musi być kompatybilny z instalacajmi elektrycznymi wykorzystywanymi w placówce, w szczególności z siecią zasilajacą 230V. - Wykonawca zapewni dostawę, wniesienie i uruchomienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiajacego na własny koszt i ryzyko. - Sprzęt powinien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczajacych go przed uszkodzeniem w trakcie transport. - Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że ich parametry techniczne, funkcjonalność oraz przeznaczenie nie będą gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Gwarancja sprzętowa | - Wykonawca udzieli gwaranacji na dostarczony sprzęt na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny , obejmujący naprawę lub wymianę wadliwych elementów. | ☐ TAK / ☐ NIE |

| Kamera termowizyjna w ilości 1 szt. spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy. Oferowany model, producent*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę producenta, modelu w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego produktu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Nazwa elementu, parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| Minimalne parametry techniczne | - Kamera umożliwiająca szybkie, bezinwazyjne wykrywanie usterek poprzez pomiar i wizualizację rozkładu temperatury na powierzchniach elementów pojazdu. Sprzęt przeznaczony do nauki nowoczesnych metod diagnostyki. - Szczegółowy obraz termiczny składające się z 4.800 punktów temperaturowych - Możliwość pomiaru temperatury do 448 stopni Celsjusza - Automatyczne skalowanie w celu pełnego zobrazowania temperatury wszystkich elementów na obrazie - Akumulator litowo-jonowy pozwala na 4 godziny ciągłej pracy - Kamera powinna obejmować: diagnostykę akumulatorów i instalacji wysokiego napięcia (pojazdy elektryczne i hybrydowe) – kontrolę równomierności temperatury ogniw, wykrywanie wadliwych segmentów. - Kontrola układów mechanicznych – diagnozowanie przegrzewających się łożysk, hamulców, sprzęgieł czy układów wydechowych | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Stan | Urzadzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych I prawnych, nieużywane oraz niepochodzące z ekspozycji. Kompletne I gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Inne | - Sprzęt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: - posiadać oznakowanie CE, - być dopuszczony do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, - spełniać aktualne normy bezpieczeństwa oraz wymagania BHP. - Urządzenia muszą być przystosowane do użytkowania w warunkach szkolnego warsztatu samochodowego oraz do celów dydaktycznych, w tym do intensywnej eksploatacji przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem: - Instrukcji obsługi w języku polskim ( w formie papierowej lub elektronicznej) - Kart technicznych lub specyfikacj technicznych urzadzeń, - Deklaracji zgodności CE( jeżeli dotyczy) - Dostarczony sprzęt musi być kompatybilny z instalacajmi elektrycznymi wykorzystywanymi w placówce, w szczególności z siecią zasilajacą 230V. - Wykonawca zapewni dostawę, wniesienie i uruchomienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiajacego na własny koszt i ryzyko. - Sprzęt powinien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczajacych go przed uszkodzeniem w trakcie transport. - Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że ich parametry techniczne, funkcjonalność oraz przeznaczenie nie będą gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Gwarancja sprzętowa | - Wykonawca udzieli gwaranacji na dostarczony sprzęt na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny , obejmujący naprawę lub wymianę wadliwych elementów. | ☐ TAK / ☐ NIE |

| Klucz udarowy elektryczny 1/2 w ilości 1 szt. spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy. Oferowany model, producent*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę producenta, modelu w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego produktu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Nazwa elementu, parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| Minimalne parametry techniczne | - Elektryczny klucz udarowy o uchwycie ½ cala, przeznaczony do prac montażowych i demontażowych połączeń śrubowych, takich jak koła, elementy osprzętu, konstrukcje i maszyny. Narzędzie przeznaczone do intensywnej eksploatacji w warunkach warsztatowych. - maksymalny moment obrotowy min. 1491 Nn - moment zrywający min. 2034Nm, - masa z akumulatorem max 3,5 kg, - min. 2 akumulatory, | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Stan | Urzadzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych I prawnych, nieużywane oraz niepochodzące z ekspozycji. Kompletne I gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Inne | - Sprzęt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: - posiadać oznakowanie CE, - być dopuszczony do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, - spełniać aktualne normy bezpieczeństwa oraz wymagania BHP. - Urządzenia muszą być przystosowane do użytkowania w warunkach szkolnego warsztatu samochodowego oraz do celów dydaktycznych, w tym do intensywnej eksploatacji przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem: - Instrukcji obsługi w języku polskim ( w formie papierowej lub elektronicznej) - Kart technicznych lub specyfikacj technicznych urzadzeń, - Deklaracji zgodności CE( jeżeli dotyczy) - Dostarczony sprzęt musi być kompatybilny z instalacajmi elektrycznymi wykorzystywanymi w placówce, w szczególności z siecią zasilajacą 230V. - Wykonawca zapewni dostawę, wniesienie i uruchomienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiajacego na własny koszt i ryzyko. - Sprzęt powinien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczajacych go przed uszkodzeniem w trakcie transport. - Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że ich parametry techniczne, funkcjonalność oraz przeznaczenie nie będą gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Gwarancja sprzętowa | - Wykonawca udzieli gwaranacji na dostarczony sprzęt na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny , obejmujący naprawę lub wymianę wadliwych elementów. | ☐ TAK / ☐ NIE |

| Prostownik w ilości 1 szt. spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy. Oferowany model, producent*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę producenta, modelu w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego produktu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Nazwa elementu, parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| Minimalne parametry techniczne | - Urządzenie umożliwiające bezpieczne i skuteczne ładowanie oraz wspomaganie rozruchu akumulatorów stosowanych w pojazdach osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz w pojazdach elektrycznych (w zakresie obsługi 12/24V). Minimalne wymagania techniczne: - Ładowanie : do akumulatorów 12 V kwasowo-ołowiowych lub litowych (LFP) o pojemności od 5 do 1200 Ah. - Showroom : zapewnia kompensację prądu podczas korzystania z akcesoriów elektrycznych w pojeździe demonstracyjnym. Zarządza również optymalnym naładowaniem akumulatora. - Diagnostic : obsługuje 12V akumulatory pojazdów do 100 A w fazie diagnostycznej - Wymiana akumulatora : kompensuje wymagania elektryczne, aby zapobiec utracie pamięci pojazdu po wymianie akumulatora. - Tryb Power Supply: umożliwia wykorzystanie ładowarki jako stabilizowanego zasilacza o dużej mocy z regulowanym napięciem i maksymalnym prądem | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Stan | Urzadzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych I prawnych, nieużywane oraz niepochodzące z ekspozycji. Kompletne I gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Inne | - Sprzęt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: - posiadać oznakowanie CE, - być dopuszczony do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, - spełniać aktualne normy bezpieczeństwa oraz wymagania BHP. - Urządzenia muszą być przystosowane do użytkowania w warunkach szkolnego warsztatu samochodowego oraz do celów dydaktycznych, w tym do intensywnej eksploatacji przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem: - Instrukcji obsługi w języku polskim ( w formie papierowej lub elektronicznej) - Kart technicznych lub specyfikacj technicznych urzadzeń, - Deklaracji zgodności CE( jeżeli dotyczy) - Dostarczony sprzęt musi być kompatybilny z instalacajmi elektrycznymi wykorzystywanymi w placówce, w szczególności z siecią zasilajacą 230V. - Wykonawca zapewni dostawę, wniesienie i uruchomienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiajacego na własny koszt i ryzyko. - Sprzęt powinien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczajacych go przed uszkodzeniem w trakcie transport. - Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że ich parametry techniczne, funkcjonalność oraz przeznaczenie nie będą gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| Gwarancja sprzętowa | - Wykonawca udzieli gwaranacji na dostarczony sprzęt na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny , obejmujący naprawę lub wymianę wadliwych elementów. | ☐ TAK / ☐ NIE |

*Wykropkowane miejsca należy wypełnić.

TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć x lub v.

Wymagania Zamawiającego:
1. Gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące.

2. Oferowane produkty powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych I prawnych, nieużywane oraz niepochodzące z ekspozycji. Kompletne I gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Dostawa obejmuje wszelkie czynności związane z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i bezpiecznego użytkowania dostarczonego wyposażenia diagnostyczno-warsztatowego. Szkolenie musi być przeznaczone dla nauczycieli wskazanych przez Zamawiającego.

- Zakres szkolenia powinien obejmować w szczególności:

  - podstawy obsługi dostarczonych urządzeń,

  - prawidłowe przygotowanie sprzętu do pracy,

  - zasady bezpiecznego użytkowania, w tym wymagania BHP,

  - omówienie podstawowych funkcji diagnostycznych,

  - wskazanie najczęstszych błędów użytkowych oraz zasad prawidłowej eksploatacji.

- Szkolenie powinno mieć charakter praktyczny i być realizowane z wykorzystaniem dostarczonego sprzętu

- Minimalny czas trwania szkolenia wynosi:

- co najmniej 2 godziny dydaktyczne łącznie dla całego dostarczonego wyposażenia

- Szkolenie musi zostać przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Koszt szkolenia musi być wliczony w cenę ofertową i nie może stanowić odrębnej pozycji kosztowej.

UWAGA:

Wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.