PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pogorzany

LOKALIZACJA Dz. ew. :

231,  232,  236/1,  237,  241/9,  241/11,  241/8,  242/3,  240,  242/5,  244/2,  247/1,  261,  466/2,  249/4,  248/5,  248/4,  251,  278/4,  281/4,  283,  285/1,  285/2,  324/2,  325/2,  326/2,  327/2,  378/2,  377/2,  376/5, 280/1, 326/1, 281/6 Obręb Pogorzany

Podstawa opracowania:

KNNR 4, KNNR 6, KNNR 1, KNR 2-02, KNR 2-01, KNR 4-04, KNR 2-18, KNNR 6 ERRATA, AW-analiza własna, KNR 2-02I, KNR 2-28, KNNR 4 ERRATA, KNR 2-31, KNR 7-09, KNNR 5, KNR 5-10, KNR 2-19

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-090 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, tyczenie i inwentaryzacja krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

2. Roboty rozbiórkowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Demontaż istniejącej pompowni, wyposażenia i elementów zagospodarowania krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-020-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m2 | 20,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0803-080-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m2 | 10,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0806-030-040 | Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 4,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0806-080-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-020-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia krotność= 9,00 | m2 | 60,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-020-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa krotność= 9,00 | m2 | 90,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km krotność= 9,00 | m3 | 12,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km krotność= 9,00 | m3 | 12,00 |

3. Roboty ziemne wykopy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 1 000,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-020-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 1,00 | m2 | 1 000,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010125-02-050 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010125-06-050 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010118-02-060 | Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach.VI kategoria gruntu. krotność= 1,00 | m3 | 250,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010118-03-060 | Mechaniczne odspajania skał w wykopach i przekopach.VII kategoria gruntu. krotność= 1,00 | m3 | 250,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Odwodnienie krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-060-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 1 342,11 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV do 5km krotność= 4,00 | m3 | 1 342,11 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-040-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 | m3 | 251,15 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10209-070-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | m3 | 3 680,96 |

4. Roboty ziemne deskowanie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV krotność= 1,00 | m2 | 4 229,54 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-020-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 6,0m.Grunt kat.I-IV krotność= 1,00 | m2 | 6 344,32 |

5. Wykonanie podsypek i obsypek

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z piasku - podsypka krotność= 1,00 | m3 | 290,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z piasku - obsypka krotność= 1,00 | m3 | 997,11 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu i rurociągu tłocznego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | m | 206,90 |

6. Roboty montażowe sieci kanalizacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100303-02-040 | Rury ochronne połówkowe - zabezpieczenie skrzyżowań z tp i enn krotność= 1,00 | m | 9,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-030-040 | Kanały z rur PVC SN8. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk, krotność= 1,00 | m | 964,10 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-100-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 225 mm krotność= 1,00 | m | 142,50 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-040-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm,łączone na wcisk krotność= 1,00 | m | 216,60 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk krotność= 1,00 | m | 26,60 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk - kaskady krotność= 1,00 | m | 8,50 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280510-02-020 | Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC kielichowych o średnicy 160 mm, łuki krotność= 1,00 | szt | 21,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280510-03-020 | Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm, trójnik 200/160mm skośny krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41321-040-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 250 mm łączone na wcisk, trójnik 250/160mm skośny krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, gł. do 3m krotność= 1,00 | szt | 19,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, gł. powyżej 3m krotność= 1,00 | szt | 21,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 500mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-030-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 90 mm krotność= 1,00 | m | 206,90 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-03010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 4,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-03010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 35,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-010-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 90 mm na luźny kołnierz, kołnierze i śruby - stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-140-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 355 mm - zabezpieczenie skrzyzowania z gazem krotność= 1,00 | m | 24,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41209-010-040 | Przeciąganie rurociągów w rurach osłonowych krotność= 1,00 | m | 24,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41210-010-020 | Zamknięcie rur ochronnych manszetami z EPDM i opaskami ze stali nierdzewnej krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41610-020-172 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 200 mm krotność= 1,00 | próba | 4,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41606-010-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 90 mm krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092901-02-040 | Inspekcja telewizyjna CCTV kanałów kołowych krotność= 1,00 | m | 1 349,80 |

7. Przewierty

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Przewierty sterowane o średnicy nominalnej 355mm PE100RC z wykonaniem komór przewiertowych, roboty ziemne, ubezpieczenie ścian wykopu krotność= 1,00 | m | 38,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-140-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 355 mm krotność= 1,00 | m | 38,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-14010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 355 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 7,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 ERRATA1209-010-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm prowadzonych w rurach ochronnych krotność= 1,00 | m | 38,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41210-010-020 | Zamknięcie rur ochronnych manszetami z EPDM i opaskami ze stali nierdzewnej, rurociągi PEdn355mm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Przewierty sterowane o średnicy nominalnej 225mm PE100RC z wykonaniem komór przewiertowych, roboty ziemne, ubezpieczenie ścian wykopu, koszt rury ujęcty w rozdziale roboty montażowe krotność= 1,00 | m | 63,00 |

8. Pompownia ścieków D1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180502-02-050 | Podłoża pod kanały i obiekty grubości 16 cm wykonane metodą stabilizacji cementem krotność= 1,00 | m2 | 3,50 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1925-03-125 | Dostawa, montaż i uruchomienie pompowni prefabrykowanej fi1500mm z prefabrykowanych elementów betonowych. Pompownia ścieków z kompletnym wyposażeniem w tym szafa sterownicza, automatyka, system monitoringu, okablowanie, pompy, włazy, drabina, pomost nierdzewny, biofiltry kominkowe, żurawki, orurowanie i armatura. Wysokość zbiornika 6,4m, wydajność pompowni min.5l/s, wysokość podnoszenia 10msłw, moc pomp 5,5kW krotność= 1,00 | element | 1,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, korony nasypów i rowów. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 | m2 | 50,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021802-02-040 | Ogrodzenie systemowe,panelowe krotność= 1,00 | m | 12,50 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021808-01-090 | Kalkulacja indywidualna, brama szer. 3,5m krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Kalkulacja indywidualna - WLZ pompowni ścieków, oświetlenie terenu 1 stanowisko lampy wraz z zasileniem krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0101-080-050 | Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii III-IV krotność= 2,00 | m2 | 40,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-060-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 24,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV do 5km krotność= 4,00 | m3 | 24,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0403-030-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00 | m2 | 40,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-01-050 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 35,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-030-050 | Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 35,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 2,00 | m2 | 35,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-01-050 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 13,50 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 2,00 | m2 | 13,50 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-04010-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 | m2 | 13,50 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-01-050 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 4,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-02-050 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 20 cm krotność= 60,00 | m2 | 4,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021916-01-060 | Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości 10 cm, C8/10 krotność= 1,00 | m3 | 0,40 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020604-02-050 | Izolacje krotność= 1,00 | m2 | 4,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021905-01-050 | Ławy,stopy fundamentowe i płyty denne w deskowaniu U-Form. krotność= 1,00 | m2 | 1,70 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021908-0401-034 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali żebrowej o średnicy do 12 mm. krotność= 1,00 | t | 0,10 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021909-02-034 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych.Średnicaprętów od 10 do 14 mm. krotność= 1,00 | t | 0,10 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021918-03-060 | Betonowanie płyt zbrojonych z transportem betonu żurawiem. C30/37 krotność= 1,00 | m3 | 0,80 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego, połączenie z szafą zasilającą pompownię krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Uruchomienie pompowni krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

9. Kabel sygnalizacyjny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów w terenie równinnym. Tyczenie i dokumentacja powykonawcza krotność= 1,00 | km | 1,33 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-050-060 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV krotność= 1,00 | m3 | 920,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-020-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m 2 warstwy krotność= 1,00 | m | 1 325,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Ułożenie rury HDPE 40/3,7 mm x 2 (wraz z złączką skręcaną) wykopowo wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczej szer. 150 mm i kabla lokalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,8 krotność= 1,00 | m | 1 325,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Wykonanie przewiertu horyzontalnego rurą HDPE 110x6,3 mm wraz kosztem płóz i manszet oraz przeciągnięciem rury HDPE 40/3,7 mm x 2 z materiałem tych rur krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Dostarczenie i wciągnięcie do rur osłonowych kabla optycznego wraz z połączeniami i pomiarami (sprawdzenie ciągłości włókien i tłumienności optycznej) krotność= 1,00 | m | 1 325,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Dostarczenie i montaż studni kablowej z zapasem kabla krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Dostarczenie i montaż studni ze złączem odgałęźnym krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Dostarczenie i montaż osłona złącza światłowodwego krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Dostarczenie i montaż słupek oznaczeniowo-pomiarowy SOP krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-050-060 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV krotność= 1,00 | m3 | 920,00 |

10. Roboty ziemne zasypanie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Zakup i dowiezienie pospółki do wymiany gruntu w drogach krotność= 1,00 | m3 | 55,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-010-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II krotność= 1,00 | m3 | 55,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-020-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 3 680,96 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-040-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | m3 | 251,15 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10504-010-060 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II - humus krotność= 1,00 | m3 | 300,00 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-030-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III, plantowanie rowów krotność= 1,00 | m2 | 1 500,00 |

11. Roboty odtworzeniowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 60,00 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-030-050 | Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 60,00 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-050-050 | Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 60,00 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-030-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm krotność= 2,00 | m2 | 30,00 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 30,00 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-04010-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 | m2 | 20,00 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0501-020-050 | Nawierzchnie z klinkieru drogowego ułożonego na płask,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00 | m2 | 10,00 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0403-050-040 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 4,00 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0404-010-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00 | m | 8,00 |