PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z hydrofornią w miejscowości Mstów

LOKALIZACJA Dz. ew. :  376; 374; 377/4; 377/6; 379; 380; 382 Obręb Mstów

Podstawa opracowania:

KNNR 4, KNNR 6, KNNR 1, AW, KNR 2-01, KNR 2-18, KNNR 6 ERRATA, KNR 2-02I, KNR 2-28, Orgbud 922, KNNR 4 ERRATA, KNR 2-31, KNR 7-09, KNNR 5, KNR 2-19

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-090 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, tyczenie i inwentaryzacja krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

2. Roboty ziemne wykopy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 700,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-020-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 1,00 | m2 | 700,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010125-02-050 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00 | m2 | 300,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010125-06-050 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 1,00 | m2 | 300,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010118-02-060 | Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach.VI kategoria gruntu. krotność= 1,00 | m3 | 50,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010118-03-060 | Mechaniczne odspajania skał w wykopach i przekopach.VII kategoria gruntu. krotność= 1,00 | m3 | 50,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Odwodnienie krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-060-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 575,40 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV do 5km krotność= 4,00 | m3 | 575,40 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-040-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 | m3 | 92,04 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10209-070-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | m3 | 1 173,28 |

3. Roboty ziemne deskowanie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV krotność= 1,00 | m2 | 3 482,13 |

4. Wykonanie podsypek i obsypek

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z piasku - podsypka krotność= 1,00 | m3 | 128,96 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z piasku - obsypka krotność= 1,00 | m3 | 415,53 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu i rurociągu tłocznego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | m | 413,00 |

5. Roboty montażowe sieci kanalizacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-030-040 | Kanały z rur PVC SN8. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk, krotność= 1,00 | m | 356,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk - kaskady krotność= 1,00 | m | 0,90 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280510-02-020 | Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC kielichowych o średnicy 160 mm, łuki krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280510-03-020 | Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm, trójnik 200/160mm skośny krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, gł. do 3m krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, gł. powyżej 3m krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41610-020-172 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 200 mm krotność= 1,00 | próba | 2,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092901-02-040 | Inspekcja telewizyjna CCTV kanałów kołowych krotność= 1,00 | m | 356,00 |

6. Roboty montażowe sieci wodociągowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-070-040 | Rurociągi z rur polietylenowych PE100RCSDR11 o średnicy zewnętrznej 160 mm krotność= 1,00 | m | 358,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-07010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 160 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), łuki krotność= 1,00 | złącze | 6,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-030-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160mm na luźny kołnierz, kołnierze i śruby - stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-07010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 50,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-030-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 90 mm krotność= 1,00 | m | 55,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-03010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), łuki krotność= 1,00 | złącze | 2,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-03010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 9,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-010-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 90 mm na luźny kołnierz, kołnierze i śruby - stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220102-03-020 | Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki, o średnicy: 150 mm,trójnik 150/80mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220102-01-020 | Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki, o średnicy: 80 mm, prostki krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41119-030-090 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41105-040-090 | Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe owalne z obudową i skrzynką uliczną o średnicy 150 mm krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41105-020-090 | Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe owalne z obudową i skrzynką uliczną o średnicy 80 mm krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41606-020-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 160 mm krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41606-010-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm krotność= 2,00 | 200 m | 2,07 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41611-010-176 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm krotność= 1,00 | 200 m | 2,07 |

7. Przewierty

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Przewierty sterowane o średnicy nominalnej 355mm PE100RC z wykonaniem komór przewiertowych, roboty ziemne, ubezpieczenie ścian wykopu krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-140-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 355 mm krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-14010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 355 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Przewierty sterowane o średnicy nominalnej 200mm PE100RC z wykonaniem komór przewiertowych, roboty ziemne, ubezpieczenie ścian wykopu krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-090-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 200 mm krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-09010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 200 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 10,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 ERRATA1209-010-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm prowadzonych w rurach ochronnych krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41210-010-020 | Zamknięcie rur ochronnych manszetami z EPDM i opaskami ze stali nierdzewnej, rurociągi PEdn355mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |

8. Komora wodociągowa - hydroforia C3SKPW1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180502-02-050 | Podłoża pod kanały i obiekty grubości 16 cm wykonane metodą stabilizacji cementem krotność= 1,00 | m2 | 12,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1925-03-125 | Dostawa, montaż, okalowanie i uruchomienie pompowni wody. Komora żelbetowa w rzucie 4,8x2,3m, gł. w świetle 2,1m. W komorze zestaw hydroforowy trzypompowy, układ pomiarowy przepływu, czujniki otwarcia i zalania, pompa odwadniającą, armatura z napędami elektromechanicznymi DN80 i DN100mm, osuszacz powietrzam grzejnik elektryczny krotność= 1,00 | element | 1,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, korony nasypów i rowów. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 | m2 | 100,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Kalkulacja indywidualna - WLZ hydroforni krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0101-080-050 | Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii III-IV krotność= 2,00 | m2 | 61,20 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-060-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 18,36 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV do 5km krotność= 4,00 | m3 | 18,36 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0403-030-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 39,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00 | m2 | 61,20 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-01-050 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 61,20 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-030-050 | Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 61,20 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-050-050 | Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm krotność= 2,00 | m2 | 61,20 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Uruchomienie hydroforni krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41412-020-060 | Otuliny betonowe kanałów krotność= 1,00 | m3 | 0,20 |

9. Kabel sygnalizacyjny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów w terenie równinnym. Tyczenie i dokumentacja powykonawcza krotność= 1,00 | km | 0,34 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-050-060 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV krotność= 1,00 | m3 | 201,60 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-020-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m 2 warstwy krotność= 1,00 | m | 336,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Ułożenie rury HDPE 40/3,7 mm x 2 (wraz z złączką skręcaną) wykopowo wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczej szer. 150 mm i kabla lokalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,8 krotność= 1,00 | m | 336,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Wykonanie przewiertu horyzontalnego rurą HDPE 110x6,3 mm wraz kosztem płóz i manszet oraz przeciągnięciem rury HDPE 40/3,7 mm x 2 z materiałem tych rur krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Wykonanie podwieszenia do mostu rury HDPE 110x6,3 mm wraz z założeniem manszet oraz przeciągnięciem rury HDPE 40/3,7 mm x 2 z materiałem tych rur krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Dostarczenie i wciągnięcie do rur osłonowych kabla optycznego wraz z połączeniami i pomiarami (sprawdzenie ciągłości włókien i tłumienności optycznej) krotność= 1,00 | m | 736,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Dostarczenie i montaż studni kablowej z zapasem kabla krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Dostarczenie i montaż studni ze złączem odgałęźnym krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Dostarczenie i montaż osłona złącza światłowodwego krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych AW-analiza własna | Dostarczenie i montaż słupek oznaczeniowo-pomiarowy SOP krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-050-060 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV krotność= 1,00 | m3 | 201,60 |

10. Roboty ziemne zasypanie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-020-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 1 173,28 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-040-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | m3 | 92,04 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10504-010-060 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II - humus krotność= 1,00 | m3 | 200,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-030-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III, plantowanie rowów krotność= 1,00 | m2 | 1 000,00 |