Oczomyjka     ilość 5 szt.

| Pełna nazwa urządzenia ( podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model , nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać ) |  |
| Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2025 r)podać) : |  |

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny |
| --- | --- |
| 1. | Myjka do oczu i twarzy, mocowana do ściany z rurką odpływową i syfonem. |
| 2. | Wylewka do płukania oczu i twarzy pokryta powłoką antymikrobiologiczną, posiada laminarny odwrócony kierunek strumieni wody kierujący płyn z dala od punktów łzowych. |
| 3. | Misa myjki wykonana jest z tworzywa ABS ze stabilizatorami UV |
| 4. | Dźwignia ręczna wykonanej ze stali nierdzewnej. |
| 5. | Zawór uruchamiający wyposażony w zawór kulowy wykonany ze stali nierdzewnej. |
| 6. | Kompensacja ciśnienia zapewniające stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. |
| 7. | Filtr sitowy usuwający zanieczyszczenia z wody. |
| 8. | Wydajność min. 12 l/min. |
| 9. | Oferent jest zoobowiązany załączyć opisy techniczne i oryginalne katalogi producenta ze zdjęciami ( nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami ) na potwierdzenie że urządzenie nie jest prototypem i posiada wymagane parametry |
| 10 | Brak ingerencji lub przeróbek w oryginalną konstrukcję producenta |