Stół wielofunkcyjny mobilny do zwłok 					ilość 1 szt.

| Pełna nazwa urządzenia (podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model, nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać) |  |
| Rok produkcji: | NOWE |

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne graniczne |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek-stół o konstrukcji mobilnej umożliwiającej dowolne przemieszczanie |  |
|  | Blat wózka posadowiony na jednej centralnej kolumnie podnoszącej |  |
|  | Zakres podnoszenia blatu w zakresie nie mniejszym niż 65-95 cm |  |
|  | Podnoszenie za pomocą pojedynczego siłownika hydraulicznego |  |
|  | Sterowanie podnoszeniem nożne |  |
|  | W blacie umieszczony odpływ cieczy |  |
|  | Stół bez zlewu profilowany w kierunku otworu odpływowego |  |
|  | Rogi blatu roboczego zabezpieczone plastikowymi lub gumowymi półokrągłymi odbojami z uchwytami transportowymi |  |
|  | Blat otoczony rantem o wysokości min. 18 mm |  |
|  | Rant blatu wykonany w sposób uniemożliwiający gromadzenie się nieczystości |  |
|  | Blat pochylany na obydwa krótsze końce do minimum 25° nachylenia |  |
|  | Wymiary: Długość: 200-210 cm Szerokość;75-80cm |  |
|  | Stół na kółkach Ø12-15 cm obrotowych z hamulcami |  |
|  | Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 lub równoważnej |  |
|  | Urządzenie nowe w momencie montażu |  |
|  | Urządzenie nie może być prototypem musi pochodzić z seryjnej produkcji. |  |
| 16 | Nie dopuszcza się żadnej ingerencji lub przeróbek w oryginalną konstrukcję producenta. |  |
| 17 |  | Producent urządzenia musi posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 |
| 18 |  | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje producenta ze zdjęciami (nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. |