Wózek do transportu zwłok z podnoszeniem hydraulicznym  		ilość 1 szt.

| Pełna nazwa urządzenia ( podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model , nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać ) |  |
| Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2023r)podać) : |  |

| Lp. | Podstawowe wymagane parametry techniczno-funkcjonalne |
| --- | --- |
|  | wózek-podnośnik załadowczo-wyładowczy o poniższych parametrach: |
|  | Płynna regulacja wysokości za pomocą układu hydraulicznego o napędzie nożnym |
|  | Pompa nożna ze składanym pedałem pompującym w momencie przestoju |
|  | Sterowanie szybkością opuszczanie za pomocą nożnej dźwigni- możliwość regulacji tempa opuszczania bez manewrowania ręcznymi zaworami |
|  | Nośność minimum 200 kg, |
|  | Podwójnie krzyżowany pantograf podnoszący gwarantujący dobry rozkład sił i długą żywotność |
|  | Zakres podnoszenia od najniższego stanowiska chłodni do najwyższego stanowiska |
|  | Hamowanie i blokada wszystkich kół |
|  | Konstrukcja dostosowana do przewożenia zwłok na tacach takich jak w komorze chłodniczej i basenach formalinowych |
|  | Platforma nośna dla tac wyposażona w 5-6 wałków łozyskowanych o szerokości 45-50 cm |
|  | Taca ociekowa bezpośrednio umieszczona pod platformą nośna |
|  | W tacy ociekowej odpływ z zaworem |
|  | Samoczynna blokada tac na zwłoki zapobiegająca zsunięciu się tacy z wózka – blokada niezależna od operatora unieruchomiająca tace ze zwłokami po jej wprowadzeniu na wózek ( opisać system ) |
|  | Wymiary zewnętrzne: długość max.215 cm. x szerokość max; 70cm |
|  | Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej typ 1.4301 |
|  | Producent urządzenia musi posiadać Dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę -Certyfikat ISO 9001:2015 z zakresie zarządzania jakością , projektowania i produkcji. załączyć do oferty |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje producenta ze zdjęciami (nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami ) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. |