System zabudowy mebli ze stali nierdzewnej dł 6 m  – 1 komplet

| Pełna nazwa urządzenia ( podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model , nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać ) |  |
| Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2025r)podać) : |  |

| Lp. | Podstawowe wymagane parametry techniczno-funkcjonalne |
| --- | --- |
|  | Zestaw mebli stojący z szafkami podblatowymi o długości ok.6 m -oferent wymiary będzie musiał zweryfikować z faktycznymi warunkami lokalowymi |
|  | Ostateczna konfiguracja i wymiary do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji |
|  | Zestaw posiadający co najmniej 1 szafkę z szufladami , pozostałe szafki z drzwiami otwieranymi i co najmniej 1 półką |
|  | Meble ze stali kwasoodpornej będące przedmiotem zamówienia mają być przeznaczone do zastosowania w obiekcie publicznym i o podwyższonych wymaganiach higienicznych. wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301, AISI 304 |
|  | Korpusy szafek, szaf, szuflad, nadstawek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej o grubości 0,8-1,2 mm |
|  | Korpusy szafek, szaf, nadstawek spawane laserowo– nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów |
|  | Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy patentowy i co najmniej 2 kluczyki |
|  | Drzwi wykonane z podwójnej blachy z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. |
|  | Drzwi o kącie otwarcia nie mniejszym niż 100 stopni |
|  | Wszystkie półki o grubości nie mniejszej niż 1 mm wykonane ze stali kwasoodpornej |
|  | Blaty szafek o grubości nie mniejszej niż 40 mm ze stali grubości 1,2 mm wykonane ze stali kwasoodpornej wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym( nie dopuszcz się stosowania płyt wiórowych) |
|  | Połączenia blatów na obce pióro ( lub w istotnych przypadkach spawane ) , |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
|  | Fronty drzwi i szuflad panelowe ( równo z korpusami szafek ) z uchwytami nierdzewnymi , |
|  | Szafki na nóżkach o wys. ok. 150 mm z stopką regulowaną ,z tworzywa , |
|  | Uchwyty o dł. 128 mm , |
|  | Prowadnice szuflad nierdzewne z pełnym wysuwem |
|  | Fronty drzwi i szuflad panelowe ( równo z korpusami szafek ) z uchwytami nierdzewnymi , |
|  | Uchwyty o dł. 128 mm , |
|  | Blaty od spodu zamknięte panelami , |
|  | Ścianki boczne szafek podwójne , |
|  | Drzwi i fronty szafek nakładane , drzwi z zawiasami puszkowymi , |
|  | Zamki drzwi i szuflad ; pojedyncze lub baskwilowe w drzwiach i centralne w szufladach , |
|  | Prowadnice szuflad nierdzewne z pełnym wysuwem , |
|  | Uszczelki z tworzywa w drzwiach i szufladach ; nie mogą być przyklejane , nie mogą być przykręcane ; |
|  | ( mocowane pomiędzy panelem zewnętrznym a wewnętrznym frontu drzwi i szuflad ) , |
|  | Odporne na środki odkażające |
|  | W blat roboczy wbudowany zlew 1 komorowy o wymiarach minimum 400/400/200 i okrągła umywalka- usytuowanie do uzgodnienia z Uzytkownikiem |
|  | Certyfikat ISO 9001 , 14001 , |
|  | Atest higieniczny , meble do służby zdrowia i laboratoriów , |
|  | Wszelkie niezbędne elementy montażowe, w szczególności uchwyty, zamki, kluczyki ze stali kwasoodpornej lub chromowane |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje ) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. |