Pakiet 2 - Wirtualny stół anatomiczny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ OGÓLNA

Parametry techniczne:

UWAGA:

- Słowo „TAK” oznacza minimalne wymagania wobec oferowanego przez Wykonawcę Wyposażenia tj. warunek graniczny, który jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę.

- Niespełnienie przez oferowane Wyposażenie minimalnych warunków postawionych przez Zamawiającego będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z SWZ.

- W kolumnie nr 4, Wykonawca zobowiązany jest podać szczegółowy opis oferowanego Wyposażenia  wraz z jego parametrami technicznymi, jakościowymi, funkcjonalnymi i eksploatacyjnymi, na potwierdzenie spełnienia przez oferowane Wyposażenie minimalnych wymagań oraz dodatkowo punktowanych parametrów.

- Wirtualny stół anatomiczny –  1 szt.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Szczegółowy opis | Wymagania minimalne i ocena punktowa | Wyposażenie oferowane przez Wykonawcę oraz parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i eksploatacyjne |
| PARAMETRY PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Kompletny stół gotowy do użycia z oprogramowaniem anatomicznym. Stół bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcją obsługi w języku angielskim lub polskim. | TAK |  |
|  | Wirtualny stół anatomiczny jest dostarczony jako fabrycznie nowy (nie starszy niż produkcja 2026r.) | TAK |  |
|  | Prezentacja struktur anatomicznych, obrazów rzeczywistych i obrazów radiologicznych wraz z rekonstrukcjami trójwymiarowymi i płaszczyznowymi | TAK |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania | TAK |  |
|  | Powierzchnia ekranu – szkło laminowane lub hartowane | TAK |  |
|  | Powierzchnia ekranu odporna na wielokrotne czyszczenie | TAK |  |
|  | Platforma jezdna wyposażona w co najmniej 4 koła jezdne z możliwością blokady co najmniej 2 kół. Blat z regulacją kąta nachylenia (możliwość wyświetlania w pozycji poziomej lub pionowej) | TAK |  |
| WYŚWIETLACZ O MINIMALNYCH PARAMETRACH: |  |  |  |
|  | Wyświetlanie interaktywnego obrazu całego ciała człowieka rzeczywistych rozmiarów w poziomie i pionie (proporcje 1:1) | TAK |  |
|  | - możliwość wyświetlenia całego ciała ludzkiego w naturalnej skali anatomicznej, - możliwość jednoczesnej obserwacji całej sylwetki bez konieczności „scroll’owania” modelu, - możliwość analizy relacji topograficznych pomiędzy strukturami anatomicznymi w skali odpowiadającej rzeczywistym wymiarom ciała. UWAGA! rozwiązania wymagające zmniejszenia modelu anatomicznego lub przewijania obrazu w celu zobaczenia całej sylwetki będą uznane przez Zamawiającego za niespełniające wymagań | TAK |  |
|  | Cała postać człowieka powinna być widoczna na ekranie w jednej chwili, bez konieczności przesuwania i pomniejszania obrazu | TAK |  |
| 11. | Przekątna wyświetlacza min. 84” | TAK |  |
| 12. | Rozmiar powierzchni wyświetlania stołu min. 202 x 55 cm (+-3cm) | TAK |  |
| WYMIARY I WAGA STOŁU |  |  |  |
| 13. | Horyzontalne (ustawiony poziomo) - Długość: 216cm (+-3cm) - Wysokość: 88cm (+-3cm) - Wysokość: 82cm (+-3cm) Ustawiony pionowo: - Długość: 140cm (+-3cm) - Wysokość: 216cm (+-3cm) - Wysokość: 82cm (+-3cm) | TAK |  |
| 14. | Waga: max 200kg. | TAK |  |
| 15. | Średnica kół: min. 12cm (+-3cm) | TAK |  |
| INTERAKTYWNE STEROWANIE |  |  |  |
| 16. | Funkcjonalny pasek narzędzi wyświetlany na ekranie zawierający co najmniej następujące funkcje: - Nawigacja, - Ciała prosektoryjne, - Anatomia Funkcjonalna - Biblioteka przypadków - Histologia - Curricullum/program szkolenia - Prosekcja- Open File - otwierająca pliki skanowania multi-dicom (DCM) lub pliki skanowania Invivo (INV) oraz interfejs użytkownika do nawiązywania połączenia PACS i pobierania plików. | TAK |  |
| 17. | Optyczne sterowanie dotykowe za pomocą palców lub nierysujących przedmiotów | TAK |  |
| 18. | Obracanie i powiększanie ciała we wszystkie strony, przycinanie w wybranej płaszczyźnie, wyodrębnianie i segmentowanie poszczególnych warstw i struktur | TAK |  |
| 19. | Struktury mogą być interaktywnie ukrywane, przywracane lub pokazywane w formie nałożonego przezroczystego obrazu | TAK |  |
| 20. | Tryb na żywo: praca serca, przepływ krwi i śledzenie gałek ocznych w tym dla min. 4 pełnych ciał oraz praca serca również dla ciała kobiety w ciąży i płodu | TAK |  |
| 21. | Włączanie i wyłączania poszczególnych elementów i układów ciała ludzkiego z uwzględnieniem towarzyszących im nazw | TAK |  |
| 22. | Interakcja ze strukturami 3D atlasu za pomocą dotyku na ekranie, pozwalająca na: obracanie, powiększanie, pomniejszanie, usuwanie warstwowych struktur, wyświetlanie pojedynczych, odizolowanych struktur | TAK |  |
| BIBLIOTEKA OBRAZÓW ZAWIERAJĄCA |  |  |  |
| 23. | Szczegółowe obrazy anatomiczne w wysokiej rozdzielczości umożliwiające efektywną dydaktykę na kierunkach medycznych | TAK |  |
| 24. | Rozdzielczość do 50 μm na ciałach | TAK |  |
| 25. | Wizualizacja przebiegów / ścieżek nerwowych | TAK |  |
| 26. | Korelacja makro i mikro anatomii w czasie wykonywania | TAK |  |
| 27. | Ruch gałek ocznych i optometria | TAK |  |
| 28. | System musi zawierać bazę danych opartą na rzeczywistych, kriopreparowanych ludzkich ciałach (cadaver cryosections), obejmującą minimum 6 kompletnych preparatów całego ciała oraz co najmniej 1 model syntetyczny referencyjny. Dane anatomiczne muszą pochodzić z rzeczywistych preparatów ludzkich o wysokiej rozdzielczości obrazowania, umożliwiających analizę struktur anatomicznych w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych. UWAGA! Rozwiązania bazujące wyłącznie na modelach syntetycznych, cyfrowo generowanych lub artystycznych rekonstrukcjach anatomicznych, bez wykorzystania rzeczywistych kriopreparowanych danych ludzkich, nie będą spełniały wymagań Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Każdy preparat został poddany procesowi kriomillingu (cryomilling), w ramach którego wykonano dokumentację fotograficzną kolejnych przekrojów osiowych, a następnie przeprowadzono szczegółową segmentację struktur anatomicznych, co pozwoliło na uzyskanie wysokorozdzielczych, trójwymiarowych zbiorów danych anatomicznych o bardzo wysokim poziomie szczegółowości. | TAK |  |
| 29. . | System anatomiczny umożliwiający pracę dydaktyczną z wykorzystaniem więcej niż jednego rzeczywistego datasetu ludzkiego ciała, pozwalającą na analizę zmienności anatomicznej pomiędzy różnymi preparatami. Czy Zamawiający oczekuje, aby system umożliwiał co najmniej: - dostęp do kilku kompletnych datasetów rzeczywistych ludzkich ciał, - możliwość przełączania pomiędzy różnymi ciałami w trakcie zajęć dydaktycznych, - możliwość analizy różnic anatomicznych pomiędzy poszczególnymi preparatami, - możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu zmienności anatomicznej w oparciu o rzeczywiste dane anatomiczne. UWAGA! Rozwiązania oferujące wyłącznie syntetyczny model anatomiczny, bez możliwości pracy na wielu rzeczywistych datasetach ludzkich ciał, będą uznane za niespełniające wymagań | TAK |  |
| 30. | Model człowieka do nauki anatomii topograficznej | TAK |  |
| 31. | Zaawansowany moduł symulacji kardiologicznej umożliwiający dynamiczną wizualizację pracy serca zsynchronizowaną z zapisem EKG, obejmujący co najmniej: - prezentację bijącego serca w czasie rzeczywistym, - możliwość przełączania pomiędzy widokiem izolowanego serca oraz widokiem serca w kontekście całego ciała, - wizualizację zapisu EKG w interfejsie systemu (np. Single Rhythm Lead) wraz z możliwością ciągłego przewijania zapisu (ECG Scroll), - możliwość przełączania pomiędzy różnymi stanami klinicznymi serca, w tym symulacją zawału mięśnia sercowego oraz wybranych zaburzeń rytmu serca, - możliwość prezentacji 12-odprowadzeniowego zapisu EKG (12-Lead ECG) wraz z wizualizacją cyklu pracy serca. - wizualizacja korelacji pomiędzy zapisem EKG, pracą mechaniczną serca oraz parametrami hemodynamicznymi (np. diagram Wiggarsa). UWAGA! Rozwiązania oferujące wyłącznie statyczne modele serca lub uproszczone animacje bez synchronizacji z zapisem EKG oraz bez możliwości symulacji stanów klinicznych będą uznane przez Zamawiającego za niespełniające wymagań | TAK |  |
| 32. | Symulacja patologii serca | TAK |  |
| 33. | Przeglądanie dowolnych danych pochodzących z badań MRI, CT czy USG | TAK |  |
| 34. | System anatomiczny umożliwiający interaktywną analizę przebiegu potencjalnych dróg dostępu naczyniowego w układzie sercowo-naczyniowym w oparciu o rzeczywiste dane anatomiczne, obejmującą co najmniej: - wizualizację trójwymiarowego układu naczyń krwionośnych w modelu anatomicznym 3D, - możliwość śledzenia przebiegu naczyń krwionośnych od miejsca potencjalnego dostępu naczyniowego do struktur docelowych układu sercowo-naczyniowego, - możliwość rotacji modelu anatomicznego oraz obserwacji przebiegu naczyń z różnych perspektyw przestrzennych, - możliwość jednoczesnej wizualizacji układu naczyniowego w kontekście struktur anatomicznych całego ciała, - możliwość wizualizacji kierunku przepływu krwi w naczyniach w celu lepszego zrozumienia hemodynamiki układu krążenia, - możliwość identyfikacji i oznaczania struktur anatomicznych uczestniczących w analizowanej drodze naczyniowej. UWAGA! Rozwiązania oferujące jedynie statyczne modele anatomiczne lub uproszczone wizualizacje układu naczyniowego, bez możliwości interaktywnej analizy przebiegu naczyń oraz wizualizacji przepływu krwi w kontekście całego układu sercowo-naczyniowego, będą uznane przez Zamawiającego za niespełniające wymagań | TAK |  |
| 35. | Animacja/ symulacja porodu. System musi posiadać moduł symulacji porodu umożliwiający dynamiczną wizualizację procesu porodowego w oparciu o rzeczywiste dane anatomiczne. Moduł musi umożliwiać co najmniej: - Wizualizację płodu w kanale rodnym w czasie rzeczywistym. - Prezentację kolejnych etapów porodu. - Możliwość rotacji modelu 3D podczas symulacji. - Możliwość obserwacji relacji: - płód – miednica matki, - struktury anatomiczne. - Możliwość zatrzymania i ponownego uruchomienia symulacji. - Możliwość zmiany perspektywy obserwacji (zewnętrzna / przekrojowa). UWAGA! Rozwiązania oferujące jedynie statyczne modele anatomiczne lub uproszczone animacje graficzne, bez możliwości dynamicznej symulacji kolejnych etapów porodu oraz bez możliwości interaktywnej manipulacji modelem w trakcie symulacji, będą uznane przez Zamawiającego za niespełniające wymagań | TAK |  |
| 36. | Symulacja wizualizacji USG umożliwiająca: - dynamiczne generowanie przekrojów anatomicznych odpowiadających obrazowi ultrasonograficznemu, - płynną zmianę położenia, kąta nachylenia i rotacji wirtualnej sondy ultrasonograficznej, - uzyskiwanie przekrojów w dowolnej płaszczyźnie skanowania, a nie wyłącznie w predefiniowanych projekcjach. - Możliwość swobodnego prowadzenia wirtualnej sondy w przestrzeni anatomicznej oraz obserwacji odpowiadających jej przekrojów stanowi istotny element nauki ultrasonografii, gdyż pozwala na odwzorowanie procesu interpretacji obrazu USG w korelacji z anatomią przestrzenną. Uwaga! Rozwiązania posiadające jedynie wizualizacje przekrojów anatomicznych lub statyczne obrazy przypominające USG, bez możliwości dynamicznej symulacji badania w czasie rzeczywistym z dowolnej płaszczyzny, nie będą spełniały wymagań Zamawiającego. | TAK |  |
| 37. | Minimum 1500 wysokiej jakości fizjologicznych i patologicznych przypadków z TK i MRI | TAK |  |
| 38. | Minimum 70 skanów cadaverów 3D podzielonych na różne etapy sekcji | TAK |  |
| 39. | Odczytywanie plików CT/MRI, DICOM lub renderingi UHQ dla danych DICOM | TAK |  |
| 40. | Segmentowane wycinki histologiczne minimum 1300 przykładów | TAK |  |
| 41. | Moduł dydaktyczny umożliwiający wizualizację mechanizmów homeostazy organizmu obejmujący m.in.: - wizualizację procesów regulacyjnych utrzymujących równowagę wewnętrzną organizmu, - prezentację zależności pomiędzy układami narządów uczestniczących w utrzymaniu homeostazy (np. układ sercowo-naczyniowy, oddechowy, nerwowy i hormonalny), - dynamiczną prezentację zmian fizjologicznych w czasie rzeczywistym w powiązaniu z anatomią przestrzenną, - możliwość jednoczesnej wizualizacji modelu anatomicznego oraz zachodzących procesów regulacyjnych. | TAK |  |
| 42. | Fizjologia w czasie rzeczywistym – ekspresja/mimika twarzy połączoną z wizualizacją skurczu odpowiednich mięśni mimicznych. System Ekspresji Twarzy, który musi umożliwiać: - Wizualizację ruchów mięśni mimicznych. - Dynamiczne zmiany ekspresji twarzy. - Korelację ruchów z anatomią mięśni. - Rotację modelu twarzy podczas animacji. - Selektywne prezentowanie grup mięśni. | TAK |  |
| 43. | Fizjologia w czasie rzeczywistym – wizualizacja regulacji wydzielania glukozy w trakcie procesu trawienia, absorbcji, produkcja insuliny i konwersja glikogenu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 44. | Wizualizacja fizjologii pracy nerek w czasie rzeczywistym w relacji do budowy anatomicznej i histologicznej. | TAK |  |
| 45. | Wizualizazja fizjologii procesu oddychania wczasie rzeczywistym. Wizualizacja transportu cząsteczek powietrza w drogach oddechowych wraz z interaktywną symulacją zapisu spirometrii oraz zmian ciśnienia płucnego. | TAK |  |
| 46. | Wizualizacja klinicznych procedur endoskopowych np. bronchoskopii | TAK |  |
| 47. | Neurologia – wizualizacja przestrzenna struktury mózgu oraz jego funkcjonalnych obszarów, pół Brodmanna oraz funkcjonalnych skutków udaru mózgu. | TAK |  |
| FUNKCJONALNOŚĆ |  |  |  |
| 48. | Wyświetlanie rzeczywistych obrazów pochodzących z urządzeń obrazujących, generowanie obrazów 3D z rzeczywistych skanów z możliwością obracania, powiększania, przycinania w wybranej płaszczyźnie | TAK |  |
| 49. | Dodawanie notatek do wizualizacji struktur anatomicznych, wyświetlanie dwuwymiarowych zdjęć i prezentacji | TAK |  |
| 50. | Prezentacja obrazu ze stołu na dodatkowych ekranach /rzutnikach zewnętrznych | TAK |  |
| 51. | Wirtualne rysowanie i zaznaczanie elementów wyświetlanych na stole (narzędzie „rysowanie”) możliwość zmiany koloru (czerwony, biały, żółty, niebieski) i grubości kreski | TAK |  |
| 52. | Narzędzie wskaźnikowe (wirtualny pointer) | TAK |  |
| 53. | Funkcja nakładania szpilek na wyświetlane struktury | TAK |  |
| 54. | Funkcje takie jak pomiary liniowe, kątowe, powierzchniowe i zakrzywione. | TAK |  |
| 55. | Tryb quizu: tworzenie quizów, dostosowywanie ich do swoich potrzeb oraz zapisywanie do późniejszego wielokrotnego użytku. System musi umożliwiać tworzenie nieograniczonej liczby kombinacji quizów na bazie aktualnie segmentowanych struktur anatomicznych. | TAK |  |
| 56. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie trwania gwarancji | TAK |  |
| 57. | Platforma edukacyjna online: System musi posiadać dedykowaną platformę online umożliwiającą: - zdalny dostęp do zasobów, - pracę na tabletach lub laptopach, - synchronizację materiałów dydaktycznych, - współdzielenie treści pomiędzy użytkownikami. |  |  |
| 58. | Bezterminowa licencja na oprogramowanie | TAK |  |
| 59. | Poświadczenie zgodności urządzenia z normami europejskimi CE lub deklaracja zgodności lub kompatybilne | TAK |  |
| 60. | Gwarancja, minimum 1 rok | TAK |  |
| WYMAGANA DODATKOWE |  |  |  |
| 61. | Zamawiający oczekuje, że oferowane rozwiązanie dydaktyczne będzie posiadało udokumentowane zastosowanie w praktyce klinicznej oraz w edukacji anatomii prawidłowej. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia - udokumentowana walidacja oferowanego produktu spełniającego wymienione warunki w postaci co najmniej 3 publikacjI w recenzowanych polskojęzycznych lub angielskojęzycznych czasopismach naukowych z zakresu wykorzystania oferowanego produktu w celach dydaktycznych do nauki anatomii lub praktyce klinicznej. Wykaz publikacji powinien zawierać odnośniki do oryginalnych źródeł, w tym co najmniej jednego publicznego repozytorium – np. bazy PubMed lub równoważnej. | TAK |  |
| 62 | Każdy z sześciu preparatów ludzkich (cadaverów) posiada przypisaną publikację naukową dokumentującą zastosowaną metodologię opracowania danych oraz potwierdzającą etyczne i prawne pozyskanie materiału biologicznego na drodze świadomej donacji. | TAK |  |