Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4/01/2026

…...……………………………..

Dane Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMAETRÓW TECHNICZNYCH

GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ja/My*), niżej podpisany/ni*) ………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy)

w związku z przygotowaniem oferty do postępowania ofertowego Zapytanie ofertowe nr 4/01/2026 z 28.01.2026  r. na zadanie pn. „Zakup elektronicznego wyposażenia biura: system monitoringu 1 szt. i system alarmowy – 1 szt.”  realizowane w ramach projektu pt. „Zwiększenie oferty handlowej promującej zdrową żywność  i ekologiczne postawy w energooszczędnym obiekcie usługowym wraz z innowacyjną myjnią.” działając w imieniu Wykonawcy oferuję/my*) przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych:

| Lp. | Specyfikacja techniczna w stopniu równoważnym/nie gorszym niż: (opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym 4/01/2026) | Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń/przedmiotu zamówienia (proszę wymienić główne elementy/części/urządzenia oferowanego przedmiotu zamówienia; nazwa, producent, typ parametry techniczne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | system monitoringu 1 szt. kamery z funkcją AI minimum 32 kamery rozdzielczość nie niższa niż 4mpx - kompletny system wraz z wraz z okablowaniem konfiguracją oraz montażem, uruchomieniem i szkoleniem użytkownika (2 osoby) - pamięć pozwalająca na zapis nagrań ze wszystkich kamer przed minimum 20 dni - 26 szt. kamer zewnętrznych AI wraz z dedykowanymi uchwytami montażowymi - 6 szt. kamer wewnętrznych AI - rejestrator AI, szybkie wyszukiwanie wszystkich nagrań z wybranym obiektem (32 kanały), klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) z filtrowaniem alarmów, obsługa minimum 4 dysków, klasyfikacja obiektów (człowiek/pojazd) na wszystkich kanałach, dwukierunkowy tor audio, rejestrator posiadający możliwość współpracy z terminalami kas fiskalnych - zewnętrzny switch poe (rack) - kamery - Motozoom, oświetlacz IR minimum 30m, klasyfikacja obiektów z filtrowaniem fałszywych alarmów, Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, - Rozdzielczość kamer nie niższa niż 4mpx - System posiadający aktywne odstraszanie światłem (migające) i sygnałem dźwiękowym (komunikat lub alarm) minimum 2 kamery lub 2 głośniki |  |
| 2. | system alarmowy 1 szt. zewnętrzne czujniki z inteligentnym wykrywaniem intruza - kompletny system alarmowy wraz z okablowaniem konfiguracją oraz montażem, uruchomieniem i szkoleniem użytkownika (2 osoby) - czujnik ruchu wewnętrzny -20 szt. - klasa zabezpieczenia minimum grade 2, regulowana czułość detekcji, antysabotaż, PIR +MW - czujnik ruchu zewnętrzny dualny 5 szt. - 8 kanałów detekcji, 2x podwójny pyroelement, 1x PIR do strefy podejścia, detektor mikrofalowy, podwójny antymasking, odporność na zwierzęta, klasa zabezpieczenia Grade 3, regulacja poziomu czułości czujki, mechanizm antysabotażowy, przeznaczona do pracy w warunkach zewnętrznych, ekran OLED - czujnik zewnętrzny kurtynow -2szt. - zasięg detekcji do 12m w jedną stronę, 4 detektory PIR po dwa na każdą stronę, odporność na zwierzęta o wadze do 40kg, antymasking, wodoodporna obudowa, regulacja zasięgu działania, dwa tryby pracy dwie strony aktywują jedno wyjście luba każda ze stron aktywuje oddzielne wyjścia - czujnik dymu -4szt. - wszystkie czujki przewodowe - centrala alarmowa - minimum 64 wejścia - wejście rj45 +karta sim - czas pracy na baterii do 60h - dwusekcyjny zasilacz z wyższym prądem ładowania - obsługa wejść w standardzie 3EOL- (sabotaż, naruszenie, antymasking na jednej parze przewodów) - port usb do konfiguracji - klasa zabezpieczenia Grade 3 - możliwość podziału na 32 strefy - minimum 60 timerów do automatycznego sterowania - manipulator - akumulator i obudowa - wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu - funkcje kontroli dostępu i automatyki |  |

Załączniki: dokumenty na potwierdzenie parametrów technicznych (np. karty katalogowe) głównych urządzeń/elementów oferowanego przedmiotu zamówienia:

- system monitoringu

- rejestrator ………………………………………..

- kamery wewnętrzne ………………………..

- kamery zewnętrzne ……………….…………

- system alarmowy

- centrala alarmowa …………………………….

- czujniki wewnętrzne ………………………….

- czujniki zewnętrzne ………………………….

- czujniki zewnętrzne  kurtynowe ……….

- czujniki dymu …………………………………..

.........................................................................

Data i podpis/podpisy Oferenta zgodnie z reprezentacją firmy

(lub innej osoby na podstawie stosownego pełnomocnictwa)

*)niewłaściwe skreślić