Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(należy potwierdzić spełnienie parametrów technicznych)

| Wymagane parametry przez Zamawiającego |  |  | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | Uwagi (numer strony i punktu w dodatkowej specyfikacji technicznej); numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Clamp | Zacisk do gumowych węży transferowych umożliwiający całkowite zablokowanie przepływu cieczy w wężu. Powinien być autoklawowalny i wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub metalu. Powinien być wielorazowego użytku. Zacisk powinien być kompatybilny z wężami o grubości ścianki 3,2 mm. |  |  |
| 2. | Złącze Triclamp | Złącze typu Triclamp służące do łączenia ze sobą węży gumowych o średnicy wewnętrznej 6 mm. W skład złącza wchodzić powinny: - 2 końcówki z karbowanymi króćcami o średnicy wewnętrznej 6 mm, na które nakładane są węże gumowe. Średnica kołnierzyka końcówek powinna wynosić 25,4 mm. Końcówki powinny być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej klasy 316L. Powinny być autoklawowalne i wielorazowego użytku |  |  |
| 3. | Złącze Triclamp | Złącze typu Triclamp służące do łączenia ze sobą węży gumowych o średnicy wewnętrznej 8 mm. W skład zestawu wchodzić powinny: - 2 końcówki z karbowanymi króćcami o średnicy wewnętrznej 8 mm, na które nakładane są węże gumowe. Średnica kołnierzyka końcówek powinna wynosić 25,4 mm. Końcówki powinny być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej klasy 316L. Powinny być autoklawowalne i wielorazowego użytku. |  |  |
| 4. | Złącze Triclamp | Złącze typu Triclamp służące do łączenia ze sobą węży gumowych o średnicy wewnętrznej około 13 mm. W skład zestawu wchodzić powinny: - 2 końcówki z karbowanymi króćcami o średnicy wewnętrznej około 9 mm, na które nakładane są węże gumowe. Średnica kołnierzyka końcówek powinna wynosić 25,4 mm. Końcówki powinny być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej klasy 316L. Powinny być autoklawowalne i wielorazowego użytku. |  |  |
| 5. | Złącze Triclamp | Złącze typu Triclamp służące do łączenia ze sobą węży gumowych o średnicy wewnętrznej około 13 mm. W skład zestawu wchodzić powinny: - 2 końcówki z karbowanymi króćcami o średnicy wewnętrznej 13 mm, na które nakładane są węże gumowe. Średnica kołnierzyka końcówek powinna wynosić 50,5 mm. Końcówki powinny być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej klasy 316L. Powinny być autoklawowalne i wielorazowego użytku. |  |  |
| 6. | Uszczelki gumowe | Uszczelki gumowe do złączy Triclamp. W skład zestawu powinno wchodzić: - 25 uszczelek gumowych do kołnierzyka 25,4 mm o otworze 6 mm; - 25 uszczelek gumowych do kołnierzyka 25,4 mm o otworze 8 mm; - 25 uszczelek gumowych do kołnierzyka 50,5 mm o otworze 18,1 mm. Uszczelki powinny być autoklawowalne i wielorazowego użytku. |  |  |
| 7. | Obejmy | Obejmy do złączy Triclamp. W skład zestawu powinno wchodzić: - 10 obejm dwuprzegubowych pod kołnierzyk 25,4 mm; - 10 obejm dwuprzegubowych pod kołnierzyk 50,5 mm. Obejmy powinny być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej klasy 316L. Powinny być autoklawowalne i wielorazowego użytku. |  |  |
| 8. | Zaślepki do złączy Triclamp | Zaślepki do złączy Triclamp. W skład zestawu powinno wchodzić: - 10 zaślepek pod kołnierzyk 25,4 mm; - 10 zaślepek pod kołnierzyk 50,5 mm. Zaślepki powinny być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej klasy 316L. Powinny być autoklawowalne i wielorazowego użytku. |  |  |
| 9. | Przejściówka do złączy Triclamp | Adaptor Triclamp, który z jednej strony posiada kołnierzyk 25,4 mm i otwór 8 mm, a z drugiej kołnierzyk 50,5 mm i otwór 26 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej klasy 316L. |  |  |

- W  Wykonawca jest zobowiązany do wskazania (oprócz nr strony) w kolumnie „Uwagi” równoważności zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

………………………………………….……….	                                  …………..…………….………………....…………………

(miejscowość, data) 	(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)