Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Założenia początkowe oraz wymagania ogólne

- Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

- Realizacja grantu ma na celu podniesienie cyberbezpieczeństwa oraz zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego w Gminie Kije

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zadania, które w ramach poszczególnych zadań opisano poniżej.

- Przedmiot zamówienia musi być dostarczony, wdrożony i zainstalowany w całości w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Kije) we wskazanym miejscu.

- Wszystkie dostarczane Produkty (rozumiane jako elementarny efekt działań/prac/dostaw objętych całym zakresem przedmiotu zamówienia wykonywanych przez Wykonawcę podczas realizacji Umowy w poszczególnych Etapach) oraz Komponenty (rozumiane jako integralna część dostawy i wdrożenia przedmiotu zamówienia, składający się przynajmniej z jednego Produktu lub wielu Produktów powiązanych ze sobą merytorycznie) podlegają usługom projektowania, dostaw, instalacji, konfiguracji i wdrożenia.

- Usługi instalacji, konfiguracji i wdrożenia Wykonawca musi przeprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszego OPZ w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wykonywania projektów teleinformatycznych oraz najlepszymi praktykami w ich realizacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zasadami i wytycznymi Zamawiającego, zapisami OPZ oraz Wzoru Umowy.

- Ilekroć w niniejszym OPZ Zamawiający użył w opisie oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym w treści OPZ. Jeżeli zapisy zawarte w OPZ wskazywałyby w odniesieniu do rozwiązań, materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza składanie ofert na rozwiązania równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać produkt, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania materiałów, sprzętu i urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących spełnienie przez produkty równoważne ww. parametrów i cech.

# Zakres zamówienia

- Zakres zamówienia obejmuje 3 zadania:

- Zadanie 1 – świadczenie usługi wdrożenia 1 szt. systemu monitorowania infrastruktury informatycznej, obejmującej jego instalację, konfigurację oraz integrację w środowisku Zamawiającego.

- Zadanie 2 – świadczenie usługi wdrożenia systemu kontroli dostępu do sieci (Network Access Control), obejmującej jego instalację, konfigurację, integrację oraz uruchomienie w środowisku Zamawiającego.

- Zadanie 3 - świadczenie usługi obejmującej: montaż oraz konfigurację nowych komponentów infrastruktury serwerowej, montaż oraz konfigurację nowych komponentów przechowywania danych w oparciu o rozwiązanie NAS, montaż oraz konfigurację nowych komponentów infrastruktury sieciowej, migrację środowiska wirtualizacyjnego VMware, migrację kontrolera domeny opartego o system Windows Server.

Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia wszystkich 3 zadań w terminach wskazanych jako maksymalne licząc od daty zawarcia umowy (jednak nie później niż do 31 maja 2026):

- Zadanie nr 1 – 60dni

- Zadanie nr 2 – 60 dni

- Zadanie nr 3 – 60 dni

Organizacja wdrożenia – założenia podstawowe

- Przedmiot Zamówienia będzie realizowany w oparciu o zdefiniowany uprzednio przez Wykonawcę i zaakceptowany Harmonogram wdrożenia, który musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz odpowiednio utrzymywany w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca musi przedstawić Harmonogram wdrożenia w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca w Harmonogramie wdrożenia musi w szczególności uwzględnić podział na zadania takie jak: projektowanie, dostawy, usługi instalacji/konfiguracji, testowanie, wdrożenie i odbiory.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział we wszystkich realizowanych przez niego pracach w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia (m.in. w czasie projektowania, dostawach, instalacji, konfiguracji, wdrożeniu i testowaniu).

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału, na wezwanie Zamawiającego, w naradach przeglądu prac prowadzonych w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej, które zapewni Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić prace wdrożeniowe przedmiotu zamówienia w dokładnych terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wdrożenie należy rozumieć jako szereg uporządkowanych i zorganizowanych działań mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wdrożenie będzie realizowane w ramach powołanych do tego celu struktur organizacyjnych po stronie Wykonawcy.

- W ramach wdrożenia Wykonawca musi przygotować informacje na temat struktury organizacyjnej Zespołu Wykonawcy zajmującej się realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza połączenie ról w ramach jednego przedstawiciela Wykonawcy.

- Wdrożenie, z zastrzeżeniami osoby / osób wskazanych poniżej musi realizować osoba / osoby wymienione w ofercie Wykonawcy, przy czym:

- Osoba / osoby Zespołu Wykonawcy muszą być dyspozycyjne w trakcie wykonywania prac,

- Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do kluczowych osób biorących udział w realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Przygotowanie Dokumentacji

- W ramach realizowanych prac Wykonawca musi opracować dla Zamawiającego Dokumentację Przedmiotu Zamówienia (zwaną dalej Dokumentacją), która składa się z nw. zakresów:

- Harmonogram wdrożenia,

- Dokumentacja powykonawcza.

- Dokumentacja powyższa musi zawierać bazowe zapisy opisujące budowane rozwiązania oraz sposób organizacji prac i wdrożenia. Na podstawie zapisów w dokumentacji będą prowadzone i odbierane poszczególne etapy realizowane w ramach przedmiotu zamówienia. Dokumenty te wraz ze OPZ i załącznikami będą stanowiły podstawę do weryfikacji wdrożenia w trakcie odbiorów.

- Dokumentacja podlega uzgadnianiu i akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Harmonogramu wdrożenia warunkuje rozpoczęcie prac Wykonawcy.

- Dokumentacja wraz z harmonogramem wdrożenia muszą być opracowane w oparciu o wymagania określone w OPZ.

Dokumentacja Powykonawcza

- Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji Powykonawczej obejmującej dokumentację użytkową, techniczną i eksploatacyjną. Dokumentacja Powykonawcza musi być dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym.

- W dokumentacji muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalających na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację rozwiązań.

- W szczególności dokumentacja ta musi zawierać:

- Schemat infrastruktury i architekturę rozwiązania wraz z opisem.

- Zasady licencjonowania dostarczonych elementów.

- Konfigurację sprzętową i logiczną elementów infrastruktury dla wdrożonych systemów.

- Procedury uruchamiania, zatrzymywania wdrożonych systemów oraz elementów infrastruktury.

- Procedury awaryjne umożliwiające dostęp do infrastruktury w przypadku awarii.

- Procedury wykonywania odtworzenia wdrożonych systemów z kopii zapasowej.

- Procedury opisujące standardowe działania administracyjne.

- Wytyczne (dobre praktyki) dla administratorów.

- Spis dokumentacji zewnętrznej, do której odwołuje się Dokumentacja Powykonawcza.

Odbiór Końcowy

- Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia ma na celu potwierdzenie wykonania wszystkich zadań wynikających z Umowy, w tym odebrania wszystkich Komponentów i Etapów oraz dostarczenia wymaganej zamówieniem Dokumentacji.

- Odbiory będą odbywać się zgodnie z zapisami w Umowie.

Testy

- W ramach odbioru przedmiotu zamówienia muszą zostać przeprowadzone wszystkie testy opisane w Dokumentacji. Celem testów jest weryfikacja przez Zamawiającego czy wszystkie prace wykonane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z założeniami funkcjonalnymi i jakościowymi. Testy będą przeprowadzane przez Wykonawcę przy współudziale Zamawiającego, jak i wskazanych przez Zamawiającego osób i podmiotów zewnętrznych.

- Pozytywne zakończenie testów wraz z usunięciem wskazanych Wad jest niezbędne, aby dla poszczególnych Komponentów oraz całego przedmiotu zamówienia dokonać odbiorów w ramach poszczególnych Etapów i Odbioru Końcowego.

- Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego audytora. W szczególności uzgodnienie określonych scenariuszy testowych nie wyklucza prawa do weryfikacji prac innymi testami i scenariuszami.

- W przypadku zidentyfikowania błędów lub wad Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawy przed Odbiorem Końcowym przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził testy odbiorcze z zakresu:

- Uruchamianie i zatrzymywanie wdrożonych systemów

- Weryfikacja wdrożonych systemów zgodnie ze scenariuszami opisanymi w dokumentacji.

- Weryfikacja poprawności działania procedur.

- Symulację awarii wdrożonych systemów.

Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy

- Wykonanie przedmiotu zamówienia z efektywnością oraz zgodnie z praktyką i wiedzą zawodową.

- Dokonanie z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mogących wpływać na zakres i sposób realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz ciągła współpraca z Zamawiającymi na każdym etapie realizacji.

- Stosowanie się do wytycznych i polityk bezpieczeństwa informacji obowiązujących u Zamawiającego.

- Udzielanie na każde żądanie Zamawiającego pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Współdziałanie z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

# Gwarancja

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej zwanej „gwarancją”) na okres 12 mcy od daty podpisania Protokołu Końcowego bez uwag przez Zamawiającego.

## Reżimy realizacji usług serwisowych

W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania Wad Przedmiotu Zamówienia rozumianych jako Awaria lub Usterka zgodnie z definicjami, jak poniżej:

- Awaria - Kategoria wady powodująca brak działania lub niepoprawne działanie Przedmiotu Zamówienia u Zamawiającego, uniemożliwiające jego użytkowanie. Sytuacja, w której Oprogramowanie w ogóle nie funkcjonuje lub nie jest możliwe realizowanie istotnych funkcjonalności Komponentów/Produktów Przedmiotu Zamówienia.

- Usterka - Należy przez to rozumieć kategorię Wady oznaczająca funkcjonowanie niezgodne z opisem Dokumentacji oraz SOPZ, nie wpływającą istotnie na funkcjonowanie dostarczanego rozwiązania u Zamawiającego, utrudniającą pracę Użytkownikowi Zamawiającego.

| KWALIFIKACJA ZGŁOSZENIA WADY | OKRES DOSTĘPNOŚCI WYKONAWCY | ROZWIĄZANIE ZASTĘPCZE | CZAS REAKCJI WYKONAWCY | CZAS NAPRAWY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AWARIA | Poniedziałek – piątek w godz. 8-16 | niezwłocznie, nie później niż 48 godziny od czasu przyjęcia zgłoszenia | niezwłocznie, nie później niż 8 godzin od czasu przyjęcia zgłoszenia | niezwłocznie, nie później niż 5 dni robocze od czasu zgłoszenia |
| USTERKA | Poniedziałek – piątek w godz. 8-16 | niezwłocznie, nie później niż 3 dni od czasu przyjęcia zgłoszenia | niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od czasu przyjęcia zgłoszenia | niezwłocznie, nie później niż 10 dni roboczych od czasu zgłoszenia |

- Dopuszcza się zmianę kwalifikacji zgłoszenia Wady, po uprzedniej zgodzie Zamawiającego. Do czasu potwierdzenia zmiany kwalifikacji, uznaje się za obowiązującą kwalifikację pierwotną.

- Czasy naprawy mogą być inne niż wskazane w powyższych tabelach, jeżeli Zamawiający zaakceptuje zmianę kwalifikacji zgłoszenia, o której mowa w punkcie 1.

- W przypadku braku możliwości usunięcia Wady lub przedstawienia rozwiązania zastępczego zdalnie, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia gwarancji bezpośrednio w lokalizacji Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące Zadania 1: świadczenie usługi wdrożenia 1 szt. systemu monitorowania infrastruktury informatycznej, obejmującej jego instalację, konfigurację oraz integrację w środowisku Zamawiającego zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- Oprogramowanie napisane i udostępniane na licencji GPL General Public License w wersji 2

- Zbieranie danych:

  - Obsługa monitorowania poprzez SNMP (zarówno trapów, jak i zapytań), IPMI, WMI, agentów lokalnych oraz interfejsy API,

  - Sprawdzanie dostępności i obciążenia serwerów, urządzeń sieciowych, systemów

operacyjnych windows oraz linux

  - Integracja z systemami wirtualizacji opartych na oprogramowaniu VMware

  - możliwość zbierania danych w określonych odstępach czasu

  - dane mogą być zbierane przez system, proxy lub za pomocą agentów

- Elastyczne definicje progów:

  - możliwość definiowania elastycznych progów problemów, tzw. triggerów

- Zaawansowane powiadamianie:

  - wysyłanie powiadomień można dostosować do harmonogramu eskalacji, odbiorców, typu mediów

  - powiadomienia mogą zawierać przydatne informacje dzięki możliwości użycia makr

  - działania automatyczne mogą obejmować zdalne komendy

Wykresy w czasie rzeczywistym monitorowane elementy są natychmiast przedstawiane na wykresach dzięki wbudowanej funkcji graficznej

- Możliwość monitorowania stron internetowych:

  - narzędzie może symulować kliknięcia myszką na stronie i sprawdzać jej funkcjonalność oraz czas odpowiedzi

- Zapewnia opcje wizualizacji:

  - możliwość tworzenia własnych wykresów łączących wiele elementów

  - mapy sieci

  - pokazy slajdów w formie przeglądu na pulpicie

  - Możliwość budowy własnych dashboardów i raportów

- Przechowywanie danych historycznych:

  - dane przechowywane w bazie danych

  - konfigurowalna historia

  - wbudowana procedura czyszczenia starych danych

- Prosta konfiguracja:

  - dodawanie monitorowanych urządzeń jako hostów

  - hosty są monitorowane po dodaniu do bazy danych

  - możliwość stosowania szablonów dla różnych rodzajów urządzeń

- Odkrywanie sieci:

  - automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci

  - wykrywanie systemów plików, interfejsów sieciowych i identyfikatorów SNMP

- System uprawnień:

  - Wsparcie dla integracji z systemami uwierzytelniania (np. LDAP, SSO)

  - możliwość ograniczenia widoczności danych dla wybranych użytkowników

- Agent z pełnym zakresem funkcji:

  - wdrażany na monitorowanych urządzeniach z automatyczną rejestracją

  - dostępny zarówno dla systemów Linux i Windows

- System powinien być wdrożony w aktualnej stabilnej wersji,

- Całe rozwiązanie musi być oparte na komponentach open source

# Zakres usługi wdrożeniowej (szt.1) obejmuje:

- Instalacja i konfiguracja systemu

  - Instalacja systemu monitorowania oraz jego komponentów w środowisku Zamawiającego jako wirtualna maszyna na środowisku vmware (serwer monitorujący, interfejs webowy, baza danych) lub jako docker kontener.

  - Instalacja agentów na systemach operacyjnych Zamawiającego wspierających ich monitorowanie. Ilość serwerów: 2 systemy Windows Server, 3 serwery oparte o system operacyjny linux

  - Konfiguracja bezpiecznego dostępu do interfejsu zarządzania systemem,

- Monitorowanie infrastruktury IT

Wdrożenie monitorowania dla następujących komponentów:

  - Środowisko wirtualizacji VMware vSphere / ESXi składające się z 3 hostów ESXi oraz vcenter skonfigurowanych w klaster HA

Monitorowanie hostów, maszyn wirtualnych, zasobów (CPU, RAM, przestrzeń dyskowa)

  - Przełączniki Sieciowe sztuk 6:

Monitorowanie za pomocą SNMP,

Zbieranie danych o stanie portów, błędach interfejsów, przepustowości.

  - Serwery Windows i Linux sztuk 5:

Monitorowanie obciążenia CPU, wykorzystania RAM, zajętości dysków,

Sprawdzanie dostępności usług (np. RDP, SSH, HTTP, HTTPS, PostgresSQL, MSSQL).

  - Urządzenia Next Generation Firewall sztuk 2:

Monitorowanie za pomocą SNMP,

Zbieranie informacji o przepustowości interfejsów, liczbie sesji, obciążeniu CPU.

  - Urządzenia NAS sztuk 4:

Monitorowanie obciążenia CPU, wykorzystania RAM, zajętości dysków,

Konfiguracja zbierania trap'ów SNMP wysyłanych przez urządzenia Zamawiającego.

- Konfiguracja alarmów i powiadomień

  - Definicja progów alarmowych dla wybranych parametrów:

    - Zbyt duża zajętość dysków (>90%),

    - Przeciążenie CPU lub RAM (>80%),

    - Niedostępność kluczowych systemów lub usług,

    - Wysokie wysycenie interfejsów sieciowych (>85%).

- Skonfigurowane automatyczne powiadomienia e-mail wysyłane do wskazanych administratorów.

- Dokumentacja - Dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej, zawierającej:

- Opis konfiguracji systemu,

- Listę monitorowanych zasobów,

- Listę reguł alarmowych.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż w terminie: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

# Wymagania dotyczące Zadania 2: świadczenie usługi wdrożenia systemu kontroli dostępu do sieci (Network Access Control), obejmującej jego instalację, konfigurację, integrację oraz uruchomienie w środowisku Zamawiającego.

System kontroli dostępu do sieci – szt.1

- Oprogramowanie napisane i udostępniane na licencji GPL General Public License

w wersji 2

- Dynamiczną kontrolę dostępu użytkowników i urządzeń do sieci przewodowej i bezprzewodowej,

- Obsługę uwierzytelniania 802.1X oraz portal rejestracyjny (captive portal),

- Obsługę VLANów dynamicznych w oparciu o polityki,

- Integrację z przełącznikami sieciowymi i kontrolerami Wi-Fi (np. Aruba),

- Integrację z serwerami katalogowymi (np. LDAP, Active Directory),

- Tworzenie polityk dostępu opartych o rolę, typ urządzenia, lokalizację lub godzinę,

- Obsługę rejestracji urządzeń gości (guest access) oraz BYOD,

- Zdolność izolacji zagrożonych urządzeń (quarantine VLAN),

- Mechanizmy wykrywania i rejestrowania nieautoryzowanych urządzeń,

- Interfejs zarządzania przez przeglądarkę WWW oraz możliwość integracji z systemami SIEM.

# Zakres usługi wdrożeniowej – szt.1:

- Instalacja i konfiguracja systemu:

  - Instalacja systemu Network Access Control oraz jego komponentów w środowisku Zamawiającego jako wirtualna maszyna na środowisku vmware (serwer dostępowy, baza danych, interfejs zarządzania),

  - Konfiguracja integracji z przełącznikami sieciowymi sztuk 6,

  - Integracja z systemami uwierzytelniania (LDAP, AD),

  - Konfiguracja portalu rejestracyjnego oraz metod uwierzytelniania użytkowników.

- Konfiguracja polityk dostępu dla:

  - Użytkowników (z autoryzacją AD) - 25 osób,

  - Urządzeń w oparciu o protokół 802.1x - 40 sztuk,

  - Gości (czasowe loginy z kodem SMS lub e-mail),

  - Urządzeń niezarządzanych (np. drukarki, kamery) sztuk 10,

  - Konfiguracja przypisania VLANów i polityk w zależności od typu użytkownika lub urządzenia.

- Monitorowanie i raportowanie

  - Wdrożenie logowania zdarzeń,

  - Konfiguracja widoczności podłączonych urządzeń oraz historii dostępu,

  - Konfiguracja przesyłania logów do systemu zbierającego logi.

- Dokumentacja - Dostarczenie dokumentacji technicznej zawierającej:

  - Opis konfiguracji,

  - Listę urządzeń objętych kontrolą i przypisane im polityki.

- Wymagania dodatkowe

  - System powinien być wdrożony w aktualnej stabilnej wersji,

  - Całe rozwiązanie musi być oparte na komponentach open source

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż w terminie: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

# Wymagania dotyczące Zadania 3 świadczenie usługi obejmującej: montaż oraz konfigurację nowych komponentów infrastruktury serwerowej, montaż oraz konfigurację nowych komponentów przechowywania danych w oparciu o rozwiązanie NAS, montaż oraz konfigurację nowych komponentów infrastruktury sieciowej, migrację środowiska wirtualizacyjnego VMware, migrację kontrolera domeny opartego o system Windows Server. Montaż, konfiguracja oraz migracja, tj.:

  - Instalacja serwerów sztuk 3:

    - Montaż nowych serwerów w szafach rack w serwerowni Zamawiającego

    - Podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury w sposób zapewniający redundancję połączeń sieciowych i zasilania,

    - Konfiguracja Raid 1 oraz out-of-band-management według wymagań Zamawiającego ustalonych podczas wdrożenia

# Konfiguracja urządzeń NAS Synology sztuk 2 jako klaster wysokiej dostępności (High Availability):

  - Montaż urządzeń NAS Synology w szafie rack,

  - Podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury w sposób zapewniający redundancję połączeń sieciowych i zasilania,

  - Konfiguracja klastra wysokiej dostępności (High Availability),

  - Udostępnienie zasobów (NFS) dla nowego środowiska VMware,

  - Migracja danych z obecnych systemów NAS na nowo skonfigurowane,

  - Konfiguracja polityk backup’u w oparciu o istniejące polityki bezpieczeństwa,

  - Przeprowadzenie testów dostępności i wydajności storage'u.

# Montaż i konfiguracja przełączników sieciowych sztuk 3:

  - Montaż nowych przełączników sieciowych w szafach rack,

  - Połączenie urządzeń w ramach VSF (Virtual Switching Framework),

  - Konfiguracja VLAN'ów, agregacji łączy, port security, zabezpieczeń warstwy sieciowej oraz dostępu zdalnego do urządzeń,

  - Uporządkowanie kabli sieciowych w szafach rack,

# Migracja i konfiguracja klastra VMware w oparciu o 3 serwery fizyczne jako klaster wysokiej dostępności (High Availability):

  - Przeniesienie istniejącego środowiska wirtualizacyjnego VMware na nowe serwery,

  - Instalacja oraz konfiguracja komponentów VMware (vCenter, ESXi),

  - Konfiguracja klastra wirtualizacyjnego z funkcjami wysokiej dostępności (High

Availability),

- Podłączenie środowiska VMware do nowych zasobów dyskowych skonfigurowanych na urządzeniach NAS,

  - Konfiguracja sieci wirtualnych (vSwitch),

  - Wykonanie testów funkcjonalnych, migracja maszyn wirtualnych i weryfikacja integralności danych.

# Instalacja oraz migracja konfiguracji dla kontrolera domeny w oparciu o Windows Server 2025

  - Instalacja nowego kontrolera domeny na bazie Windows Server 2025,

  - Migracja bieżącej konfiguracji kontrolera domeny (AD, DNS, DHCP, GPO) z obecnego

kontrolera domeny opartego o Windows Server 2019,

  - Weryfikacja poprawności migracji i zapewnienie ciągłości działania migrowanych usług.

- Wymagania dodatkowe

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac w terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, poza godzinami pracy Urzędu,

  - Po zakończeniu prac Wykonawca przedstawi kompletną dokumentację techniczną obejmującą konfiguracje, schematy połączeń oraz dane dostępowe.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż w terminie: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (jednak nie później niż do 31 maja 2026).