Opis Przedmiotu Zamówienia

Rozwiązanie Network Detection and Response (NDR)

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, konfiguracja i szkolenie z rozwiązania klasy Network Detection and Response (NDR) wraz z licencją/subskrypcją na wsparcie 
i aktualizacje na 3 lata. Rozwiązanie musi spełniać wszystkie poniższe wymagania funkcjonalne i techniczne. Wykonawca zapewni kompatybilność z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego (NGFW klasy FortiGate, systemy wirtualizacyjne ESXi/KVM). Wykonawca zapewni natywną komunikację dostarczanego systemu NDR z istniejącymi NGFW funkcjonującymi u Zamawiającego bądź przygotuje odpowiednie parsery/interfejsy zapewniające równoważną wydajność odpowiadającą minimalnym wymaganiom wyszczególnionym dalej w dokumencie.

2. Wymagania funkcjonalne

- System musi działać jako rozwiązanie Network Detection and Response (NDR), umożliwiając analizę ruchu sieciowego z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego (ML) oraz sztucznej inteligencji (AI) do wykrywania podejrzanej lub złośliwej aktywności.

- Licencja na rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie pełnej wydajności oferowanego urządzenia bez dodatkowych opłat zależnych od liczby monitorowanych adresów IP, użytkowników lub urządzeń w sieci oraz musi obejmować wszystkie funkcje detekcji zagrożeń oferowane przez producenta dla dostarczonego systemu.

- System musi wspierać obsługę 2FA do logowania do panelu administracyjnego.

- System musi wspierać zewnętrzne metody uwierzytelniania użytkowników, co najmniej:

- LDAP

- RADIUS

- System musi wspierać konfigurację kont dostępowych z wykorzystaniem ról (RBAC).

- System musi umożliwiać wykrywanie aktywności sieci botnet na podstawie adresów IP oraz DNS. System musi informować o nazwie botnetu, wykorzystywanych adresach 
i portach sieciowych. Dodatkowo, jeśli posiada takie informacje, musi wyświetlić dane o możliwościach botnetu (np. DDoS, kradzież informacji, zdalny dostęp) oraz powiązanych technikach MITRE ATT&CK.

- System musi umożliwiać profilowanie ruchu z użyciem uczenia maszynowego (ML) do identyfikacji anomalii.

- Profil ML musi być tworzony minimalnie w oparciu o:

- źródłowy adres IP,

- docelowy adres IP,

- źródłowy adres MAC,

- typ urządzenia lub jego charakterystyka sieciowa,

- docelową geolokalizację,

- docelową nazwę dostawcy,

- docelowy adres MAC,

- docelowy system operacyjny,

- protokoły i zachowanie aplikacji (warstwy transportowej/aplikacyjnej),

- port docelowy,

- rozmiar pakietu sesji źródłowej,

- wersję protokołu TLS,

- źródłowy port,

- VLAN ID.

- System musi umożliwiać tworzenie i przypisanie profilu w zależności od adresu źródłowego/podsieci źródłowej.

- System musi umożliwiać identyfikację złośliwych adresów URL i IP.

- System musi wykrywać ataki sieciowe, podając informacje o: typie ataku, wpływie, atakowanej aplikacji, rekomendowanej akcji naprawczej.

- System musi wykrywać ataki poprzez analizę fingerprintów JA3 w transakcjach TLS.

- System musi wykrywać słabe szyfrowanie i podatną komunikację minimalnie 
w protokołach: TLS, SMB, HTTP, SIP, RTSP, SSH, POP3, IMAP, SMTP, SNMP, RDP, MySQL, PostgreSQL.

- System musi zapewniać widok zidentyfikowanych urządzeń z informacjami minimalnie:

- kiedy urządzenie było ostatnio widziane,

- adres IPv4/IPv6,

- typ urządzenia (np. telefon, serwer, NAS),

- system operacyjny,

- nazwa producenta,

- integracja z Active Directory do wspomagania identyfikacji.

- System musi umożliwiać wykrywanie złośliwego oprogramowania na podstawie analizy cech plików i ruchu sieciowego z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego. System musi umożliwiać klasyfikację wykrytego zagrożenia (np. ransomware, botnet, trojan, downloader, cryptominer).

- System musi posiadać sygnaturowy silnik AV mogący działać wspomagająco do silnika opartego na sztucznej inteligencji.

- Po wykryciu zagrożenia wyniki minimalnie: klasyfikacja malware, poziom zaufania (sieci neuronowa), cel/źródło ataku, historia ruchu.

- System musi umożliwiać wyszukiwanie zagrożeń wg:

- MD5/SHA512 pliku (z podobnymi cechami),

- nazwy zagrożenia (fragment),

- rodziny (np. WannaCry).

- System musi umożliwiać eksport wyników do PDF, CSV, JSON.

- System musi umożliwiać skanowanie udziałów sieciowych po protokołach:

  - SMB,

  - NFS,

  - S3 bucket

- System musi umożliwiać Zamawiającemu ustanowienie harmonogramu skanowania

- System musi umożliwiać przechowanie plików kwarantanny na udziale sieciowym.

- System musi umożliwiać Dodawanie hash (MD5, SHA1, SHA256) do list zezwolonych/blokowanych.

- System musi umożliwiać wyciszenie alarmów (botnety, URL/IP, ataki, słabe szyfry, ML) z dedykowaną zakładką.

- System musi oferować ustawienie widoku MITRE ATT&CK z opisami technik i linkami.

- System musi umożliwiać klasyfikację malware wg zainfekowanych hostów (np. Host1: Ransomware + Downloader).

- System musi umożliwiać detekcję fileless malware (pamięć/procesor).

- System musi zapewniać widok analizy powłamaniowej (forensic view) umożliwiający przegląd zdarzeń bezpieczeństwa z uwzględnieniem czasu zdarzenia, adresów IP/hostów oraz typu zagrożenia z możliwością filtrowania wyników.

3. Wymagania dotyczące wdrożenia i zarządzania

- Wdrożenie musi się opierać na wdrożeniu typu standalone (wszystkie funkcje na 
1 urządzeniu).

- Oferowane rozwiązanie powinno mieć możliwość pracy w trybie wysokiej dostępności (HA), z opcją budowy klastra wysokiej dostępności (HA) w trybie aktywny-pasywny 
w trybie standalone.

- Oferowane rozwiązanie musi mieć możliwość pracy w trybie sondy z centralnym zarządzaniem (centralne zarządzanie jako opcja).

- Oferowane rozwiązanie musi oferować wsparcie offline/airgap.

- System powinien umożliwiać integrację z systemami bezpieczeństwa Zamawiającego (np. firewall, proxy) poprzez API, syslog, przekazywanie IOC lub inne mechanizmy integracyjne producenta.

- System musi udostępniać REST API umożliwiające co najmniej:

- przesyłanie plików

- pobieranie wyników skanów

- eksport danych STIXv2

- przekazywanie informacji o anomaliach IP/host

- inicjowanie skanowania SMB

- System musi umożliwiać eksport IOC do CSV, PDF, STIXv2.

- System powinien umożliwiać wysyłkę zdarzeń poprzez syslog, email.

- System musi umożliwiać automatyczną reakcję na wykryte incydenty poprzez integrację z systemami bezpieczeństwa Zamawiającego (np. NGFW), w tym możliwość przekazania informacji o złośliwym adresie IP, hoście lub sesji w celu blokady lub izolacji zagrożonego systemu. Wywołania REST API na zewnętrznych systemach po detekcji.

- System musi umożliwiać eksport zdarzeń bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym do systemów zewnętrznych (np. SIEM, SOAR, systemów monitoringu bezpieczeństwa).

- System musi umożliwiać pracę w trybie pasywnego monitoringu ruchu sieciowego
z wykorzystaniem portów SPAN, mirror lub TAP bez ingerencji w ruch produkcyjny sieci.

- System musi umożliwiać integrację z zewnętrznymi systemami SIEM poprzez co najmniej jedną z metod:

- syslog,

- REST API,

- STIX/TAXII,

- eksport IOC.

- Oferowane rozwiązanie musi mieć możliwość rozbudowy o NetFlow.

4. Wymagania techniczne

- Obudowa sprzętowa o maksymalnej wysokości 2U

- Urządzenie musi posiadać minimum 4 interfejsy 10GbE SFP+

- Urządzenie musi posiadać minimum 2 dedykowane interfejsy do HA

- Urządzenie musi obsługiwać tryby: Standalone lub sonda.

- Urządzenie musi posiadać minimum dwa dyski SSD pracujące w RAID 1 o pojemności min. 7 TB.

- Urządzenie musi zapewniać możliwość wymiany zasilaczy podczas jego pracy.

- Urządzenie musi posiadać wydajność min.:

  - Nasłuchiwanie ruchu sieciowego przez funkcję NDR:

- minimum 10 Gbps przy wykorzystaniu jednego portu monitorującego,

- minimum 20 Gbps przy wykorzystaniu dwóch portów monitorujących.

  - Analiza ruchu: minimum 99 000 przepływów sieciowych (flows) na sekundę

  - Analiza malware (z wykorzystaniem sieci neuronowych): minimum 169 000 plików na godzinę.

- System musi wspierać analizę protokołów przemysłowych w szczególności:

- Modbus

- IEC 60870-5-104

- OPC (Classic / UA)

- Profinet

- EtherNet/IP

- BACnet

- DNP3

- S7

- MQTT

5. Wsparcie i wdrożenie

- Wdrożenie opierać się będzie o dostawę licencji lub subskrypcji producenta oferowanego rozwiązania na okres minimum 36 miesięcy.

Licencja lub subskrypcja musi obejmować co najmniej:

- prawo do korzystania z pełnej funkcjonalności oferowanego systemu,

- wsparcie techniczne producenta,

- aktualizacje systemu operacyjnego urządzenia,

- aktualizacje silników detekcyjnych, sygnatur oraz mechanizmów analitycznych.

Zamawiający dopuszcza równoważne modele licencjonowania producenta (licencja czasowa, subskrypcja lub ich kombinacja), pod warunkiem zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu przez wymagany okres.

- Wdrożenie musi zostać wykonane przez inżyniera posiadającego aktualny certyfikat techniczny producenta oferowanego rozwiązania potwierdzający kompetencje w zakresie instalacji i konfiguracji systemu.

Certyfikat musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

- być certyfikatem technicznym producenta oferowanego rozwiązania potwierdzającym kompetencje wdrożeniowe (np. poziom Professional / Engineer / Administrator lub równoważny),

- być certyfikatem producenta obejmującym instalację i konfigurację systemów bezpieczeństwa sieciowego klasy NDR lub równoważnych.

Certyfikat musi być ważny na dzień realizacji wdrożenia.

- Wdrożenie realizowane w ramach zamówienia powinno być realizowane przez inżyniera posiadającego doświadczenie przy wdrożeniach systemów klasy Network Detection and Response (NDR) lub równoważnych systemów detekcji zagrożeń sieciowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. 
Za system równoważny Zamawiający uzna rozwiązanie umożliwiające analizę ruchu sieciowego w trybie pasywnym z wykorzystaniem mechanizmów detekcji anomalii, analizy behawioralnej lub analizy sygnaturowej w celu identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa sieciowego.

- Czynności realizowane w ramach wdrożenia oraz wynikające z zawartej umowy mogą być wykonywane wyłącznie przez personel posiadający aktualny certyfikat techniczny producenta rozwiązań klasy Network Detection and Response (NDR), potwierdzający kompetencje w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania tych systemów.

- Wdrożenie opierać się musi o pełną konfigurację wykonaną w 45 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie pózniej jednak niż do dnia 15 czerwca 2026 r.

- Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji  przedmiotu umowy w sytuacji, gdy zmianie ulegnie termin realizacji zawartej pomiędzy Zamawiającym i pomiotem dotującym umowy, której przedmiotem jest realizacja projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Wodociąg w Bytomskich Wodociągach Sp. z o.o.” w ramach konkursu grantowego pn.: “Cyberbezpieczne Wodociągi”.  Termin realizacji umowy może ulec zmianie o okres nie dłuższy niż czas przedłużenia realizacji umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim. W związku z wydłużeniem realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

- Wdrożenie oferować musi szkolenie (16 godzin, 2 osoby).