Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego nr 2026-785-270692

SPECYFIKACJA

Zintegrowanego systemu automatycznego magazynowania

Zintegrowany system automatycznego magazynowania będzie stanowił element jednej, zintegrowanej linii technologicznej współpracującej z cutterem oraz zrobotyzowanym stanowiskiem odbioru formatek. System ten będzie pełnił funkcję końcowego etapu procesu wykroju tapicerskiego, umożliwiając kompletowanie wykrojów, ich transport oraz magazynowanie odebranych materiałów w zadanym miejscu.

Zintegrowany system automatycznego magazynowania obejmuje następujące elementy:

- Robot AGV – autonomiczny wózek transportujący elementy w ramach magazynu – musi spełniać poniższe minimalne wymagania:

- sterowanie i dostępność dla osób z niepełnosprawnościami,

  - system sterowania i konfiguracji robota musi umożliwiać obsługę z poziomu interfejsu dostępnego z komputera lub urządzenia mobilnego,

  - interfejs użytkownika powinien uwzględniać funkcje dostępności dla osób z ograniczeniami ruchowymi lub wzrokowymi,

- robot powinien umożliwiać eksport danych i raportów co najmniej do powszechnie stosowanych formatów plików, takich jak .xlsx, .csv lub równoważnych,

- robot musi spełniać wymagania norm: ISO 13849-1, ISO 3691-4 lub norm równoważnych, a także wymagania EMC właściwe dla oferowanego rozwiązania,

- komunikacja robota:

  - robot musi posiadać interfejs komunikacji bezprzewodowej oraz przewodowej umożliwiający integrację z urządzeniami i systemami funkcjonującymi u zamawiającego,

  - robot musi posiadać co najmniej 4 wejścia cyfrowe i co najmniej 4 wyjścia cyfrowe lub równoważny sposób wymiany sygnałów sterujących,

  - robot musi umożliwiać komunikację w standardzie Ethernet oraz obsługę protokołu Modbus TCP/IP lub rozwiązania równoważnego zapewniającego integrację z urządzeniami współpracującymi,

- czujniki:

  - co najmniej 2 skanery bezpieczeństwa laserowego zapewniające monitorowanie stref bezpieczeństwa wokół urządzenia,

  - co najmniej 2 kamery 3D lub inne równoważne czujniki przestrzenne służące do detekcji przeszkód i analizy otoczenia,

  - detekcja przeszkód na wysokości co najmniej 1 800 mm i w odległości co najmniej 1 200 mm,

  - co najmniej 8 czujników zbliżeniowych lub rozwiązanie równoważne,

- robot musi posiadać system bezpieczeństwa obejmujący co najmniej:

  - wykrywanie przeszkód,

  - automatyczne zatrzymanie lub redukcję prędkości przy wykryciu przeszkody/osoby,

  - możliwość definiowania stref ruchu i ograniczeń prędkości,

  - sygnalizację stanów alarmowych,

  - awaryjny przycisk zatrzymania,

  - po usunięciu przyczyny zatrzymania robot musi umożliwiać bezpieczne wznowienie pracy zgodnie z logiką bezpieczeństwa producenta,

- udźwig robota: co najmniej 500 kg,

- robot musi być dostarczony z oprogramowaniem lub interfejsem niezbędnym do jego konfiguracji, programowania i obsługi,

- tryby pracy robota:

  - robot musi umożliwiać pracę co najmniej w trybie autonomicznym oraz ręcznym/serwisowym,

  - urządzenie musi posiadać dodatkowe tryby pracy, w tym co najmniej tryb wspomaganego transportu lub/i tryb podążania za operatorem,

- bateria i ładowanie:

  - czas pracy robota na jednym ładowaniu: co najmniej 8 godzin,

  - robot musi być wyposażony w system ładowania umożliwiający utrzymanie ciągłości pracy zgodnie z technologią producenta,

  - urządzenie musi być wyposażone w rozwiązanie zapewniające sprawne uzupełnianie energii, w postaci szybkiego ładowania i wymiennej baterii,

- opcje dodatkowe:

  - robot musi umożliwiać transport mobilnego regału z pojemnikami opisanego poniżej,

  - robot musi umożliwiać holowanie ładunków / wózków o wadze min 200 kg i wymiarach min. 1000 x 1000 x 1500 mm

  - robot musi być wyposażony w platformę unoszącą lub inne równoważne rozwiązanie techniczne, umożliwiające podebranie ładunku poprzez wjazd pod niego, następnie jego uniesienie i transport do wskazanego miejsca,

  - robot musi zapewniać jednoznaczną sygnalizację kierunku jazdy i stanu pracy, wizualną lub równoważną,

  - opcja automatycznego wzywania windy,

- Przenośnik taśmowy lub inne równoważne rozwiązanie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:

- system transportu wewnętrznego musi umożliwiać jednoczesne przemieszczanie co najmniej 12 pojemników stosowanych w systemie magazynowym; Zamawiający dopuszcza realizację tej funkcji za pomocą przenośnika taśmowego lub innego równoważnego rozwiązania technologicznego, zapewniającego nie gorszą wydajność, ciągłość pracy, kompatybilność z pozostałymi elementami linii oraz bezpieczeństwo transportu pojemników,

- przenośnik  musi umożliwiać precyzyjne pozycjonowanie kuwet w określonym miejscu,

- długość przenośnika: do 20 m,

- Dopuszcza się wykonanie przenośnika jako rozwiązania wieloodcinkowego, obejmującego dwa lub więcej odcinków roboczych, rozmieszczonych np. po obu stronach stołu odbiorczego albo w kilku odcinkach wzdłuż jednego boku, o ile rozwiązanie to zapewnia pełną funkcjonalność wymaganą przez Zamawiającego,

- przenośnik musi umożliwiać regulację wysokości lub inne równoważne dostosowanie do stanowisk współpracujących,

- napęd przenośnika musi zapewniać płynny i kontrolowany transport pojemników,

- system powinien zapewniać sygnalizację dźwiękową lub świetlną stanów pracy i alarmów

- przenośnik musi być wyposażony w napęd sterowany numerycznie lub rozwiązanie równoważne, zapewniające precyzyjne sterowanie ruchem i pozycjonowaniem.

- Regał mobilny – musi spełniać poniższe minimalne wymagania:

- mobilny regał metalowy przeznaczony do transportu i składowania pojemników o wymiarach 60 x 40 x 20 cm,

- ilość regałów: min. 10 szt.,

- pojemność regału: co najmniej 15 pojemników,

- nośność regału: co najmniej 100 kg,

- wysokość regału: nie więcej niż 200 cm,

- regał musi być wyposażony w blokadę kół lub/i inne równoważne zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczaniem oraz  niekontrolowanym przemieszczeniem się pojemników na nim umieszczonych, a jego konstrukcja musi umożliwiać obsługę przez robota AGV, w tym wjazd pod regał, jego podniesienie oraz transport do wyznaczonej lokalizacji magazynowej,

- regał musi umożliwiać ergonomiczną obsługę, w tym dostęp do pojemników przez operatora, a także uchwyty umożliwiające obsługę przez osoby z dysfunkcjami ruchowymi.

- Pojemniki - minimalne wymagania:

- ilość pojemników: min. 200szt.,

- pojemniki w dwóch kolorach, przy czym liczba pojemników w każdym kolorze musi być jednakowa,

- pojemniki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na odbarwienia oraz nieprzenoszącego koloru na przechowywaną zawartość, w szczególności tkaniny i skóry tapicerskie,

- pojemniki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego i posiadać wymiary 60 × 40 × 20 cm;

pojemniki muszą być kompatybilne z całym oferowanym systemem oraz przystosowane do współpracy z regałami transportowanymi przez robota AGV oraz przenośnikiem transportowym.

- Integracja z cutterem i zrobotyzowanym stanowiskiem odbioru formatek

- cały oferowany system musi być kompatybilny oraz zdolny do pełnej współpracy z posiadanym przez Zamawiającego cutterem oraz z planowanym do wdrożenia zrobotyzowanym stanowiskiem odbioru formatek/wykrojów,

- wykonawca zapewni dostawę, uruchomienie oraz integrację funkcjonalną, komunikacyjną i procesową systemu automatycznego magazynowania z infrastrukturą współpracującą, w szczególności w zakresie przekazywania pojemników, odbioru elementów, transportu wewnętrznego, identyfikacji, odkładania oraz synchronizacji pracy urządzeń,

- integracja musi obejmować dostosowanie tempa pracy, logiki działania oraz parametrów transportu i odkładania do wydajności oraz sposobu pracy stanowisk współpracujących,

zakres integracji obejmuje również zapewnienie wymiany sygnałów, danych roboczych lub zastosowanie innych równoważnych rozwiązań umożliwiających prawidłową synchronizację pracy systemu magazynowania z cutterem oraz zrobotyzowanym stanowiskiem odbioru formatek,

- wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uruchomienia, testów integracyjnych i funkcjonalnych całego układu w miejscu realizacji zamówienia, z uwzględnieniem współpracy z cutterem oraz zrobotyzowanym stanowiskiem odbioru formatek.

- Opis istniejącego stanu infrastruktury współpracującej (cutter) oraz planowanego:

Zamawiający dysponuje w miejscu realizacji zamówienia stanowiskiem rozkroju materiałów opartym o ploter (cutter) tnący CNC do jednowarstwowego rozkroju tkanin i skór, wyposażony w zintegrowany podajnik pasowy (feeder) dla materiałów rolowych oraz oprogramowanie do nestingu, optymalizacji rozkroju tkanin i skór, fotodigitalizacji oraz współpracy z systemami klasy ERP/CAD/CAM. Stanowisko to stanowi element zautomatyzowanego ciągu technologicznego przewidzianego w projekcie obejmującym również planowane zrobotyzowane stanowisko odbioru formatek z plotera tnącego oraz zintegrowany system automatycznego magazynowania.

Stanowisko cuttera obejmuje stół roboczy o wymiarach około 280 x 320 cm, przy szerokości roboczej około 270–280 cm i długości roboczej około 320 cm. Cutter posiada wydzielony obszar odbioru wykrojów nie mniejszy niż 280 x 280 cm oraz obszar podawczy o porównywalnych wymiarach. W dokumentacji ofertowej wskazano również, że rzeczywisty obszar odbioru i podawczy wynosi około 280 x 300 cm.

Maszyna przeznaczona jest do rozkroju tkanin oraz skór tapicerskich (naturalnych i ekologicznych) w zakresie grubości około 0,3–50 mm, z wykorzystaniem wielonarzędziowej głowicy tnącej, w tym noża kołowego i oscylacyjnego. Układ pracy cuttera obejmuje automatyczny posuw materiału, system podciśnienia z co najmniej 4 niezależnymi strefami, automatyczne mapowanie powierzchni cięcia, sterowanie parametrami cięcia z poziomu oprogramowania oraz funkcje raportowania i eksportu danych.

Stanowisko wyposażone jest w przesuwny system transportu materiału/pasa, w tym zautomatyzowany feeder dla rolek materiału o masie do ok. 120 kg, szerokości do 160 cm i średnicy do 700 mm, z beznapięciowym rozwijaniem i zwijaniem materiału oraz synchronizacją z pracą cuttera. Oznacza to, że planowane zrobotyzowane stanowisko odbioru formatek oraz system automatycznego magazynowania muszą uwzględniać ruch pasa transmisyjnego oraz sposób przekazywania wykrojów po zakończeniu cyklu cięcia.

Stanowisko cuttera posiada możliwość wymiany danych z systemem ERP oraz generowania plików i raportów w powszechnie stosowanych formatach, w tym XLS, CSV, DXF i ISO. Infrastruktura współpracująca ze stanowiskiem umożliwia również przekazywanie danych niezbędnych do synchronizacji pracy urządzeń współdziałających z cutterem.

W szczególności istniejące stanowisko zapewnia możliwość udostępniania informacji dotyczących układu kroju, parametrów pracy oraz innych danych niezbędnych do organizacji automatycznego odbioru, identyfikacji i dalszego przekazywania wykrojów. Powyższe uwarunkowania należy uwzględnić przy projektowaniu, dostawie, integracji i uruchomieniu systemu automatycznego magazynowania.

W ramach projektowanej linii technologicznej przewidziane jest również zrobotyzowane stanowisko odbioru formatek z cuttera, które będzie stanowiło element pośredni pomiędzy procesem rozkroju a systemem automatycznego magazynowania. Stanowisko to będzie odpowiedzialne za automatyczny odbiór wykrojów ze stołu cuttera, ich przenoszenie, identyfikację, sortowanie oraz odkładanie do pojemników, kuwet lub pól odkładczych, zgodnie z logiką pracy całej linii.

Z tego względu oferowany system automatycznego magazynowania musi być dostosowany nie tylko do współpracy z istniejącym cutterem, lecz również do współpracy z planowanym zrobotyzowanym stanowiskiem odbioru formatek, w szczególności w zakresie organizacji przepływu materiałów, przekazywania pojemników, odbioru elementów, synchronizacji pracy urządzeń, wymiany danych oraz zachowania wymaganej wydajności całego procesu.

Stanowisko systemu automatycznego magazynowania będzie funkcjonować w otoczeniu istniejącej oraz planowanej infrastruktury współpracującej, w tym urządzeń transportowych, regałów, pojemników, elementów bezpieczeństwa, systemów sterowania oraz innych rozwiązań wykorzystywanych w procesie magazynowania, identyfikacji, odkładania i przemieszczania komponentów. Z tego względu projektowany system musi zostać dostosowany do lokalnych uwarunkowań hali, geometrii stanowiska, dostępnych ciągów komunikacyjnych, stref dostępu, stref bezpieczeństwa oraz do konieczności zachowania niezakłóconej pracy pozostałej infrastruktury funkcjonującej w obszarze objętym wdrożeniem.

W związku z powyższym przedmiot zamówienia obejmuje nie tylko dostawę, montaż i uruchomienie systemu automatycznego magazynowania, lecz również zapewnienie pełnej współpracy funkcjonalnej, komunikacyjnej i organizacyjnej wszystkich jego elementów, w tym w szczególności regałów, pojemników, przenośników, robota AGV oraz infrastruktury współpracującej w postaci istniejącego cuttera i planowanego zrobotyzowanego stanowiska odbioru formatek. Zakres zamówienia obejmuje także dostosowanie systemu do warunków lokalnych stanowiska, organizacji pracy linii, sposobu odkładania i pobierania pojemników oraz zasad przepływu danych niezbędnych do automatycznej obsługi, identyfikacji, transportu i składowania materiałów.

Wszystkie wskazane wymagania należy rozumieć jako minimalne wymagania funkcjonalne i użytkowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o ile zapewniają osiągnięcie co najmniej wskazanych parametrów funkcjonalnych, technicznych, bezpieczeństwa oraz integracji z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego.