Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 2/2/2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja kompletnej zrobotyzowanej linii do pakowania i paletyzacji rolek z folią spożywczą w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego.

Linia wykonana w systemie „pod klucz”, z pełną integracją systemu sterowania, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego oraz dostawą dokumentacji technicznej i jakościowej. Zadanie polega na pełnej automatyzacji procesu pakowania i paletyzacji rolek folii z trzech maszyn typu slitter oraz zapewnieniu komunikacji z systemem magazynowym poprzez interfejs komunikacyjny REST API. Zadanie obejmuje odpowiednie rozplanowanie i ulokowanie maszyn typu slitter w celu prawidłowego działania linii.

Całkowita powierzchnia hali produkcyjnej zajmowana przez robota nie może przekroczyć 240m2, przy czym w ramach zajmowanej powierzchni należy przewidzieć usytuowanie maszyn typu slitter oraz skonfigurować linię w taki sposób, aby załadunek pustych palet i odbiór zapakowanych odbywał się wzdłuż drogi transportowej oznaczonej na szkicach hali dołączonych do SOPZ.

Rzut pionowy hali oraz rzut aksonometryczny z podanym układem i wymiarami hali, na której ma być zamontowane urządzenie stanowią załączniki do OPZ. Kolorem czerwonym została zaznaczona przestrzeń, na której zostanie zamontowane urządzenie.

Wymagane parametry techniczne i wydajnościowe:

- Wydajność: min. 140 rolek/h

- Zakres obsługiwanych rolek:

  - średnica: min. 150 mm maks. 800 mm,.

  - szerokość: min. 100 mm maks. 800 mm.

  - masa: min. 10–150 kg,

  - rdzenie rolek: 3" oraz 6" (kartonowe i plastikowe).

- Obsługiwane palety:

  - 1200×800 mm,

  - 1200×1000 mm,

  - 800×600 mm.

- Wysokość gotowej palety:  maks. 2000 mm.

Wymagany zakres funkcjonalny linii

System obejmuje pełną automatyzację procesu od momentu odbioru rolek z maszyn produkcyjnych, aż po ich paletyzację, owijanie i etykietowanie palet.

Funkcje systemu obejmują:

- Rozładunek rolek ze stojaka odbierającego tzw. handling maszyn tnących dla wszystkich trzech slitterów.

- Transport rolek do urządzeń etykietujących.

- Ważenie rolek.

- Drukowanie i naklejanie etykiet na rdzeniu, zewnętrznej powierzchni rolki oraz na opakowaniu.

- Automatyczne pakowanie rolek w folie LDPE.

- Paletyzacja rolek w pionie (eye to sky) i poziomie (eye to wall) – opcjonalnie.

- Automatyczne układanie przekładek kartonowych między warstwami.

- Automatyczne podawanie pustych palet oraz owijanie folią stretch.

- Przenośniki taśmowe wykonane z niebieskiego polipropylenu, wyposażone w przekładnie i fotokomórki do monitorowania ruchu.

- Przenośnik z wagą umożliwiający ważenie rolek przed etykietowaniem, dokładność pomiaru ±50 g.

- Przenośniki rolkowe wyposażone w urządzenia centrowania oraz automatyczny pomiar średnicy.

Linia podzielona na następujące strefy i moduły:

- Strefa czysta (rolki przed pakowaniem):

- System zrzutowy: 3 urządzenia rozładunkowe, każde wyposażone w dwa popychacze (górny i dolny) oraz manipulator portalowy dwuwymiarowy, przeznaczony do przejmowania rolek i umieszczania ich na przenośniku taśmowym.

- Strefa kontroli jakości:

- Waga wykonana ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym i taśmy teflonowej, umożliwiająca ważenie rolek.

- Integracja z systemem zewnętrznym systemem ERP

- Strefa pakowania rolek:

- Maszyna pakująca z modułem zakładania rękawa foliowego, modułem zgrzewania folii oraz modułem etykietowania.

- Zespół spawalniczy: składający się z jednej poprzecznej listwy zgrzewającej oraz dwóch listew wzdłużnych.

- Typ folii: LDPE (polietylen o niskiej gęstości)

- Szerokość folii: min. od 1500 mm do 2100 mm, w zależności od maksymalnej średnicy i szerokości rolki.

- Grubość folii: min. 0,03 – 0,04 mm.

- Automatyczne dostosowanie: system automatycznego dostosowywania parametrów pakowania w zależności od wymiarów rolki.

- Pozycjonowanie etykiet:

  - Na rdzeniu rolki.

  - Na zewnętrznej powierzchni rolki.

  - Na opakowaniu foliowym.

- System kontroli wymiarów: automatyczny odczyt średnicy i szerokości rolki przed etykietowaniem.

- System etykietowania obejmujący:

  - Aplikację etykiet wewnętrznych do gilzy rolki,

  - Aplikację etykiet zewnętrznych na spakowaną rolkę.

  - Automatyczne naklejanie etykiet wewnątrz rdzenia, na zewnątrz rolek i na hermetycznych workach.

  - Drukarki etykiet obsługujące etykiety o maksymalnych wymiarach 100 x 50 mm

  - Możliwość personalizacji etykiet dla klientów

- Strefa paletyzacji:

Robot przemysłowy z chwytakiem pneumatycznym udźwig min. 240 kg.

Chwytak: specjalny chwytak do paletyzacji rolek z rdzeniami 3" i 6".

System przyssawek próżniowych: do podnoszenia przekładek kartonowych.

Pozycje paletyzacji: 4 stacje, umożliwiające obsługę 4 różnych zamówień jednocześnie.

Maksymalna wysokość palety: 2000 mm.

Rodzaje palet: drewniane, automatycznie podawane przez de-stacker

- Parametry robota:

- Min. liczba osi swobody: 5

- Min. udźwig: 240 kg.

- Maksymalny zasięg: 3200 mm.

- Montaż podłogowy.

- Przelotowy nadgarstek – hollow wrist.

- Zasilanie: 3x400VAC.

- Maksymalna waga robota (ramię): 930 kg.

- Ręczny programator robota przemysłowego:

- Wbudowany kolorowy ekran dotykowy minimum  5,7”.

- Polski interfejs użytkownika oraz funkcja programowalnego panelu operatorskiego.

- Kontroler robota przemysłowego:

- Możliwość dołączenia min. 3 osi zewnętrznych.

- Funkcja wykrywania kolizji.

- Wymagana wielozadaniowość tj. możliwość równoległego wykonywania programów – 5  lub więcej równolegle wykonywanych programów.

- Pełne okablowanie robota i kontrolera.

- Pełna dokumentacja w języku polskim.

- Enkodery minimum 17-bitowe.

- Stół do przekładek z automatycznym podawaniem separatorów między warstwami.

- Dwa magazyny palet:

  - na 15 palet o wymiarach 1200×800 mm i 1200×1000 mm,

  - na 15 palet o wymiarach 800×600 mm.

- System transportowy paletowy wykonany ze stali z  zabezpieczeniem antykorozyjnym.

- Strefa wyjściowa (logistyka wewnętrzna):

Maszyna do owijania folią stretch:

- Typ folii: przezroczysta folia stretch o grubości maks. 23 mikrony.

- System pre-stretch: regulowany min. 160%, 200%, 220% co pozwala na optymalizację zużycia folii.

- Automatyczna owijarka ramieniowa do zabezpieczania palet folią stretch oraz nakładania folii ochronnej na górę ładunku.

- Przenośniki rolkowe: zainstalowane na 4 czujnikach wagowych, umożliwiające ważenie pełnych palet, przekazanie wagi pełnej palety na etykietę zbiorczą palety.

- Parametry owijarki:

- Minimalne wymiary palety (podstawa)	800 x 600 mm.

- Maksymalne wymiary palety (podstawa) 1200 x 1000 mm.

- Maksymalna wysokość palety - 2000 mm

- Wydajność / prędkość	Liczba palet na godzinę min. 15 palet/h

- Wysokość standardowa rolki folii - 500 mm

- Maksymalna średnica rolki folii - 250 mm

- Regulowany pre-stretch folii zakres 150-240 %

- System sterowania/panel użytkownika (HMI)	interfejs dotykowy, łatwy w obsłudze umożliwiający ustawienie parametrów owijania

- Konstrukcja - Ramię obrotowe – paleta pozostaje nieruchoma podczas cyklu owijania

- System nakładania folii - systemem nie powodującym elektryzowania materiału.

- Etykieciarka palet aplikująca etykiety logistyczne na bok i/lub front palety.

- Wymagany system sterowania i bezpieczeństwa:

- Sterowanie procesem za pomocą sterownika PLC.

- Oprogramowanie bezpieczeństwa eliminujące ryzyko kolizji robotów.

- Integracja z systemem WMS i ERP u Zamawiającego obejmująca w szczególności takie dane jak dane naniesione na etykiety łącznie z kodem kreskowym.

- Wygrodzenie bezpieczeństwa wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, z kontrolowanym dostępem obsługi do strefy pracy linii.

- Zdalne sterowanie i monitorowanie system robotów będzie zarządzany za pomocą komputera i zdalnego dostępu

- Wyposażenie w router umożliwiający zdalny dostęp do systemu przez dział serwisu

- Zainstalowane bariery bezpieczeństwa oraz czujniki automatycznie zatrzymujące roboty w przypadku wykrycia osoby w strefie pracy