Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 2/2/2026

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Nazwa ………………………………………………..

Adres siedziby …………………………………….

NIP ……………………………………………………..

Nr telefonu/ adres e-mail …………………………………

Imię i nazwisko osoby podpisującej w imieniu Wykonawcy …………….…………………………………………

Przystępując do zapytania ofertowego z dnia 9 lutego 2026 r. nr 2/2/2026 dot. dostawy, montażu, uruchomienia i konfiguracji kompletnej zrobotyzowanej linii do pakowania i paletyzacji rolek z folią spożywczą w związku z realizacją projektu pn. „Automatyzacja procesów magazynowych i produkcyjnych poprzez zakup systemu regałów wysokiego składowania, wózka widłowego oraz robotów do paletyzacji w firmie Multipack Marek Kiełb Spółka Komandytowa” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie Automatyzacja i robotyzacja w MŚP oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych.

- Oferujemy wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:

Netto: ………………………………… PLN/EUR

(słownie: ……………………………………………………………………………………..)

Brutto: ……………………………….. PLN/EUR

(słownie: ……………………………………………………………………………………..)

VAT: ……………………………………. PLN/EUR

(słownie: ……………………………………………………………………………………..)

Oferujemy system robotów do odbioru i paletyzacji:

Nazwa: …………………………………………

Wersja: …………………………………………

Producent: ……………………………………..

- Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres:

………… miesięcy (słownie: ………………………..…………………………).

Okres liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Oferty niespełniające tego warunku zostaną odrzucone. Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty zawierającej okres gwarancji poniżej pełnego miesiąca, np. 23 miesięcy i 10 dni, okres gwarancji zostanie zakwalifikowany jako 23 miesiące, a liczba dodatkowych punktów z tytułu gwarancji wyniesie 5.

- Zobowiązujemy się do zrealizowania kompletnego zamówienia w terminie do dnia ……………………..

INSTRUKCA WYPEŁNIANIA:

- Jeśli podano parametr „minimalny”, co do zasady za „lepszy” uznaje się parametr o wyższej wartości,

- jeśli podano parametr „maksymalny”, co do zasady za „lepszy” uznaje się parametr o niższej wartości,

- jeśli podano parametr minimalny określając zakres „min. od…do” , co do zasady za „lepszy” uzna się parametr w zakresie szerszym,

- jeśli podano parametr jako „od…do”, parametr oferowany musi mieścić się w tym zakresie.

| Wymagania Zamawiającego: |  |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Parametr: | Wartość wymagana: | Wartość oferowana: |
| 1. | Wydajność | Min. 140 rolek/h |  |
| 2. | Zakres obsługiwanych rolek | Średnica: min. 150 mm maks. 800 mm |  |
|  |  | Szerokość: min. 100 mm maks. 800 mm |  |
|  |  | Masa: min. 10–150 kg |  |
|  |  | Rdzenie rolek: 3" oraz 6" (kartonowe i plastikowe) |  |
| 3. | Obsługiwane palety | 1200×800 mm |  |
|  |  | 1200×1000 mm |  |
|  |  | 800×600 mm |  |
| 4. | Wysokość gotowej palety | Maks. 2000 mm |  |
| 5. | Funkcje systemu: | Rozładunek rolek ze stojaka odbierającego tzw. handling maszyn tnących dla wszystkich trzech slitterów |  |
|  |  | Transport rolek do urządzeń etykietujących |  |
|  |  | Ważenie rolek |  |
|  |  | Drukowanie i naklejanie etykiet na rdzeniu, zewnętrznej powierzchni rolki oraz na opakowaniu |  |
|  |  | Automatyczne pakowanie rolek w folie LDPE |  |
|  |  | Paletyzacja rolek w pionie (eye to sky) i poziomie (eye to wall) – opcjonalnie |  |
|  |  | Automatyczne układanie przekładek kartonowych między warstwami |  |
|  |  | Automatyczne podawanie pustych palet oraz owijanie folią stretch |  |
|  |  | Przenośniki taśmowe wykonane z niebieskiego polipropylenu, wyposażone w przekładnie i fotokomórki do monitorowania ruchu. |  |
|  |  | Przenośnik z wagą umożliwiający ważenie rolek przed etykietowaniem, dokładność pomiaru ±50 g. |  |
|  |  | Przenośniki rolkowe wyposażone w urządzenia centrowania oraz automatyczny pomiar średnicy. |  |
| Strefa czysta (rolki przed pakowaniem) |  |  |  |
| 6. | System zrzutowy | 3 urządzenia rozładunkowe, każde wyposażone w dwa popychacze (górny i dolny) oraz manipulator portalowy dwuwymiarowy, przeznaczony do przejmowania rolek i umieszczania ich na przenośniku taśmowym. |  |
| Strefa kontroli jakości |  |  |  |
| 7. | Waga | Wykonana ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym i taśmy teflonowej |  |
|  |  | Umożliwiająca ważenie rolek |  |
| 8. | Integracja z systemem zewnętrznym systemem ERP | Integracja z systemem zewnętrznym systemem ERP |  |
| Strefa pakowania rolek |  |  |  |
| 9. | Maszyna pakująca | Z modułem zakładania rękawa foliowego |  |
|  |  | Z modułem zgrzewania folii |  |
|  |  | Z modułem etykietowania |  |
| 10. | Typ folii LDPE | Typ folii LDPE |  |
| 11. | Zespół spawalniczy składający się z jednej poprzecznej listwy zgrzewającej oraz dwóch listew wzdłużnych | Zespół spawalniczy składający się z jednej poprzecznej listwy zgrzewającej oraz dwóch listew wzdłużnych |  |
| 12. | Szerokość folii | Min. od 1500 mm do 2100 mm |  |
| 13. | Grubość folii | Min. od 0,03 do 0,04 mm |  |
| 14. | System automatycznego dostosowywania parametrów pakowania w zależności od wymiarów rolki | System automatycznego dostosowywania parametrów pakowania w zależności od wymiarów rolki |  |
| 15. | Pozycjonowanie etykiet | Na rdzeniu rolki |  |
|  |  | Na zewnętrznej powierzchni rolki |  |
|  |  | Na opakowaniu foliowym |  |
| 16. | System kontroli wymiarów | Automatyczny odczyt średnicy i szerokości rolki przed etykietowaniem |  |
| 17. | System etykietowania obejmujący | Aplikację etykiet wewnętrznych do gilzy rolki |  |
|  |  | Aplikację etykiet zewnętrznych na spakowaną rolkę |  |
|  |  | Automatyczne naklejanie etykiet wewnątrz rdzenia, na zewnątrz rolek i na hermetycznych workach |  |
|  |  | Drukarki etykiet obsługujące etykiety o maksymalnych wymiarach 100 x 50 mm |  |
|  |  | Możliwość personalizacji etykiet dla klientów |  |
| Strefa paletyzacji |  |  |  |
| 18. | Robot przemysłowy z chwytakiem pneumatycznym udźwig min. 240 kg. | Robot przemysłowy z chwytakiem pneumatycznym udźwig min. 240 kg. |  |
| 19. | Chwytak: specjalny chwytak do paletyzacji rolek z rdzeniami 3" i 6". | Chwytak: specjalny chwytak do paletyzacji rolek z rdzeniami 3" i 6". |  |
| 20. | System przyssawek próżniowych: do podnoszenia przekładek kartonowych. | System przyssawek próżniowych: do podnoszenia przekładek kartonowych. |  |
| 21. | Pozycje paletyzacji: 4 stacje, umożliwiające obsługę 4 różnych zamówień jednocześnie. | Pozycje paletyzacji: 4 stacje, umożliwiające obsługę 4 różnych zamówień jednocześnie |  |
| 22. | Maksymalna wysokość palety: 2000 mm. | Maks. 2000 mm |  |
| 23. | Rodzaje palet: drewniane, automatycznie podawane przez de-stacker | Rodzaje palet: drewniane, automatycznie podawane przez de-stacker |  |
| 24. | Robot przemysłowy | Liczba osi swobody: min. 5 |  |
|  |  | Min. udźwig: 240 kg |  |
|  |  | Maksymalny zasięg: 3200 mm |  |
|  |  | Montaż podłogowy |  |
|  |  | Przelotowy nadgarstek – hollow wrist |  |
|  |  | Zasilanie: 3x400VAC |  |
|  |  | Maksymalna waga robota (ramię): 930 kg |  |
| 25. | Ręczny programator robota przemysłowego | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy minimum 5,7” |  |
|  |  | Polski interfejs użytkownika oraz funkcja programowalnego panelu operatorskiego |  |
| 26. | Kontroler robota przemysłowego | Możliwość dołączenia min. 3 osi zewnętrznych |  |
|  |  | Funkcja wykrywania kolizji |  |
|  |  | Wymagana wielozadaniowość tj. możliwość równoległego wykonywania programów – 5 lub więcej równolegle wykonywanych programów |  |
|  |  | Pełne okablowanie robota i kontrolera |  |
|  |  | Pełna dokumentacja w języku polskim |  |
|  |  | Enkodery minimum 17-bitowe |  |
| 27. | Stół do przekładek z automatycznym podawaniem separatorów między warstwami | Stół do przekładek z automatycznym podawaniem separatorów między warstwami |  |
| 28. | Dwa magazyny palet | na 15 palet o wymiarach 1200×800 mm i 1200×1000 mm |  |
|  |  | na 15 palet o wymiarach 800×600 mm |  |
| 29. | System transportowy paletowy wykonany ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym | System transportowy paletowy wykonany ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym |  |
| Strefa wyjściowa (logistyka wewnętrzna) maszyna do owijania folią stretch |  |  |  |
| 30. | Typ folii | Przezroczysta folia stretch o grubości maks. 23 mikrony |  |
| 31. | System pre-stretch | Regulowany min. 160%, 200%, 220% |  |
| 32. | Automatyczna owijarka ramieniowa do zabezpieczania palet folią stretch oraz nakładania folii ochronnej na górę ładunku | Automatyczna owijarka ramieniowa do zabezpieczania palet folią stretch oraz nakładania folii ochronnej na górę ładunku |  |
| 33. | Przenośniki rolkowe | Zainstalowane na 4 czujnikach wagowych |  |
|  |  | Umożliwiające ważenie pełnych palet |  |
|  |  | Przekazanie wagi pełnej palety na etykietę zbiorczą palety |  |
| 34. | Parametry owijarki | Minimalne wymiary palety (podstawa) 800 × 600 mm |  |
|  |  | Maksymalne wymiary palety (podstawa) 1200 × 1000 mm |  |
|  |  | Maksymalna wysokość palety 2000 mm |  |
|  |  | Wydajność / prędkość Liczba palet na godzinę min. 15 palet/h |  |
|  |  | Wysokość standardowa rolki folii - 500 mm |  |
|  |  | Maksymalna średnica rolki folii - 250 mm |  |
|  |  | Regulowany pre-stretch folii zakres 150-240 % |  |
|  |  | System sterowania/panel użytkownika (HMI) interfejs dotykowy, łatwy w obsłudze umożliwiający ustawienie parametrów owijania |  |
|  |  | Konstrukcja - Ramię obrotowe – paleta pozostaje nieruchoma podczas cyklu owijania |  |
|  |  | System nakładania folii - systemem nie powodującym elektryzowania materiału |  |
|  |  | Etykieciarka palet aplikująca etykiety logistyczne na bok i/lub front palety |  |
| Wymagany system sterowania i bezpieczeństwa |  |  |  |
| 35. | Sterowanie procesem | Za pomocą sterownika PLC |  |
| 36. | Oprogramowanie bezpieczeństwa eliminujące ryzyko kolizji robotów | Oprogramowanie bezpieczeństwa eliminujące ryzyko kolizji robotów |  |
| 37. | Wygrodzenie bezpieczeństwa wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, z kontrolowanym dostępem obsługi do strefy pracy linii | Wygrodzenie bezpieczeństwa wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, z kontrolowanym dostępem obsługi do strefy pracy linii |  |
| 38. | Zdalne sterowanie i monitorowanie systemu robotów będzie zarządzany za pomocą komputera i zdalnego dostępu | Zdalne sterowanie i monitorowanie systemu robotów będzie zarządzany za pomocą komputera i zdalnego dostępu |  |
| 39. | Wyposażenie w router umożliwiający zdalny dostęp do systemu przez dział serwisu | Wyposażenie w router umożliwiający zdalny dostęp do systemu przez dział serwisu |  |
| 40. | Zainstalowane bariery bezpieczeństwa oraz czujniki automatycznie zatrzymujące roboty w przypadku wykrycia osoby w strefie pracy | Zainstalowane bariery bezpieczeństwa oraz czujniki automatycznie zatrzymujące roboty w przypadku wykrycia osoby w strefie pracy |  |
| 41. | Integracja z systemem WMS i ERP u Zamawiającego | Integracja z systemem WMS i ERP u Zamawiającego |  |

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam/y, że wykonamy zamówienie w terminie zadeklarowanym powyżej, zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym oraz załącznikach do Zapytania Ofertowego.

- Oświadczam/y, że w cenie mojej/naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczam/y, że całkowita powierzchnia hali produkcyjnej zajmowana przez oferowane urządzenie nie przekroczy 240m2

- Oświadczam/y, że oferowane przez nas rozwiązanie zostanie skonfigurowane w taki sposób, aby załadunek pustych palet i odbiór zapakowanych odbywał się wzdłuż drogi transportowej oznaczonej na szkicach hali dołączonych do SOPZ

- Oświadczam/y, że zobowiązuję się do zawarcia umowy z Zamawiającym w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni od daty opublikowania rozstrzygnięcia postępowania.

- Oświadczam/y, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam/y, że zapoznałem się ze wzorem umowy, akceptuję go i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam/y, że zaoferowany przeze mnie przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że otrzymałem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że jestem osobą uprawnioną do reprezentacji oferenta.

- Oświadczam/y, że akceptuję wskazany w Zapytaniu Ofertowym termin związania ofertą.

- Oświadczam/y, że posiadam odpowiednie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek).

- Oświadczam/y, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam/y, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na poprawną realizację przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam/y, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z informacjami umieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym.

- Oświadczam/y, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam/y, że nie toczy się wobec mnie postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO.

- Oświadczam/y, że został przez nas wykonany obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

- Oświadczam/y, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

- (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- Oświadczam/y, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:

………….........................................................................................................

(data i czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)