Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

do zapytania ofertowego nr A/2026

Przedmiotem zamówienia jest pakiet 7 części realizujących podniesienie funkcjonalne systemów posiadanych przez Zamawiającego oraz zwiększających poziom bezpieczeństwa sieciowego jednostki. Oferujący może składać ofertę na pojedynczą część lub na kilka części jednocześnie.

Zakres przedmiotowy zamówienia:

I.	Część 1 – Realizacja szkoleń on-line z bezpieczeństwa	2

II.	Część 2 – Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu bezpieczeństwa SecureVisio SIEM/SOAR firmy eSecure o dodatkowe licencje 200 Assetów IT (SIEM/SOAR) oraz przedłużenie wsparcia serwisowego, subskrypcyjnego na okres 36 miesięcy	3

III.	Część 3 – Podniesienie użytkowanej licencji przez Zamawiającego systemu zabezpieczającego ESET do licencji wyższej ESET PROTECT Elite oraz rozszerzenie pakietu licencyjnego o 16 stanowisk komputerowych lekarskich/pielęgniarskich	4

IV.	Część 4 – Zakup i dostawa przełączników sieciowych gwarantujących współpracę z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego oraz dostawa kluczy sprzętowych USB – NFC	6

V.	Część 5 – Zapewnienie alternatywnej (satelitarnej) łączności z siecią internetową w przypadku braku dostępu do sieci komórkowej, stacjonarnej i radiowej, umożliwiającej korzystanie z Internetu i usług głosowych za pośrednictwem VOIP, WiFi Calling	10

VI.	Część 6 – Zakup dwóch urządzeń firewall UTM pracujących w konfiguracji HA wraz z licencją oraz dostarczenie dwóch kompatybilnych kart rozszerzeń o porty światłowodowe SFP28	12

VII.	Część 7 – Usługa wykonania testów penetracyjnych wskazanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej oraz Testy bezpieczeństwa dwóch aplikacji webowych	15

### Część 1 – Realizacja szkoleń on-line z bezpieczeństwa

| Zakres | Ilość osób | Tryb realizacji |
| --- | --- | --- |
| ESET Client & Network Security Administrator | 4 | on-line |
| ESET Advanced Administration - warsztat praktyczny | 4 | on-line |
| ESET Inspect - Administrator XDR | 4 | on-line |
| Certified Stormshield Network Administrator (CSNA) | 4 | on-line |
| Certified Stormshield Network Expert (CSNE) | 4 | on-line |
| Zarządzanie usługą Active Directory w środowisku Microsoft Windows Server 2022 | 4 | on-line |
| Pakiet szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry kierowniczej, personelu medycznego i administracyjnego - dostęp roczny do platformy dla grupy do 100 użytkowników. |  | on-line |

Wymagania

Zamawiający nie dopuszcza realizacji szkoleń przez podwykonawców. Szkolenia realizowane będą w języku polskim.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.04.2026.

Dostawa

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie dostarczona na e-mail przedmiot.zamowienia@ecz-otwock.pl i potwierdzona protokołem odbioru.

Płatność

Faktura VAT wystawiona po realizacji zamówienia rozumianego jako podpisanie protokołu odbioru zgodnie z Umową z odroczoną datą płatności 14 dni.

### Część 2 – Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu bezpieczeństwa SecureVisio SIEM/SOAR firmy eSecure o dodatkowe licencje 200 Assetów IT (SIEM/SOAR) oraz przedłużenie wsparcia serwisowego, subskrypcyjnego na okres 36 miesięcy

Stan obecny

- Zamawiający aktualnie posiada wdrożone oprogramowanie SecureVisio SIEM/SOAR w wersji 5.2

- Zamawiający aktualnie posiada 250 Asset IT (SIEM/SOAR).

Przedmiot zamówienia

- Rozszerzenie aktualnej licencji o 200 Asset IT (SIEM/SOAR)

- Przedłużenie licencji na wsparcie serwisowe, aktualizacyjne i subskrypcje na okres 36 miesięcy dla wszystkich 450 Asset IT (SIEM/SOAR).

Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Dostawa

Klucz licencyjny/certyfikat mają być dostarczony drogą elektroniczną na adres e-mail: przedmiot.zamowienia@ecz-otwock.pl

Dostawa przedmiotu zamówienia potwierdzona będzie protokołem odbioru.

Wdrożenie

Zamawiający nie wymaga wdrożenia licencji.

Szkolenia

Zamawiający nie wymaga szkoleń w zakresie instalacji licencji.

Płatność

Faktura VAT wystawiona po realizacji zamówienia rozumianego jako podpisanie protokołu odbioru zgodnie z Umową z odroczoną datą płatności 14 dni.

### Część 3 – Podniesienie użytkowanej licencji przez Zamawiającego systemu zabezpieczającego ESET do licencji wyższej ESET PROTECT Elite oraz rozszerzenie pakietu licencyjnego o 16 stanowisk komputerowych lekarskich/pielęgniarskich

- Zakup 16 licencji na system do zarządzania cyberbezpieczeństwem klasy ESET PROTECT Elite lub równoważny, zapewniający funkcjonalności opisane w punkcie 2.

- Rozszerzenie 305 licencji ESET PROTECT Enterprise posiadanych przez Zamawiającego do wersji ESET PROTECT Elite lub równoważnej, zapewniającej funkcjonalność co najmniej:

- Konsola zarządzająca:

  - rozwiązanie musi być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem ESET Inspect (XDR). Konsola musi współpracować z systemem XDR zamawiającego.

  - musi posiadać webową (chmura lub on-prem) konsolę do monitorowania i zarządzania ochroną wszystkich urządzeń objętych licencją

  - z poziomu konsoli musi być możliwość zarządzania politykami bezpieczeństwa, wdrażania ustawień i aktualizacji oprogramowania

  - widok w czasie rzeczywistym

  - musi być możliwość tworzenia automatyzacji na podstawie dynamicznych grup

  - w konsoli musi być możliwość tworzenia ról i uprawnień

  - w konsoli musi być możliwość ograniczenia dostępu do wybranych funkcji

  - logowanie do konsoli musi mieć możliwość włączenia uwierzytelnienia wieloskładnikowego MFA

  - konsola musi mieć możliwość inwentaryzacji i zarządzania zasobami (sprzęt, oprogramowanie, szczegółowe informacje o sieci, identyfikację i ocenę podatności)

- Ochrona antywirusowa musi zawierać:

  - ochronę przed wirusami, robakami, trojanami i rootkitami

  - ochronę przed zagrożeniami typu ransomware

  - skanowanie w chmurze reputacji plików

  - posiadać dwukierunkowy firewall

  - posiadać web controll / ochronę przeglądarki

  - posiadać ochronę przed botnetami i atakami sieciowymi

  - posiadać system prewencyjny i detekcji zachować

  - posiadać zaawansowany mechanizm skanowania (skanowanie procesów pamięci, sandboxing)

  - posiadać integrację z konsol zarządzającą

  - posiadać możliwość kontrolowania nośników i urządzeń zewnętrznych

  - posiadać ochronę mailową - filtr antyspam, ochrona przed zagrożeniami z poczty elektronicznej

- W przypadku zaoferowania rozwiązania od producenta, którego licencje posiada Zamawiający, Zamawiający wymaga, aby zakupione i rozszerzone licencje były przypisane do jednego klucza publicznego. Do identyfikatora tego musi być przypisany klucz licencyjny, który obecnie jest przypisany dla identyfikatora publicznego: 3AC-6RF-TFE.

- W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga, aby wszystkie licencje, które posiada Zamawiający były przypisane do jednego klucza publicznego. Oprogramowanie równoważne musi być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem klasy EDR (Eset Inspect) Zamawiającego i współpracować z jedną konsolą zarządzającą, którą posiada Zamawiający. Zakupione i rozszerzone licencje muszą posiadać okres ważności wsparcia na 36 miesięcy.

- W przypadku rozwiązania równoważnego koszty wdrożenia są po stronie Dostawcy.

- Licencja musi być przypisana do lokalnej konsoli zarządzającej.

- Licencjonowanie musi uwzględniać (w okresie obowiązywania ważności) prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych.

- Licencjonowanie musi uwzględniać prawo do najnowszej wersji zakupionego produktu przez cały okres obowiązywania gwarancji.

- Licencjonowanie musi uwzględniać prawo do pobierania najnowszej bazy sygnatur wirusów na stacjach końcowych przez cały okres obowiązywania gwarancji.

- Producent zapewnia bezpłatne wsparcie techniczne w dniach roboczych, w godz. 8-17, drogą mailową, telefoniczną lub przez formularz na stronie internetowej.

Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Dostawa

Klucz licencyjny/certyfikat mają być dostarczony drogą elektroniczną na adres e-mail: przedmiot.zamowienia@ecz-otwock.pl

Dostawa przedmiotu zamówienia potwierdzona będzie protokołem odbioru.

Wdrożenie

Zamawiający nie wymaga wdrożenia licencji.

Szkolenia

Zamawiający nie wymaga szkoleń w zakresie instalacji licencji.

Płatność

Faktura VAT wystawiona po realizacji zamówienia rozumianego jako podpisanie protokołu odbioru zgodnie z Umową z odroczoną datą płatności 14 dni.

### Część 4 – Zakup i dostawa przełączników sieciowych gwarantujących współpracę z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego oraz dostawa kluczy sprzętowych USB – NFC

Do zarządzania urządzeniami sieciowymi Zamawiający wykorzystuje w swojej sieci wyłącznie oprogramowanie zarządzające UNIFI Networks Application w wersji 10.0.x.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przełączników sieciowych gwarantujących współpracę z oprogramowaniem zarządzającym wykorzystywanym przez Zamawiającego oraz dostawa kluczy sprzętowych USB – NFC.

- Switch 8 portów z zasilaniem POE - 60 szt.

- Switch Światłowodowy 32 porty (28 portów 10G SFP+, 4 porty 25G SFP28, L3) - 2 szt.

- Switch 24 porty (24-porty 10 Gbe RJ45 oraz 2-porty 25 Gbe SFP28, L3) - 1 szt.

- Klucze sprzętowe USB - NFC - 8 szt.

Opis funkcjonalny

- Switch 8 port z zasilaniem POE musi być zgodny z poniższą specyfikacją:

  - Switch musi gwarantować współpracę z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego

  - Switch musi porty RJ45 - 8 szt. (z czego minimum 4 PoE+) o przepustowości 1G/100M/10M

  - Zdolność przełączania (Switching Capacity) nie mniejsza niż 16 Gbs

  - Całkowita przepustowość (Total Non-Blocking Throughput) nie mniejsza niż 8 Gbs

  - Wsparcie dla VLAN

  - Wymagane cechy dla warstwy L2

    - LACP Port Aggregation

    - STP & RSTP

    - Advanced IGMP Configuration (Querier, Fast Leave, Router Port)

    - IGMP Snooping

    - 802.1X Control

    - MAC-Based ACLs & Device Isolation

    - DHCP Snooping & Guarding

    - Storm Control

    - Loop Protection

    - Voice VLAN

    - Jumbo Frames

    - Port Mirroring

    - Port Isolation

    - MAC-Based Port Restriction

- Switch Światłowodowy 32 porty (28 portów 10G SFP+, 4 porty 25G SFP28, L3) musi być zgodny z poniższą specyfikacją:

  - Switch musi gwarantować współpracę z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego

  - Switch musi zawierać porty 25 G SFP28 - 32 szt o przepustowości 25G/10B/1GB

  - Montaż Rack 1U

  - Switch warstwy 3 (L3)

  - Zdolność przełączania (Switching Capacity) nie mniejsza niż 1.6 Tbps

  - Całkowita przepustowość (Total Non-Blocking Throughput) nie mniejsza niż 800 Gbps

  - Wsparcie dla VLAN

  - Redundantny zasilacz

  - Wymagane cechy warstwy 3 (L3):

    - DHCP Server (Local Networks)

    - DHCP Relay

    - Inter-VLAN Routing (Local Networks)

    - Static Routing (Local Networks)

  - Wymagane cechy warstwy 2 (L2):

    - LACP Port Aggregation

    - STP & RSTP

    - Advanced IGMP Configuration (Querier, Fast Leave, Router Port)

    - IGMP Snooping

    - 802.1X Control

    - MAC-Based ACLs & Device Isolation

    - DHCP Snooping & Guarding

    - Storm Control

    - Loop Protection

    - Voice VLAN

    - Jumbo Frames

    - Port Mirroring

    - Port Isolation

    - MAC-Based Port Restriction

    - Advanced IGMP Configuration (Querier, Fast Leave, Router Port)

- Switch 24 porty (24-porty 10 Gbe RJ45 oraz 2-porty 25 Gbe SFP28, L3) musi być zgodny z poniższą specyfikacją:

  - Switch musi gwarantować współpracę z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego

  - Switch musi zawierać porty 24 porty w tym nie mniej niż 16 portów 10.G/5G/2.5/G/1G/100M/10M

  - Switch musi zawierać nie mniej niż 2 porty obsługujące połączenia o prędkości 25G/10G/1GB

  - Montaż Rack 1U

  - Switch warstwy 3 (L3)

  - Zdolność przełączania (Switching Capacity) nie mniejsza niż 460 Gbps

  - Całkowita przepustowość (Total Non-Blocking Throughput) nie mniejsza niż 230 Gbps

  - Wsparcie dla VLAN

  - Redundantny zasilacz

  - Wymagane cechy warstwy 3 (L3):

    - DHCP Server (Local Networks)

    - DHCP Relay

    - Inter-VLAN Routing (Local Networks)

    - Static Routing (Local Networks)

  - Wymagane cechy warstwy 2 (L2):

    - LACP Port Aggregation

    - STP & RSTP

    - Advanced IGMP Configuration (Querier, Fast Leave, Router Port)

    - IGMP Snooping

    - 802.1X Control

    - MAC-Based ACLs & Device Isolation

    - DHCP Snooping & Guarding

    - Storm Control

    - Loop Protection

    - Voice VLAN

    - Jumbo Frames

    - Port Mirroring

    - Port Isolation

    - MAC-Based Port Restriction

    - Advanced IGMP Configuration (Querier, Fast Leave, Router Port)

- Klucze sprzętowe USB - NFC muszą być zgodne z poniższą specyfikacją:

  - Urządzenie musi być kompatybilne z rozwiązaniem komunikacyjnym: USB-A

  - Urządzenia kompatybilne między innymi z aplikacjami:

    - 1Password,

    - Dashlane Premium

    - Keeper

    - LastPass Premium

    - Bitwarden Premium

  - Urządzenie musi być szyfrowane za pośrednictwem między innymi: RSA 2048, RSA 4096 (PGP), ECC p256, ECC p384

  - Urządzenia musi posiadać certyfikaty FIDO 2, FIDO U2F, IP68 lub równoważne

  - Urządzenia muszą być kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows 10/11, Android, iOS

Przedmioty zamówienia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Dostawa

Wymagana jest dostawa sprzętu na adres wskazany przez Zamawiającego.

Adres dostawy: Otwock (05-400).

Dokładny adres zostanie ustalony w formie kontaktu roboczego.

Gwarancja

Nie mniej niż 24 miesiące.

Wdrożenie

Zamawiający nie wymaga wdrożenia.

Szkolenia

Zamawiający nie wymaga szkoleń w zakresie instalacji czy obsługi.

Płatność

Faktura VAT wystawiona po realizacji zamówienia rozumianego jako podpisanie protokołu odbioru zgodnie z Umową z odroczoną datą płatności 14 dni.

### Część 5 – Zapewnienie alternatywnej (satelitarnej) łączności z siecią internetową w przypadku braku dostępu do sieci komórkowej, stacjonarnej i radiowej, umożliwiającej korzystanie z Internetu i usług głosowych za pośrednictwem VOIP, WiFi Calling

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie alternatywnej (satelitarnej) łączności z siecią internetową w przypadku braku dostępu do sieci komórkowej, stacjonarnej i radiowej, umożliwiającej korzystanie z Internetu i usług głosowych za pośrednictwem VOIP, WiFi Calling.

Poniżej została zamieszczona specyfikacja zawierająca minimalne wymagania funkcjonalne jaki taki zestaw musi zawierać:

- Antena (Terminal dostępowy) High-Performance / Enterprise – szt. 1

- Antena panelowa o podwyższonej mocy nadawczo-odbiorczej

- Automatyczna orientacja anteny

- Wbudowany system ogrzewania przeciwśnieżnego

- Odporność środowiskowa: IP56 lub wyższa (lub równoważna)

- Model dedykowany dla zastosowań profesjonalnych

- Zasilacz wraz z uchwytem do mocowania

- Adapter do montażu na maszcie - szt. 1

- Kabel DC 15 - 20 m – szt. 1

- Kabel LAN 20 m – szt. 1

- Kabel DC-USB-C

- Router Wi-Fi

- Pakiet dostępu do Internetu 1 TB

- Wykonawca zapewni montaż wraz z konfiguracją całego zestawu.

- Wykonawca zapewni usługę wsparcia technicznego w całym okresie trwania umowy. Obsługa w języku polskim.

Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Dostawa

Wymagana jest dostawa sprzętu na adres wskazany przez Zamawiającego.

Adres dostawy: Otwock (05-400).

Dokładny adres zostanie ustalony w formie kontaktu roboczego.

Gwarancja

Czas obowiązywania usługi dostępu do systemu: 36 miesięcy od dnia dostawy.

Urządzenia zestawu muszą być objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją producenta.

Wdrożenie

Zamawiający nie wymaga wdrożenia.

Szkolenia

Zamawiający nie wymaga szkoleń w zakresie instalacji czy obsługi.

Płatność

Faktura VAT wystawiona po realizacji zamówienia rozumianego jako podpisanie protokołu odbioru zgodnie z Umową z odroczoną datą płatności 14 dni.

### Część 6 – Zakup dwóch urządzeń firewall UTM pracujących w konfiguracji HA wraz z licencją oraz dostarczenie dwóch kompatybilnych kart rozszerzeń o porty światłowodowe SFP28

Zamawiający posiada aktualnie system firewall UTM SN510. Wymagane jest, aby dostarczone urządzenie umożliwiało przeniesienie istniejącej konfiguracji bez konieczności dodatkowego wdrożenia, konfigurowania, testowania oraz gwarantowało ciągłość działania jednostki szpitalnej Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch urządzenia firewall UTM pracujących w konfiguracji HA wraz z licencją [Premium UTM Security Pack (SP, AAV, AP, EXT URL, INP) lub równoważną] oraz dostarczenie dwóch kart kompatybilnych z firewall jako rozszerzeń o porty światłowodowe SFP28.

Poniżej została zamieszczona specyfikacja zawierająca minimalne wymagania funkcjonalne:

- Urządzenia muszą pracować w sieci w trybie HA (High Availability). Urządzenia pracujące w HA muszą być połączone światłowodem

- Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o kolejne moduły (karty rozszerzeń). Rozbudowa o kartę z 2 portami światłowodowymi 25G SFP28

- Urządzenie musi posiadać nie mniej niż 8 portów (100M/1000M) do połączeń kablowych za pośrednictwem złącza RJ45

- Urządzenie musi posiadać nie mniej niż 2 zintegrowane porty światłowodowe

- Urządzenie musi mieć możliwość montażu (1U) w szafie Rack

- Urządzenie musi posiadać redundantne zasilanie

- Urządzenie musi mieć przepustowość Firewall (1518-bajtowa ramka danych) nie mniejszą niż 36 Gbps

- Urządzenie musi mieć przepustowość IPS (1518-bajtowa ramka danych) nie mniejszą niż 16 Gbps

- Urządzenie musi mieć przepustowość IPS (pliki HTTP 1 MB) nie mniejszą niż 10 Gbps

- Urządzenie musi mieć przepustowość antywirusa nie mniejszą niż 3.5 Gbps

- Urządzenie musi mieć przepustowość VPN IPSec - AES GCM nie mniejszą niż 6 Gbps

- Urządzenie musi być wyposażone w Zaporę (Firewall) i posiadać poniższe funkcjonalności:

  - Firewall klasy Stateful Inspection

  - Translacja adresów NAT i PAT

  - Urządzenie pracujące jako router L3

  - Możliwość konfiguracji obiektów, na podstawie których będą wykonywane dalsze konfiguracje

  - Konfiguracja nowych reguł na podstawie takich danych jak adres źródłowy, adres docelowy, port docelowy itp.

  - Możliwość tworzenia reguł firewall na podstawie interfejsów wejściowych, wyjściowych, adresu IP źródła, docelowego adresu IP, geolokalizacji adresu docelowego lub źródłowego, usług internetowych (web Services), użytkownika lub całej grupy z bazy LDAP

  - Filtracja na podstawie adresów MAC

  - Wbudowany analizator reguł Firewall

  - Możliwość konfiguracji reguł w oparciu o tryb pracy urządzenia (IPS,IDS,Firewall) dla wskazanego użytkownika, grupy użytkowników lub portu

- Urządzenie musi posiadać system detekcji i prewencji włamań INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS)

  - System musi być zaimplementowany w jądrze systemu

  - System IPS przy pomocy analizy heurystycznej ruchu sieciowego w oparciu o sygnatury czy też przy pomocy analizy protokołów musi wykrywać włamania i anomalie w sieci

  - System musi dać możliwość tworzenia własnych sygnatur IPS

  - Moduł IPS oprócz wykrywania musi usuwać ze stron HTTP/HTTPS niebezpieczną zawartość z kodu HTML oraz JavaScript ale nie blokując dostępu do strony po usunięciu zagrożenia

  - Analiza ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu HTTPS, POP3S, protokołu SSL oraz SMTPS

  - Ochrona przed atakami SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS) oraz złośliwym kodem Web2.0

  - Analiza protokołów przemysłowych np.: Modbus, UMAS, S7 200-300-400, EtherNet/IP, CIP, OPC UA, OPC (DA/HDA/AE), BACnet/IP, PROFINET, SOFBUS/LACBUS, IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, Goose & SV)

  - Aktualizacja sygnatur kontekstowych w trybie automatycznym

- Kształtowanie pasma (Traffic Shapping)

- Ochrona antywirusowa

- Ochrona antyspam

  - Klasyfikacja poczty elektronicznej jako SPAM

  - Możliwość tworzenia czarnych i białych list antyspam

  - Skaner heurystyczny

- Sieci VPN

  - Możliwość konfiguracji sieci VPN client-to-site oraz site-to-site

  - Wsparcie dla sieci IPSec VPN, SSL VPN

  - Możliwość działania SSL VPN w trybach portalu i tunelu

  - Dostępność klienta VPN współpracującego z oferowanym urządzeniem

- Filtrowanie dostępu do stron internetowych

  - Wbudowany filtr URL na podstawie które będzie udzielany bądź blokowany dostęp do stron

  - Filtrowanie URL musi działać w oparciu o kategorie tematyczne stron internetowych oraz także filtracje jak CERT Polska

  - Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia własnych kategorii

  - Filtrowanie według geolokalizacji, usługi internetowych, reputacji adresów IP

  - Filtracja URL musi uwzględniać komunikację za pośrednictwem protokołu HTTPS

- Uwierzytelnianie

  - Uwierzytelnienie użytkownika musi odbywać się w oparciu o lokalną bazę użytkowników lub poprzez integrację z Active Directory posiadaną przez Zamawiającego

  - Urządzenie musi posiadać moduł do uwierzytelnienia dwuskładnikowego 2FA (TOTP), uwierzytelnienie 2FA musi obejmować tunele SSL VPN, IPsec, logowanie do portalu uwierzytelnienia, logowanie do interfejsu administracyjnego oraz poprzez ssh

- Współpraca z wieloma łączami internetowymi

  - równoważenie obciążenia łącza do sieci internet (LoadBalancing)

  - w przypadku awarii jednego łącza internetowego urządzenie musi przełączyć się na łączę zapasowe (Failover)

  - monitorowanie dostępności łącza w oparciu o ICMP oraz TCP

- Routing

  - Tworzenie statycznych tras routingu

  - Zarządzanie trasą routingu z poziomu utworzonych reguł firewall (Policy Based Routing)

  - Dynamiczne trasowanie pakietów w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF oraz BGP

- Zarządzanie urządzeniem

  - Interfejs urządzenia musi mieć możliwość zmiany języka na polski

  - Połączenie do interfejsu administracyjnego musi odbywać się poprzez protokół HTTPS

  - Tworzenie użytkowników z różnymi uprawnieniami do opcji systemu

  - Do urządzenia musi być możliwość podłączenia poprzez protokół SSH

  - Urządzenia musi też mieć możliwość konfiguracji i monitoringu z poziomu protokołu SSH

  - W interfejsie webowym musi być możliwość wyświetlenia otwartych połączeń

  - W interfejsie webowym musi być możliwość tworzenia własnych obiektów sieciowych, obiektów URL, dodawanie, importowanie i tworzenie własnych certyfikatów

  - Portal uwierzytelnienia dla użytkownika - captive portal

  - Wysyłanie logów na zewnętrzny serwer (syslog), serwer SIEM

  - Eksport konfiguracji zarówno automatyczny do chmury jak i manualny z możliwość zaszyfrowania

- Tworzenie raportów dla ruchu WEB, IPS

- Monitorowanie w czasie rzeczywisty ruchu sieciowego bezpośrednio w konsoli web:

  - prezentacja szczegółową tego ruchu

  - możliwość wyszukiwania, filtrowania, grupowania listy

- Wbudowany serwer DHCP

- Pełne wsparcie i konfiguracja dla sieci VLAN

- Zapasowa partycja, na której jest przechowywana kopia firmware oraz konfiguracji co daje możliwość szybkiego przywrócenia systemu z poprzednią konfiguracją przy awarii bieżącej

- Wymagana licencja Premium UTM Security Pack (SP, AAV, AP, EXT URL, INP)

Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.04.2026.

Dostawa

Wymagana jest dostawa sprzętu na adres wskazany przez Zamawiającego.

Adres dostawy: Otwock (05-400).

Dokładny adres zostanie ustalony w formie kontaktu roboczego.

Gwarancja

Czas obowiązywania wsparcia serwisowego na urządzenia HA: 36 miesięcy od dnia dostawy.

Urządzenia zestawu muszą być objęte co najmniej 36 miesięczną gwarancją producenta.

Wdrożenie

Zamawiający nie wymaga wdrożenia.

Szkolenia

Zamawiający nie wymaga szkoleń w zakresie instalacji czy obsługi.

Płatność

Faktura VAT wystawiona po realizacji zamówienia rozumianego jako podpisanie protokołu odbioru zgodnie z Umową z odroczoną datą płatności 14 dni.

### Część 7 – Usługa wykonania testów penetracyjnych wskazanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej oraz Testy bezpieczeństwa dwóch aplikacji webowych

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania testów penetracyjnych wskazanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej oraz Testy bezpieczeństwa dwóch aplikacji webowych.

- Zakres usługi:

  - Testy zweryfikować mają poziom i dojrzałości bezpieczeństwa systemu informatycznego Zamawiającego w tym minimum przeprowadzenia testów penetracyjnych dla:

    - skuteczności działania infrastruktury,

    - odporności na wszelkich rodzajów podatności, ataki,

    - odporności na łamanie haseł,

    - analizy bezpieczeństwa konfiguracji SSL/TLS/HTTP/Active Directory,

    - weryfikacji poziomu zabezpieczeń kluczowej infrastruktury,

    - prób dostępu do serwerów aplikacyjnych,

    - prób weryfikacji bezpieczeństwa dwóch usług webowych,

    - urządzenia sieciowego (np.: serwer, router, firewall, punkt dostępowy sieci bezprzewodowe).

  - Zgodnie z dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS2) testy mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego jednostki szpitalnej

  - Usługa będzie realizowana w ścisłej współpracy działu informatycznego Zamawiającego

  - Test musi obejmować symulację ataku ransomware w przypadku, gdy potencjalny atakujący uzyskał dostęp do infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego

  - Zakres ataku w wewnętrznej infrastrukturze zostanie uzgodniony wspólnie przez obie Strony. Co będzie celem ataku, wszelkie wyłączenia i ograniczenia

  - Zostanie przygotowany harmonogram testów

  - Atak na sieć wewnętrzną odbędzie się w sposób planowy za zgodą Zamawiającego

  - Dział IT nie będzie aktywnie przeciwdziałał podczas przeprowadzania testu

  - Obie Strony będą przekazywały sobie informacje o ryzykach związanych z zakłócaniem ciągłości działania procesów Zamawiającego

  - Jeżeli wystąpi ryzyko przerwania ciągłości działania istotnych procesów z punktu widzenia Zamawiającego test może zostać przerwany przez każdą ze Stron

  - Przeprowadzenie testów nie może wymagać od Zamawiającego zakupu żadnych dodatkowych licencji lub wyposażenia

  - Oferta musi zawierać możliwość zrealizowania tzw. Retestu po ustalonym w harmonogramie czasie

- Z testów penetracyjnych Wykonawca przygotuje protokół powykonawczy, który musi zawierać co najmniej poniższe informacje:

- podsumowanie dla kadry zarządzającej;

- statystyki wykrytych podatności z podziałem na poziomy ryzyka;

- zestawienie wykrytych podatności, które dla każdej z nich zawierać będzie:

  - identyfikator oraz tytuł podatności;

  - informację o poziomie ryzyka;

  - opis językiem polskim biznesowo-technicznym;

  - szczegóły techniczne podatności wraz z tzw. proof of concept (PoC) oraz opisem kroków, które należy wykonać, by odtworzyć zgłaszany błąd;

  - opcjonalnie sekcję „lokalizacja”, czyli dokładne wskazanie miejsca lub miejsc występowania błędu;

  - sekcję z rekomendacjami, które zdaniem wykonawcy należy wdrożyć, by skutecznie wyeliminować podatność.

- Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta wraz z ofertą wypełnionej ankiety dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe, stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Zamawiający nie dopuszcza wykonywania testów przez podwykonawców.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15.05.2026.

Dostawa

Protokół powykonawczy musi być podpisany certyfikatem kwalifikowanym przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia, wykazaną w Załączniku nr 6 do Zapytania ofertowego.

Dostawa protokołu powykonawczego będzie zrealizowana wysyłką na e-mail przedmiot.zamowienia@ecz-otwock.pl i potwierdzona protokołem odbioru.

Protokół powykonawczy będzie wysłany w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo i poufność poprzez zaszyfrowanie w archiwum i przekazanie hasła innym, uzgodnionym z Zamawiającym bezpiecznym kanałem komunikacyjnym.

Płatność

Faktura VAT wystawiona po realizacji zamówienia rozumianego jako podpisanie protokołu odbioru zgodnie z Umową z odroczoną datą płatności 14 dni.