# ZAŁĄCZNIK nr 3 do zapytania ofertowego

# Procedura pomiaru zużycia energii elektrycznej podczas obróbki

### 1. Cel pomiaru

Celem pomiaru jest określenie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej przez oferowaną maszynę podczas wykonywania testowego programu obróbczego.

Pomiar stanowi podstawę przyznania punktów w kryterium:
Zużycie energii elektrycznej przez oferowane urządzenie w kWh [waga: 30%]

### 2. Warunki ogólne pomiaru

- Maszyna musi być w pełni sprawna technicznie, skalibrowana i przygotowana do pracy zgodnie z instrukcją producenta.

- Wszystkie układy maszyny wymagane do standardowej pracy produkcyjnej muszą być aktywne.

- Systemy oszczędzania energii mogą pozostać aktywne wyłącznie w konfiguracji fabrycznej producenta.

- Narzędzia muszą być nowe lub o zużyciu nieprzekraczającym 10%.

- Materiał musi być zamocowany w sposób standardowy dla danej maszyny (np. stół podciśnieniowy).

- Podczas testu muszą pracować wszystkie pompy próżniowe niezbędne do prawidłowego zamocowania materiału.

### 3. Materiał testowy

Płyta MDF surowa

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wymiary | 2000 × 1000 mm |
| Grubość | 18 mm |
| Gęstość | 650–750 kg/m³ |
| Mocowanie | stół podciśnieniowy |

### 4. Narzędzie

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Typ | frez spiralny węglikowy do MDF |
| Średnica | 8 mm |
| Ilość ostrzy | 2 |
| Stan | nowe lub o zużyciu < 10%. |

### 5. Program obróbczy (testowy)

Operacje wykonywane w kolejności:

- Frezowanie kieszeni prostokątnej 600 × 400 mm, głębokość 6 mm

- Frezowanie drugiej kieszeni prostokątnej 600 × 400 mm, głębokość 6 mm

- Wiercenie 10 otworów przelotowych Ø5 mm

- Wycinanie konturu zewnętrznego elementu 800 × 600 mm

### Dopuszcza się optymalizację trajektorii narzędzia przez producenta maszyny, pod warunkiem zachowania wszystkich operacji technologicznych, ich wymiarów, głębokości obróbki oraz pełnego zakresu frezowania i wiercenia określonego w programie testowym.

### Element wycinany musi zostać całkowicie oddzielony od materiału bazowego. Nie dopuszcza się pozostawiania mostków technologicznych.

### 6. Parametry obróbki

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Obroty wrzeciona | 18 000 obr/min |
| Posuw roboczy | 8 m/min |
| Posuw zagłębiania | 2 m/min |
| Głębokość warstwy | 6 mm |
| Strategia | dowolna producenta |

### 7. Pomiar energii

#### Urządzenie pomiarowe zamontowane na zasilaniu maszyny (całkowite zużycie energii maszyny)

Pomiar obejmuje:

- napędy osi

- wrzeciono

- pompy próżniowe

- sterowanie

Nie obejmuje:

- instalacji odciągowej hali

- kompresora zakładowego

- innych urządzeń zewnętrznych niezintegrowanych z maszyną

### 8. Procedura

- Rozgrzanie maszyny – 10 minut pracy jałowej

- Zerowanie licznika energii

- Uruchomienie programu

- Zatrzymanie pomiaru po zakończeniu programu

- Odczyt energii [kWh]

Test wykonuje się 1 raz.