| L.p. | Nazwa urządzania | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametr Wymaganie techniczne Silnik Moc znamionowa: min. 3 kW - 4 kW (odpowiednik 50 ccm) lub powyżej 4 kW (odpowiednik 125 ccm). Bateria Litowo-jonowa (Li-Ion), najlepiej wyjmowana. Pojemność: min. 40 Ah. Zasięg Minimum 70–100 km na jednym ładowaniu (w cyklu mieszanym). Prędkość max. DO : 45 km/h; Układ hamulcowy Tarczowe przód i tył, opcjonalnie system odzyskiwania energii (rekuperacja). Oświetlenie Pełna technologia LED (przód, tył, kierunkowskazy). Wyposażenie dodatkowe Wyświetlacz LCD/TFT, gniazdo USB, bieg wsteczny, alarm z blokadą koła. Dokumentacja Świadectwo homologacji typu WE umożliwiające rejestrację. Kolor: Czarny | 1 |
| 2 | Stacja ładowania do skutera - Parametr Wymaganie techniczne Typ punktu słupek ładowania o stopniu ochrony min. IP54. Moc ładowania Standardowo 3,7 kW (1-faza) lub 11-22 kW (3-fazy) dla szybszego ładowania. Złącza Gniazdo standardu Type 2 (IEC 62196) lub gniazdo Schuko (230V) z zabezpieczeniem. Zabezpieczenia Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD typu A lub B), zabezpieczenie nadmiarowoprądowe, czujnik upływu prądu stałego (RCM). Komunikacja Protokół OCPP 1.6J lub nowszy (umożliwia integrację z systemami płatności i zarządzania). Autoryzacja Czytnik kart RFID, aplikacja mobilna lub system Plug & Charge. Montaż Na ścianie budynku lub na dedykowanym fundamencie betonowym. | 1 |

Wymagania formalne dla oferenta

- Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim.

- Gwarancja producenta: min. 24 miesiące na skuter i stację, min. 36 miesięcy na sprawność baterii (do 80% pojemności).

- Certyfikat CE dla wszystkich urządzeń.

·         III. Warunki Serwisu i Utrzymania (SLA)

| Parametr | Wymaganie techniczne i organizacyjne |
| --- | --- |
| Czas reakcji serwisu | Maksymalnie 8 godzin roboczych od momentu zgłoszenia awarii (drogą e-mail lub poprzez system zgłoszeń). |
| Podjęcie naprawy | Rozpoczęcie diagnostyki i prac naprawczych w miejscu instalacji/stacjonowania pojazdu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. |
| Czas naprawy (MTTR) | Przywrócenie pełnej sprawności skutera lub stacji ładowania w ciągu 48 godzin od diagnozy (w przypadku braku części – udostępnienie urządzenia zastępczego). |
| Dostępność części | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od daty zakończenia gwarancji. |
| Urządzenie zastępcze | W przypadku awarii trwającej powyżej 48 godzin, Wykonawca dostarczy skuter o parametrach nie gorszych niż zakupiony oraz mobilną ładowarkę. |

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową usługę dostawy urządzenia, jego transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi dla personelu Zamawiającego.